合格證明有效期限為

107年12月31日

之

小客車、小貨車、大客車、大貨車、機車、曳引車及拖車

辦理展延有效期限作業說明

107年11月22日

壹、合格證明有效期限為107年12月31日之完成車辦理展延有效期限

- 法源依據：依據交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」第十二條之一規定及交通部交路字第1070012800號函公告「申請展延車輛型式安全審驗合格證明書有效期限審驗補充作業規定」辦理。

- 適用對象：（同時符合下列1~4項規定者）

- 107.12.31前未完成登檢領照之車輛。

- 107.9.30前之小客/貨車、大客/貨車、機車、曳引車及拖車已於國內完成製造或已完成裝船進口或107.12.31前二階段打造完成之車輛已於國內完成打造。(屬大客車者應至少已完成車體蒙皮組裝)

- 107.12.31前已取得小客/貨車、大客/貨車、機車、曳引車及拖車之審驗「合格證明書（少量或多量）」。

- 已符合107.12.31前實施之安全檢測基準項目，但無法符合108.1.1起新實施之安全檢測基準項目。

- 做法：

- 已取得「合格證明書（少量或多量）」，（有效期限為107.12.31止）之完成車：

符合適用對象之「完成車」，應於合格證明書有效期限屆滿後一個月內（108.1.31前），檢送第四點「辦理合格證明書延長有效期限應檢附之文件」向審驗機構申請延長12個月有效期限；並由審驗機構登記車籍資料後轉送公路監理系統逐車列管。

- 已取得「合格證明書（少量或多量）」，但有效期限為107.12.31（不含）以前之完成車：

（1）若已取得之合格證明書有效期限為107.12.31（不含）前，應先行辦理合格證明書換發審驗，取得有效期限為107.12.31之合格證明書後，再依前點規定辦理展延有效期限。

（2）合格證明書換發審驗與展延有效期限得合併提出申請。

- 辦理合格證明書展延有效期限應檢附之文件：

- 合格證明書正本（屬105.4.1起由申請者依合格證明書列印之規定至「安審作業系統」自行列印之合格證明書者，無須隨案檢附，合格證明書由審驗機構代為列印提供）。

- 合格證明書展延有效期限申請單（如附件一）。

- 車輛安全檢測基準符合性聲明書（登記、造冊合格證明書展延有效期限完成車銷售時，提供予車主加註法規符合性說明之車輛使用手冊等文件，內容應至少載有「本車符合107.12.31前之安全基準，108.1.1起有實施新安全基準」之文字）（範例：如附件二）。

- 完成車車輛清冊（含電子檔）（屬國產車應檢附出廠證明文件；屬進口車應檢附完稅證明書或進口報單）（如附件三）。

上述相關附件，請至審驗機構網站/安審資訊/安審相關資訊/審驗資訊/項次44.處下載

本項作業聯絡窗口：

國產車：許進發 先生，電話：04-7812180 分機：3136，e-mail：jacksyu@vscc.org.tw

進口車：郭益銘 先生，電話：04-7812180 分機：3142，e-mail：ym.kuo713@vscc.org.tw

寄件地址：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工北二路2號

- 經辦理完成車/底盤車展延合格證明書有效期限後，由審驗機構於合格證明書加蓋延長有效期限及車輛安全檢測基準符合性章戳，且其所涉之完成車型/底盤車型後續不得再申請辦理相關審驗及登錄作業。

貳、底盤車型辦理登記申請適用原符合已公告實施之安全檢測基準

- 法源依據：依據交通部「車輛型式安全審驗管理辦法」第十二條之一、第十七條及交通部交路字第1070012800號函公告「申請展延車輛型式安全審驗合格證明書有效期限審驗補充作業規定」辦理。

- 適用對象：（同時符合下列1~4項規定者）

- 107.12.31前已有車身打造廠使用該底盤車型式打造完成車並取得審驗合格證明書。

- 107.9.30前之國產底盤車已完成製造或進口底盤車已完成裝船進口。

- 底盤車型已於107.12.31前向審驗機構申請辦理完成底盤車型式登錄。

- 底盤車型已對應符合107.12.31前實施之安全檢測基準項目，但無法符合108.1.1起新實施之安全檢測基準項目。

- 做法：

由底盤車製造廠、底盤車代理（進口）商或車身打造廠於108.1.31前提報底盤車車輛清冊（如附件四）予審驗機構（含電子檔），（若由車身打造廠申請登記、造冊底盤車清冊時，車身打造廠應先行向底盤車廠確認該底盤車型式是否為無法對應新增實施之安全檢測基準項目，且經審驗機構勾稽查核確認屬前述之底盤後，始得受理登記、造冊為底盤車），經審驗機構查驗無誤後，匯入公路監理系統。

- 已取得「多量合格證明書」，有效期限為107.12.31之底盤車型式：

符合適用對象之「底盤車」且已取得之合格證明書，應於合格證明書有效期限屆滿後一個月內（108.1.31前），檢送第四點「辦理合格證明書展延有效期限應檢附之文件」向審驗機構申請展延18個月有效期限（延長至109.6.30）；並由審驗機構登記車籍資料後轉送公路監理系統逐車列管。

- 已取得「多量合格證明書」，但有效期限為107.12.31（不含）以前之底盤車型式：

（1）若已取得之合格證明書有效期限為107.12.31（不含）前之合格證明，應先行辦理合格證明書換發審驗，取得有效期限為107.12.31之合格證明書後，再依前點規定辦理展延有效期限。

（2）合格證明書換發審驗與展延有效期限得合併提出申請。

- 底盤車型式於107.12.31前未曾取得「合格證明書（少量或多量）」：

（1）使用造冊登記之底盤車打造完成車身後，得於109.6.30前向審驗機構申請新案（少量或多量）審驗或延伸審驗（含延伸實體車），取得有效期限為107.12.31之合格證明書後（仍應符合107.12.31前實施之安全檢測基準），再依前述規定申請展延有效期限至109.6.30。

（2）申請前述新案審驗、延伸審驗與展延有效期限得合併提出申請。

- 辦理合格證明書展延有效期限應檢附之文件：

- 合格證明書正本（屬105.4.1起由申請者依合格證明書列印之規定至「安審作業系統」自行列印之合格證明書者，無須隨案檢附，合格證明書由審驗機構代為列印提供）。

- 合格證明書展延有效期限申請單（如附件一）。

- 車輛安全檢測基準符合性聲明書（登記、造冊合格證明書延長有效期限完成車銷售時，提供予車主加註法規符合性說明之車輛使用手冊等文件，內容應至少載有「本車符合107.12.31前之安全基準，108.1.1起有實施新安全基準」之文字）（範例：如附件二）。

- 底盤車車輛清冊（含電子檔）（屬國產車應檢附出廠證明文件；屬進口車應檢附完稅證明書或進口報單）（如附件四）。

上述相關附件，請至審驗機構網站/安審資訊/安審相關資訊/審驗資訊/項次44.處下載

本項作業窗口：

國產車：許進發 先生，電話：04-7812180 分機：3136，e-mail：jacksyu@vscc.org.tw

進口車：郭益銘 先生，電話：04-7812180 分機：3142，e-mail：ym.kuo713@vscc.org.tw

寄件地址：彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工北二路2號

- 經辦理完成車/底盤車展延合格證明書有效期限後，由審驗機構於合格證明書加蓋延長有效期限及車輛安全檢測基準符合性章戳，且其所涉之完成車型/底盤車型後續不得再申請辦理相關審驗及登錄作業。

参、宣導事項

- 本次辦理展延有效期限作業，自107.12.1(含)起開始受理申請，至108.1.31(含)止截止受理申請。

- 為使辦理車輛登記、造冊、領照作業順遂，造冊之車輛清冊將以「二批次」匯入公路監理系統，匯入日期如下：

- 申請文件及車輛清冊於107.12.28前提供者：車安中心將於107.12.28統一匯入公路監理系

統，提供車輛可於108.1.1後領照。

- 申請文件及車輛清冊於108.1.31前提供者：車安中心將於108.1.31統一匯入公路監理系統，

提供車輛可於108.2.1後領照。

- 登記、造冊及辦理展延有效期限作業之受理截止日期至108.1.31止。

- 依規定取得展延有效期限之合格證明書及其車輛新領牌照登記書、行車執照與車輛使用手冊等，應註明其車輛安全檢測基準符合性說明，且亦須於補（換）發行車執照後持續轉載永久保留。

- 完成辦理展延有效期限之合格證明書，審驗機構將依此合格證明書申請者於辦理申請者資格登錄時所登錄之通訊地址，以郵寄方式寄回；自行至審驗機構領取者應攜帶合格證明申請者大、小章；若委任他人至審驗機構領取者，另應檢附委任書，並應於委任書上加蓋雙方大、小章。

- 車輛經申請完成車/底盤車辦理展延有效期限後，為確保提報之車輛符合相關規定，審驗機構將依造冊列管需要，視情形辦理車輛實地抽查確認作業。

- 申請完成車/底盤車辦理展延有效期限作業，因辦理登記、造冊、查核及車輛實地抽查確認等作業需要，相關收費說明如下：

- 所提報之完成車車輛清冊每輛應酌收 30元；底盤車車輛清冊每輛應酌收 50元。

（另若因提報車輛清冊錯誤，需由審驗機構協助修改資料者，亦同前述方式進行收費）

- 經申請完成車/底盤車辦理展延有效期限後，為確保提報之車輛符合相關規定，審驗機構將依造冊列管需要，視情形辦理車輛實地抽查確認作業，每輛應酌收實車查核費用 150元（另差旅費用（每人每天）台中、彰化、雲林地區【彰濱工業除外】1,000；台中、彰化、雲林以外之地區 2,000；花蓮、台東及離島5,000）。

本次辦理完成車/底盤車辦理展延有效期限作業所衍生之費用將併同該申請者下一年度首次申

請安全審驗申請案進行收費。

107年第2次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義會議」核定審驗依據規定事項

| 條次 | 核定規定內容 |
| --- | --- |
| 107-02/MR12-02 | 申請展延車輛型式安全審驗合格證明書有效期限審驗補充作業規定 國內車輛製造廠製造及進口商進口之完成車、國內底盤車製造廠製造及進口商進口之底盤車，申請辦理造冊登記展延合格證明書有效期限者，除應依「車輛型式安全審驗管理辦法」第十二條之一及第十七條規定辦理外，並應依本審驗補充作業規定辦理。 - 國內車輛製造廠製造及進口商進口之完成車、國內底盤車製造廠製造及進口商進口之底盤車，申請辦理造測登記展延合格證明書有效期限者，以因無法對應符合已公告實施之車輛安全檢測基準項目者為限。 - 申請造冊登記展延合格證明有效期限之完成車及已依規定完成登錄且有國內車身打造廠使用打造完成車取得合格證明之底盤車型式，應為新增之車輛安全檢測基準公告實施前三個月已完成製造或裝船進口。 - 符合前揭對象之完成車或底盤車，應於合格證明書有效期限屆滿後一個月內或新增車輛安全檢測基準實施後一個月內，檢具相關申請文件向審驗機構申請造冊登記，並應於展延後之有效期限內向公路監理機關申請辦理新領牌照、登記、檢驗。 |

備註：

  - 核定依據：車輛型式安全審驗管理辦法第37條規定。

  - 條次編碼原則說明（以「96-03/TD020-01」為例）：

1、96-03：係指96年第3次「車輛型式安全審驗及檢驗相關疑義事項會議」。

2、TD：係指「車輛安全檢測基準」。若為「車輛型式安全審驗管理辦法」則TD改為MR。

- 車輛型式安全審驗管理辦法：Vehicle Safety Type Approval Management Regulations

- 車輛安全檢測基準：Vehicle Safety Testing Directions

3、020：指車輛安全檢測基準第020項法規之條號（車輛規格規定）。

4、01：係指第1次該基準該項法規第1次條文補充規定。

108年1月1日起新增實施之檢測基準項目

M1、N1類 須符合之檢測基準項目：

| 基準編號 | 基準項目 | 實施日期 | 補充說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 020 | 車輛規格規定 | 各型式 108.1.1 | 1.各型式M1類車輛之座椅應裝設至少具備三個固定點之安全帶。 2.各型式N類車輛之前排兩側座椅及面向走道之最後排中間座椅應裝設至少具備三個固定點之安全帶，其餘座椅應裝設至少具備二個固定點之安全帶。 3.側向式及後向式座椅應裝設至少兩個固定點之安全帶。 |
| 202 | 反光識別材料 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式反光識別材料，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 290 | 燈泡 | 各型式 108.1.1 | M、N類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之既有型式燈泡，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.5.1或2.5.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 302 | 氣體放電式頭燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之已符合本基準項次「三十之一」規定之既有型式氣體放電式頭燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項4.6之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 310 | 方向燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式方向燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 322 | 前霧燈 | 各型式 108.1.1 | M、N類車輛所使用之已符合本基準項次「三十二之一」規定之既有型式前霧燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 330 | 倒車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式倒車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 340 | 車寬燈(前位置燈) | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式車寬燈(前位置燈) ，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 350 | 尾燈(後位置燈) | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式尾燈(後位置燈)，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 360 | 停車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式停車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 370 | 煞車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式煞車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.5之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 380 | 第三煞車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式第三煞車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 390 | 輪廓邊界標識燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式輪廓邊界標識燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.4之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 401 | 側方標識燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式側方標識燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 411 | 反光標誌(反光片) | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式反光標誌(反光片)，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項3.1.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 423 | 動態煞車 | 各型式108.1.1 | - 本項5.6之試驗報告日期為中華民國一百零八年一月一日(含)以後者應提供符合本基準項次「八十五 車輛穩定性電子式控制系統」規定之合格文件，為本項5.6規定之符合性佐證文件。 - 本項5.7之試驗報告日期為中華民國一百零八年一月一日(含)以後者則應提供符合本基準項次「八十四 煞車輔助系統」規定之合格文件，為本項5.7規定之符合性佐證文件。 |
| 452 | 側方碰撞乘員保護 | 各型式 108.1.1 | - 最低座椅Ｒ點於參考車重下距地高度小於或等於七００公釐之各型式M1及N1類車輛，其側方碰撞乘員保護，應符合本項規定。 - 已取得基準四十五之一「側方碰撞乘員保護」合格文件且未配備自動門鎖系統之既有型式車輛，得視為符合本項規定。 |
| 462 | 前方碰撞乘員保護 | 各型式 108.1.1 | - 總重量小於或等於二．五公噸之各型式M1類車輛，其前方碰撞乘員保護，應符合本項規定。 - 已取得基準四十六之一「前方碰撞乘員保護」合格文件且未配備自動門鎖系統之既有型式車輛，得視為符合本項規定。 |
| 482 | 安全帶固定裝置 | 各型式 108.1.1 | - 各型式之Ｍ1類車輛，已符合本基準項次「四十八之一」規定者，另應符合本項載運兒童保護裝置之車內固定系統及i-Size兒童保護系統(i-Size)之規定。 - 使用於側向式及後向式座椅之各型式安全帶固定裝置，應符合本項規定。 - 已符合本基準項次「四十八之一」規定之使用於後向式座椅之安全帶固定裝置，亦視同符合本項規定。 |
| 491 | 座椅強度 | 各型式 108.1.1 | - 使用於M及N類車輛之各型式座椅，其座椅強度，應符合本項規定。 - 符合本基準項次「四十九」規定之既有型式座椅強度，亦視同符合本項規定。 |
| 512 | 門閂／鉸鏈 | 各型式 108.1.1 | - 使用於M1及N1類車輛乘員進出門及尾門，其各型式門閂與鉸鏈應符合本項規定。 - 使用於M1及N1類車輛具有潛在風險使乘員因車輛碰撞而彈出車外之尾門，其各型式門閂與鉸鏈應符合本項規定。 - 已符合本基準項次「五十一之一」規定之既有型式門閂與鉸鏈，若其裝設2.5.2完全鎖定系統，則另應符合本項5.13.1.1之規定。 - 已符合本基準項次「五十一之一」規定之既有型式門閂與鉸鏈，若其未裝設2.5.2完全鎖定系統，則視同符合本項之規定。 |
| 522 | 非氣體放電式頭燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之已符合本基準項次「五十二之一」規定之既有型式非氣體放電式頭燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 530 | 後霧燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M、N類車輛之既有型式後霧燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 591 | 適路性前方照明系統 | 各型式 108.1.1 | 使用於M及N類車輛之已符合本基準項次「五十九」規定之既有型式適路性前方照明系統，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 690 | 低速輔助照明燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M及N類車輛之既有型式低速輔助照明燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 730 | 晝行燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M及N類車輛之各型式晝行燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」及/或「LED (發光二極體)光源」規定之光源。 |
| 740 | LED (發光二極體)光源 | 各型式 108.1.1 | M、N類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式LED光源，若為可更換式，則應符合本項規定。 |

M2、M3類 須符合之檢測基準項目：

| 基準編號 | 基準項目 | 實施日期 | 補充說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 020 | 車輛規格規定 | 各型式 108.1.1 | - 各型式大客車，其車身各部另應符合對應之規定：通道上設備規定(4.1.5.4~4.1.5.7)、座墊距地高(4.1.14.5)、座椅空間(4.1.14.6)、開放區域防護(4.1.26)、行李架和乘客保護(4.1.27)、活動蓋板(4.1.28)、視覺娛樂(4.1.29)。 - 各型式大客車，第一個側向式座椅其前方之車輛部件（如隔板、車輛內壁或前向式座椅之椅背），應符合4.1.14.8規定。 - 各型式雙節式大客車，第一個側向式座椅其前方之車輛部件（如隔板、車輛內壁或前向式座椅之椅背），應符合4.4.14.8.7規定。 - 各型式市區雙層公車，其車身各部另應符合對應之規定：嬰幼兒車區(4.5.23)。 - 總重量小於三‧五公噸之各型式M2類車輛之座椅應裝設至少具備三個固定點之安全帶。各型式M3及總重量大於三‧五公噸之各型式M2類車輛之前排兩側座椅及面向走道之最後排中間座椅應裝設至少具備三個固定點之安全帶，其餘座椅應裝設至少具備二個固定點之安全帶。 - 側向式及後向式座椅應裝設至少兩個固定點之安全帶。 - 僅M2或M3類車輛之安全帶可使用包含撓性肩部高度調整裝置之束縛系統。 - 各型式大客車第一個側向式座椅其前方之車輛部件（如隔板、車輛內壁或前向式座椅之椅背），應符合4.5.14.8.7規定。 |
| 191 | 車輛內裝材料難燃性能要求 | 各型式 108.1.1 | 各型式之甲類大客車與乙類大客車，應出具其電纜符合本項6.2.6之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 202 | 反光識別材料 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式反光識別材料，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 290 | 燈泡 | 各型式 108.1.1 | M類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之既有型式燈泡，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.5.1或2.5.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 302 | 氣體放電式頭燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之已符合本基準項次「三十之一」規定之既有型式氣體放電式頭燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項4.6之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 310 | 方向燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式方向燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 322 | 前霧燈 | 各型式 108.1.1 | M類車輛所使用之已符合本基準項次「三十二之一」規定之既有型式前霧燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 330 | 倒車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式倒車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 340 | 車寬燈(前位置燈) | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式車寬燈(前位置燈) ，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 350 | 尾燈(後位置燈) | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式尾燈(後位置燈)，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 360 | 停車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式停車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 370 | 煞車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式煞車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.5之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 380 | 第三煞車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式第三煞車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 390 | 輪廓邊界標識燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式輪廓邊界標識燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.4之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 401 | 側方標識燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式側方標識燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 411 | 反光標誌(反光片) | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式反光標誌(反光片)，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項3.1.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 482 | 安全帶固定裝置 | 各型式 108.1.1 | - 使用於側向式及後向式座椅之各型式安全帶固定裝置，應符合本項規定。 - 已符合本基準項次「四十八之一」規定之使用於後向式座椅之安全帶固定裝置，亦視同符合本項規定。 |
| 491 | 座椅強度 | 各型式 108.1.1 | - 使用於M類車輛之各型式座椅，其座椅強度，應符合本項規定。 - 符合本基準項次「四十九」規定之既有型式座椅強度，亦視同符合本項規定。 - 安裝於第一類、A類大客車之各型式乘客座椅，其座椅強度應符合本項4.3之規定。符合本基準項次「四十九」規定之既有型式座椅強度，亦視同符合本項規定。 |
| 522 | 非氣體放電式頭燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之已符合本基準項次「五十二之一」規定之既有型式非氣體放電式頭燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 530 | 後霧燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式後霧燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 591 | 適路性前方照明系統 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之已符合本基準項次「五十九」規定之既有型式適路性前方照明系統，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 690 | 低速輔助照明燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之既有型式低速輔助照明燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 730 | 晝行燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於M類車輛之各型式晝行燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」及/或「LED (發光二極體)光源」規定之光源。 |
| 740 | LED (發光二極體)光源 | 各型式 108.1.1 | M類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式LED光源，若為可更換式，則應符合本項規定。 |

N2、N3類 須符合之檢測基準項目：

| 基準編號 | 基準項目 | 實施日期 | 補充說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 020 | 車輛規格規定 | 各型式 108.1.1 | 1.各型式N類車輛之前排兩側座椅及面向走道之最後排中間座椅應裝設至少具備三個固定點之安全帶，其餘座椅應裝設至少具備二個固定點之安全帶。 2.側向式及後向式座椅應裝設至少兩個固定點之安全帶。 |
| 034 | 車輛燈光與標誌檢驗規定 | 各型式 108.1.1 | 除曳引車以外，各型式N3類車輛：其全長逾六公尺及/或全寬逾二‧一公尺者，應裝設符合本項6.18規定之反光標識。 |
| 202 | 反光識別材料 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式反光識別材料，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 290 | 燈泡 | 各型式 108.1.1 | N類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之既有型式燈泡，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.5.1或2.5.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 302 | 氣體放電式頭燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之已符合本基準項次「三十之一」規定之既有型式氣體放電式頭燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項4.6之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 310 | 方向燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式方向燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 322 | 前霧燈 | 各型式 108.1.1 | N類車輛所使用之已符合本基準項次「三十二之一」規定之既有型式前霧燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 330 | 倒車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式倒車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 340 | 車寬燈(前位置燈) | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式車寬燈(前位置燈) ，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 350 | 尾燈(後位置燈) | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式尾燈(後位置燈)，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 360 | 停車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式停車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 370 | 煞車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式煞車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.5之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 380 | 第三煞車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式第三煞車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 390 | 輪廓邊界標識燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式輪廓邊界標識燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.4之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 401 | 側方標識燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式側方標識燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 411 | 反光標誌(反光片) | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式反光標誌(反光片)，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項3.1.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 482 | 安全帶固定裝置 | 各型式 108.1.1 | - 使用於側向式及後向式座椅之各型式安全帶固定裝置，應符合本項規定。 - 已符合本基準項次「四十八之一」規定之使用於後向式座椅之安全帶固定裝置，亦視同符合本項規定。 |
| 491 | 座椅強度 | 各型式 108.1.1 | - 使用於N類車輛之各型式座椅，其座椅強度，應符合本項規定。 - 符合本基準項次「四十九」規定之既有型式座椅強度，亦視同符合本項規定。 |
| 522 | 非氣體放電式頭燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之已符合本基準項次「五十二之一」規定之既有型式非氣體放電式頭燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 530 | 後霧燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式後霧燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 591 | 適路性前方照明系統 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之已符合本基準項次「五十九」規定之既有型式適路性前方照明系統，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 690 | 低速輔助照明燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之既有型式低速輔助照明燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 710 | 行車視野輔助系統 | 各型式 108.1.1 | 各型式N2及N3類車輛，應安裝符合本項規定之行車視野輔助系統。 |
| 730 | 晝行燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於N類車輛之各型式晝行燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」及/或「LED (發光二極體)光源」規定之光源。 |
| 740 | LED (發光二極體)光源 | 各型式 108.1.1 | N類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式LED光源，若為可更換式，則應符合本項規定。 |

O類 須符合之檢測基準項目：

| 基準編號 | 基準項目 | 實施日期 | 補充說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202 | 反光識別材料 | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式反光識別材料，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 290 | 燈泡 | 各型式 108.1.1 | - O類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之既有型式燈泡，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.5.1或2.5.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 310 | 方向燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式方向燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 330 | 倒車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式倒車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 340 | 車寬燈(前位置燈) | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式車寬燈(前位置燈) ，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 350 | 尾燈(後位置燈) | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式尾燈(後位置燈)，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 360 | 停車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式停車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 370 | 煞車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式煞車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.5之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 380 | 第三煞車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式第三煞車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 390 | 輪廓邊界標識燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式輪廓邊界標識燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.4之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 401 | 側方標識燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式側方標識燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 411 | 反光標誌(反光片) | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式反光標誌(反光片)，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項3.1.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 530 | 後霧燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於O類車輛之既有型式後霧燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 740 | LED (發光二極體)光源 | 各型式 108.1.1 | O類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式LED光源，若為可更換式，則應符合本項規定。 |

L類 須符合之檢測基準項目：

| 基準編號 | 基準項目 | 實施日期 | 補充說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 034 | 車輛燈光與標誌檢驗規定 | 各型式 108.1.1 | 各型式之L類車輛，應配備符合本項6.12規定之晝行燈，且符合5.2規定作動方式；惟L類車輛若配備車輛啟動即開啟頭燈功能者，則亦視同符合本項規定。 |
| 290 | 燈泡 | 各型式 108.1.1 | L類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之既有型式燈泡，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.5.1或2.5.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 302 | 氣體放電式頭燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於L類車輛之已符合本基準項次「三十之一」規定之既有型式氣體放電式頭燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項4.6之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 310 | 方向燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於L類車輛之既有型式方向燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 322 | 前霧燈 | 各型式 108.1.1 | L3及L5類車輛所使用之已符合本基準項次「三十二之一」規定之既有型式前霧燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 340 | 車寬燈(前位置燈) | 各型式 108.1.1 | 使用於L類車輛之既有型式車寬燈(前位置燈) ，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.2之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 350 | 尾燈(後位置燈) | 各型式 108.1.1 | 使用於L類車輛之既有型式尾燈(後位置燈)，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.3之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 370 | 煞車燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於L類車輛之既有型式煞車燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.5之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 411 | 反光標誌(反光片) | 各型式 108.1.1 | 使用於L類車輛之既有型式反光標誌(反光片)，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項3.1.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 522 | 非氣體放電式頭燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於L類車輛之已符合本基準項次「五十二之一」規定之既有型式非氣體放電式頭燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.7之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 530 | 後霧燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於L3、L5類車輛之既有型式後霧燈，除申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者外，另應提出符合本項2.1之聲明文件，必要時審驗機構得以實品查核方式確認。 |
| 730 | 晝行燈 | 各型式 108.1.1 | 使用於L類車輛之各型式晝行燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」及/或「LED (發光二極體)光源」規定之光源。 |
| 740 | LED (發光二極體)光源 | 各型式 108.1.1 | L類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式LED光源，若為可更換式，則應符合本項規定。 |