「車輛安全檢測基準」增修訂建議條文對照表（草案）

| 法 規 名 稱 | 修訂法規內容摘要 |
| --- | --- |
| 三之二、車輛燈光與標誌檢驗規定 | - 係參考聯合國法規ECE R48 04-S9版擬訂。 - 增訂低速輔助照明燈之名詞釋義、燈色、數量、燈具配置、作動規範及測試標準等相關條文。 |
| 三之三、車輛燈光與標誌檢驗規定 | - 係參考聯合國法規ECE R48 04-S9版擬訂。 - 增訂低速輔助照明燈之名詞釋義、燈色、數量、燈具配置、作動規範及測試標準等相關條文。 |
| 三之四、車輛燈光與標誌檢驗規定 | - 係參考聯合國法規ECE R48 04-S9版擬訂。 - 增訂低速輔助照明燈之名詞釋義、燈色、數量、燈具配置、作動規範及測試標準等相關條文。 |
| 六十九、低速輔助照明燈 | - 係參考聯合國法規ECE R23 00-S18版擬訂。 - 新增訂低速輔助照明燈相關規定，如實施時間及適用範圍、適用型式及其範圍認定原則、光度試驗、色度座標、對於可更換燈泡式燈具、各項試驗量測條件及光源顏色等規定。 |

三之二、車輛燈光與標誌檢驗規定

| 修 正 條 文 | 現 行 條 文 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 2. 名詞釋義： … 2.20燈具發出的光色：. … 2.21 低速輔助照明燈(Manoeuvring lamp)：係指當車輛低速行駛時，用於提供車輛側方輔助照明光度之燈具。 |  | 參考ECE R48 04-S9版條文2.7.31，增訂低速輔助照明燈之名詞釋義。 |
| 6.20 低速輔助照明燈 6.20.1 所安裝之低速輔助照明燈應符合本基準中「低速輔助照明燈」之規定。 6.20.2 燈色應為白色。 6.20.3 數量：一或二個(每側各一盞） 6.20.4 燈具配置：應符合6.20.7 其他要求之規定。 6.20.5 投射方向：朝下。然而，其應符合6.20.7 其他要求之規定。 6.20.6 電路接線：低速輔助照明燈應於遠光頭燈或近光頭燈點亮時方能作動。 若車輛符合下列條件之一且車輛低速行駛未逾一０公里/小時，則低速輔助照明燈應被自動點亮： (a)在每次手動啟動推進系統後之車輛首次開始移動之前；或 (b)變速箱檔位位於後退檔位；或 (c)攝影機系統於輔助停車操作時被啟動。 當車輛往前行駛之速度逾一０公里/小時，則低速輔助照明燈應自動熄滅，且其應持續保持熄滅，直到再次滿足啟動條件。 6.20.7：其他要求 6.20.7.1 檢測機構人員應進行目視檢測，以確認無法直接可視該燈之外表面；檢測時應分別自距離車輛前方、後方及兩側一０公尺之處移動，於距地高一公尺至三公尺之範圍以平行地面方式目視檢測，如圖七所示。 6.20.7.2 若低速輔助照明燈之安裝狀態符合本基準「低速輔助照明燈」4.2之規定時，經檢測機構同意後，前述規範亦可視為符合，或以圖說或模擬方式進行驗證。 |  | 參考ECE R48 04-S9版條文2.7.31，增訂燈色、數量、燈具配置、作動規範及測試標準等相關條文。 |

觀察區域

車輛之一側方區域示意（車輛之前方、後方區域及另一側方區域比照此示意範圍）

一０公尺

一０公尺

一公尺

二公尺

三公尺

區域邊界

一０公尺

一０公尺

一０公尺

一０公尺

圖七 低速輔助照明燈外表面之觀察區域

三之三、車輛燈光與標誌檢驗規定

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 2. 名詞釋義： … 2.27光學組成燈(Reciprocally incorporated lamps)：. … 2.28 低速輔助照明燈(Manoeuvring lamp)：係指當車輛低速行駛時，用於提供車輛側方輔助照明光度之燈具。 |  | 參考ECE R48 04-S9版條文2.7.31，增訂低速輔助照明燈之名詞釋義。 |
| 6.22 低速輔助照明燈 6.22.1 所安裝之低速輔助照明燈應符合本基準中「低速輔助照明燈」之規定。 6.22.2 燈色應為白色。 6.22.3 數量：一或二個(每側各一盞） 6.22.4 燈具配置：應符合6.22.7 其他要求之規定。 6.22.5 投射方向：朝下。然而，其應符合6.22.7 其他要求之規定。 6.22.6 電路接線：低速輔助照明燈應於遠光頭燈或近光頭燈點亮時方能作動。 若車輛符合下列條件之一且車輛低速行駛未逾一０公里/小時，則低速輔助照明燈應被自動點亮： (a)在每次手動啟動推進系統後之車輛首次開始移動之前；或 (b)變速箱檔位位於後退檔位；或 (c)攝影機系統於輔助停車操作時被啟動。 當車輛往前行駛之速度逾一０公里/小時，則低速輔助照明燈應自動熄滅，且其應持續保持熄滅，直到再次滿足啟動條件。 6.22.7：其他要求 6.22.7.1 檢測機構人員應進行目視檢測，以確認無法直接可視該燈之外表面；檢測時應分別自距離車輛前方、後方及兩側一０公尺之處移動，於距地高一公尺至三公尺之範圍以平行地面方式目視檢測，如圖七所示。 6.22.7.2 若低速輔助照明燈之安裝狀態符合本基準「低速輔助照明燈」4.2之規定時，經檢測機構同意後，前述規範亦可視為符合，或以圖說或模擬方式進行驗證。 |  | 參考ECE R48 04-S9版條文2.7.31，增訂燈色、數量、燈具配置、作動規範及測試標準等相關條文。 |

觀察區域

車輛之一側方區域示意（車輛之前方、後方區域及另一側方區域比照此示意範圍）

一０公尺

一０公尺

一公尺

二公尺

三公尺

區域邊界

一０公尺

一０公尺

一０公尺

一０公尺

圖七 低速輔助照明燈外表面之觀察區域

三之四、車輛燈光與標誌檢驗規定

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 2. 名詞釋義： … 2.27光學組成燈(Reciprocally incorporated lamps)：. … 2.28 低速輔助照明燈(Manoeuvring lamp)：係指當車輛低速行駛時，用於提供車輛側方輔助照明光度之燈具。 |  | 參考ECE R48 04-S9版條文2.7.31，增訂低速輔助照明燈之名詞釋義。 |
| 6.22 低速輔助照明燈 6.22.1 所安裝之低速輔助照明燈應符合本基準中「低速輔助照明燈」之規定。 6.22.2 燈色應為白色。 6.22.3 數量：一或二個(每側各一盞） 6.22.4 燈具配置：應符合6.22.7 其他要求之規定。 6.22.5 投射方向：朝下。然而，其應符合6.22.7 其他要求之規定。 6.22.6 電路接線：低速輔助照明燈應於遠光頭燈或近光頭燈點亮時方能作動。 若車輛符合下列條件之一且車輛低速行駛未逾一０公里/小時，則低速輔助照明燈應被自動點亮： (a)在每次手動啟動推進系統後之車輛首次開始移動之前；或 (b)變速箱檔位位於後退檔位；或 (c)攝影機系統於輔助停車操作時被啟動。 當車輛往前行駛之速度逾一０公里/小時，則低速輔助照明燈應自動熄滅，且其應持續保持熄滅，直到再次滿足啟動條件。 6.22.7：其他要求 6.22.7.1 檢測機構人員應進行目視檢測，以確認無法直接可視該燈之外表面；檢測時應分別自距離車輛前方、後方及兩側一０公尺之處移動，於距地高一公尺至三公尺之範圍以平行地面方式目視檢測，如圖七所示。 6.22.7.2 若低速輔助照明燈之安裝狀態符合本基準「低速輔助照明燈」4.2之規定時，經檢測機構同意後，前述規範亦可視為符合，或以圖說或模擬方式進行驗證。 |  | 參考ECE R48 04-S9版條文2.7.31，增訂燈色、數量、燈具配置、作動規範及測試標準等相關條文。 |

觀察區域

車輛之一側方區域示意（車輛之前方、後方區域及另一側方區域比照此示意範圍）

一０公尺

一０公尺

一公尺

二公尺

三公尺

區域邊界

一０公尺

一０公尺

一０公尺

一０公尺

圖七 低速輔助照明燈外表面之觀察區域

六十九、低速輔助照明燈(草案)

| 新 增 規 定 | 說 明 |
| --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： 1.1中華民國一０三年一月一日起，使用於M及N類車輛之低速輔助照明燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 1.2 機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「低速輔助照明燈」規定。 1.3 申請少量車型安全審驗者，本項測試之發光強度(光度)試驗標準值， 盤車製造廠宣告之底盤車型式系列相同。容許二０%之偏差值；且若其燈具為LED光源者，亦得免除失效性能測試。 | 1.本項為新增法規。 2.參考聯合國法規ECE R23 00-S18版進行擬定。 3.實施時程之擬訂係考量燈具製造廠研發時間、法規制訂所需行政作業、檢測機構認可與辦理產品認證時程，爰建議實施時程為103年1月1日。 |
| 2.低速輔助照明燈(Manoeuvring lamp)：係指當車輛低速行駛時，用於提供車輛側方輔助照明光度之燈具。 | 參考ECE R23 00-S18版條文1.2， 增訂低速輔助照明燈之名詞釋義。 |
| 3.低速輔助照明燈之適用型式及其範圍認定原則： 3.1 廠牌。 3.2 光學系統特性(光度、光分布角度、燈泡種類、光源模組等)，然而燈泡或濾鏡顏色之改變不視為型式之改變。 3.3 藉由反射、折射、吸收或變形而影響光學結果之元件應相同。 3.4於光源模組方面，應確認： 3.4.1光源模組設計應如： (a)每一光源模組只能安裝在指定且正確的位置上且僅能用工具移除。 (b)若元件底座裝有超過一組以上之不同特性光源模組，彼此不能互相交替。 3.4.2 光源模組應有防擅改之設計。 3.4.3光源模組應具備除非使用工具否則無法任意更換可更換式光源之設計。 | 參考檢測基準330.倒車燈之適用型式及其範圍認定原則進行研擬。 |
| 4. 光度試驗： 4.1 燈具依申請者說明之方式安裝後，當由所有方向觀測時，燈具之光度不得超過五００燭光。 4.2 該裝置應設計使所發出直接朝向側方、前方或後方之光線，其在下述規定照射角度範圍內之光度不得超過０．五燭光。 (a)最小垂直角ϕmin（度）： ϕmin=arctan(1 - h)/10，其中，h為安裝高度(公尺)。 (b)最大垂直角ϕmax（度）： ϕmax=ϕmin+11.3 量測結果應位於水平角正負九０度範圍內(該水平角係指相對於一通過燈具基準軸且垂直於車輛垂直縱向平面之線段)。 量測距離最少應為三公尺。 | 參考ECE R23 00-S18版條文6.2， 增訂光度試驗相關規範。 |
| 5. 色度座標：發出之光色應為本基準「車輛燈光與標誌檢驗規定」定義之白色，於此範圍外應無明顯可發覺之急劇變化。發光顏色係依照各項試驗量測條件進行。然而，對於配備不可更換光源(燈泡及其他)之燈具，應以燈具內既有光源進行。 | 參考ECE R23 00-S18版條文8， 增訂色度座標相關規範。 |
| 6. 對於可更換燈泡式燈具： 6.1 應使用符合本基準「燈泡」規定之一般燈泡種類，且應考量相關規定的特別限制。 6.2 燈具的設計應使燈泡可被裝設在正確的位置。 6.3 燈泡座應符合IEC60061規範的特性，及所使用燈泡類型之相關資料表。 | 參考ECE R23 00-S18版條文5.4， 增訂對於可更換燈泡式燈具相關規範。 |
| 7. 各項試驗量測條件： 7.1 進行光度及色度試驗時應滿足下述規定： 7.1.1. 對可更換光源之燈具(無微電子式光源控制單元者)應使用該裝置設計規格之無色標準燈泡，並調整至該類型燈泡產生參考流明值之電壓。 7.1.2 對不可更換光源(燈泡或其他)之燈具，分別以六‧七五伏特、一三‧五伏特或二八‧０伏特進行量測。 7.1.3 對使用微電子式光源控制單元且其為燈具構成之元件者，供給燈具輸入端之電壓應由製造廠宣告，若未宣告則為六‧七五伏特、一三‧五伏特或二八‧０伏特進行量測。 7.1.4 對使用微電子式光源控制單元，但其非為燈具構成之元件者，應以製造廠宣告之電壓供給輸入端。 7.2 檢測機構應要求申請者提供光源及適用功能所需之光源控制單元。 7.3 供應給燈具之電壓應記載於檢測報告。 7.4 對任何燈具而言(裝設燈泡者除外)，在點亮一分鐘後及三０分鐘後所測到之光度值應遵守最小值及最大值之要求。各量測點於一分鐘後之光度值，可以由三０分鐘後各點之值，以HV點由一分鐘及三０分鐘之光度比進行推算。 7.5 應量測燈具於參考軸方向之外表面邊界。 | 參考ECE R23 00-S18版條文7， 增訂各項試驗量測條件相關規範。 |
| 8. 光源顏色：在5.所定義光分佈表其光源顏色應為白色。測試方法參照4.。在區域外不應有劇烈的顏色變化。 8.1 測量與紀錄之光度特性：樣品燈具應符合4.所列之最小光度測量值及光度座標規範。 | 參考ECE R23 00-S18版條文8， 增訂光源顏色相關規範。 |