鉸接式大客車相關基準修正草案建議

有關如導入鉸接式大客車則車輛安全檢測基準可能之因應內容，茲參考歐盟2002/7/EC及ECE之相關規定，摘要整理如下，而相關車輛安全檢測基準修正草案之條文對照表如後所示。

- 基準「020車輛規格規定」，需配合修訂：

- 車輛尺度限制。(可參考歐盟2002/7/EC之規定)

- 大客車車身各部規格。(可參考ECE R107中Class I之規定(係考量國內道路環境與需求，若導入鉸接式大客車應用於市區公車較為合適))

- 基準「550大客車車身結構強度」。(可參考ECE R66之規定)

- 其餘車輛安全檢測項目(如031/032車輛燈光與標誌檢驗規定、230間接視野裝置安裝規定、420/421/422動態煞車、430/431防鎖死煞車系統…等)與一般大客車相同，惟恐需確認檢測機構是否具備可執行鉸接式大客車測試之能量與場地。(例如040靜態煞車、080汽車傾斜穩定度規訂、470轉向系統、560/561電磁相容性…等。)

二、車輛規格規定

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 3. 車輛尺度限制： 3.1 全長 3.1.1大客車不得超過十二．二公尺；鉸接式大客車不得超過十八．七五公尺。 3.1.2 大貨車不得超過十一公尺。 3.1.3 經內政部核定之消防車不得超過十五公尺。 3.1.4 小型汽車附掛之拖車不得超過七公尺。 3.1.5 汽缸總排氣量五百五十立方公分以上之機器腳踏車不得超過四公尺；汽缸總排氣量未滿五百五十立方公分之機器腳踏車不得超過二．五公尺。 3.2 全寬 3.2.1 汽車全寬不得超過二．五公尺。 3.2.2 經內政部核定之消防車不得超過二．六公尺。 3.2.3 小型輕型機器腳踏車不得超過一公尺，車把手豎桿(handlebar stem)並禁止使用伸縮調整型，其他機器腳踏車不得超過一．三公尺。 3.3 全高 3.3.1 市區雙層公車不得超過四．四公尺。 3.3.2 前單軸後單軸大客車不得超過三．六公尺；前單軸後雙軸大客車不得超過三．八公尺。惟中華民國九十六年七月一日起，新型式之大客車及中華民國九十七年一月一日起各型式之大客車，其全高不得超過三．五公尺。 3.3.3 其他各類大型車不得超過三．八公尺。 3.3.4 經內政部核定之消防車不得超過四．二公尺。 3.3.5 小型汽車及其附掛之拖車不得超過全寬之一．五倍，其最高不得超過二．八五公尺。 3.3.6 機器腳踏車不得超過二公尺。 3.4 後輪輪胎外緣到車身內緣距離 3.4.1 大型車不得超過十五公分。 3.4.2 小型汽車及其附掛之拖車不得超過十公分。 3.5 後懸 3.5.1 客車不得超過軸距之百分之六十。 3.5.2 貨車及客貨兩用車不得超過軸距之百分之五十。 3.5.3 具有特種裝置之特種車及經內政部核定之消防車不得超過軸距之百分之六十六．六，但承載客貨部份不得超過軸距之百分之五十。 | 3. 車輛尺度限制： 3.1 全長 3.1.1大客車不得超過十二．二公尺。 3.1.2 大貨車不得超過十一公尺。 3.1.3 經內政部核定之消防車不得超過十五公尺。 3.1.4 小型汽車附掛之拖車不得超過七公尺。 3.1.5 汽缸總排氣量五百五十立方公分以上之機器腳踏車不得超過四公尺；汽缸總排氣量未滿五百五十立方公分之機器腳踏車不得超過二．五公尺。 3.2 全寬 3.2.1 汽車全寬不得超過二．五公尺。 3.2.2 經內政部核定之消防車不得超過二．六公尺。 3.2.3 小型輕型機器腳踏車不得超過一公尺，車把手豎桿(handlebar stem)並禁止使用伸縮調整型，其他機器腳踏車不得超過一．三公尺。 3.3 全高 3.3.1 市區雙層公車不得超過四．四公尺。 3.3.2 前單軸後單軸大客車不得超過三．六公尺；前單軸後雙軸大客車不得超過三．八公尺。惟中華民國九十六年七月一日起，新型式之大客車及中華民國九十七年一月一日起各型式之大客車，其全高不得超過三．五公尺。 3.3.3 其他各類大型車不得超過三．八公尺。 3.3.4 經內政部核定之消防車不得超過四．二公尺。 3.3.5 小型汽車及其附掛之拖車不得超過全寬之一．五倍，其最高不得超過二．八五公尺。 3.3.6 機器腳踏車不得超過二公尺。 3.4 後輪輪胎外緣到車身內緣距離 3.4.1 大型車不得超過十五公分。 3.4.2 小型汽車及其附掛之拖車不得超過十公分。 3.5 後懸 3.5.1 客車不得超過軸距之百分之六十。 3.5.2 貨車及客貨兩用車不得超過軸距之百分之五十。 3.5.3 具有特種裝置之特種車及經內政部核定之消防車不得超過軸距之百分之六十六．六，但承載客貨部份不得超過軸距之百分之五十。 | 參考歐盟2002/7/EC之規定，規範鉸接式大客車之車身尺度。 須考量國內是否適用： 1.歐盟對於車輛全寬之限制為2.55公尺(鉸接式大客車亦同)。 2.歐盟對於鉸接式大客車之車高限制為4公尺。 |
| 4. 車身各部規格 4.1 大客車車身各部規格：鉸接式大客車應符合4.4之規定。 … 4.3 小型汽車附掛之拖車車身各部規格： 4.3.1 前後端尖角：拖車在距地高一．八公尺以下之前後端尖角必須製成倒角或圓弧。 4.3.2側面突出物：拖車在距地高一．八公尺以下部份，其側面突出物之突出量應為五公分以下，並應以製成圓弧或製成倒角。 4.3.3聯結裝置： 4.3.3.1 拖車在未聯結狀態下，其聯結裝置之垂直荷重必須小於拖車總重之十五％，且不得為負值。 4.3.3.2 聯結裝置應有安全鍊條或安全鋼索。 4.3.4車輪負荷：拖車其左右輪荷重均不得逾軸荷重之五五％，且不得為軸荷重之四五％以下。 4.4 鉸接式大客車車身各部規格 4.4.1 鉸接式大客車(Articulated Buses)：一種係由兩節剛性車廂相互鉸接而組成之大客車，在此種車輛上各節車廂之間是相通並可使乘客在車廂之間自由走動；其車廂係永久性鉸接，僅能在工廠使用專用的設備時才能將其拆開。 4.4.2 出口係指車門和緊急出口，其位置及數量應符合下列規定： 4.4.2.1 車門係指供乘客於正常情況下使用之門，不含鄰近駕駛座左側供駕駛人出入之門。車門應設於右側且每一節剛性車廂應至少一個(申請核定座立位總數逾七十人之鉸接式大客車，其第一節剛性車廂應至少二個車門)。 4.4.2.2 為達到本規定的要求，裝有動力控制系統的車門一般不計入出口數量，除非在緊急情況下啟動4.4.6.1中所規定的應急控制器後，這些車門能輕易地用手打開。 4.4.2.3 出口的最少數量應使每個分隔艙內的出口總數符合下表中的規定： 每個分隔艙內的乘客和駕駛及服務員等人員數量; 出口的最少數量. 17~30; 4. 31~45; 5. 46~60; 6. 61~75; 7. 76~90; 8. 91~110; 9. 111~130; 10. >130; 11. 4.4.2.4 鉸接式大客車的每節剛性車廂應被視為是單獨的車輛，以方便確定出口的最少數量及其位置，其鉸接部分不得視為一個出口。為方便確定安全出口的數量，廁所或廚房不可被視為是分隔艙，並應單獨確定各節車廂中的乘員數量。由鉸接車輛的剛性部份之鉸鍊的水平軸線及其與車輛縱軸垂直之線段所構成的平面，應被視為是各節車廂間的邊界。 4.4.2.5 雙扇車門應計為兩個車門，雙扇或多個安全窗應計為兩個安全窗。 4.4.2.6 若駕駛區沒有符合4.4.14.5.1.1中所述條件之一的通道進入乘客區，則應滿足： 4.4.2.6.1 駕駛區應有不在同一車側之兩個出口，且當出口之一為車窗時，應符合4.4.4.1和4.4.9中有關安全窗的規定。 4.4.2.6.2 若4.4.2.6.1中描述的兩個出口均為車門，則允許駕駛人旁邊有一至二個附加的乘客座椅。 若允許通過駕駛人車門將試驗量具從乘員座椅移到車輛外部，則駕駛人車門應被視為是上述座椅上乘員的安全門。 在驗證聯接駕駛人車門的通道時，應適用4.4.14.3.2的要求，並使用如4.4.14.3.3所述尺寸為六００乘四００公釐之試驗量具。 提供給乘員使用的車門應位於與駕駛人車門所在車側相對之一側，且應被視為是駕駛人之安全門。 若駕駛區與乘客區之間至少設有一個符合4.4.4中要求的車門，則允許在與駕駛人鄰近的區域內最多安裝五個附加座椅。上述附加座椅及其座椅空間應符合本法規中的所有要求。 4.4.2.6.3 在4.4.2.6.1和4.4.2.6.2中所述的情況下，駕駛區的出口不應計為滿足4.4.2.1要求之車門；除4.4.2.6.1和4.4.2.6.2所提及之情況外，亦不得計為4.4.2.3所規定之出口。4.4.4至4.4.8、4.4.14.1、4.4.14.2和4.4.14.7之規定不適用於此類出口。 4.4.2.7 若駕駛人座椅及其鄰近的任何座椅可以通過符合4.4.14.5.1.1所述條件之一的通道與主要乘客區相通時，則不要求駕駛區須有外部出口。 4.4.2.8 若在4.4.2.7描述的情況下，駕駛區沒有駕駛人車門或其他出口，則可以計為主要乘客區的一個出口，但須滿足： 4.4.2.8.1 滿足4.4.4.1對安全門的尺寸要求； 4.4.2.8.2 滿足4.4.2.6.2中的要求； 4.4.2.8.3 為駕駛人座椅預留之空間應通過一個合適的通道與主要乘客區連通；若4.4.14.5.1所描述的試驗量具可在通道內自由移動直至量具的前端到達與駕駛人座椅椅背(此座椅向後移動至其最後側之縱向位置上)最前側點相切之垂直平面處，且從這一平面起，4.4.2.6.2所描述之平面沿該節中確立之方向移動至安全門處，同時座椅和方向盤位於其中間位置，則視為滿足本項要求。 4.4.2.9 在4.4.2.7和4.4.2.8之情況下，允許在駕駛人座椅和乘客區間有一道門或隔離設施(該設施在緊急情況下應能被駕駛人迅速移除)，但此駕駛人車門不應計為乘客之出口。 4.4.2.10 除安全門和安全窗之外，亦得安裝車頂逃生口。其最少數量如下所示： 乘客數量; 車頂逃生口數量. 不超過50; 1. 超過50; 2. 4.4.3 出口的位置：乘客座位數量超過22人之車輛應滿足以下要求。 4.4.3.1 車門應位於車輛右側，並且車輛的前半部分應至少安裝一扇車門。但亦可： 4.4.3.1.1 在車輛後方或側邊設置一個特別設計的車門，以替代供輪椅使用者使用之車門；或 4.4.3.1.2 在車輛後方安裝一個額外車門以裝卸貨物或行李，但此車門可在必要時供乘客使用。 4.4.3.2 於4.4.2.1所述之兩個車門應分開設置，對於不同車廂之兩扇車門，通過其面積中心點之橫向垂直面之間的距離應不小於車廂總長的百分之四０。若兩車門之一為雙扇車門，則此距離應在相距最遠之兩個車門間測量。 4.4.3.3 車輛各側出口之數量基本上應相同(此並非要求需設置除4.4.2所規定數量以外之額外出口)。對於超過最少數量要求之額外出口，其可不必兩側具有相同數量。 4.4.3.4 至少應有一個出口位於車身之前方或後方，亦可藉由設置車頂逃生口之方式滿足此要求。 4.4.3.5 同側出口間應沿車輛縱軸方向保留適當之空間。 4.4.3.6 允許於車輛後方安裝一個安全門。 4.4.3.7 車頂逃生口之安裝位置應滿足：若僅裝置一個車頂逃生口，應裝設於車頂中段；若裝置二個時，兩開口內緣應至少間隔二公尺。 4.4.4 出口最小尺寸 4.4.4.1 車門尺寸應能構成一符合4.4.14.1所要求之通道。 4.4.4.2 安全門尺寸應至少為高一二五０公釐，寬五五０公釐。 4.4.4.3 安全窗窗框之內高乘以內寬應至少四０００００平方公釐，其應至少容納尺度五００乘七００公釐之矩形。裝於車輛後方且無法符合上述尺度之安全窗應至少容納高三五０公釐，寬一五五０公釐且邊角曲率半徑不逾二五０公釐之矩形。 4.4.4.4 車頂逃生口之有效面積應至少四０００００平方公釐，其應至少容納尺度五００乘七００公釐之矩形。 4.4.5 車門之技術要求 4.4.5.1 當車輛靜止時，車門應能輕易從車內和車外打開(但車輛在行駛過程時不得作動)；即使從車外鎖住車門時，車門仍能從車內打開。 4.4.5.2 車門之車外開啟裝置距地高度應在一０００至一五００公釐之間，且距該門五００公釐以內；而車內開啟裝置應距其下方地板(或階梯)之上表面一０００至一五００公釐之間，且距該門五００公釐以內。此項規定不適用位於駕駛人所在區域之控制裝置。 4.4.5.3 採用鉸鏈或轉軸之單扇手控車門，在車輛向前移動且開啟之車門碰到靜止物體時應趨於關閉。 4.4.5.4 若手控車門係安裝彈簧鎖，則應為雙級型(two-stage)之彈簧鎖。 4.4.5.5 在車門內側不應有任何裝置會在車門關閉時遮蔽車內階梯，但允許車門控制裝置和安裝在車門內側之其他裝置在車門關閉時侵入車內階梯凹入之部分，但所侵入部分不應形成可供乘客站立之額外地板，且此機構和設備不應對乘客產生危險。 4.4.5.6 駕駛人在座位上應能觀察到每扇非自動操縱車門內外附近之乘客情況，若不能直接觀察，則應配備光學或其他裝置。 可藉由車輛之照後鏡滿足本項規定，但該間接視野裝置需提供符合規定之視野範圍。 對於位於鉸接式大客車鉸接段之後之車門，不得使用照後鏡做為可提供充分視野之光學裝置。 4.4.5.7 於正常使用狀況下，當車門向車內開啟時，其結構應保證開啟過程不致傷害乘客；必要時應有適當之保護裝置。 4.4.5.8 若車門與廁所或其他車內艙門相鄰，則車門應能防止誤操作。此不適用於車速超過五公里/小時時能自動鎖住之車門。 4.4.5.9 處於開啟位置之車門不得阻礙任何緊急出口或其規定通道之使用。 4.4.6 動力控制車門之額外技術要求 4.4.6.1 緊急情況下，當車輛靜止或車速小於等於五公里/小時時，每扇動力控制車門無論是否有動力供應，應能藉由車門緊急控制裝置從車內打開，或當車門未鎖住時亦能從車外開啟；車門緊急控制裝置應能： 4.4.6.1.1 在操作時優先於開關車門之其他控制裝置； 4.4.6.1.2 車內控制裝置應安裝在車門上或距車門三００公釐以內，且從第一階階梯向上不小於一六００公釐高度之位置； 4.4.6.1.3 鄰近車門之乘客容易看見與識別，若控制裝置附加於正常之車門開啟裝置上，則應清楚標示僅供緊急情況下使用； 4.4.6.1.4 能由站在車門前的人員進行操作； 4.4.6.1.5 使車門開啟至可使4.4.14.1.1定義之量具，在車門控制裝置操作完成八秒後順利通過之寬度，或使車門可以很容易的手動開啟至可使4.4.14.1.1定義之量具，在車門操作完成八秒後順利通過之寬度； 4.4.6.1.6 得以易破壞之防護遮蓋保護該裝置；於操作該裝置或移除保護裝置時應同時以聲音及信號警示駕駛人。 4.4.6.1.7 當駕駛人操作之車門不符合4.4.6.6.2之要求時，應滿足：操作控制裝置打開車門後使車門處於正常開啟位置，在駕駛人未操作關門控制裝置前，車門不得關閉。 4.4.6.1.8 車門應在車速超過五公里/小時時可防止開啟。 4.4.6.2 可提供一由駕駛人在其座位上操作之裝置，以使外部緊急控制裝置無法作動，以便鎖住車門。在此情況下，當引擎發動或車速達到二０公里/小時前，外部緊急控制裝置應能自動恢復功能，同時除非駕駛人再次操作，否則不應自動解除該功能。 4.4.6.3 對於每扇駕駛人操作之車門，駕駛人應能在其座位以控制裝置操作，該控制裝置(不包含以腳控制者)應標示清晰並明顯有別於其他標示。 4.4.6.4 每扇動力控制車門應能啟動一視覺警示燈，使駕駛人在正常駕駛位置及任何照明環境下均能明顯識別，以提醒該車門未完全關閉。此警示燈應在車門之剛性結構完全打開之位置和距離完全關閉位置三０公釐之間發出訊號。多個車門可共用一個警示燈，但不符合4.4.6.6.1.1與4.4.6.6.1.2要求之前車門可不裝設此種警示燈。 4.4.6.5 供駕駛人啟閉動力控制車門之裝置，應能使駕駛人在關門或開門過程之任何時間使車門反向作動。 4.4.6.6 每扇動力控制車門之結構和控制系統，當車門於關閉過程時不得傷害或夾傷乘客。 4.4.6.6.1 除前車門外，若能滿足下列兩項要求，則視為符合本項規定： 4.4.6.6.1.1 在4.4.23所述任一測量點，車門關閉時之作用力不得超過一五０Ｎ，否則車門應自動重新開啟至完全開啟位置(自動控制車門除外)，並保持開啟位置直到操作關門控制。可採用檢測機構認可之任何測試方法。可參考4.4.23之相關指導說明。峰值力可於短時間內高於一五０N，但不得超過三００N。重新開啟系統可使用一斷面高六０公釐、寬三０公釐且圓角半徑五公釐之試驗棒進行測試。 4.4.6.6.1.2 當車門夾住乘客之手腕或手指時： 4.4.6.6.1.2.1 車門自動重新開啟至完全開啟位置(自動控制車門除外)並保持開啟位置直到操作關門控制，或 4.4.6.6.1.2.2 乘客手腕和手指能容易抽出門縫而無受到傷害。此要求可用手或試驗棒(參考4.4.6.6.1.1)進行檢查，將試驗棒的厚度在三００公釐長度上由三０公釐逐漸減小到五公釐，且不應做拋光處理或加潤滑油，若門夾住試驗棒時應能輕易抽出，或 4.4.6.6.1.2.3 車門保持在允許試驗棒在高六０公釐、寬二０公釐且圓角半徑五公釐之截面處自由通過之位置上，此位置與車門完全關閉位置相差不得大於三０公釐。 4.4.6.6.2 對於前車門，若達到下列任一要求，則4.4.6.6之要求應被視為符合： 4.4.6.6.2.1 滿足4.4.6.6.1.1和4.4.6.6.1.2之要求；或 4.4.6.6.2.2 裝有不會太軟之密封條，以確保當車門關在4.4.6.6.1.1所述之試驗棒時，車門之剛性結構不會到達完全關閉之位置。 4.4.6.7 當動力控制車門只依靠動力之持續供應保持關閉時，則應有視覺警示裝置通知駕駛人車門動力供應之任何故障。 4.4.6.8 若裝有起步防止裝置時，則該裝置僅能在車速低於五公里/小時時啟用，當車速高於此值時則不起作用。 4.4.6.9 若車輛未配備起步防止裝置，當任何動力控制車門未完全關閉時車輛起步，則應啟動對駕駛人之聲音警示，對符合4.4.6.6.1.2.3要求之車門，該聲音警示裝置應在車速超過五公里/小時時作動。 4.4.7 自動控制車門之額外技術要求 4.4.7.1 開門控制裝置之作動 4.4.7.1.1 除4.4.6.1所規定之車門緊急控制裝置外，每扇自動控制車門之開門控制裝置應只能由駕駛人在其座位上操作。 4.4.7.1.2 開門控制裝置之作動可使用同一開關直接控制，亦可採間接控制，例如與前車門連動。 4.4.7.1.3 駕駛人對開門控制裝置之啟動應有車內顯示，當從車外打開車門時，也應有車外顯示，顯示器應在相應之車門上或車門附近。 4.4.7.1.4 當使用開關直接啟動時，系統之功能狀況應清晰的顯示予駕駛人，例如藉由開關之位置、顯示燈或開關指示燈。開關上應有特別標誌，並不得與其他控制裝置混淆佈置。 4.4.7.2 自動控制車門之開啟 4.4.7.2.1 駕駛人啟動開門控制裝置後，乘客可用以下方式打開車門： 4.4.7.2.1.1 從車內，例如按下按鈕或通過一個光感應柵欄； 4.4.7.2.1.2 從車外(標識只作為出口之車門除外)，例如可按下開關、開關指示燈下面之按鈕或標有相應說明之類似裝置。 4.4.7.2.2 在按照4.4.7.2.1.1所述按下按鈕，和4.4.14.9.1所述與駕駛連絡後，可發出一訊號，並在駕駛人啟動開門控制裝置之後打開車門。 4.4.7.3 自動控制車門之關閉 4.4.7.3.1 自動控制車門開啟後，經過一定之時間間隔後應自動關閉，若乘客在此期間進出車門，則安全裝置(階梯接觸器、光感應柵欄或單向閥等)應確保有足夠之關門順延時間。 4.4.7.3.2 車門正在關閉時若有乘客進出，則關閉過程應自動中止，車門應返回至開啟位置，返回動作是由4.4.7.3.1所述安全裝置之一或其他裝置啟動。 4.4.7.3.3 已依照4.4.7.3.1自動關閉之車門，除非駕駛人解除開門控制裝置之啟用，否則應能再次被乘客依照4.4.7.2所述之方式打開。 4.4.7.3.4 自動控制車門開門控制裝置之啟用被駕駛人解除後，已開啟之車門應依照4.4.7.3.1至4.4.7.3.2所述關閉。 4.4.7.4 標識為特殊用途車門(如行動不便者使用)之自動關閉過程之延遲 4.4.7.4.1 駕駛人應能操作一特定控制裝置以延遲自動關門之過程，乘客也能直接按一特定按鈕來延遲自動關門之過程。 4.4.7.4.2 自動關閉過程之延遲應顯示(如視覺指示器)予駕駛人。 4.4.7.4.3 駕駛人應能隨時恢復自動關門過程。 4.4.7.4.4 隨後車門之關閉應符合4.4.7.3之要求。 4.4.8 安全門之技術要求 4.4.8.1 當車輛停止時，安全門應能從車內和車外方便的打開。若能確保始終可藉由一般裝置自車內打開開啟裝置，則允許從車外將安全門鎖住。 4.4.8.2 當安全門在使用時不應處於動力控制模式，除非啟動4.4.6.1所述之緊急控制器後車門打開並保持在正常開啟位置上，直到駕駛人再次操作關門控制。開啟4.4.6.1所述之一個控制裝置應能使車門開啟至可使4.4.14.2.1定義之量具，在車門控制裝置操作完成最長八秒後順利通過之寬度，或使車門可以很容易的手動開啟至可使上述量具，在車門操作完成最長八秒後順利通過之寬度。 4.4.8.3 安全門之車外開啟裝置距地高度應在一０００至一五００公釐之間，且距該安全門五００公釐以內；而車內開啟裝置應距其下方地板(或階梯)之上表面一０００至一五００公釐之間，且距該門五００公釐以內。此項規定不適用位於駕駛人所在區域之控制裝置。 4.4.8.4 車輛側面之鉸鏈式安全門應鉸接於前端並向外開啟。允許採用限位帶、鏈條或其他束縛裝置，但該等裝置之使用不得妨礙車門保持至少一００度之開啟角度。若安全門通道之測試量具能自由通過該門至車外，則不適用此一最小開啟角度為一００度之要求。 4.4.8.5 安全門應能防止誤操作，但此要求不適用車速超過五公里/小時時能自動鎖住之安全門。 4.4.8.6 所有安全門都應提供聲響裝置，以在安全門未完全關閉時提醒駕駛人。該警示裝置應由安全門鎖付裝置(例如門閂或手把)之作動，而非安全門本身之作動來啟動。 4.4.9 安全窗之技術要求 4.4.9.1 鉸鏈式或彈射式安全窗應向外開啟，惟彈射式安全窗不應是操作時將整個自車輛上分離。彈射式安全窗應能有效的防止誤操作。 4.4.9.2 安全窗應： 4.4.9.2.1 易於從車內和車外迅速打開；或 4.4.9.2.2 採用易擊碎之安全玻璃(不得為膠合或塑材玻璃)，並在每扇安全窗鄰近處提供一擊破裝置，以便車內人員方便使用於擊破安全窗。使用於擊破車輛後方安全窗之擊破裝置，應位於安全窗中心上方或下方，或者亦可位於車窗附近。 4.4.9.3 能從車外鎖住之安全窗，應設計使其始終能自車內打開。 4.4.9.4 以鉸鍊繫住頂端之安全窗應裝設適當機構維持開啟，鉸鏈式安全窗之開啟不得防礙進出車輛之安全窗通道。 4.4.9.5 車輛側面安全窗之下緣距其下方車內地板平面(不考慮任何局部改變，例如輪拱等所造成之局部變形)之高度應不大於一二００公釐，對鉸鏈式安全窗應不小於六五０公釐，而對玻璃式安全窗則應不小於五００公釐。 若鉸鏈式或推拉式安全窗之出口於距地板六五０公釐高度處裝有防護乘客墜落車外之裝置，則允許其下緣距地板之最小高度為五００公釐，但防護裝置上方之出口面積應不小於安全窗規定之最小尺寸。 4.4.9.6 若駕駛人不能從其座位處清楚看見鉸鏈式安全窗，則應裝有當安全窗未完全關閉時可提醒駕駛人之聲響警示裝置。該警示裝置應由窗鎖(非窗戶本身)之作動來啟動。 4.4.10 逃生口之技術要求 4.4.10.1 逃生口之開啟不得妨礙逃生口通道之暢通。 4.4.10.2 車頂逃生口應為彈射式、鉸鏈式或採用易擊碎之安全玻璃；地板逃生口則應為鉸鏈式或彈射式，並裝有聲響警示裝置，可於未完全關閉時提醒駕駛人。該警示裝置應由地板逃生口之鎖付裝置(非地板逃生口本身)之作動來啟動。地板逃生口應具備防止誤操作之設計，惟此不適用對於車速超過五公里/小時時能自動上鎖之地板逃生口。 4.4.10.3 彈射式逃生口不應於操作時整個自車輛上分離，並不應對其他道路使用者構成危險。彈射式逃生口應具備防止誤操作之設計。彈射式地板逃生口僅能彈向乘客室。 4.4.10.4 鉸鏈式逃生口應鉸接於朝向車輛前或後之一端，並應至少可開啟一００度。鉸鏈式地板逃生口應朝乘客室方向開啟。 4.4.10.5 逃生口應易於從車內、外打開或移開。若能確保始終可用一般之開啟或移動裝置自車內打開或移開，則允許鎖住逃生口。對使用玻璃式之車頂逃生口，應在其鄰近處提供擊破裝置。 4.4.11 可伸縮式階梯之技術要求：若配備有可伸縮式階梯，則應符合下列要求。 4.4.11.1 可伸縮式階梯應與相對應之車門或安全門同步作動。 4.4.11.2 當車門關閉時，可伸縮式階梯不應突出鄰近車身表面一０公釐。 4.4.11.3 當車門開啟時，可伸縮式階梯應處於伸出位置，其面積應符合4.4.14.7之要求。 4.4.11.4 對於動力操作之可伸縮式階梯，當處於伸出位置時，應具備車輛無法藉由自身動力起步之設計；對於手動控制之階梯，當階梯未完全收起時，應有聲響警示駕駛人。 4.4.11.5 動力操作階梯在車輛行駛時應不能伸出。若可伸縮式階梯之操作裝置失效時，該階梯應縮回並保持在收起位置上。操作裝置失效或階梯損壞時，不應妨礙相對應車門之作動。 4.4.11.6 當一名乘客站在動力操作之可伸縮式階梯上時，相對應之車門應不能關閉，可使用重量為一五公斤(代表兒童重量)之重塊放於階梯中心進行確認。此要求不適用位在駕駛人直接視野範圍之車門。 4.4.11.7 可伸縮式階梯朝向車前或車後的邊角應具備不小於半徑五公釐之倒角，而其邊緣則應具備不小於二‧五公釐之倒角。 4.4.11.8 車門打開時，可伸縮式階梯應可靠的保持在伸出位置上，當將重量為一三六公斤之重塊放在單扇車門之可伸縮式階梯中心處或將重量為二七二公斤之重塊放在雙扇車門之可伸縮式階梯中心處時，可伸縮式階梯任一點相對於車身之變形量不得超過一０公釐。 4.4.12 出口標識 4.4.12.1 每一緊急出口處以及符合有關緊急出口規定之其他出口處，應在車內外標示「緊急出口」文字，或若合適者亦可使用符合ISO 7010:2003描述之符號。 4.4.12.2 車門和所有緊急出口之緊急控制裝置應在車內外用符號或清晰文字標示。 4.4.12.3 在出口的每個緊急控制裝置處或附近，應有關於操作方式之清晰說明。 4.4.12.4 符合4.4.12.1至4.4.12.3中要求之文字標誌應為中文及英文。 4.4.13 車門照明 4.4.13.1 車門處應提供照明以照亮4.4.13.2.2所述地面平坦水平部分，以協助乘客上下車，並方便駕駛人在就座狀態下發現位於該地面之乘客。 4.4.13.2 所安裝的車門照明裝置應︰ 4.4.13.2.1 為白色； 4.4.13.2.2 可照亮一部分平坦水平地面，寬度為二公尺，從一個與車輛的中間縱向垂直平面平行的、穿過已關閉車門的最外側點的平面起開始測量，長度從一個穿過已關閉車門的最前側點的橫向平面起開始延伸，直至一個穿過車門後部最前側車輪中心線的橫向平面，或者，在無上述車輪的情況下，直至一個穿過車輛後部的橫向平面。 4.4.13.2.3在地面上一個最大寬度為五公尺的區域之外，所造成的眩目較為有限，該寬度從車輛側開始測量，最大長度為穿過車輛前部的一個橫向平面和穿過車輛後部的一個橫向平面所界定的長度。 4.4.13.2.4如果照明裝置的下邊緣距離地面不足二公尺，則不得超出車輛總寬之外五０公釐，測量時不含該裝置，且其彎曲半徑不得小於二．五公釐； 4.4.13.2.5可通過一個單獨的開關手動啟閉，且 4.4.13.2.6安裝方式使得裝置在車門工作以及車速不超過五公里/小時時僅可開啟，且在車速超過五公里/小時以前可自動關閉。 | 4. 車身各部規格 4.1 大客車車身各部規格 … 4.3 小型汽車附掛之拖車車身各部規格： 4.3.1 前後端尖角：拖車在距地高一．八公尺以下之前後端尖角必須製成倒角或圓弧。 4.3.2側面突出物：拖車在距地高一．八公尺以下部份，其側面突出物之突出量應為五公分以下，並應以製成圓弧或製成倒角。 4.3.3聯結裝置： 4.3.3.1 拖車在未聯結狀態下，其聯結裝置之垂直荷重必須小於拖車總重之十五％，且不得為負值。 4.3.3.2 聯結裝置應有安全鍊條或安全鋼索。 4.3.4車輪負荷：拖車其左右輪荷重均不得逾軸荷重之五五％，且不得為軸荷重之四五％以下。 | 參考UN ECE R107 02-R2-C2版Annex3之規定，增訂鉸接大客車車身各部規格之規定，規範其出口之數量、尺寸、位置、操作性與辨識性等相關內容。 |
| 4.4.14 內部布置 4.4.14.1 車門通道 4.4.14.1.1 從車門安裝側之車身向車內延伸的自由空間應允許具有圖一中的試驗量具 1 或試驗量具 2尺寸之量具自由通過。 試驗量具從起始位置(最靠近車輛內部的平面與車門入口最外側邊緣相切)移至其與第一階階梯接觸的位置時與車門入口保持平行，隨後量具應保持與乘客的出入方向垂直。 4.4.14.1.2 當試驗量具的中心線從起始位置移過三００公釐且量具底部接觸階梯或地板表面時，將量具保持在此位置上。 4.4.14.1.3 用來檢查通道空間的圓柱體(參見圖二)從通道開始沿乘客離開車輛的運動方向移動，直到其中心線達到最上一級階梯外邊緣所在的垂直平面或與上圓柱相切的平面接觸雙層板(以先出現者為準)，並保持在此位置上。 4.4.14.1.4 在4.4.14.1.2中所述位置的圓柱體與4.4.14.1.3中所述位置上的雙層板之間應允許垂直平板自由通過。垂直平板的形狀和尺寸與 4.4.14.5.1 所述的圓柱體相同，其中間段與厚度不大於二０公釐。垂直平板從與圓柱體相切的位置移動到其外側板面與雙層平板內側接觸，其底部觸及由階梯外邊緣形成的平面，移動方向與乘客出入車門的方向一致。 4.4.14.1.5上述測量裝置自由通過的淨空間，不應包括前向或後向座椅未壓縮座墊前三００公釐、或側向座椅前二二五公釐範圍內的空間，以及從地板至座墊最高點的空間。 4.4.14.1.6 對折疊座椅，應在座椅打開位置時測量。 4.4.14.1.7但是，乘務員專用的折疊座椅在使用時可能會妨礙到車門的連接通道的使用時，則應滿足以下要求︰ 4.4.14.1.7.1在車上以及申請資料上清楚地標示，此座椅為乘務員專用； 4.4.14.1.7.2 座椅不使用時應能自動折疊，以便滿足4.4.14.1.1、 4.4.14.1.2、4.4.14.1.3 和4.4.14.1.4 中的要求； 4.4.14.1.7.3 如果是用於4.4.2.3中的目的，則車門不可被視為是一個強制性出口； 4.4.14.1.7.4 無論該座椅是處於使用位置上還是折疊狀態下，其任何部位均不得位於駕駛人座椅(處於最後位置時)座墊上表面中心與車外右後視鏡中心連線所在的垂直平面的前方。 4.4.14.1.8 通道處地板的最大坡度不應超過五%。 4.4.14.1.9通道表面應為防滑。 4.4.14.2 安全門通道： 4.4.14.2.1除4.4.14.2.4中的規定之外，在通道和安全門之間的自由空間應允許疊加圓柱自由通過，該疊加圓柱由一個直徑為三００公釐、距離地板高度為七００公釐的垂直圓柱和一個直徑為五五０公釐的垂直圓柱構成，這兩個圓柱的總高度為一四００公釐。 上圓柱直徑可在頂部減為四００公釐，其過渡斜面與水平面夾角不得超過三０度。 4.4.14.2.2第一個圓柱體的底部應在第二個圓柱體的投影內。 4.4.14.2.3沿通道側面設有折疊座椅時，疊加圓柱通過的自由空間應在該座椅處於打開位置時測量。 4.4.14.2.4除雙圓柱外，也可採用4.4.14.5.1中描述的測量裝置(參見圖二)。 4.4.14.3安全窗的通過性 4.4.14.3.1每個安全窗應能滿足相應的測試量具從通道經安全窗移到車外。 4.4.14.3.2測試量具的運動方向應與乘客從車輛撤出的方向一致，其正面應與運動方向保持垂直。 4.4.14.3.3測試量具是尺寸為六００公釐乘四００公釐、圓角半徑二００公釐的薄板，但若安全窗位於車輛後方，其尺寸可改為一四００公釐乘三五０公釐，圓角半徑一七五公釐。 4.4.14.4 逃生口的通過性 4.4.14.4.1車頂逃生口 4.4.14.4.1.1若配備車頂逃生口時，應至少一個車頂逃生口滿足如下之可接近性︰用側面與下底面成二０度角、高一六００公釐的金字塔型量具測量︰保持量具軸線垂直，當其上底面位於車頂逃生口的開口區域內時，其下底面應能接觸到座椅或相應的支撐件上。支撐件若能鎖在其使用位置上，則可以折疊或移動。應以該位置進行檢查。 4.4.14.4.1.2在車頂結構厚度大於一五０公釐時，量具的上底面應接觸到車頂逃生口開口處的車頂外表面高度。 4.4.14.4.2地板逃生口 若車內地板裝有逃生口，則地板逃生口上方應有相當於通道高的淨空空間，使出口與車輛外部形成一個直接的無阻礙通道。任何熱源或移動件應至少與這一開口保持五００公釐的距離。 並應滿足測試量具(六００公釐乘四００公釐、圓角半徑二００公釐的薄板)從地板上方一公尺的高度處暢通無阻地直接到達地面的要求，通過時板面須保持水平。 ----------------(3/25討論至此)--------------- 4.4.14.5 通道 4.4.14.5.1通道應允許測量裝置(由兩個同軸圓柱構成，中間插入一個倒置截錐)自由通過，該測量裝置的尺寸如圖二所示。 通過時若與扶手(若有裝設)或其它柔性物(如座椅安全帶)接觸，則可將其移開。 4.4.14.5.1.1對於前面無出口的座椅處的通道： 4.4.14.5.1.1.1若是前向座椅，4.4.14.5.1中規定的圓柱狀通道測量裝置至少應前移至與最前排座椅靠背最前點的橫向垂直平面相切並保持在此位置上。垂直平板從與圓柱狀通道測量裝置接觸位置開始，板面向前移動六六０公釐。 4.4.14.5.1.1.2若是側向座椅，通道測量裝置至少應前移至與最前面座椅中心的垂直平面重合的橫向平面。 4.4.14.5.1.1.3若是後向座椅，通道測量裝置至少應前移至與前排座椅的座墊前端的橫向垂直平面相切。 4.4.14.5.2在鉸接式大客車上，4.4.14.5.1規定的通道測量裝置應能無阻礙地通過車輛兩節車廂間允許乘客通過的鉸接段。鉸接段的軟蓋蓬(包括折疊蓬)不允許突入通道內。 4.4.14.5.3通道內允許有階梯，階梯頂部的寬度應不小於通道寬度。 4.4.14.5.4通道中不允許設置乘客使用的折疊座椅。但是，在車輛的其它區域內，只要折疊座椅在打開(乘坐)位置上時不妨礙通道測試量具穿過通道，則允許使用。 4.4.14.5.5橫向移動座椅不得侵占通道空間。 4.4.14.5.6對於適用4.4.14.1.9的車輛，如果通道的尺寸滿足該節中的規定，則可以不設置通道。 4.4.14.5.7通道表面應防滑。 4.4.14.6 通道坡度 通道坡度不應超過︰ 4.4.14.6.1在縱向方向上︰八%； 4.4.14.6.2在橫向方向上：五%。 4.4.14.7階梯 4.4.14.7.1車門、安全門及車內階梯的最大高度、最小高度及最小深度如圖三所示。 4.4.14.7.1.1下凹的通道與座位區之間的台階不應作為階梯，但通道表面與座位區地板之間的垂直距離不應超過三五０公釐。 4.4.14.7.2階梯高度應在其外邊緣寬度中心點測量，測量時輪胎配置和胎壓應符合申請者對最大設計重量的規定。 4.4.14.7.3第一級階梯距地面的高度應在車輛處於可行駛狀態重量下且停放在水平地面上時測量，測量時輪胎配置和氣壓應符合申請者對最大設計重量的規定。 4.4.14.7.4多於一級的階梯處，每級階梯可以延伸到相鄰階梯的垂直投影區最多一００公釐處，且下一級階梯的投影應至少保留二００公釐深度的自由表面(參見圖三)。所有階梯外邊緣的設計應使乘客絆倒的危險最小化。所有階梯前緣應與其鄰近環境形成明顯的視覺對比。 4.4.14.7.5階梯的寬度和形狀應滿足︰在每級階梯上放置下表給出的對應矩形時，矩形超出階梯部分的面積不超過 五%。雙扇車門處的階梯，其每一扇車門處應分別滿足此要求。 乘客數量; 〉22; ≦22. 面積; 第一級階梯(mm); 400×300; 400×200. 其它階梯(mm); 400×200; 400×200. 4.4.14.7.6階梯應具有防滑表面。 4.4.14.7.7階梯的最大坡度在任何方向均不應超過五%。 4.4.14.8 乘客座椅(包括摺疊椅)及乘坐空間 4.4.14.8.1座椅最小寬度 4.4.14.8.1.1從座椅位置中心所在的垂直平面開始測量，座墊的最小寬度尺寸應為二００公釐。 4.4.14.8.1.2從座椅位置中心所在的垂直平面開始測量，每個座椅位置的可用空間(高度在未壓縮座墊上方二七0公釐和六五0公釐之間)的最小寬度尺寸應不小於︰ 4.4.14.8.1.2.1對於單個座椅︰二五０公釐；或 4.4.14.8.1.2.2可承載兩個或更多乘客的長椅︰二二五公釐； 4.4.14.8.1.3對於寬度為二．三五公尺左右的車輛，從座椅位置中心所在的垂直平面開始測量，每個座椅位置的可用空間(高度在未壓縮座墊上方 二七0公釐和六五0公釐之間)的寬度應為二００公釐。若滿足本節規定，則不適用4.4.14.8.1.2之要求。 4.4.14.8.1.4 測量通道寬度時，不應考慮上述可用空間是否伸到通道。 4.4.14.8.2 座墊的最小深度：應至少為三五０公釐； 4.4.14.8.3 座墊的高度 未壓縮座墊距地板的高度(從地板到座墊上表面的水平面之間的距離)應不小於四００公釐，不大於五００公釐，但在輪拱(考慮4.4.14.8.5.2中允許的容差)和引擎/變速箱處，此高度可減至不小於三五０公釐。 4.4.14.8.4 座椅空間 4.4.14.8.4.1 對於同向座椅，在座墊上表面最高點所處平面與地板上方六二０公釐高度範圍內水平測量，座椅靠背的前面與前排座椅靠背後面之間的距離應不小於六五０公釐。 4.4.14.8.4.2 所有數據均在透過(單人)座椅中心線的垂直平面內測量，且在座墊和靠背都未壓陷之情形下。 4.4.14.8.4.3 具有相向佈置的橫排座椅，透過座墊最高點所處平面測量，兩個相對座椅靠背的前表面之間的最小距離應不小於一三００公釐。 4.4.14.8.4.4 測量時，椅背角度可調式座椅和可調式駕駛座椅的椅背角度及座椅的其它調整量應處於申請者規定的正常使用位置上。 4.4.14.8.4.5 測量時，安裝在座椅背部的摺疊桌應處於摺疊位置上。 4.4.14.8.4.6 對安裝在軌道上或其它系統(允許操作者或使用者方便地改變車輛內部佈置)的座椅，應位於申請者在認証申請時所規定之正常使用位置上進行測量。 4.4.14.8.5 就坐乘客的空間 4.4.14.8.5.1 對位於隔板或除座椅以外的剛性結構物後的座椅，每個乘客座椅前的最小淨空空間(根據4.4.14.8.6之定義)應按圖四所示。外形近似於傾斜靠背的隔板可以突入這一空間內。 4.4.14.8.5.2 對位於座椅之後的座椅和/或面向通道的座椅，其最小腳部淨空間應至少為三００公釐深，且寬度符合4.4.14.8.1.1的規定。若為乘客保留適當的腳部空間，則允許椅腳的局部突入。這一腳部空間可部分位於通道之內和/或之上，但不得妨礙按4.4.14.5測量最小通道寬度。 4.4.14.8.5.3 車輛上需設置四個博愛座。在不使用時可折疊起來的座椅不可被指定為博愛座。 4.4.14.8.6 座位上方的自由空間 4.4.14.8.6.1 每個座位及其相關的腿部空間處均應有一個垂直淨空間，從未壓陷座墊的最高點所處平面向上不小於九００公釐，從就座乘客擱腳的地板處向上不小於一三五０公釐。對於適用4.4.14.1.10中規定的車輛，上述尺寸可分別減小為一二００公釐(從地板開始)，以及八００公釐(從未壓陷座墊的最高點開始)。 4.4.14.8.6.2 這個淨空間應包括下述的全部水平區域︰ 4.4.14.8.6.2.1 橫向區域︰座位中心垂直平面兩側各二００公釐處的縱向垂直平面之間； 4.4.14.8.6.2.2 縱向區域︰通過座椅椅背上部最後點的橫向垂直平面和通過未壓縮座墊前端向前二八０公釐的橫向垂直平面之間。應在座位中心垂直平面處進行測量。 4.4.14.8.6.3 從4.4.14.8.6.1和4.4.14.8.6.2中定義的淨空間的邊緣開始，該淨空間可以不包括下列區域︰ 4.4.14.8.6.3.1 對於外側座椅的上部，鄰近內側車身的橫截面為一五０公釐高、一００公釐寬的矩形區域。 4.4.14.8.6.3.2 對於外側座椅的上部，橫截面為一個三角形的區域，三角形頂點距離頂部七００公釐處，底邊寬一００公釐。同時還應減去安全帶及其固定點和遮陽簾所需的空間。 4.4.14.8.6.3.3 外側座椅的椅腳靠近車身側邊處，其橫截面積不超過０．０二平方公尺、最大寬度不超過一００公釐的區域。 4.4.14.8.6.4 對於4.4.14.8.6.1、4.4.14.8.6.2和4.4.14.8.6.3定義的淨空間，允許出現以下突入︰ 4.4.14.8.6.4.1 另一座椅之椅背及其支撐件和附屬裝置(例如折疊桌)的突入； 4.4.14.8.6.4.2 上部開啟式窗戶(打開時)及其固定件的突入 4.4.14.9 與駕駛人的聯絡 4.4.14.9.1 裝有自動控制車門之鉸接式大客車，其應提供使乘客向駕駛人發送停車信號的設備。這些通訊設備的控制件應能夠用手掌操作。控制件應均勻地分布在車內各處，且距離地面的高度不得超過一五００公釐，但這並不排除安裝一個更高的附加通訊設備。控制件應與其周圍環境形成鮮明的視覺對比。控制件的操縱也應通過一個或多個光學顯示信號顯示給乘客，信號應顯示“客車停車”等字樣和/或一個適當的標誌，並應持續顯示直到車門打開。 鉸接式大客車的每個剛性車廂都應有這樣的信號。4.4.12.4的規定適用於所使用的任何文字標誌。 4.4.14.9.2 駕駛人與乘務員艙的聯絡︰如設有與駕駛區或乘客區之間沒有通路的乘務員艙，則應提供駕駛區和乘務員艙之間的聯絡手段。 4.4.14.9.3 駕駛人與廁所的聯絡︰廁所應配有在緊急情況下可尋求幫助的設施。 4.4.14.10 熱飲機和烹調設備 4.4.14.10.1 熱飲機和烹調設備應有防護設施，在緊急煞車或轉向時，不致有熱的食物或飲料洒到乘客身上。 4.4.14.10.2 在裝有熱飲機或烹調設備的客車上，全部乘客座椅都應有在車輛行駛中放置熱食或熱飲的適當裝置。 4.4.14.11 內艙門 每扇通往廁所或其它內艙的門應符合下列要求︰ 4.4.14.11.1 內艙門如果在打開時會阻礙乘客在緊急情況下的撤離，則應能自動關閉，且不應安裝任何保持其開啟狀態的裝置。 4.4.14.11.2 內艙門打開時不應遮掩任何車門、緊急出口、滅火器或急救箱的開啟手柄、控制件或必要的標誌。 4.4.14.11.3 應提供能在緊急情況下將門從艙外打開的方法。 4.4.14.11.4 應保証總能從裡面打開，否則不能從外面鎖住。 4.4.15 車內人工照明 4.4.15.1 車內照明應覆蓋如下區域︰ 4.4.15.1.1 全部乘客區、乘務員艙、廁所和鉸接式大客車的鉸接段； 4.4.15.1.2 所有階梯； 4.4.15.1.3 所有出口的通道和靠近車門的區域，包括輔助上下車裝置； 4.4.15.1.4 所有出口的內部標誌和內部控制件； 4.4.15.1.5 所有存在障礙物之處。 4.4.15.2 至少應有兩條內部照明線路，當一條線路出現故障時將不影響另一條線路的照明。一條只用於進出口處常規照明的線路可作為其中之一。 4.4.15.3 應採取措施，保護駕駛人免受車內照明和反射光的影響。可能對駕駛人的視覺造成較大不利影響的照明裝置應能夠僅在車輛靜止時操作。 4.4.15.4 如果在正常使用過程中可獲得充分的照明，則不要求提供4.4.15.1述及的各項單獨燈具。 4.4.15.5 強制內部照明的控制應由駕駛人通過手動開關來操作或為自動操作。 4.4.16 鉸接式大客車的鉸接段 4.4.16.1 聯接大客車各剛性車廂的聯接段應在結構上允許至少如下所述之旋轉運動︰繞至少一個水平軸線和至少一個垂直軸線的旋轉。 4.4.16.2 聯接大客車在可行駛狀態重量時，當其靜止在水平面上，在剛性段地板與轉動部位地板(或其代替部件)之間未遮蓋的縫隙寬度不應超過︰ 4.4.16.2.1 當車輛所有車輪在同一平面時為一０公釐； 4.4.16.2.2 當鄰近聯接段車軸的車輪停放面比其它車軸的車輪停放面高 一五０公釐時為二０公釐。 4.4.16.3 剛性段地板與轉動部位地板之間水平高度差(在聯接點測量)，不應超過︰ 4.4.16.3.1 處於4.4.16.2.1描述的狀態下 時為二０公釐； 4.4.16.3.2 處於4.4.16.2.2 中描述的狀態下時為三０公釐。 4.4.16.4 在鉸接式大客車上應提供避免乘客接觸聯接段以下部位的設施︰ 4.4.16.4.1 不符合4.4.16.2要求的未遮蓋地板縫隙處； 4.4.16.4.2 不能承載乘客重量的地板處； 4.4.16.4.3 圍欄/板的運動對乘客構成危險之處。 4.4.17 鉸接式大客車的方向保持 當鉸接式大客車進行直線運動時，各剛性部分的縱向中心平面應相同並組成一個無任何傾斜的連續平面。 4.4.18 扶手和手把 4.4.18.1 一般要求 4.4.18.1.1 扶手和手把應有足夠的強度。 4.4.18.1.2 其設計和安裝不應有傷害乘客的危險。 4.4.18.1.3 扶手和手把的截面應使乘客易於抓緊，每個扶手應有至少 一００公釐的長度以容納手部，截面尺寸不得小於二０公釐，且不大於四五公釐，但車門和座椅上的扶手允許其最小尺寸為一五公釐，同時另一方向尺寸應至少為二五公釐。扶手彎曲處不應有尖銳彎折。 4.4.18.1.4 扶手或手把(在其大部分長度範圍內)與車身相鄰部件或車身側面的間隙不應小於四０公釐。但車門和座椅上的扶手，其最小間隙可為三五公釐。 4.4.18.1.5 每個扶手、手把或立柱的表面應與鄰近環境形成鮮明的視覺對比，並具有防滑功能。 4.4.18.2 為運載站立乘客而設計的車輛，其扶手和手把之額外要求 4.4.18.2.1 對應於乘客站立區域的每個位置，應有足夠數量的扶手或手把。如有吊帶或吊環，可計為手把，但要用適當方法保持在其位置上。將圖五中所示測量裝置(其活動臂可以自由地繞其垂直軸線轉動)放置在乘客站立區域的每個位置，如果活動臂至少可以碰到兩個扶手或手把，則滿足此項要求。 4.4.18.2.2 當採用4.4.18.2.1中所描述的步驟時，只有此類扶手或手把距地板的高度可被視為是不小於八００公釐，不大於一九五０公釐。 4.4.18.2.3 對所有可容納一個站立乘客的位置，這兩個要求的扶手或手把中至少有一個距地板高度應不大於一五００公釐。對於鄰近車門的區域，如果車門或車門機構在打開位置時會妨礙扶手或手把的使用，則此處不要求一五００公釐的最大高度。同樣，在面積較大的平台的中部，也可以無需滿足這一要求，但豁免無需滿足上述要求的總面積不得超過總站立面積的二０%。 4.4.18.2.4 在與車身側方或後方之間無座椅相隔的乘客站立區域，應設置平行於車身側方或後方的水平扶手，其高度在地板上方八００公釐至 一五００公釐。 4.4.18.3 車門扶手和手把 4.4.18.3.1 車門開口的每側都應安裝扶手和/或手把，雙扇車門可安裝中央立柱或扶手。 4.4.18.3.2 車門的扶手應為相鄰地面上或每級階梯上的站立乘客提供抓握點，這些抓握點應處於地面或每級階梯上表面上方垂直高度八００公釐至一一００公釐之間；在水平方向上︰ 4.4.18.3.2.1 為方便站在地面上的乘客，從第一級階梯的外邊緣向內不超過四００公釐； 4.4.18.3.2.2 為方便特殊階梯上的乘客，抓握點的位置向外不應超過該級階梯的外邊緣，向內則不應超過其外邊緣六００公釐。 4.4.19 階梯區的防護 4.4.19.1 在就座乘客可能會由於緊急煞車而摔向階梯區域，應設置防護裝置。如果安裝有防護裝置，則其最小高度為從乘客置腳地板向上八００公釐，並應從車身側邊向車內延伸至超出該座椅的縱向中心線至少一００公釐，或者延伸至最裡面一級階梯的豎板(取兩者之中的較小尺寸)。 4.4.20 行李架和乘客保護：若設有車內行李架或行李艙，應合理設計並採取防護措施，以避免在轉向力或制動力(尤其在緊急煞車時)作用下，行李墜落傷害乘客。 4.4.21 活動蓋板 車輛地板上如果設置活動蓋板(不是作為緊急出口的地板逃生口)，應安裝緊固，需借助工具或鑰匙方能移動或開啟，其啟閉裝置凸出於地板平面以上不得超過八公釐，突出的邊緣應有倒角。 4.4.22 視覺娛樂 4.4.22.1 乘客視覺娛樂裝置(例如電視螢幕)應放在駕駛人在正常駕駛位置時的視野以外處。 應允許任何電視螢幕或類似裝置用作駕駛人控制或車輛導航裝置的一部分，例如監控車門。 |  |  |
| 4.4.23動力控制車門關閉力的測量 動力控制車門的關閉作動是一個動態過程。當門關閉過程中碰到障礙時，便產生動態反作用力，這個過程（相對時間）取決於若干原素（即門的質量、加速度、尺寸）。 4.4.23.1 定義 4.4.23.1.1關閉力或反作用力F(t)是一個時間函數，在門的關閉邊緣測量（見以下4.4.23.2.2）。 4.4.23.1.2 峰值力FS是關閉力或反作用力的最大值。 4.4.23.1.3 有效力FE是關閉力或反作用力相對脈波期間的平均值︰ FE=1Tt1t2F(t)dt 4.4.23.1.4脈波時間T指t1到t2之間的時間︰ T= t2 - t1 式中︰ t1 =感應開始處，關閉力或反作用力超過 50N； t2=消失終點處，關閉力或反作用力小於 50N。 4.4.23.1.5 上述參數的關係如圖六所示。 4.4.23.1.6夾持力或平均反作用力FC為有效的算術平均值，在相同測量點重複多次測量︰ F=i−1i−n(FE)in 4.4.23.2 測量 4.4.23.2.1 測量條件︰ 4.4.23.2.1.1 測量溫度為 10℃～30℃。 4.4.23.2.1.2 車輛應停在水平面上。 4.4.23.2.2 車門測量點︰ 4.4.23.2.2.1 車門的主要關閉邊︰其中一點在車門中部；另外一點在車門底邊向上一五０公釐處。 4.4.23.2.2.2 若車門裝有開啟過程中防夾持裝置︰位於車門的二次關閉邊緣處，此點是最危險的夾持處。 4.4.23.2.3 在每個測量點至少測量三次，以便按4.4.23.1.6確定夾持力。 4.4.23.2.4 用低通濾波器記錄閉合力或反作用力信號，最高頻率為 100Hz。限制脈波寬度的靈敏度閥值及消退閥值都應設為五０N。 4.4.23.2.5 讀數與額定值的偏差應不大於正負三%。 4.4.23.3 測量裝置 4.4.23.3.1 測量裝置應由兩部分組成︰手柄及測壓元件(參見圖七) 4.4.23.3.2 測壓元件應具備下述特點︰ 4.4.23.3.2.1 應由兩個滑動式外殼構成，外徑為一００公釐，寬度為一一五公釐。在測壓元件內，兩個外殼之間應安裝有一個壓縮彈簧，使測壓元件可在施加一個合適的作用力時同時被壓下。 4.4.23.3.2.2 測壓元件的剛度為 10± 0.2N/mm。應限制最大彈性變形量為 三０公釐，以使可取得之最大峰值力達到三００N。 |  |  |
| 6. 汽車軸重、總重量及總聯結重量限制規定： … 6.3三軸鉸接式大客車其總重量限制為二十八公噸，單軸軸重限制為十公噸而驅動軸之軸重限制則為十一．五公噸。 | 6. 汽車軸重、總重量及總聯結重量限制規定： | 參考歐盟2002/7/EC之規定，規範鉸接式大客車之總重量與軸重。 |

試驗量具1

試驗量具2

圖一 試驗量具

|  | B(公釐) | C(公釐) | D(公釐) | E(公釐) | F(公釐) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺度 | 550 | 450 | 500 | 1,900 | 900 |

圖二  檢查通道空間之圓柱體

| 類別 |  | 尺度 |
| --- | --- | --- |
| 第一階距地高”D” | 最大高度(公釐) | 340/1 |
|  | 最小深度(公釐) | 300 |
| 其他階梯高”E” | 最大高度(公釐) | 250/2 |
|  | 最小高度(公釐) | 120 |
|  | 最小深度(公釐) | 200 |

備註：1/若為安全門則為七００公釐。

2/若為位於車輛最後軸之後車門的階梯則為三００公釐。

圖三 乘客用階梯尺度

圖四 位於隔板或除座椅以外剛性結構物後座椅之乘客空間

厚度：二０公釐

肩部高度一三七五公釐

握住手把之手臂長度：六０五公釐

圖五 手把測量裝置

圖六

圖七 車門關閉力測量裝置

五十五、大客車車身結構強度

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 4.試驗方式： 4.1除了整車翻覆試驗外，申請者可以選擇下述4.1.1至4.1.4之等效試驗方式替代整車翻覆試驗。若申請者選擇之等效試驗方式無法考量到某些特殊特性或結構(如車頂式空調、車身高度變化、車頂高度變化)，則車輛仍應依整車翻覆試驗之方式執行試驗。 4.1.1依據6.規定，對代表完整車之車身段進行翻覆試驗。 4.1.2依據7.之規定，對代表完整車之車身段，進行模擬靜態擠壓試驗。 4.1.3依據8.之規定，執行零組件試驗之模擬靜態計算。 4.1.4依據9.之規定，執行電腦模擬整車翻覆試驗。 4.2 鉸接式大客車之測試：若為鉸接式大客車，則車輛之每一節剛性車廂應皆能滿足10.1.1之要求。鉸接式大客車之每一節剛性車廂可個別進行測試或依5.1.7所述於鉸接狀態進行測試。 | 4.試驗方式： 4.1除了整車翻覆試驗外，申請者可以選擇下述4.1.1至4.1.4之等效試驗方式替代整車翻覆試驗。若申請者選擇之等效試驗方式無法考量到某些特殊特性或結構(如車頂式空調、車身高度變化、車頂高度變化)，則車輛仍應依整車翻覆試驗之方式執行試驗。 4.1.1依據6.規定，對代表完整車之車身段進行翻覆試驗。 4.1.2依據7.之規定，對代表完整車之車身段，進行模擬靜態擠壓試驗。 4.1.3依據8.之規定，執行零組件試驗之模擬靜態計算。 4.1.4依據9.之規定，執行電腦模擬整車翻覆試驗。 | 參考ECE R66 01-S1版5.5之規定，規範鉸接式大客車之車身結構強度測試可分開個別測試或鉸接一起進行。 |
| 5.1.7 鉸接式大客車之剛性車廂可分開測試亦可一起測試。 5.1.7.1 為了測試鉸接狀態下之鉸接段，車輛應如下所述的鉸接在一起： 5.1.7.1.1 在側翻過程中，彼此之間沒有相對的運動。 5.1.7.1.2 重量分布和重心位置沒有明顯的變化。 5.1.7.1.3 車輛頂層結構的強度和形變能力沒有很大的變化。 5.1.7.2 若分開測試，則對於僅具單軸之剛性車廂可配置一個支撐結構，以使在測試過程中車廂從水平到側翻點的過程中相對測試平台保持固定。該支撐結構應符合下述： 5.1.7.2.1 該結構之設計應使其當固定時不會增加車輛上層結構之強度或增加額外負載。 5.1.7.2.2 支撐結構應設計使其不產生任何可改變車輛側翻方向之形變。 5.1.7.2.3 支撐結構的重量應等同於下述元件：屬於所測試車廂鉸接段的一部分，但是未裝設在受測車廂上者(例如轉盤及轉盤座、把手、橡膠密封條等) 5.1.7.2.4 支撐結構之重心高度應與上述元件之重心高度相同。 5.1.7.2.5 支撐結構有一平行於該車輛之多軸車廂縱向軸之轉動軸，且需通過該多軸車廂輪胎之接地點。 5.1.7.3 若鉸接式大客車之剛性車廂係分開測試，則應分別量測個別剛性車廂之重心位置。 |  | 參考ECE R66 01-S1版Annex5 2.3之規定，規範鉸接式大客車剛性車廂鉸接一起測試時之要求；以及若分開測試時對於僅具單軸之剛性車廂可提供一支撐點以利進行測試時。 |