「車輛安全檢測基準」增修訂建議條文對照表（草案）

| 項 次 | 法 規 名 稱 | 修訂法規內容 | 新增法規項目 | 增修訂摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、車輛安全檢測項目之車種代號及其適用車輛規定 | ◎ |  | 1.依ECE RE3內容增訂L2及L5車輛車種代號與適用車輛規定。 2.新增訂L2及L5類車輛之排氣量及馬力等規定。 |
| 2 | 二、車輛規格規定 | ◎ |  | 本項新增L2及L5之全寬要求規定。 |
| 3 | 三之二、車輛燈光與標誌檢驗規定 | ◎ |  | 1.適用範圍及測試內容新增L2、L5類車輛需符合本項規定。 2.增訂L2及L5類車輛各類燈具裝設位置、寬度及高度之相關規範。 |
| 4 | 九之一、聲音警告裝置安裝規定 | ◎ |  | L2、L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 5 | 十四、機器腳踏車客座扶手規定 | ◎ |  | L2、L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 6 | 二十一、聲音警告裝置 | ◎ |  | L2、L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 7 | 二十二、速率計 | ◎ |  | L2、L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 8 | 二十三、間接視野(後視鏡)安裝規定 | ◎ |  | L2、L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 9 | 二十四、機器腳踏車控制器標誌 | ◎ |  | L2、L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 10 | 二十七、間接視野裝置 | ◎ |  | L2、L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 11 | 二十九、燈泡 | ◎ |  | L2、L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 12 | 三十之一、氣體放電式頭燈 | ◎ |  | L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 13 | 三十一、方向燈 | ◎ |  | 1.適用範圍及測試內容新增L2、L5類車輛規定。 2.增訂圖九L2及L5類車輛方向燈水平方向之照射角度要求。 |
| 14 | 三十二、前霧燈 | ◎ |  | L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍內容內。 |
| 15 | 三十四、車寬燈(前位置燈) | ◎ |  | 適用範圍及測試內容新增L2、L5類車輛規定。 |
| 16 | 三十五、尾燈(後位置燈) | ◎ |  | 適用範圍及測試內容新增L2、L5類車輛規定。 |
| 17 | 三十七、煞車燈 | ◎ |  | 適用範圍及測試內容新增L2、L5類車輛規定。 |
| 18 | 四十一之一、反光標誌(反光片) | ◎ |  | L2、L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 19 | 四十二之一、動態煞車 | ◎ |  | 1.適用範圍及測試內容另增L2、L5類車輛。 2.考量個別車種之煞車特性，煞車系統之靜態特性內容建議調整將L類車輛內容與M、N、O類車輛區分，獨立為4.2章節。 3.由於L5類車輛於ECER78規定須具備腳控煞車，然本法規目前開放適用對象為肢體障礙之身心障礙者，考量腳部肢體障礙者之使用問題，故於7.1.1.3.3.3中增訂專供身心障礙者使用之L5類車輛常用煞車系統可採手控。 4.增訂L2及L5類各煞車性能基準之相關規定。 |
| 20 | 四十二之二、動態煞車：自一０二年一月一日起實施 | ◎ |  | 1.適用範圍及測試內容另增L2、L5類車輛。 2.相關修正內容亦參照42-1之修正內容進行調整。 3.增訂L2及L5類車輛之乾式煞車測試-作動單一煞車控制性能要求規定。 4.增訂L2及L5類各車輛煞車作動施力之相關規定。 5.增訂L2及L5駐煞車系統測試-適用具有駐煞車之車輛相關規範。 |
| 21 | 四十三、防鎖死煞車系統 | ◎ |  | 1.適用範圍及測試內容新增L5類車輛規定。 2.增訂L5類車輛之連動式煞車性能基準規定。 |
| 22 | 四十三之一、防鎖死煞車系統 | ◎ |  | 1.適用範圍及測試內容新增L5類車輛規定。 2.增訂L5類機車防鎖死煞車系統試驗方法與基準之相關規範。 |
| 23 | 五十二之一、非氣體放電式頭燈 | ◎ |  | L2、L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍 內容內。 |
| 24 | 五十三、後霧燈 | ◎ |  | L5類車輛增訂於實施時間及適用範圍內容內。 |
| 25 | 五十六之一、電磁相容性：自一０二年一月一日起實施 | ◎ |  | - 測試內容新增L2、L5類車輛規定。 - 增修訂三輪車輛前輪之參考點規定。 |

一、車輛安全檢測項目之車種代號及其適用車輛規定

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. L類車輛： 1.1 L1：指汽缸總排氣量在五０立方公分以下或電動機器腳踏車之馬達及控制器最大輸出馬力在五馬力以下，且其最大車速未逾五０公里/小時之機器腳踏車。 1.2 L2：指汽缸總排氣量在五０立方公分以下或電動機器腳踏車之馬達及控制器最大輸出馬力在五馬力以下，且其最大車速未逾五０公里/小時之三輪機器腳踏車(車輪為前一後二或前二後一對稱型式排列)。 1.3 L3：指汽缸總排氣量逾五０立方公分或電動機器腳踏車之馬達及控制器最大輸出馬力逾五馬力，或其最大車速逾五０公里/小時之機器腳踏車。 1.4 L5：指汽缸總排氣量逾五十立方公分且在二百五十立方公分以下或電動馬達及控制器最大輸出馬力逾五馬力且在四十馬力以下，或其最大車速逾五０公里/小時之三輪機器腳踏車(車輪為前一後二或前二後一對稱型式排列)。 | 1. L類車輛： 1.1 L1：指汽缸總排氣量在五０立方公分以下或電動機器腳踏車之馬達及控制器最大輸出馬力在五馬力以下，且其最大車速未逾五０公里/小時之機器腳踏車。 1.2 L3：指汽缸總排氣量逾五０立方公分或電動機器腳踏車之馬達及控制器最大輸出馬力逾五馬力，或其最大車速逾五０公里/小時之機器腳踏車。 … | 1、依ECE RE3內容增訂L2及L5車輛車種代號與適用車輛規定。 2、依道路交通安全規則修正草案第三條第六款第三項專供身體障礙身心障礙使用者之三輪機車規格規定，L5車輛以普通重型或輕型機器腳踏車為限，故依道路交通安全規則第六條規定L5車輛以汽缸排氣量未逾二百五十立方公分或電動機器腳踏車之馬達及控制器最大輸出馬力在四十馬力以下。 |

二、車輛規格規定

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 3.車輛尺度限制： … 3.2 全寬 … 3.2.3 小型輕型機器腳踏車不得超過一公尺，車把手豎桿（handlebar stem）並禁止使用伸縮調整型，三輪(L2及L5類)或其他機器腳踏車不得超過一．三公尺。 | 3.車輛尺度限制： … 3.2 全寬 … 3.2.3 小型輕型機器腳踏車不得超過一公尺，車把手豎桿（handlebar stem）並禁止使用伸縮調整型，其他機器腳踏車不得超過一．三公尺。 | 配合道路交通安全規則修正草案第三條進行修正。 |

三之二、機器腳踏車燈光及信號裝置安裝

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： ... 1.3 中華民國一００年一月一日起，新型式之L1及L3以及各型式之L2及L5類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至8.之規定。 … | 實施時間及適用範圍： … 1.3 中華民國一００年一月一日起，新型式之L1及L3類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至8.之規定。 … | 1.適用範圍及測試內容須另增L2、L5類車輛規定。 2.因ECE R53及R74並未規範三輪機車類，故參照EEC 93/92相關規範加以修訂。 |
| 5.1 遠光頭燈：適用於L3及L5類機器腳踏車。L1及L2類機器腳踏車若裝設此燈具，亦應符合本項規定。 5.1.1.1 排氣量≦125 cm3之L3及L5類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 5.1.1.2 排氣量＞125 cm3之L3及L5類機器腳踏車： 5.1.1.3 L1及L2類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 | 5.1 遠光頭燈：適用於L3類機器腳踏車。L1類機器腳踏車若裝設此燈具，亦應符合本項規定。 5.1.1.1 排氣量≦125 cm3之L3類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 5.1.1.2 排氣量＞125 cm3之L3類機器腳踏車： 5.1.1.3 L1類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 5.2 近光頭燈： 5.2.1.1 排氣量≦125 cm3之L3及L5類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 5.2.1.2 排氣量＞125 cm3之L3及L5類機器腳踏車： 5.2.1.3 L1及L2類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 | 5.2 近光頭燈： 5.2.1.1 排氣量≦125 cm3之L3類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 5.2.1.2 排氣量＞125 cm3之L3類機器腳踏車： 5.2.1.3 L1類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 5.2.3 裝設位置： … 5.2.3.4 若裝設二燈式近光頭燈，其照明面之間距不得超過二００公釐。L2及L5類車輛若裝設二燈式近光頭燈，則沿參考軸方向，外表面相對車輛縱向中心面最遠處之邊緣與車身最外緣距離應在四００公釐以下，且沿參考軸方向兩燈外表面內緣間距應在四００公釐以上。 | 5.2.3 裝設位置： … 5.2.3.4 若裝設二燈式近光頭燈，其照明面之間距不得超過二００公釐。 | 增訂L2及L5類車輛若裝設二燈式近光頭燈，須符合相關規範。 |
| 5.3後位置燈(尾燈) … 5.3.3 裝設位置：在車輛無負載狀態時，照明面上緣距地高應在一五００公釐以下，下緣應在二五０公釐以上。若L2及L5類車輛裝設單盞尾燈，其位置應於車輛縱向平面正中央；若裝設二燈式尾燈，應為車輛縱向平面正中央對稱裝設。若該車輛為後方具備二輪者，則二燈間距應在四００公釐以上。 | 5.3後位置燈(尾燈) … 5.3.3 裝設位置：在車輛無負載狀態時，照明面上緣距地高應在一五００公釐以下，下緣應在二五０公釐以上。 | 增訂L2及L5類車輛若裝設單盞尾燈，須符合相關規範。 |
| 5.4煞車燈 … 5.4.3 裝設位置：照明面在車輛無負載狀態時，上緣距地高應在一五００公釐以下，下緣應在二五０公釐以上。L2及L5類車輛若裝設單盞煞車燈，則位置應於車輛縱向平面正中央；若裝設二燈式煞車燈，則應為車輛縱向平面正中央對稱裝設。若該車輛為後方具備二輪者，則二燈間距應在四００公釐以上。 | 5.4煞車燈 … 5.4.3 裝設位置：照明面在車輛無負載狀態時，上緣距地高應在一五００公釐以下，下緣應在二五０公釐以上。 | 增訂L2及L5類車輛若裝設單盞煞車燈，須符合相關規範。 |
| 5.5方向燈：適用於L2具有封閉式車體者(closed bodywork)、L3及L5類機器腳踏車。L1及L2類具有開放式車體者之(without closed bodywork)機器腳踏車若裝設此燈具，亦應符合本項規定。 | 5.5 方向燈：適用於L3類機器腳踏車。L1類機器腳踏車若裝設此燈具，亦應符合本項規定。 | 增訂L2及L5具有封閉式車體者，L2具有開放式車體者，亦應符合本項規定。 |
| 5.5.3.1 寬度： … 5.5.3.1.5 L2及L5類車輛：沿參考軸方向，外表面相對車輛縱向中心面最遠處之邊緣與車身最外緣距離應在四００公釐以下；且沿參考軸方向兩燈外表面內緣間距應在五００公釐以上。 5.5.3.2 高度：在車輛無負載狀態時，照明面上緣距地高應在一二００公釐以下，下緣應在三五０公釐以上。L2及L5類車輛之照明面上緣距地高應在一五００公釐以下，下緣應在三五０公釐以上。 | 5.5.3.1 寬度： 5.5.3.2 高度：在車輛無負載狀態時，照明面上緣距地高應在一二００公釐以下，下緣應在三五０公釐以上。 | 增訂L2及L5類車輛方向燈寬度及高度之相關規範。 |
| 5.7 前位置燈(Front Position lamp)：適用於L2、L3及L5類機器腳踏車。L1類機器腳踏車若裝設此燈具，亦應符合本項規定。 | 5.7 前位置燈(Front Position lamp)：適用於L3類機器腳踏車。L1類機器腳踏車若裝設此燈具，亦應符合本項規定。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 5.7.3.1 寬度： … 5.7.3.1.4 L2及L5類車輛若裝設二燈式前位置燈，則沿參考軸方向，其外表面相對車輛縱向中心面最遠處之邊緣與車身最外緣距離在四００公釐以下。沿參考軸方向兩燈外表面內緣間距應在四００公釐以上。 | 5.7.3.1 寬度： … | 增訂L2及L5類車輛前位置燈寬度之相關規範。 |
| 5.8後方非三角形反光標誌 5.8.1 數量應為一個或兩個，若為車寬超過100公分之L2及L5類車輛應裝設兩個，且應使用符合本基準中「反光標誌」規定之IA或IB類反光標誌。L2及L5類車輛若裝設二個後方非三角形反光標誌，則沿參考軸方向，其照明面（反光）相對車輛縱向中心面最遠處之邊緣與車身最外緣距離不得超過四００公釐。沿參考軸方向兩外表面內緣間距應在四００公釐以上。 | 5.8 後方非三角形反光標誌： 5.8.1 數量應為一個或兩個，且應使用符合本基準中「反光標誌」規定之IA或IB類反光標誌。 | 增訂L2及L5類車輛後方非三角形反光標誌數量及裝設之相關規範。 |
| 5.9 側方非三角形反光標誌： … 5.9.3.2 L2、L3及L5類之機器腳踏車在車輛無負載狀態時，反光面上緣距地高應在九００公釐以下，下緣應在三００公釐以上。 | 5.9 側方非三角形反光標誌： … 5.9.3.2 L3類之機器腳踏車在車輛無負載狀態時，反光面上緣距地高應在九００公釐以下，下緣應在三００公釐以上。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 5.10 踏板反光標誌（Pedal Retro-reflectors）：適用裝有踏板之L1及L2類機器腳踏車。 | 5.10 踏板反光標誌（Pedal Retro-reflectors）：適用裝有踏板之L1類機器腳踏車。 | 適用範圍增訂L2類車輛。 |
| 6.7 機車前霧燈：適用於L3及L5類機器腳踏車。 … 6.7.3 裝設位置： 6.7.3.1 寬度：對單燈者其基準中心須在車輛中心縱向面上；或是最接近車輛中心縱向面之照明面邊緣與之間距應小於二五０公釐。L5類車輛前霧燈沿參考軸方向，外表面相對車輛縱向中心面最遠處之邊緣與車身最外緣距離應小於四００公釐。 | 6.7 機車前霧燈：適用於L3類機器腳踏車。 … 6.7.3 裝設位置： 6.7.3.1寬度：對單燈者其基準中心須在車輛中心縱向面上；或是最接近車輛中心縱向面之照明面邊緣與之間距應小於二五０公釐。 | 適用範圍增訂L5類車輛前霧燈裝設位置規定。 |
| 6.8 機車後霧燈：適用於L3及L5類機器腳踏車，所安裝之後霧燈應符合本基準中「後霧燈」之規定。 … 6.8.3 裝設位置： 6.8.3.1高度：在車輛無負載狀態時，距地高應在九００公釐以下，二五０公釐以上。L5類車輛之距地高應在一０００公釐以下，下緣應在二五０公釐以上。 6.8.3.3 寬度：若L5類車輛裝設單盞後霧燈，位置應於車輛縱向平面正中央；若裝設二燈式煞車燈，應為車輛縱向平面正中央對稱裝設。若該車輛為後方具備二輪者，則二燈間距應在四００公釐以上。 | 6.8 機車後霧燈：適用於L3類機器腳踏車，所安裝之後霧燈應符合本基準中「後霧燈」之規定。 … 6.8.3 裝設位置： 6.8.3.1高度：在車輛無負載狀態時，距地高應在九００公釐以下，二五０公釐以上。 | 適用範圍增訂L5類車輛後霧燈裝設位置規定。 |
| 6.11 機車危險警告燈：適用L3及L5類之機器腳踏車。以獨立控制使燈光顯示，左右同亮，其餘各點規定與方向燈規定相同。 … | 6.11 機車危險警告燈：適用L3類之機器腳踏車。以獨立控制使燈光顯示，左右同亮，其餘各點規定與方向燈規定相同。 | 適用範圍增訂L5類車輛。 |
| 6.19 機車倒車燈：適用於L2及L5類機器腳踏車。 6.19.1數量：一或二個。 6.19.2配置：無特別要求。 6.19.3位置 6.19.3.1在車輛後面； 6.19.3.2高度：距地高應在一二００公釐以下，下緣應在二五０公釐以上。 6.19.4幾何可視性 垂直角，α：水平面上方15°；下方5°。 水平角，β：單燈式左右各45°；二燈式向外45°向內30°。 6.19.5定位：朝車輛後方。 6.19.6.電路接線：此燈僅於排入倒檔且用以啟動/熄火之裝置位於引擎可運轉之位置時點亮，在前述條件未滿足時燈具不應被點亮或持續點亮。 6.19.7 識別標誌：閉迴路，為選用裝置。 |  | 適用範圍增訂L2及L5類車輛機車倒車燈之相關規範。 |

九之一、聲音警告裝置安裝規定

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.實施時間及適用範圍： 1.2 中華民國九十六年一月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國九十八年一月一日起，各型式之L1、L2、L3及L5類車輛，其聲音警告裝置之安裝，應符合本項規定；且應使用符合本基準規定之聲音警告裝置。 … | 1.實施時間及適用範圍： 1.2 中華民國九十六年一月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國九十八年一月一日起，各型式之L1及L3類車輛，其聲音警告裝置之安裝，應符合本項規定；且應使用符合本基準規定之聲音警告裝置。 … | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 3. 聲音警告裝置之整車信號： ... 3.2 L類車輛其聲音警告裝置：在縱向中心線上，車身前方七公尺、距地高０．五至一．五公尺範圍內，應介於八十分貝Ａ與一一二分貝Ａ之間。背景噪音值及風聲須至少小於量測值一０分貝Ａ。 | 3.聲音警告裝置之整車信號： … 3.2 L1、L3類車輛其聲音警告裝置：在縱向中心線上，車身前方七公尺、距地高０．五至一．五公尺範圍內，應介於八十分貝Ａ與一一二分貝Ａ之間。背景噪音值及風聲須至少小於量測值一０分貝Ａ。 | 適用範圍修訂L類車輛。 |

十四、機器腳踏車客座扶手規定

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 L1、L2、L3及L5類車輛自九十四年一月一日起，應符合本項規定。 … | 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 L1及L3類車輛自九十四年一月一日起，應符合本項規定。 … | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |

二十一、聲音警告裝置

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.實施時間及適用範圍： 1.2 中華民國九十六年一月一日起，使用於L3類車輛之新型式聲音警告裝置及中華民國九十八年一月一日起，使用於L2、L3及L5類車輛之各型式聲音警告裝置，應符合本項規定。 … | 1.實施時間及適用範圍： 1.3 中華民國九十六年一月一日起，使用於L3類車輛之新型式聲音警告裝置及中華民國九十八年一月一日起，使用於L3類車輛之各型式聲音警告裝置，應符合本項規定。 … | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 3.2 安裝於L2、L3及L5類車輛其聲音警告裝置 … | 3.2 安裝於L3類車輛其聲音警告裝置 … | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |

二十二、速率計

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： … 1.1 中華民國九十五年七月一日起，新型式之M1、N1、L1及L3類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之M1、N1、L1、L2、L3及L5類車輛，其速率計應符合本項規定。 … | 1. 實施時間及適用範圍： … 1.1 中華民國九十五年七月一日起，新型式之M1、N1、L1及L3類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之M1、N1、L1及L3類車輛，其速率計應符合本項規定。 … | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 5. 速率值指示間隔： … 5.2 L1、L2類車輛之標度盤最高值不得超過八０公里/小時，且速率值指示間隔應不超過一０公里/小時。 | 5. 速率值指示間隔： … 5.2 L1類車輛之標度盤最高值不得超過八０公里/小時，且速率值指示間隔應不超過一０公里/小時。 | 適用範圍增訂L2類車輛。 |

二十三、間接視野(後視鏡)安裝規定

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十五年七月一日起，新型式之L1和L3類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之L1、L2、L3及L5類車輛，其間接視野裝置(照後鏡)安裝應符合本項規定，且應使用符合本基準規定之間接視野裝置(照後鏡)。 … | 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十五年七月一日起，新型式之L1和L3類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之L1和L3類車輛，其間接視野裝置(照後鏡)安裝應符合本項規定，且應使用符合本基準規定之間接視野裝置(照後鏡)。 … | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 4.4 對於L1、L2、L3及L5類車輛，必需於車輛左、右側各安裝一支L類車輛照後鏡。 | 4.4 對於L1及L3類車輛，必需於車輛左、右側各安裝一支L類車輛照後鏡。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |

二十四、機器腳踏車控制器標誌

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍：中華民國九十五年七月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之L1、L2、L3及L5類車輛，其機器腳踏車控制器標誌，應符合本項規定。 … | 1. 實施時間及適用範圍：中華民國九十五年七月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之L1及L3類車輛，其機器腳踏車控制器標誌，應符合本項規定。 … | 1.適用範圍增訂L2、L5類車輛。 2.因ECE60並未規範三輪機車類，且EEC 93/29對於三輪機車之相關規範與ECE60二輪機車之規範一致，故建議僅增訂適用範圍即可。 |

二十七、間接視野裝置

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十五年七月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式間接視野裝置 (照後鏡)及中華民國九十七年七月一日起，使用於L1、L2、L3及L5類車輛之各型式間接視野裝置(照後鏡)，應符合本項規定。 … | 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十五年七月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式間接視野裝置 (照後鏡)及中華民國九十七年七月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式間接視野裝置(照後鏡)，應符合本項規定。 … | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |

二十九、燈泡

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： 1.2 中華民國九十八年一月一日起，L1及L3類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之新型式燈泡及中華民國一００年一月一日起L1、L2、L3及L5類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式燈泡，應符合本項規定。 … | 1. 實施時間及適用範圍： 1.2中華民國九十八年一月一日起，L1及L3類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之新型式燈泡及中華民國一００年一月一日起L1及L3類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式燈泡，應符合本項規定。 … | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |

三十之一、氣體放電式頭燈

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M、N及L3類車輛之新型式氣體放電式頭燈以及L5類車輛各型式氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之氣體放電式光源。 … | 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M、N及L3類車輛之新型式氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之氣體放電式光源。 … | 1.適用範圍增訂L5類車輛。 2.有關氣體放電式頭燈目前ECE R98僅規定L3類機車之氣體放電式頭燈裝設，然ECE R113中有關機車類氣體放電式頭燈規定(class E)並未限制三輪機車之裝設，且目前class E(機車氣體放電式頭燈)主要適用於重型機車，故建議L5可裝設氣體放電式頭燈。 |

三十一、方向燈

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式方向燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L1、L2、L3及L5類車輛之各型式方向燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 1.實施時間及適用範圍： .. 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式方向燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式方向燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 適用範圍及測試內容另增L2、L5類車輛。 |
| 2.方向燈分類 … 2.2 L類車輛 … | 2.方向燈分類 … 2.2 L1及L3類車輛 … | 適用範圍修訂L類車輛。 |
| 4.光度量測方式 … 4.3 類型1、1a、1b、2a、2b、3、4(朝前)及L類車輛方向燈之標準光度分佈圖如圖一；類型6者如圖二。 | 4.光度量測方式 … 4.3 類型1、1a、1b、2a、2b、3、4(朝前)及L1及L3類車輛方向燈之標準光度分佈圖如圖一；類型6者如圖二。 | 適用範圍修訂L類車輛。 |
| 4.5 各項試驗量測條件 4.5.1 對不可更換燈泡或其他光源之燈具：將燈泡光源置於燈具內，並視燈具規格分別以六．七五伏特、一三．五伏特或二八伏特進行量測，L類車輛則依製造廠規格。 | 4.5 各項試驗量測條件 4.5.1 對不可更換燈泡或其他光源之燈具：將燈泡光源置於燈具內，並視燈具規格分別以六．七五伏特、一三．五伏特或二八伏特進行量測，L1及L3車輛則依製造廠規格。 | 適用範圍修訂L類車輛。 |
| 5.性能基準 … 5.2 L類車輛 … | 5.性能基準 … 5.2 L1及L3類車輛 … | 適用範圍修訂L類車輛。 |
| 圖九 L2及L5類車輛方向燈水平方向之照射角度要求 |  | 增訂圖九L2及L5類車輛方向燈水平方向之照射角度要求。 |

三十二、前霧燈

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十六年一月一日起，使用於L3類車輛之新型式前霧燈及中華民國九十八年一月一日起，使用於L3及L5類車輛之各型式前霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 1.實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十六年一月一日起，使用於L3類車輛之新型式前霧燈及中華民國九十八年一月一日起，使用於L3類車輛之各型式前霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 適用範圍增訂L5類車輛。 |

三十四、車寬燈(前位置燈)

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式車寬燈(前位置燈)及中華民國一００年一月一日起，使用於L1、L2、L3及L5類車輛之各型式車寬燈(前位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 1.實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式車寬燈(前位置燈)及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式車寬燈(前位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 適用範圍及測試內容增訂L2、L5類車輛。 |
| 4.4 照射角度： … 4.4.2 使用於L類車輛之前位置燈 | 4.4 照射角度： … 4.4.2 使用於L1及L3類車輛之前位置燈 | 適用範圍及測試內容修訂L類車輛。 |
| 表一 於參考軸上，發光強度應至少達到下表所述之最小值且不超過最大值 光度(燭光) 燈類; 最小光度; 依下述使用之最大值. 單燈; 標示D燈(單); 雙燈以上組成總和. 車寬燈; 4; 60*; 42*; 84*. 含於頭燈之車寬燈; 4; 100*; ---; ---. 光度(燭光) 燈類; 最小 光度; 最大 光度. L類車輛前位置燈; 4; 60. L類車輛含於頭燈之前位置燈; 4; 100. 圖三 L類車輛單燈式前位置燈水平照射角度(圖略) | 表一 於參考軸上，發光強度應至少達到下表所述之最小值且不超過最大值 圖二 Ｍ、Ｎ、Ｏ類車輛車寬燈及L1/L3類車輛成對前位置燈水平照射角度(圖略) 光度 (燭光) 燈類; 最小光度; 依下述使用之最大值. 單燈; 標示D燈(單); 雙燈以上組成總和. 車寬燈; 4; 60*; 42*; 84*. 含於頭燈之車寬燈; 4; 100*; ---; ---. 光度(燭光) 燈類; 最小 光度; 最大 光度. L1及L3類車輛前位置燈; 4; 60. L1及L3類車輛含於頭燈之前位置燈; 4; 100. 圖三 L1及L3類車輛單燈式前位置燈水平照射角度(圖略) | 適用範圍及測試內容修訂L類車輛。 |

三十五、尾燈(後位置燈)

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式尾燈(後位置燈)及中華民國一００年一月一日起，使用於於L1、L2、L3及L5類車輛之各型式尾燈(後位置燈)燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 1.實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式尾燈(後位置燈)及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式尾燈(後位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 適用範圍及測試內容增訂L2、L5類車輛。 |
| 4.6 照射角度： … 4.6.2 使用於L類車輛之尾燈 … | 4.6 照射角度： … 4.6.2 使用於L1及L3類車輛之尾燈 … | 適用範圍及測試內容修訂L類車輛。 |
| 表一 於參考軸上，發光強度應至少達到下表所述之最小值且不超過最大值 光度(燭光) 燈類; 最小光度; 依下述使用之最大值. 單燈; 標示D燈(單); 雙燈以上組成總和. 尾燈; R或R1 (穩定); 4; 12＊; 8.5＊; 17＊. R2 (可變); 4; 30＊; 21＊; 42＊. 光度(燭光) 燈類; 最小光度; 最大光度. L類車輛之尾燈; 4; 12. 圖二 Ｍ、Ｎ、Ｏ類車輛尾燈及L類車輛成對尾燈水平照射角度(圖略) 圖三 L類車輛單燈式尾燈水平照射角度(圖略) | 表一 於參考軸上，發光強度應至少達到下表所述之最小值且不超過最大值 光度(燭光) 燈類; 最 小 光 度; 依下述使用之最大值. 單燈; 標示D燈(單); 雙燈以上組成總和. 尾燈; R或R1 (穩定); 4; 12＊; 8.5＊; 17＊. R2(可變); 4; 30＊; 21＊; 42＊. 光度(燭光) 燈類; 最小 光度; 最大 光度. L1及L3類車輛之尾燈; 4; 12. 圖二 Ｍ、Ｎ、Ｏ類車輛尾燈及L1/L3類車輛成對尾燈水平照射角度(圖略) 圖三 L1及L3類車輛單燈式尾燈水平照射角度(圖略) | 適用範圍及測試內容修訂L類車輛。 |

三十七、煞車燈

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式煞車燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L1、L2、L3及L5類車輛之各型式煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 1.實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式煞車燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 適用範圍及測試內容增訂L2、L5類車輛。 |
| 4.3 光度： … 4.3.2 使用於L類車輛之煞車燈 | 4.3 光度： … 4.3.2 使用於L1及L3類車輛之煞車燈 | 適用範圍修訂L類車輛。 |
| 4.4 照射角度： … 4.4.2 使用於L類車輛之煞車燈，其水平照射角度如圖二所示，且光線分佈最小垂直角度應為水平面正一五度，負一０度。 | 4.4 照射角度： … 4.4.2 使用於L1及L3類車輛之煞車燈，其水平照射角度如圖二所示，且光線分佈最小垂直角度應為水平面正一五度，負一０度。 | 適用範圍修訂L類車輛。 |
| 6.1 試驗電壓 6.1.1對不可更換燈泡或其他光源之燈具：使用燈具內既有之光源，並視燈具規格分別以六．七五伏特、一三．五伏特或二八伏特進行量測，L類車輛則依製造廠規格。 | 6.1 試驗電壓 6.1.1 對不可更換燈泡或其他光源之燈具：使用燈具內既有之光源，並視燈具規格分別以六．七五伏特、一三．五伏特或二八伏特進行量測，L1及L3車輛則依製造廠規格。 | 適用範圍修訂L類車輛。 |
| 表一 於參考軸上，發光強度應至少達到 下表所述之最小值且不超過最大值 光度(燭光) 燈類; 最小光度; 依下述使用之最大值. 單燈; 標示D燈(單); 雙燈以上組成總和. S1(穩定); 60; 185*; 130*; 260*. S2(可變); 60; 521*; 365*; 730*. 光度(燭光) 燈類; 最小光度; 最大光度. L類車輛之煞車燈; 40; 185. | 表一 於參考軸上，發光強度應至少達到下表所述之最小值且不超過最大值 光度 (燭光) 燈類; 最小光度; 依下述使用之最大值. 單燈; 標示D燈(單); 雙燈以上組成總和. S1(穩定); 60; 185*; 130*; 260*. S2(可變); 60; 521*; 365*; 730*. 光度(燭光) 燈類; 最小光度; 最大光度. L1及L3類車輛之煞車燈; 40; 185. | 適用範圍修訂L類車輛。 |

四十一之一、反光標誌(反光片)

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M、N、O、L1、L2、L3及L5類車輛之新型式反光標誌，應符合本項規定。 … | 1.實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M、N、O、L1及L3類車輛之新型式反光標誌，應符合本項規定。 … | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |

四十二之一、動態煞車

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，新型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類非電動車輛，以及中華民國一００年七月一日起，新型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類電動車輛，其動態煞車應符合本項規定。 1.2 中華民國一００年一月一日起，各型式之L2及L5類車輛，其動態煞車應符合本項規定。 … 1.6 同一申請者同一年度同型式規格之M1、L3或L5類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。 … | 1.實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，新型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類非電動車輛，其動態煞車，應符合本項規定。 1.2中華民國一００年七月一日起，新型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類電動車輛，其動態煞車應符合本項規定。 … 1.6 同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。 … | 1.適用範圍及測試內容另增L2、L5類車輛。 2.考量個別車種之煞車特性，煞車系統之靜態特性內容建議調整將L類車輛內容與M、N、O類車輛區分，獨立為4.2章節。 3.由於L5類車輛於ECER78規定須具備腳控煞車，然本法規目前開放適用對象為肢體障礙之身心障礙者，考量腳部肢體障礙者之使用問題，故於7.1.1.3.3.3中增訂專供身心障礙者使用之L5類車輛常用煞車系統可採手控。 |
| 4.煞車系統之靜態特性： 4.1 M、N、O類車輛之煞車系統應符合下列功能。 … 4.1.2 第二煞車系統： 4.1.3 駐煞車系統： | 4. 煞車系統之靜態特性： 4.1 煞車系統應符合下列功能。 … 4.1.2 第二煞車系統：對於L類車輛本項為選配。 4.1.3 駐煞車系統：對於L類車輛本項為選配。 | 1、增訂M、N及O類車輛煞車系統之靜態特性。 2、刪除第二煞車及駐煞車系統之「對於L類車輛本項為選配」文字。 |
| 4.2 L類車輛之煞車系統應符合下列功能。 4.2.1 常用煞車系統：常用煞車系統必須於任何速度、荷重或路面坡度下均能迅速有效地控制車輛移動而安全停下，此系統動作必須為漸進式。駕駛者能在駕駛座且雙手不離開機車把手之條件下操作常用煞車。 4.2.2 第二煞車系統：對於L1及L3類車輛本項為選配。 常用煞車系統失效時，第二煞車系統應能作動且在合理距離內將車輛停下。此系統動作須為漸進式。駕駛者能在駕駛座且至少一隻手不離開機車把手之條件下操作第二煞車。 4.2.3 駐煞車系統：對於L1及L3類車輛本項為選配。 即使無駕駛員在車上，駐煞車系統應確保車輛於坡道上能保持駐停，駐煞車零件應以純機械式裝置維持在鎖定狀態。駕駛人能在駕駛座處達成此煞車動作。 |  | 增訂L類車輛之煞車系統應符合下列功能之相關規範。 |
| 7. L類車輛動態煞車： … 7.1.1.3煞車裝置之特性 7.1.1.3.1 L1及L3類車輛應配備二組具有獨立控制及傳動裝置之常用煞車系統。前後輪應至少各自配備一組常用煞車。若任一煞車系統之失效不會影響到另一系統之功能時，則這二組常用煞車系統可共用一具煞車器。 | 7. L1與L3類車輛動態煞車： 7.1 一般規範： 7.1.1 設計符合性聲明事項：申請者應確保及聲明符合本項規定。 … 7.1.1.3 L1及L3類車輛應配備二組具有獨立控制及傳動裝置之常用煞車系統。前後輪應至少各自配備一組常用煞車。若任一煞車系統之失效不會影響到另一系統之功能時，則這二組常用煞車系統可共用一具煞車器。 | 適用範圍修訂L類車輛。 |
| 7.1.1.3.2 L2類車輛應配備： 7.1.1.3.2.1具有二組獨立之常用煞車系統，當同時作動時，可控制所有車輪之煞車器；或 7.1.1.3.2.2一組可控制所有車輪之常用煞車系統，以及一組第二煞車系統，其亦可為駐煞車。 7.1.1.3.2.3此外，每一輛L2車輛皆應配備有一組作用於駐煞車或至少在一車軸之輪子上之煞車裝置。而駐車煞車裝置應為第7.1.1.3.2.1節中所述之二組中之任一種，且必須為獨立作用於其他軸上之裝置。 |  | 增訂L2類車輛動態煞車裝置配備之規範。 |
| 7.1.1.3.3 L5類車輛皆應配備： 7.1.1.3.3.1可操作全部車輪之一組腳控常用煞車系統，以及第二煞車系統，其亦可為駐煞車；及 7.1.1.3.3.2至少作用於一軸車輪上之駐煞車裝置。駐煞車控制裝置須由常用煞車系統中獨立。 7.1.1.3.3.3惟若屬專供身心障礙者使用之L5類車輛，則前述7.1.1.3.3.1之常用煞車系統亦可為手控。 |  | 增訂L5類車輛動態煞車裝置配備之規範。 |
| 7.1.6連動式煞車系統(Combined Braking System)：對L1及L3之車種而言，係由一個單獨的控制器連動操控於不同車輪上有至少二種煞車之常用煞車系統。對L2及L5之車種而言，係為一組煞車裝置同時控制所有車輪之常用煞車系統。 | 7.1.6 連動式煞車系統(Combined Braking System)：對L1及L3之車種而言，係由一個單獨的控制器連動操控於不同車輪上有至少二種煞車之常用煞車系統。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛連動式煞車系統之規範。 |
| 7.2.1.9煞車測試初始車速：除另有規定者，進行單軸煞車與連動式煞車試驗時之初始車速如下： 7.2.1.9.1 L1、L2類車輛之測試車速為四０公里/小時。 7.2.1.9.2 L3、L5類車輛之測試車速為六０公里/小時。 7.2.1.9.3若L1、L2類車輛之最高車速小於四五公里/小時，L3、L5類車輛之最高車速小於六七公里/小時，則以該車最高車速之九０％(0.9vmax)進行測試。 … | 7.2.1.9煞車測試初始車速：除另有規定者，進行單軸煞車與連動式煞車試驗時之初始車速如下： 7.2.1.9.1 L1類車輛之測試車速為四０公里/小時。 7.2.1.9.2 L3類車輛之測試車速為六０公里/小時。 7.2.1.9.3 若L1類車輛之最高車速小於四五公里/小時，L3類車輛之最高車速小於六七公里/小時，則以該車最高車速之九０％(0.9vmax)進行測試。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 7.2.2.2 引擎連接之L3、L5類車輛型式０試驗(入檔) 7.2.2.3 型式０試驗(空檔)之濕煞車試驗：L1、L2、L3及L5類車輛應執行此項試驗，但配備密閉煞車器者除外。試驗方法和型式０試驗(空檔)相同，但須增加下述7.2.3之濕煞車試驗程序。 | 7.2.2.2 引擎連接之L3類車輛型式０試驗(入檔) 7.2.2.3 型式０試驗(空檔)之濕煞車試驗：L1及L3類車輛應執行此項試驗，但配備密閉煞車器者除外。試驗方法和型式０試驗(空檔)相同，但須增加下述7.2.3之濕煞車試驗程序。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 7.2.5.1對於L3、L5類車輛的常用煞車系統，應在車輛為全負載狀況下，經由一系列的煞停動作進行測試。對配備連動式煞車系統之車輛，亦應滿足此常用煞車型式I試驗。 | 7.2.5.1 對於L3類車輛的常用煞車系統，應在車輛為全負載狀況下，經由一系列的煞停動作進行測試。對配備連動式煞車系統之車輛，亦應滿足此常用煞車型式I試驗。 | 適用範圍增訂L5類車輛。 |
| 7.2.6 連動式煞車試驗：對於配備至少一個連動式煞車系統為煞車裝置之L3及L5類車輛，於型式I試驗之測試條件下，對無負載與全負載兩種狀況以前述7.2.1.9之初始車速進行測試。 … | 7.2.6 連動式煞車試驗：對於配備至少一個連動式煞車系統為煞車裝置之L1及L3類車輛，於型式I試驗之測試條件下，對無負載與全負載兩種狀況以前述7.2.1.9之初始車速進行測試。 | 適用範圍增訂L5類車輛。 |
| 7.3.1.1僅前軸煞車之性能基準： 車輛種類; 煞停距離S (公尺); 平均最佳減速度(公尺/秒平方). L1; S≤0.1⋅v+v290; 3.4. L2; S≦0.1.v + V2 / 70; 2.7. L3; S≤0.1⋅v+v2115; 4.4*. … | 7.3.1.1 僅前軸煞車之性能基準： 車輛種類; 煞停距離S (公尺); 平均最佳減速度 (公尺/秒平方). L1; S≤0.1⋅v+v290; 3.4. L3; S≤0.1⋅v+v2115; 4.4*. | 增訂L2類車輛僅前軸煞車性能基準之規定。 |
| 7.3.1.2 僅後軸煞車之性能基準： 車輛種類; 煞停距離S (公尺); 平均最佳減速度(公尺/秒平方). L1; S≤0.1⋅v+v270; 2.7. L2; S ≦ 0.1. .v + V2 / 70; 2.7. L3; S≤0.1⋅v+v275; 2.9*. … | 7.3.1.2 僅後軸煞車之性能基準： 車輛種類; 煞停距離S (公尺); 平均最佳減速度 (公尺/秒平方). L1; S≤0.1⋅v+v270; 2.7. L3; S≤0.1⋅v+v275; 2.9*. … | 增訂L2類車輛僅後軸煞車性能基準之規定。 |
| 7.3.2 連動式煞車性能基準： 車輛種類; 煞停距離S (公尺); 平均最佳減速度(公尺/秒平方). L1、L2; S≤0.1⋅v+v2115; 4.4. L3; S≤0.1⋅v+v2132; 5.1. L5; S ≦ 0.1.v + V2/130; 5.0. … | 7.3.2 連動式煞車性能基準： 車輛種類; 煞停距離S (公尺); 平均最佳減速度 (公尺/秒平方). L1; S≤0.1⋅v+v2115; 4.4. L3; S≤0.1⋅v+v2132; 5.1. … | 增訂L2及L5類車輛連動式煞車性能基準之規定。 |
| 7.3.5 煞車控制力： 7.3.5.1 常用煞車： … 7.3.5.1.2 腳控制器施力應不超過三五０牛頓；L5類應不超過五００牛頓。 | 7.3.5 煞車控制力： 7.3.5.1 常用煞車： … 7.3.5.1.2 腳控制器施力應不超過三五０牛頓。 | 增訂L5類車輛煞車控制力規定。 |

四十二之二、動態煞車：自一０二年一月一日起實施

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一０二年一月一日起，新型式之Ｍ、Ｎ、Ｏ及L類車輛及中華民國一０四年一月一日起，各型式之L類車輛，其動態煞車，應符合本項規定。符合本基準項次「四十二之一」規定之Ｍ、Ｎ及Ｏ類車輛，亦視同符合本項規定。 ... 1.3 同一申請者同一年度同型式規格之M1、L3或L5類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。 … | 1.實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一０二年一月一日起，新型式之Ｍ、Ｎ、Ｏ、L1及L3類車輛及中華民國一０四年一月一日起，各型式之L1及L3類車輛，其動態煞車，應符合本項規定。符合本基準項次「四十二之一」規定之Ｍ、Ｎ及Ｏ類車輛，亦視同符合本項規定。 … 1.3 同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。 … | 1.適用範圍及測試內容另增L2、L5類車輛。 2.相關修正內容亦參照42-1之修正內容進行調整。 |
| 2.2 L類車輛 … 2.2.4 連動式煞車系統(Combined Braking System)：對L1及L3之車種而言，係由一個單獨的控制器連動操控位於不同車輪上且至少有二種煞車之常用煞車系統。對L2及L5之車種而言，係由一個單獨的控制器連動操控所有車輪煞車之常用煞車系統。 | 2.2 L1及L3類車輛 … 2.2.4 連動式煞車系統(Combined Braking System)：對L1及L3之車種而言，係由一個單獨的控制器連動操控位於不同車輪上且至少有二種煞車之常用煞車系統。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛連動式煞車系統之規範。 |
| 4.煞車系統之靜態特性： 4.1 M、N、O類車輛之煞車系統應符合下列功能。 … 4.1.2 第二煞車系統： 4.1.3 駐煞車系統： | 4. 煞車系統之靜態特性： 4.1 煞車系統應符合下列功能。 … 4.1.2 第二煞車系統：對於L類車輛本項為選配。 4.1.3 駐煞車系統：對於L類車輛本項為選配。 | 1、增訂M、N及O類車輛煞車系統之靜態特性。 2、刪除第二煞車及駐煞車系統之「對於L類車輛本項為選配」文字。 |
| 7. L類車輛動態煞車： … 7.1.1.3煞車裝置之特性 7.1.1.3.1 L1及L3類二輪車輛應配備二個可分離的常用煞車系統，或一個在前、後輪至少有一煞車操作的獨立常用煞車系統。 7.1.1.3.2 L2類三輪車輛應配備一組駐煞車系統及下列其一之常用煞車系統： 7.1.1.3.2.1具有二組獨立之常用煞車系統，當同時作動時，可控制所有車輪之煞車器；或 7.1.1.3.2.2一組獨立常用煞車系統；或 7.1.1.3.2.3一組可控制所有車輪之連動式煞車系統，以及一組第二煞車系統，其亦可為駐煞車。 | 7. L1與L3類車輛動態煞車： 7.1 一般規範： … 7.1.3 L1及L3類二輪車輛應配備二個可分離的常用煞車系統，或一個在前、後輪至少有一煞車操作的獨立常用煞車系統。 | 增訂L2類車輛動態煞車裝置配備之規範。 |
| 7.1.1.3.3 L5類車輛皆應配備： 7.1.1.3.3.1一組駐煞車系統；及 7.1.1.3.3.2藉由下列任一可操作全部車輪之一組腳控常用煞車系統。 7.1.1.3.3.2.1一組獨立常用煞車系統；或 7.1.1.3.3.2.2一組可操作全部車輪之連動式煞車系統，以及一組第二煞車系統，其亦可為駐煞車系統。 7.1.1.3.3.3惟若屬專供身心障礙者使用之L5類車輛，則前述7.1.4.3.1之主要煞車裝置亦可為手控。 |  | 增訂L5類車輛動態煞車裝置配備之規範。 |
| 7.1.1.9 駐煞車系統： 7.1.1.9.1須具備一組有別於常用煞車系統之獨立裝置。 7.1.1.9.2應以純機械式裝置維持在鎖定狀態。 7.1.1.9.3 應設置於駕駛人能在駕駛座達成駐煞車動作之位置。 |  | 增訂駐煞車系統之相關規範。 |
| 7.3測試條件、程序與性能要求： … 7.3.1.4測試道寬度：L1及L3類車輛測試道寬度為二．五公尺。L2及L5類車輛測試道之寬度為二．五公尺再加上車輛本身之寬度。 | 7.3測試條件、程序與性能要求： … 7.3.1.4測試道寬度：測試道寬度為二．五公尺。 | 增訂測試路面之測試道寬度規定。 |
| 7.3.1.5 駐煞車測試：須具備乾淨且乾燥之特定測試斜坡，並且能承受車輛之重量而不變型。 |  | 增訂駐煞車測試之規定。 |
| 7.4試驗前準備 … 7.4.5.5車輛減速度： 7.4.5.5.1僅有前方單一煞車系統者： L3類車輛三．０~三．五公尺/平方秒； L1及L2類車輛一．五~二．０公尺/ 平方秒； | 7.4試驗前準備 … 7.4.5.5車輛減速度： 7.4.5.5.1僅有前方單一煞車系統者： L3類車輛三．０~三．五公尺/平方秒； L1類車輛一．五~二．０公尺/平方秒； | 適用範圍增訂L2類車輛。 |
| 7.5乾式煞車測試-作動單一煞車控制 … 7.5.2測試狀態及程序: … 7.5.2.2測試速度： 7.5.2.2.1對於L1及L2類車輛：四０公里/小時或0.9Vmax，取較低者。 7.5.2.2.2對於L3及L5類車輛：六０公里/小時或0.9Vmax，取較低者。 | 7.5乾式煞車測試-作動單一煞車控制 … 7.5.2測試狀態及程序: 7.5.2.2測試速度： 7.5.2.2.1對於L1類車輛：四０公里/小時或0.9Vmax，取較低者。 7.5.2.2.2對於L3類車輛：六０公里/小時或0.9Vmax，取較低者。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛。 |
| 7.5.2.4煞車作動施力： 7.5.2.4.1手動控制：≦200牛頓。 7.5.2.4.2腳動控制：對於L1、L2及L3類車輛：≦350牛頓。L5類車輛：≦500牛頓。 | 7.5.2.4煞車作動施力： 7.5.2.4.1手動控制：≦200牛頓。 7.5.2.4.2腳動控制：對於L1、 L3類車輛：≦350牛頓。 | 適用範圍增訂L2及L5類車輛之煞車作動施力規定。 |
| 7.5.3 性能要求：煞停距離應符合下表第2欄之規範，或是其MFDD能符合第3欄之規範。 欄1; 欄2; 欄3. 車輛種類; 煞停距離 (其中V是規範之測試車速，單位為km/hr; 而S是要求之煞停距離，單位為m); MFDD. 單一煞車系統，僅有前輪煞車者:. L1; S≦0.1v+0.0111 V2; ≧3.4m/s2. L2; S≦0.1v+0.0143 V2; ≧2.7m/s2. L3; S≦0.1v+0.0087 V2; ≧4.4m/s2. 單一煞車系統，僅有後輪煞車者:. L1; S≦0.1v+0.0143 V2; ≧2.7m/s2. L2; S≦0.1v+0.0143 V2; ≧2.7m/s2. L3; S≦0.1v+0.0133 V2; ≧2.9m/s2. 配備CBS或獨立常用煞車系統之車輛: 在全負載及輕負載狀態. L1及L2; S≦0.1v+0.0087 V2; ≧4.4m/s2. L3; S≦0.1v+0.0076 V2; ≧5.1m/s2. L5; S≦0.1v+0.0077 V2; ≧5.0m/s2. 配備CBS之車輛-第二常用煞車系統. 所有車種; S≦0.1v+0.0154 V2; ≧2.5m/s2. … | 7.5.3 性能要求：煞停距離應符合下表第2欄之規範，或是其MFDD能符合第3欄之規範。 … 欄1; 欄2; 欄3. 車輛種類; 煞停距離 (其中V是規範之測試車速，單位為km/hr; 而S是要求之煞停距離，單位為m); MFDD. 單一煞車系統，僅有前輪煞車者:. L1; S≦0.1v+0.0111 V2; ≧3.4m/s2. L3; S≦0.1v+0.0087 V2; ≧4.4m/s2. 單一煞車系統，僅有後輪煞車者:. L1; S≦0.1v+0.0143 V2; ≧2.7m/s2. L3; S≦0.1v+0.0133 V2; ≧2.9m/s2. 配備CBS或獨立常用煞車系統之車輛: 在全負載及輕負載狀態. L1; S≦0.1v+0.0087 V2; ≧4.4m/s2. L3; S≦0.1v+0.0076 V2; ≧5.1m/s2. 配備CBS之車輛-第二常用煞車系統. 所有車種; S≦0.1v+0.0154 V2; ≧2.5m/s2. | 增訂L2及L5類車輛之乾式煞車測試-作動單一煞車控制性能要求規定。 |
| 7.6乾式煞車測試-作動所有常用煞車控制 7.6.1車輛狀態: 7.6.1.1本項測試適用於L3及L5類車輛。 | 7.6乾式煞車測試-作動所有常用煞車控制 7.6.1車輛狀態: 7.6.1.1本項測試適用於L3類車輛。 | 適用範圍增訂L5類車輛。 |
| 7.6.2.4煞車作動施力： 7.6.2.4.1手動控制：≦二五０牛頓。 7.6.2.4.2腳動控制：對於L3類車輛：≦四００牛頓。L5類車輛：≦500牛頓。 | 7.6.2測試狀態及程序: 7.6.2.4煞車作動施力： 7.6.2.4.1手動控制：≦二五０牛頓。 7.6.2.4.2腳動控制：對於L3類車輛：≦四００牛頓。 | 增訂L5類車輛乾式煞車測試-作動所有常用煞車控制之煞車作動施力規定。 |
| 7.7高速測試 7.7.1車輛狀態： 7.7.1.1本項測試適用於L3及L5類車輛。 | 7.7高速測試 7.7.1車輛狀態： 7.7.1.1本項測試適用於L3類車輛。7.7.2測試狀態及程序: | 適用範圍增訂L5類車輛。 |
| 7.7.2測試狀態及程序： 7.7.2.4煞車作動施力： 7.7.2.4.1手動控制：≦二００牛頓。 7.7.2.4.2腳動控制：對於L3類車輛：≦三五０牛頓。L5類車輛：≦500牛頓。 | 7.7.2.4煞車作動施力： 7.7.2.4.1手動控制：≦二００牛頓。 7.7.2.4.2腳動控制：對於L3類車輛：≦三五０牛頓。 | 增訂L5類車輛高速測試之煞車作動施力規定。 |
| 7.9熱衰退測試 7.9.1一般規範 7.9.1.2本項測試適用於L3及L5類車輛。 | 7.9熱衰退測試 7.9.1一般規範 7.9.1.2本項測試適用於L3類車輛。 | 適用範圍增訂L5類車輛。 |
| 7.9.2基本測試 7.9.2.2.4煞車作動施力： 7.9.2.2.4.1手動控制：≦二００牛頓。 7.9.2.2.4.2腳動控制：對於L3類車輛≦三五０牛頓。L5類車輛：≦500牛頓。 | 7.9.2基本測試 7.9.2.2.4煞車作動施力： 7.9.2.2.4.1手動控制：≦二００牛頓。 7.9.2.2.4.2腳動控制：對於L3類車輛≦三五０牛頓。 | 增訂L5類車輛熱衰退煞車作動施力規定。 |
| 7.10部份失效測試-獨立常用煞車系統 … 7.10.2車輛狀態： 7.10.2.1本項測試適用L3及L5類車 輛。 | 7.10部份失效測試-獨立常用煞車系統 … 7.10.2車輛狀態： 7.10.2.1本項測試適用L3類車輛。 | 適用範圍增訂L5類車輛。 |
| 7.11動力輔助煞車系統失效測試 … 7.11.3性能要求：依測試程序進行煞車測試時，其煞停距離應符合下表第2欄之規範，或是其MFDD應符合第3欄之規範。 欄1; 欄2; 欄3. 車輛種類; 煞停距離 (其中V是規範之測試車速，單位為公里/小時; 而S是要求之煞停距離，單位為公尺); MFDD. 單一煞車系統. L1; S≦0.1v+0.0143 V2; ≧2.7公尺/平方秒. L2; S≦0.1v+0.0143 V2; ≧2.7公尺/平方秒. L3; S≦0.1v+0.0133 V2; ≧2.9公尺/平方秒. 配備CBS或SSBS之車輛. 所有種類; S≦0.1v+0.0154 V2; ≧2.5公尺/平方秒. … | 7.11動力輔助煞車系統失效測試 … 7.11.3性能要求：依測試程序進行煞車測試時，其煞停距離應符合下表第2欄之規範，或是其MFDD應符合第3欄之規範。 欄1; 欄2; 欄3. 車輛種類; 煞停距離 (其中V是規範之測試車速，單位為公里/小時; 而S是要求之煞停距離，單位為公尺); MFDD. 單一煞車系統. L1; S≦0.1v+0.0143 V2; ≧2.7公尺/平方秒. L3; S≦0.1v+0.0133 V2; ≧2.9公尺/平方秒. 配備CBS或SSBS之車輛. 所有種類; S≦0.1v+0.0154 V2; ≧2.5公尺/平方秒. … | 增訂L2類車輛動力輔助煞車系統失效測試之性能要求規定。 |
| 7.13駐煞車系統測試-適用具有駐煞車 之車輛 7.13.1車輛狀態 7.13.1.1本項測試適用於L2及L5類車輛。 7.13.1.2 全負載。 7.13.1.3引擎動力與傳動系統分離。 7.13.2測試狀態及程序： 7.13.2.1初始煞車溫度：≦攝氏一００度。 7.13.2.2測試路面坡度：18％。 7.13.2.3煞車作動施力： 7.13.2.3.1手動控制：≦四００牛頓。 7.13.2.3.2腳動控制：≦五００牛頓。 7.13.2.4初始測試時採用本項測試狀態並將車輛朝上坡方向擺放於測試用斜坡。 若車輛呈現靜止狀態，則可開始進行測試流程。 7.13.2.5 完成前項測試後，將車輛朝下坡方向擺放於測試用斜坡並重覆測試流程。 7.13.3 性能要求：當依照7.13.2之測試狀態與程序進行測試時，無論朝上坡或下坡方向測試，駐煞車系統必須能保持車輛靜止不動五分鐘。 |  | 增訂L2及L5駐煞車系統測試-適用具有駐煞車之車輛相關規範。 |

四十三、防鎖死煞車系統

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 下列車輛若配備防鎖死煞車系統，其實施時間依下列規定： … 1.1.2 中華民國九十八年一月一日起，新型式之L1及L3車輛及中華民國一００年一月一日起，各型式之L1、L3及L5類車輛，其防鎖死煞車系統，應符合本項規定。 … 1.4 同一申請者同一年度同型式規格之M1、L3或L5類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。 … | 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 下列車輛若配備防鎖死煞車系統，其實施時間依下列規定： … 1.1.2 中華民國九十八年一月一日起，新型式之L1及L3車輛及中華民國一００年一月一日起，各型式之L1及L3車輛，其防鎖死煞車系統，應符合本項規定。 … 1.4 同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。 … | 1.適用範圍及測試內容須另增L5類車輛規定。 2.因ECE-R78並未規範三輪機車類，故參照EEC 93/14規範加以修訂。 |
| 2.14 連動式煞車系統(Combined Braking System)：對L1、 L3及L5之車種而言，係由一個單獨的控制器連動操控於不同車輪上有至少二種煞車之常用煞車系統。 | 2.14 連動式煞車系統(Combined Braking System)：對L1及L3之車種而言，係由一個單獨的控制器連動操控於不同車輪上有至少二種煞車之常用煞車系統。 | 適用範圍增訂L5類車輛。 |
| 9.3 L類車輛(機車)防鎖死煞車系統 9.3.1 抓地力利用率試驗：L3及L5類車輛應滿足ε≧０‧七之要求。 9.3.2.2允許發生階段性之鎖死或激烈性之車輛滑動，惟其對車輛之穩定性不得造成任何不利影響。在車速低於一０公里/小時時，允許車輛發生鎖死現象。 | 9.3 L類車輛(機車)防鎖死煞車系統 9.3.1 抓地力利用率試驗：L3類車輛應滿足ε≧０‧七之要求。 9.3.2.2 若發生階段性之鎖死或激烈性之車輛滑動是可被允許的。只要對車輛之穩定性不會造成任何不利影響，在車速低於一０公里/小時時，車輛發生鎖死現象是被允許的。 | 適用範圍增訂L5類車輛。 |

四十三之一、防鎖死煞車系統

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： … 1.3 中華民國一０二年一月一日起，新型式之M1、N1、L1、L3、L5類車輛及超過四軸之M2、M3、N2及N3類車輛，若配備防鎖死煞車系統，則應符合本項規定。 … 1.6 同一申請者同一年度同型式規格之M1、L3或L5類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。 … | 1. 實施時間及適用範圍： … 1.3 中華民國一０二年一月一日起，新型式之M1、N1、L1、L3類車輛及超過四軸之M2、M3、N2及N3類車輛，若配備防鎖死煞車系統，則應符合本項規定。 … 1.6 同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。 … | 1.適用範圍及測試內容須另增L5類車輛規定。 2.因ECE-R78並未規範三輪機車類，故參照EEC 93/14規範規範加以修訂。 |
| 2.14 連動式煞車系統(Combined Braking System)：對L1、 L3及L5之車種而言，係由一個單獨的控制器連動操控於不同車輪上有至少二種煞車之常用煞車系統。 | 2.14 連動式煞車系統(Combined Braking System)：對L1及L3之車種而言，係由一個單獨的控制器連動操控於不同車輪上有至少二種煞車之常用煞車系統。 | 適用範圍增訂L5類車輛。 |
| 9.3. L5類機車防鎖死煞車系統試驗方法與基準 9.3.1煞車系統之特性 9.3.1.1每個受控輪，至少要能夠驅使其裝置進入操作狀態。 9.3.1.2任一供應裝置之電力中斷及/或經由控制器外接線路，應以視覺之警示訊號通知駕駛人，且應於白天時也能清楚易見，讓駕駛人能便於檢查其運轉狀態。 9.3.1.3當煞車器於任何煞停之期間內作動，該防鎖死煞車裝置應維持其應有之性能。 9.3.2 抓地力利用率試驗：應滿足ε≧０‧七之要求。 9.3.2.1 在抓地力係數０‧四五以下及０‧八以上之路面上，應以輕負載之車輛進行。 9.3.2.2 該試驗應於輕負載之車輛上進行。 9.3.2.3抓地力利用率ε=ZmaxZm量測與計算 9.3.2.3.1 抓地力係數(ｋ)量測與計算 9.3.2.3.1.1 抓地力係數應在車輪未鎖死以及防鎖死裝置未聯結和前後輪同時煞車下，由車輛最大煞車率求得。 9.3.2.3.1.2 以初始車速六０公里/小時(或車速無法達到時，則改以０‧九Vmax之車速進行)，在車輛無負載的狀態下進行(除測試儀器及/或必要之安全設備外)。施加於煞車控制器之力量，在測試過程中應維持固定。 9.3.2.3.1.3參照車速從四０公里/小時降至二０公里/小時所花的時間ｔ(秒)，利用公式Z=0.56t求得煞車率。或；車速無法達到五０公里/小時之車輛，其煞車率是藉由參考車輛的車速，由０‧八Vmax降低至（０‧八Vmax）- 20所花之時間來決定。其最大值Z=k。 9.3.2.3.1.4 為能判定車輛之最大煞車率，可在車輪鎖住前，採取變更前輪及後輪煞車力之方式，直至達到關鍵點。 9.3.2.3.2 Zmax(及Zm)量測與計算 9.3.2.3.2.1 Zmax係指裝有防鎖死煞車裝置之車輪，於防鎖死煞車系統作動時之最大煞車率；Zm則為裝有防鎖死煞車裝置 之車輪，於防鎖死煞車系統關閉作動時之最大煞車率。 9.3.2.3.2.2 Zmax係依上述9.3.2.3.1.3之車速降低所使用的時間，並以三次測試平均值做為計算基礎。 9.3.3 其他性能試驗：若二個獨立之煞車裝置，皆安裝有防鎖死煞車裝置，則二個獨立之煞車裝置必須同時使用，並依下述9.3.3.1~9.3.3.3之規定進行測試，且應於全程中維持車輛之穩定性。 9.3.3.1 高速防鎖死試驗： 在前述9.3.2.1所規定的二種路面上，以高至０‧八Vmax但不超過八０公里/小時之初始速度進行煞車。 9.3.3.2 高抓地力至低抓地力試驗： 防鎖死控制裝置之車輛，在通過前述9.3.2.1所規定的二種路面時，瞬間施以控制裝置一完全力。其行駛速度及運用煞車之時刻計算，應以防鎖死裝置在行經高抓地力路面時，以約０‧五Vmax但不超過五０公里/小時之速度，由高抓地力路面通過低抓地力路面。 9.3.3.3 低抓地力至高抓地力試驗： 防鎖死控制裝置之車輛，在通過本法規前述9.3.2.1所規定的二種路面時，瞬間施以控制裝置一完全力，車輛的減速度要在合理時間內上升至適當值，且車輛不可偏離它一開始的行駛路線。其行駛速度及運用煞車之時刻計算，應以防鎖死裝置在行經低抓地力路面時，以約０‧五Vmax但不超過五０公里/小時之速度，由低抓地力路面通過高抓地力路面。 9.3.4 其他性能試驗： 9.3.4.1煞車裝置安裝防鎖死煞車裝置，必須依照第9.3.3.1、9.3.3.2及9.3.3.3中之規定進行測試，且應於全程中保持車輛之穩定性。 9.3.4.2允許發生階段性之鎖死或激烈性之車輛滑動，惟其對車輛之穩定性不得造成任何不利影響。在車速低於一０公里/小時時，允許車輛發生鎖死現象。 |  | 增訂L5類機車防鎖死煞車系統試驗方法與基準之相關規範。 |

五十二之一、非氣體放電式頭燈

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式非氣體放電式頭燈以及L2、L5類車輛之各型式非氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式非氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 適用範圍增訂L2及L5類車輛之各型式非氣體放電式頭燈規定。 |

五十三、後霧燈

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L3車輛之新型式後霧燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L3及L5類車輛之各型式後霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 1. 實施時間及適用範圍： … 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L3類車輛之新型式後霧燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L3類車輛之各型式後霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 … | 適用範圍增訂L5類車輛。 |

五十六之一、電磁相容性：自一０二年一月一日起實施

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 6. 車輛所產生之窄頻電磁擾動量測法 … 6.1.4 L類車輛可依據5.3選擇量測位置。 … | 6. 車輛所產生之窄頻電磁擾動量測法 … 6.1.4 L1或L3類車輛可依據5.3選擇量測位置。 … | 適用範圍修訂L類車輛。 |
| 9.3 參考點 … 9.3.3.4 在L2及L5類車輛前輪(圖十點C)垂直中線下方一‧０正負０‧二公尺。或可在二輪車輛前輪(圖十之ㄧ點D)垂直中線後方０‧二正負０‧二公尺。 | 9.3 參考點 … 9.3.3.4可在二輪車輛前輪(圖十點D)垂直中線後方０‧二正負０‧二公尺。 | 增訂三輪車輛前輪之參考點規定。 |
| 圖十 | 圖十 | 1、增訂圖十之參考點。 2、修訂圖十之ㄧ前輪之垂直軸(點C)。 |
| 圖十之ㄧ |  |  |