101年度上半年「車輛安全檢測基準」增修條文內容檢討（四）

會議資料

1. 增修訂101年度（101/01~101/6）涉及國內車輛安全法規內容彙整．．．．P.2

2. 車輛安全檢測基準發布後部分條文修正文字草案對照表內容彙整．．．．P.9

3.基準實施日期列表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．P.13

4.待公告車輛安全檢測基準增修案規劃表．．．．．．．．．．．．．．．．P.35

中華民國一０二年二月二十六日

增修訂101年度（101/01~101/06）涉及國內車輛安全法規之ECE法規修正內容彙整（計2項）

| 項 次 | 法 規 名 稱 | 修訂法規內容 | 新增之法規項目 | 頁碼 | ECE版本別 | 內容摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五十四之一、火災防止規定 （依會議結論再進行確認） |  | ◎ | 3 | ECE R107 03 2010/10/04 | 參考ECE R107 03版，增訂大客車火災防止設計符合性聲明項目之引擎室警報系統相關規定。 |
| 2 | 六十三、低地板大客車規格規定 （依會議結論再進行確認） | ◎ |  | 6 | ECE R107 02-S7 2011/10/18 02-R3/E1 2011/12/21 03-S2 2011/12/12 04 2011/12/12 | 參考ECE R107 04版，修訂第一類及第三類車輛之博愛座，其乘坐區與鄰近通道地板間之垂直距離應不得超過二五０公釐。 |

ECE R107 CATEGORY M2 OR M3 VEHICLES WITH REGARD TO THEIR GENERAL CONSTRUCTION 2010/10/04 03 M2、M3客車車身各部規格（依會議結論再進行確認）

| 增/修內容 | 原內容 | 修訂國內法規條文草案 | 對應國內法規條文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. TRANSITIONAL PROVISIONS … 10.8. As from 24 months after the date of entry into force of Supplement 5 to the 02 series of amendments, Contracting Parties applying this Regulation may refuse first national registration (first entry into service) of a vehicle which does not meet the requirements of Supplement 5 to the 02 series of amendments to this Regulation. 10.9. As from the official date of entry into force of the 03 series of amendments, no Contracting Party applying this Regulation shall refuse to grant ECE approval under this Regulation as amended by the 03 series of amendments. 10.10. No Contracting Party applying this Regulation shall refuse national or regional type approval of a vehicle type approved to the 03 series of amendments to this Regulation. 10.11. As from 31 December 2012, Contracting Parties applying this Regulation shall grant ECE approvals only if the vehicle type to be approved meets the requirements of this Regulation as amended by the 03 series of amendments. 10.12. As from 31 December 2013, Contracting Parties applying this Regulation may refuse to grant national or regional approvals and may refuse first national or regional registration (first entry into service) of a vehicle which does not meet the requirements of the 03 series of amendments to this Regulation. 10.13. As from the official date of entry into force of the Supplement 6 to the 02 series of amendments, no Contracting Party applying this Regulation shall refuse to grant approval under this Regulation as amended by the Supplement 6 to the 02 series of amendments. 10.14. As from 12 months after the date of entry into force of the Supplement 6 to the 02 series of amendments, Contracting Parties applying this Regulation shall grant approvals only if the vehicle type to be approved meets the requirements of this Regulation as amended by Supplement 6 to the 02 series of amendments. 10.15. As from 30 months after the entry into force of Supplement 6 to the 02 series of amendments, Contracting Parties applying this Regulation may refuse to grant national/ regional approvals and first national registration (first entry into service) of a vehicle which does not meet the requirements of Supplement 6 to the 02 series of amendments to this Regulation. | 10. TRANSITIONAL PROVISIONS … 10.8. As from 24 months after the date of entry into force of Supplement 5 to the 02 series of amendments, Contracting Parties applying this Regulation may refuse first national registration (first entry into service) of a vehicle which does not meet the requirements of Supplement 5 to the 02 series of amendments to this Regulation. | 五十四之一、火災防止規定(草案) 1. 實施時間及適用範圍： - 中華民國○○年○○月○○起，軸距逾四公尺及軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之新型式大客車，應符合本項規定。 - 中華民國○○年○○月○○日起，軸距逾四公尺及軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之各型式大客車，已符合本基準項次「五十四」規定者，另應符合本項4.1.4之規定。 | 五十四、火災防止規定 1. 實施時間及適用範圍：軸距逾四公尺之大客車及軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之大客車，自中華民國九十七年十二月三十一日起，應符合本項規定。 |
| Annex 3 REQUIREMENTS TO BE MET BY ALL VEHICLES 7. REQUIREMENTS … 7.5. Protection against fire risks 7.5.1. Engine compartment 7.5.1.1. No flammable sound-proofing material or material liable to become impregnated with fuel, lubricant or other combustible material shall be used in the engine compartment unless the material is covered by an impermeable sheet. 7.5.1.2. Precautions shall be taken, either by a suitable layout of the engine compartment or by the provision of drainage orifices, to avoid, so far as possible, the accumulation of fuel, lubricating oil or any other combustible material in any part of the engine compartment. 7.5.1.3. A partition of heat-resisting material shall be fitted between the engine compartment or any other source of heat (such as a device designed to absorb the energy liberated when a vehicle is descending a long gradient, e.g. a retarder, or a device for heating the interior of the body other, however, than a device functioning by warm water circulation) and the rest of the vehicle. All fixings, clips, gaskets, etc., used in conjunction with the partition shall be fire resistant. 7.5.1.4. A heating device operating other than by hot water may be provided in the passenger compartment if it is encased in material designed to resist the temperatures generated by the device, emits no toxic fumes and is positioned such that no passenger is likely to come into contact with any hot surface. 7.5.1.5. In the case of vehicles having the engine located to the rear of the driver's compartment, the compartment shall be equipped with an alarm system providing the driver with both an acoustic and a visual signal in the event of excess temperature in the engine compartment and in each compartment where a combustion heater is located. 7.5.1.5.1. The alarm system shall be designed so as to detect a temperature in the engine compartment, and in each compartment where a combustion heater is located in excess of the temperature occurring during normal operation. 7.5.1.5.2. Paragraph 7.5.1.5.1. is considered to be satisfied if the following areas of the engine compartment, and each compartment where a combustion heater is located, are monitored regarding excess temperature: 7.5.1.5.2.1. Areas in which, in case of leakage, flammable fluids (liquid or gas) may come into contact with exposed components, e.g. the supercharger or the exhaust-system, including engine mounted components, whose working temperature is equal to or greater than the ignition temperature of the flammable fluids (liquid or gas); 7.5.1.5.2.2. Areas in which, in case of leakage, flammable fluids (liquid or gas) may come into contact with shielded components, e.g. an independent heating device, whose working temperature is equal to or greater than the ignition temperature of the flammable fluids (liquid or gas); and 7.5.1.5.2.3. Areas in which, in case of leakage, flammable fluids (liquid or gas) may come into contact with components, e.g. the alternator, whose temperature, in case of failure, may be equal to or greater than the ignition temperature of the flammable fluids (liquid or gas). 7.5.1.5.3. The alarm system shall be operational whenever the engine start device is operated, until such time as the engine stop device is operated, regardless of the vehicle's attitude. | Annex 3 REQUIREMENTS TO BE MET BY ALL VEHICLES 7. REQUIREMENTS … 7.5. Protection against fire risks 7.5.1. Engine compartment 7.5.1.1. No flammable sound-proofing material or material liable to become impregnated with fuel, lubricant or other combustible material shall be used in the engine compartment unless the material is covered by an impermeable sheet. 7.5.1.2. Precautions shall be taken, either by a suitable layout of the engine compartment or by the provision of drainage orifices, to avoid, so far as possible, the accumulation of fuel, lubricating oil or any other combustible material in any part of the engine compartment. 7.5.1.3. A partition of heat-resisting material shall be fitted between the engine compartment or any other source of heat (such as a device designed to absorb the energy liberated when a vehicle is descending a long gradient, e.g. a retarder, or a device for heating the interior of the body other, however, than a device functioning by warm water circulation) and the rest of the vehicle. All fixings, clips, gaskets, etc., used in conjunction with the partition shall be fire resistant. 7.5.1.4. A heating device operating other than by hot water may be provided in the passenger compartment if it is encased in material designed to resist the temperatures generated by the device, emits no toxic fumes and is positioned such that no passenger is likely to come into contact with any hot surface. | 4. 大客車火災防止設計符合性聲明項目： 4.1 引擎室 4.1.1 引擎室不應使用易燃之隔音材料或易於吸附滲透燃料或潤滑油之材質，除非其包覆有不易滲透之材料。 4.1.2 引擎室應以適當之配置或設有排放孔之預防措施，以避免燃料或潤滑油堆積於引擎室之任何部分。 4.1.3 引擎室或任何熱源(如用於長下坡行駛時吸收能量之裝置，如減速器，或除溫水循環裝置外之所有車體內部加熱裝置)與車輛其餘部分間應裝設隔熱板。乙類大客車除供應乘客熱水之設備外，裝設於乘客室所有的加熱裝置應包覆有不產生有毒氣體之隔熱材，且應置放於乘客不會碰觸到會散熱表面的地方。 4.1.4 若車輛引擎位於駕駛區域後方，則駕駛區域內應配備警報系統，當引擎室及每個燃燒加熱器（combustion heater）所在室內發生溫度過高時，其應提供駕駛者聽覺及視覺之信號。 4.1.4.1警報系統設計應偵測出引擎室內及每個燃燒加熱器（combustion heater）所在室內，在正常運作過程所發生過高溫度。 4.1.4.2 在每個燃燒加熱器（combustion heater）所在室內，依其下述規範監控過高之溫度時，則可視為符合4.1.4.1之規定。 4.1.4.2.1在洩漏之情況下，可燃流體(液體或氣體)可能接觸到工作溫度等於或大於其著火溫度之外露零件區域，例如：增壓器或排氣系統，包含引擎上安裝之零件； 4.1.4.2.2在洩漏之情況下，可燃流體（液體或氣體）可能接觸到工作溫度等於或大於其著火溫度之保護零件區域，例如：一個獨立加熱設備；及 4.1.4.2.3在洩漏之情況下，易燃流體（液體或氣體）可能接觸到工作溫度等於或大於其著火溫度之零件區域，例如：發電機。 4.1.4.3不論車況如何，每當引擎啟動裝置作動時，警報系統應作動，直到引擎停止裝置作動。 | 4. 大客車火災防止設計符合性聲明項目： 4.1 引擎室 4.1.1 引擎室不應使用易燃之隔音材料或易於吸附滲透燃料或潤滑油之材質，除非其包覆有不易滲透之材料。 4.1.2 引擎室應以適當之配置或設有排放孔之預防措施，以避免燃料或潤滑油堆積於引擎室之任何部分。 4.1.3 引擎室或任何熱源(如用於長下坡行駛時吸收能量之裝置，如減速器，或除溫水循環裝置外之所有車體內部加熱裝置)與車輛其餘部分間應裝設隔熱板。乙類大客車除供應乘客熱水之設備外，裝設於乘客室所有的加熱裝置應包覆有不產生有毒氣體之隔熱材，且應置放於乘客不會碰觸到會散熱表面的地方。 4.2… |

ECE R107 CATEGORY M2 OR M3 VEHICLES WITH REGARD TO THEIR GENERAL CONSTRUCTION 2011/10/18 02-S7 2011/12/21 02-R3/E1 2011/12/12 03-S2 2011/12/12 04  M2、M3客車車身各部規格（依會議結論再進行確認）

| 增/修內容 | 原內容 | 修訂國內法規條文草案 | 對應國內法規條文 |
| --- | --- | --- | --- |
| Annex 8 Requirements for technical devices facilitating access for passengers of reduced mobility 3. Requirements … 3.2. Priority seats and space for passengers with reduced mobility … 3.2.6. The foot space at priority seating positions shall extend forward of the seat from a vertical plane through the forward edge of the seat cushion. The foot space shall not have a slope in any direction of more than 8 per cent. For vehicles of Classes I and A, the vertical distance between the floor of the seating area and the adjacent gangway shall be not more than 250 mm. | Annex 8 REQUIREMENTS FOR TECHNICAL DEVICES FACILITATING ACCESS FOR PASSENGERS OF REDUCED MOBILITY 3. REQUIREMENTS … 3.2. Priority seats and space for passengers with reduced mobility … 3.2.6. The foot space at priority seating positions shall extend forward of the seat from a vertical plane through the forward edge of the seat cushion. The foot space shall not have a slope in any direction of more than 8 per cent. | 六十三、低地板大客車規格規定 6. 博愛座及其相鄰裝置 … 6.5 博愛座之腳部空間係指由座墊前緣往前至前方垂直椅背面最後緣之間的範圍。腳部空間之地板斜度，在任意方向皆不得超過百分之八。 第一類及第三類之車輛，其乘坐區與鄰近通道地板間之垂直距離應不得超過二五０公釐。 | 六十三、低地板大客車規格規定 6. 博愛座及其相鄰裝置 … 6.5 博愛座之腳部空間係指由座墊前緣往前至前方垂直椅背面最後緣之間的範圍。腳部空間之地板斜度，在任意方向皆不得超過百分之八。 |

車輛安全檢測基準發布後部分條文修正草案對照表內容彙整（計4項）

| 項 次 | 法 規 名 稱 | 修訂法規內容 | 新增法規項目 | 頁碼 | 提案單位 | 提報方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、車輛規格規定 | ◎ |  | 8 | 黃貿祥 君 | 黃貿祥 君向高速公路局局長信箱反 應，其認為大客車座椅配置之二個固 定點安全帶，安全度不夠，建議座椅 皆應配有L字型(三個固定點安全 帶)。 |
| 2 | 三之三、車輛燈光與標誌檢驗規定：自一０二年一月一日起實施 | ◎ |  | 8 | 冠羿型式規格驗證有限公司 | 1.進行文字調整。(原後牌照燈修訂為後號牌燈等)。 2.原條文4.23.1.3及6.3.6.4屬三之四內容，故配合修訂。 |
| 3 | 六十三、低地板大客車規格規定 | ◎ |  | 9 | 台灣省公共汽車客運商業同業公會聯合會及台北市公共汽車客運商業同業公會 | 刪除輪椅空間規定之輪椅朝向通道之條文。 |
|  |  |  |  |  | 台北市公共運輸處 | 低地板大客車之活動式坡道坡度 36％（約20度）修訂為30％（約 17度）。 |
| 4 | 六十八、胎壓偵測輔助系統 | ◎ |  | 11 | VSCC | 進行文字調整。 |

二、車輛規格規定

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
|  | 7.各類裝置安裝規定： 7.1 安全帶安裝規定： … 7.1.2中華民國九十六年七月一日起，新型式之大客車，及中華民國九十七年一月一日起，各型式之大客車，其全部座位應裝置安全帶。 7.1.3 中華民國一○四年一月一日起，新型式M1及總重量小於三‧五公噸之新型式M2類車輛之座椅應裝設至少具備三個固定點之安全帶。新型式N、M3及總重量大於三‧五公噸之新型式M2類車輛之前排兩側座椅應裝設至少具備三個固定點之安全帶，其餘座椅應裝設至少具備二個固定點之安全帶。 7.1.4 … | 1.黃貿祥 君提案，建議座椅皆應配有L字型(三個固定點安全帶)。 2.現行ECE R16 Safety Belts規範，其重量大於3.5噸之M2及M3類車輛，應配備二個固定點或三個固定點之安全帶。 3.另符合下述任一規定者（詳參ECE R80 8.1.7），則三個固定點之安全帶，可以以兩個固定點之安全帶替代: （1）座椅或其他車輛部件符合ECE R80 附錄1條文3.5之規定（調和基準「49.座椅強度」5.1.5 靜態測試２）；或 （2）無任何車輛部件位於參考區域內或，當車輛行進中，在參考區域內能確保其妥適性；或 （3）位於參考區域內之車輛部件符合ECE R80 附錄6之能量吸收（energy absorbing）規定。 |

三之三、車輛燈光與標誌檢驗規定：自一０二年一月一日起實施

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 2. 名詞釋義： 2.1燈具(Lamp)：係指用來照明路面或發出訊號之裝置。後號牌照燈與反光標誌亦可視為燈具。在本法規中會發光的後號牌與車門開啟亮燈系統不視為燈具。 | 2. 名詞釋義： 2.1燈具(Lamp)：係指用來照明路面或發出訊號之裝置。後牌照燈與反光標誌亦可視為燈具。在本法規中會發光的後號牌與車門開啟亮燈系統不視為燈具。 | 進行文字調整。 |
| 4. 汽車及拖車之燈光與標誌檢驗規定。 … 4.23電路接線應確保前及後位置燈、輪廓邊界標識燈(如有裝設時)、側方標識燈(如有裝設時)及後號牌照燈可同時開啟或關閉。 4.23.1前項規定不適用於下述狀況： 4.23.1.1當開啟前及後位置燈及所結合之側方標識燈或與前述燈具為相互結合燈組，以作為停車燈時；或 4.23.1.2當側方標識燈與方向燈一起閃爍時；或 4.23.1.3當燈光標誌系統依照4.2.6.6.2運作時。 | 4. 汽車及拖車之燈光與標誌檢驗規定。 … 4.23電路接線應確保前及後位置燈、輪廓邊界標識燈(如有裝設時)、側方標識燈(如有裝設時)及後牌照燈可同時開啟或關閉。 4.23.1前項規定不適用於下述狀況： 4.23.1.1當開啟前及後位置燈及所結合之側方標識燈或與前述燈具為相互結合燈組，以作為停車燈時；或 4.23.1.2當側方標識燈與方向燈一起閃爍時；或 4.23.1.3當燈光標誌系統依照4.2.6.6.2運作時。 | 1.進行文字調整。 2.條文4.23.1.3係為三之四條文，故配合刪除。 |
| 6. 車輛因行車安全或特定操作之需，得裝置符合下列規定之輔助燈光與標誌。 … 6.3 汽車晝行燈(daytime running lamp)： 6.3.6 電路接線 … 6.3.6.4當開啟晝行燈時，其4.23所述之燈具應不能被點亮，惟若晝行燈係依照4.2.6.6.2之規定操作時則除外。 | 6. 車輛因行車安全或特定操作之需，得裝置符合下列規定之輔助燈光與標誌。 … 6.3 汽車晝行燈(daytime running lamp)： 6.3.6 電路接線 … 6.3.6.4當開啟晝行燈時，其4.23所述之燈具應不能被點亮，惟若晝行燈係依照4.2.6.6.2之規定操作時則除外。 | 條文6.3.6.4係為三之四條文，故配合刪除。 |
| 6.18 反光標識：前方為白色，側方為白色或黃色，後方為紅色或黃色。所使用之反光標識應符合本基準中「反光識別材料」之規定。 ... 6.18.5可視性：當於下列觀察面區域內任一處觀測時，應可看到照明面之百分之八十以上： 6.18.5.1後方及前方反光標識之觀察面應垂直於車輛縱向軸、位於距車輛最後端二五公尺處、且在下列範圍內： 6.18.5.1.1高：距地一至三公尺之高度內。 6.18.5.1.2寬：與車輛縱向中心面分別成四度夾角之兩直立平面，各該平面與平行車輛縱向中心面的直立平面交叉於車輛末端的全寬界線。 6.18.5.2側方反光標識之觀察面應於平行車輛縱向軸、位於距車輛最外緣二五公尺處、且在下列範圍內： 6.18.5.2.1高：距地一至三公尺之高度內。 6.18.5.2.2寬：與垂直於車輛縱向軸的平面分別成四度夾角之兩直立平面，各該平面與垂直於車輛縱向軸的兩直立平面分別交叉於車輛最外緣及全長界線。 | 6.18 反光標識：前方為白色，側方為白色或黃色，後方為紅色或黃色。所使用之反光標識應符合本基準中「反光識別材料」之規定。 ... 6.18.5可視性：當於下列觀察面區域內任一處觀測時，應可看到照明面之百分之八十以上： 6.18.5.1後方及前方反光標識之觀察面應垂直於車輛縱向軸、位於距車輛最後端二五公尺處、且在下列範圍內： 6.18.5.1.1高：距地一至三公尺之高度內。 6.18.5.1.2寬：與車輛縱向中心面分別成一五度夾角之兩直立平面，各該平面與平行車輛縱向中心面的直立平面交叉於車輛末端的全寬界線。 6.18.5.2側方反光標識之觀察面應於平行車輛縱向軸、位於距車輛最外緣二五公尺處、且在下列範圍內： 6.18.5.2.1高：距地一至三公尺之高度內。 6.18.5.2.2寬：與垂直於車輛縱向軸的平面分別成一五度夾角之兩直立平面，各該平面與垂直於車輛縱向軸的兩直立平面分別交叉於車輛最外緣及全長界線。 | 文字勘誤。 |

六十三、低地板大客車規格規定

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 10. 輪椅空間規定 10.1 輪椅空間之寬度應不小於七五０公釐且長度不小於一三００公釐。輪椅空間之配置，其長度方向需與車輛行駛方向（輪椅朝前時）或車輛橫向（輪椅朝向通道時）平行，且應具防滑功能和在任何方向之最大坡度應不能超過百分之五。為前向使用者設計之輪椅空間，前方座椅靠背之頂部可突至輪椅區，但被突出後之輪椅區空間應符合圖三之規定。 | 10. 輪椅空間規定 10.1 輪椅空間之寬度應不小於七五０公釐且長度不小於一三００公釐。輪椅空間之配置，其長度方向需與車輛行駛方向（輪椅朝前時）或車輛橫向（輪椅朝向通道時）平行，且應具防滑功能和在任何方向之最大坡度應不能超過百分之五。為前向使用者設計之輪椅空間，前方座椅靠背之頂部可突至輪椅區，但被突出後之輪椅區空間應符合圖三之規定。 | 依提案單位建議就「車輛橫向（輪椅朝向通道時）」乙項，進行修訂。 |
| 13. 輔助上下車裝置 13.4 活動式坡道 … 13.4.1.3 活動式坡道寬度應不小於八００公釐，當斜坡作動於高度一五０公釐之路肩時，其活動式坡道坡度應不得超過百分之一二。當延伸或折疊於路旁時，其活動式坡道坡度應不得超過百分之三０。可搭配使用跪傾系統。 13.4.1.4… | 13. 輔助上下車裝置 13.4 活動式坡道 … 13.4.1.3 活動式坡道寬度應不小於八００公釐，當斜坡作動於高度一五０公釐之路肩時，其活動式坡道坡度應不得超過百分之一二。當延伸或折疊於路旁時，其活動式坡道坡度應不得超過百分之三六。可搭配使用跪傾系統。 13.4.1.4… | 低地板大客車之活動 式坡道坡度36％（約20度）修訂為30％（約17度）。 |

六十八、胎壓偵測輔助系統

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 4. 一般規定 … 4.1.2 胎壓明顯低於最佳性能(油耗及安全)建議之壓力試驗(擴散試驗) 4.1.2.1 應依照5.2.6.2之規定進行TPMS試驗。進行試驗程序時，當任一輪胎(至多四個輪胎)之工作壓力已降低百分之二０時，則TPMS應在累積連續行駛不超過六０分鐘之時間內，點亮4.1.4規定之警告訊號。 4.1.3… | 4. 一般規定 … 4.1.2 胎壓明顯低於最佳性能(油耗及安全)建議之壓力試驗(擴散試驗) 4.1.2.1 應依照5.2.6.2之規定進行TPMS試驗。進行試驗程序時，當任一輪胎(至多四個輪胎)之工作壓力已降低百分之二０時，則TPMS應在連續行駛不超過六０分鐘之時間內，點亮4.1.4規定之警告訊號。 4.1.3… | 進行文字調整。 |
| 4.1.4 警告指示 … 4.1.4.5警告識別標誌依4.1.4.1之規定可使用閃爍模式，以提供有關胎壓偵側輔助系統重新設定狀態之資訊，且應與於車輛使用手冊之相關記述一致。 | 4.1.4 警告指示 … 4.1.4.5警告識別標誌依4.1.4.1之規定可使用閃爍模式，以提供有關胎壓偵側輔助系統重新設定狀態之資訊，且應於車輛使用手冊之相關記述一致。 | 進行文字調整。 |

基準實施日期列表

| 項目 |  | 實施日期 | 適用範圍 | 修正案送部日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、車輛規格規定 | 座椅應裝設三點式安全帶 | 一０四年一月一日起 | 新型式M1及總重量小於三‧五公噸之新型式M2類車輛之座椅應裝設三點式安全帶。新型式Ｎ、M3及總重量大於三‧五公噸之新型式M2類車輛之前排兩側座椅應裝設三點式安全帶，其餘座椅應裝設三點式或二點式安全帶 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 一０八年一月一日起 | 各型式M1及總重量小於三‧五公噸之各型式M2類車輛之座椅應裝設三點式安全帶。各型式Ｎ、M3及總重量大於三‧五公噸之各型式M2類車輛之前排兩側座椅應裝設三點式安全帶，其餘座椅應裝設三點式或二點式安全帶 |  |
|  | 駕駛座配備安全帶提醒裝置 | 一０二年一月一日起 | 新型式M1類車輛駕駛座及中華民國一０四年一月一日起，各型式M1類車輛駕駛座應配備安全帶提醒裝置。車輛申請者在其他種類車輛的駕駛座配備安全帶提醒系統，亦可依此規定申請認證 |  |
|  | 新增L2及L5類之三輪機車 | 一００年一二月九日起 | 新增L2及L5類之三輪機車 |  |
|  | 大客車設有自行車停放區（草案） | 公告後實施 | 甲類、乙類、丙類及丁類大客車，設有自行車停放區者須符合本項規定 | 99年4月12日送部 |
|  | 雙節式大客車規格規定 | 一０一年二月七日起 | Ｍ2及M3類之雙節式大客車應符合本本項規定 | 100年4月14日送部 100年2月7日公告 |
|  | 開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車之車身各部規格規定（草案） | ○年○月○日起 | 中華民國○○年○月○日起，Ｍ2及M3類之無頂觀光大客車符合本本項規定 | 101年7月16日送部 |
|  | 車內影像顯示設備 | 一０二年一月一日起 | 中華民國一０二年一月一日起，各型式L、M及N類裝有車內影像顯示設備之車輛，應符合本項規定。 | 101年1月3日送部 101年2月7日公告 |
| 三之一、車輛燈光與標誌檢驗規定：自九十五年七月一日起實施 |  | 九十五年七月一日起 | 新型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛應符合本項4.、6.及7.之規定 | 99年11月9日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 各型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛，應符合本項4.、6.及7.之規定，惟其後霧燈得為選配並可就4.5.1或4.5.2之規定擇一符合 |  |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 新型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛，其後霧燈應符合本項4.5.1之規定 |  |
|  |  | 九十九年七月一日起 | 各型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛，其後霧燈應符合本項4.5.1之規定 |  |
|  |  | 九十五年七月一日起 | 新型式之L1及L3類車輛，其氣體放電式頭燈，應符合本項5.之規定 |  |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 各型式之L1及L3類車輛，其氣體放電式頭燈，應符合本項5.之規定 |  |
|  |  | 九十七年一月一日起 | 新型式之M1及N1類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項4.、6.及7.之規定，惟其後霧燈僅能適用4.5.1之規定 |  |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 各型式之M1及N1類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項4.、6.及7.之規定，惟其後霧燈僅能適用4.5.1之規定 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 新型式之L1及L3類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至7.之規定 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 各型式之L1及L3類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至7.之規定 |  |
| 三之二、車輛燈光與標誌檢驗規定：自一００年一月一日起實施 |  | 一００年一月一日起 | 新型式之M、N及Ｏ類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項4.及6.至8.之規定 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 各型式之M、N及Ｏ類車輛，已符合本基準項次「三之一」之規定且其車輛燈光與標誌配備適路性前方照明系統及/或緊急煞車訊號者，另應符合本項之適路性前方照明系統及/或緊急煞車訊號之相關規定 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 新型式之L1及L3類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至8.之規定 各型式之L2及L5類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至8.之規定 |  |
| 三之三、車輛燈光與標誌檢驗規定 |  | 一０二年一月一日起 | 新型式之M、N及Ｏ類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項4.及6.至8.之規定，符合本基準項次「三之二」規定之Ｍ、Ｎ及Ｏ類車輛，亦視同符合本項規定 | 100年9月20日公告 |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 新型式之L1、L2、L3及L5類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至8.之規定 |  |
|  |  | 一０六年一月一日起 | - 各型式之L1、L2、L3及L5類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至8.之規定 - 各型式之L1、L2、L3及L5類車輛，已符合本基準項次「三之二」規定者且其近光頭燈燈泡光源主要總目標發光量超過二０００流明者及/或近光頭燈為HID光源者及/或配備晝行燈者，另應分別符合本項5.2.5及/或5.2.6及/或6.12.3～6.12.7之相關規定 |  |
| 三之四、車輛燈光與標誌檢驗規定 |  | 一０六年一月一日起 | 新型式之M、N及O類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項4.及6.至8.之規定。符合本基準項次「三之三」規定者，亦視同符合本項規定 | 101年3月8日送部 101年9月26日公告 |
|  |  | 一０七年一月一日起 | 新型式之M1、N1類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項4.及6.至8.之規定，（不得選擇4.2.6.6.2及4.2.6.6.3規定）。符合本基準項次「三之三」規定者，亦視同符合本項規定。 |  |
|  |  | 一０八年一月一日起 | 新型式之M2、M3、N2、N3類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項4.及6.至8.之規定，（不得選擇4.2.6.6.2及4.2.6.6.3規定）。符合本基準項次「三之三」規定之M及N類車輛，亦視同符合本項規定。 |  |
|  |  | 一０六年一月一日起 | 新型式之L1、L2、L3及L5類車輛，符合本基準項次「三之三」規定者，亦視同符合本項規定。 |  |
| 四、靜態煞車 |  | 九十九年一月一日起 | 總重量不超過七五０公斤之拖車，得免裝設煞車系統。 | 98年12月25公告 |
| 七、左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓) |  | 九十六年一月三十一日起 | 除曳引車以外之N2及N3類車輛、O2、O3、O4類車輛 | 100年02月17公告 |
|  |  | 九十三年一月一日起 | 新登記檢驗領照之曳引車 |  |
| 七之ㄧ、左右兩側防止捲入裝置與後方安全防護裝置(或保險槓)（草案） |  | ○年○月○日起 | 中華民國一００年七月一日起，新型式之N2、N3、O2、O3、O4類車輛及中華民國一０二年一月一日起，各型式之N2、N3、O2、O3、O4類車輛，應符合本項規定。 | 99年12月30日報部 |
| 八、汽車傾斜穩定度規定 |  | 八十九年一月一日起 | 三‧五公尺以上汽車 | 97年06月11公告 |
|  |  | 九十六年七月一日起 | 車高三‧四公尺以上之新型式大客車 |  |
|  |  | 九十七年一月一日起 | 車高三‧四公尺以上之各型式大客車 |  |
| 九、喇叭音量 |  | 九十年七月一日起 | 汽車、機器腳踏車 | 97年06月11公告 |
| 九之一、聲音警告裝置(喇叭)安裝規定：自九十五年七月一日起實施 |  | 九十五年七月一日起 | 新型式之Ｍ及Ｎ類車輛 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 各型式之Ｍ及Ｎ類車輛 |  |
|  |  | 九十六年一月一日起 | 各型式之L1及L3類車輛 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 各型式之L1、L2、L3及L5類車輛，其聲音警告裝置之安裝，應符合本項規定；且應使用符合本基準規定之聲音警告裝置 |  |
| 十、載重計安裝規定 |  | 九十年七月一日起 | 裝載砂石、土方之傾卸式半拖車及二十噸以上傾卸式大貨車等車輛 | 97年06月11公告 |
| 十一、轉彎及倒車警報裝置安裝規定 |  | 九十年七月一日起 | 裝載砂石、土方之傾卸式大貨車及傾卸式半拖車等車輛 | 97年06月11公告 |
| 十二、機器腳踏車排氣系統隔熱防護裝置 |  | 九十一年一月一日起 | 機器腳踏車 | 97年06月11公告 |
| 十三、機器腳踏車腳架穩定性與耐久性規定 |  | 九十三年一月一日起 | L1及L3類車輛 | 97年06月11公告 |
| 十四、機器腳踏車客座扶手規定 |  | 九十四年一月一日起 | L1、L2、L3及L5類車輛 | 100年12月9日公告 |
| 十五、載重計 |  | 九十年七月一日起 | 裝載砂石、土方之傾卸式半拖車及二十噸以上傾卸式大貨車等車輛 | 96年01月31公告 |
| 十六、行車紀錄器 |  | 公告日起 | 總聯結重量及總重量在二十公噸以上之M及N類車輛 | 96年01月31公告 |
|  |  | 九十年一月一日起 | 八公噸以上未滿二十公噸之M及N類車輛 |  |
|  |  | 九十六年七月一日起 | 新型式之八公噸以下大客車 |  |
|  |  | 九十七年一月一日起 | 各型式之八公噸以下大客車 |  |
| 十八、小型汽車置放架之靜態強度 |  | 九十八年十二月二十五日起 | 於適用型式及其範圍認定原則增訂「安裝位置」相同之規定。 | 98年12月25公告 |
| 十九、車輛內裝材料難燃性能要求 |  | 九十一年一月一日起 | 幼童專用車、校車、大客車、小客車及小客貨兩用車之新車型 | 99年5月14日送部 99年08月16公告 |
|  |  | 九十三年一月一日起 | 幼童專用車、校車、大客車、小客車及小客貨兩用車之各車型 |  |
| 二十之一、反光識別材料：自九十五年七月一日起實施 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之新型式反光識別材料 | 96年09月17公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之各型式反光識別材料 |  |
|  |  | 九十五年七月一日起 | 使用於除前述車輛（幼童專用車及校車）外之M、N及O類車輛之新型式反光識別材料 |  |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於除前述車輛（幼童專用車及校車）外之M、N及O類車輛之各型式反光識別材料 |  |
| 二十之二、反光識別材料：自一００年一月一日起實施 |  | 一００年一月一日起 | 使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之新型式反光識別材料 | 98年03月02公告 |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之已符合本基準項次「二十之一」規定之各型式反光識別材料，另應符合本項7.7及7.8之規定 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 使用於除前述車輛（幼童專用車及校車）外之M、N及O類車輛之新型式反光識別材料 |  |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 使用於除前述車輛外之M、N及O類車輛之各型式反光識別材料已符合本基準項次「二十之一」之規定者，另應符合本項7.7及7.8之規定 |  |
| 二十一、聲音警告裝置(喇叭) |  | 九十五年七月一日起 | 使用於Ｍ及Ｎ類車輛之新型式聲音警告裝置 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於Ｍ及Ｎ類車輛之各型式聲音警告裝置 |  |
|  |  | 九十六年一月一日起 | 使用於L3類車輛之新型式聲音警告裝置 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 使用於L2、L3及L5類車輛之各型式聲音警告裝置 |  |
| 二十二、速率計 |  | 九十五年七月一日起 | 新型式之M1、N1、L1及L3類車輛 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 各型式之M1、N1、L1及L3類車輛 |  |
|  |  | 九十七年一月一日起 | 新型式之M2、M3及N2、N3類車輛 |  |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 各型式之M1、N1、L1、L2、L3及L5類車輛 |  |
| 二十三、間接視野裝置安裝規定 |  | 九十五年七月一日起 | 新型式之L1和L3類車輛 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 各型式之L1、L2、L3及L5類車輛，其間接視野裝置(照後鏡)安裝應符合本項規定，且應使用符合本基準規定之間接視野裝置(照後鏡) |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 新型式之Ｍ類和Ｎ類車輛 |  |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 各型式之Ｍ類和Ｎ類車輛，其間接視野裝置安裝應符合本項規定，且應使用符合本基準規定之間接視野裝置 |  |
| 二十四、機器腳踏車控制器標誌 |  | 九十五年七月一日起 | 新型式之L1及L3類車輛 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 各型式之L1、L2、L3及L5類車輛 |  |
| 二十五、安全玻璃 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M2及M3類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外) | 98年9月17日送部 99年08月16公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M2及M3類車輛乘室區之各型式安全玻璃(儀表板除外) |  |
|  |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M1及N類車輛之新型式前擋風玻璃，應符合本項規定中「厚度測定」、「耐衝擊性試驗」、「耐貫穿性試驗」、「人頭模型衝擊試驗」及「可見光透過率試驗」之規定 |  |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M1及N類車輛之各型式前擋風玻璃，應符合本項規定中「厚度測定」、「耐衝擊性試驗」、「耐貫穿性試驗」、「人頭模型衝擊試驗」及「可見光透過率試驗」之規定 |  |
|  |  | 九十七年一月一日起 | 使用於M1及N類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外) |  |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 使用於M1及N類車輛乘室區之各型式安全玻璃(儀表板除外) |  |
| 二十五之一、安全玻璃：自一００年一月一日起實施 |  | 一００年一月一日起 | 使用於M及N類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外) | 98年9月17日送部 99年08月16公告 |
| 二十六、安全帶 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於Ｍ及Ｎ類車輛之新型式安全帶 | 99年5月14日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於Ｍ及Ｎ類車輛之各型式安全帶 |  |
| 二十七、間接視野裝置 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於L1及L3類車輛之新型式間接視野裝置(照後鏡) | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於L1、L2、L3及L5類車輛之各型式間接視野裝置(照後鏡)，應符合本項規定 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 使用於M及N類車輛之新型式間接視野裝置 |  |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 使用於M及N類車輛之各型式間接視野裝置，應符合本項規定 |  |
| 二十八、輪胎 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式輪胎 | 96年01月31公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式輪胎 |  |
| 二十八之一、輪胎：自一０二年一月一日起實施 |  | 一０二年一月一日起 | 使用於M、N、O及L類車輛之新型式輪胎應符合本項規定 | 99年5月14日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 使用於M1、O1及O2類車輛之各型式失壓續跑輪胎及速度超過三００公里/小時之輪胎，應符合本項規定 |  |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 使用於L類車輛之各型式輪胎，應符合本項規定 |  |
| 二十九、燈泡 |  | 九十五年七月一日起 | M、N及O類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之新型式燈泡 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | M、N及O類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式燈泡 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | L1及L3類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之新型式燈泡 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | L1、L2、L3及L5類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式燈泡 |  |
| 三十、氣體放電式頭燈 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式氣體放電式頭燈 | 98年9月17日送部 99年08月16公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N、L1及L3類車輛之各型式氣體放電式頭燈 |  |
| 三十之一、氣體放電式頭燈：自一００年一月一日起實施 |  | 一００年一月一日起 | 使用於M、N及L3類車輛之新型式氣體放電式頭燈以及L5類車輛各型式氣體放電式頭燈 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 使用於M、N及L3類車輛之各型式氣體放電式頭燈，已符合本基準項次「三十」之規定且裝設額外光源及/或具備轉彎光型者，另應符合本項之裝設額外光源及/或具備轉彎光型之相關規定 |  |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 新型式之M、N及L3類車輛之「6.配光性能穩定性試驗」其試驗電壓應符合6.1.2之規定。 |  |
| 三十之二、氣體放電式頭燈 |  | 一０六年一月一日起 | 1.使用於M、N及L3類車輛之新型式氣體放電式頭燈及使用氣體放電式光源之分散式光學系統，應符合本項規定。 2.符合本基準項次「三十之ㄧ」規定之M、N及L3類車輛，亦視同符合本項規定。 | 101年3月8日送部 101年9月26日公告 |
| 三十一、方向燈 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式方向燈 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式方向燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 使用於L1及L3類車輛之新型式方向燈 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 使用於L1、L2、L3及L5類車輛之各型式方向燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 三十二、前霧燈 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M及N類車輛之新型式前霧燈 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M及N類車輛之各型式前霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
|  |  | 九十六年一月一日起 | 使用於L3類車輛之新型式前霧燈 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 使用於L3及L5類車輛之各型式前霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 三十二之一、前霧燈：自一０二年一月一日起實施 |  | 一０二年一月一日起 | 新型式之L、M、N類車輛 | 99年5月14日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 一０六年一月一日起 | 各型式之L、M、N類車輛 |  |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 新型式之L、M及N類車輛之「7.配光性能穩定性試驗」其試驗電壓應符合7.1.2之規定。 |  |
| 三十二之二、前霧燈 |  | 一０六年一月一日起 | M、N、L3類車輛所使用之新型式B類及F3類前霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準各章節規定之光源。符合本基準項次「三十二之ㄧ」規定之M、N、L3類車輛，亦視同符合本項規定。 | 101年3月8日送部 101年9月26日公告 |
| 三十三、倒車燈 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式倒車燈 | 98年9月17日送部 99年08月16公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式倒車燈，其倒車燈應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 三十四、車寬燈(前位置燈) |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式車寬燈(前位置燈) | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式車寬燈(前位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 使用於L1及L3類車輛之新型式車寬燈(前位置燈) |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 使用於L1、L2、L3及L5類車輛之各型式車寬燈(前位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 三十五、尾燈(後位置燈) |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式尾燈(後位置燈) | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式尾燈(後位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 使用於L1及L3類車輛之新型式尾燈(後位置燈) |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 使用於L1、L2、L3及L5類車輛之各型式尾燈(後位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 三十六、停車燈 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式停車燈 | 98年9月17日送部 99年08月16公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式停車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 三十七、煞車燈 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式煞車燈 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 使用於L1及L3類車輛之新型式煞車燈 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 使用於L1、L2、L3及L5類車輛之各型式煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 三十八、第三煞車燈 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式第三煞車燈 | 99年5月14日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式第三煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 三十九、輪廓邊界標識燈 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式輪廓邊界標識燈 | 99年5月14日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式輪廓邊界標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 四十、側方標識燈 |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式側方標識燈 | 98年03月02公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式側方標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 四十之一、側方標識燈：自一００年一月一日起實施 |  | 一００年一月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式側方標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 | 98年9月17日送部 99年08月16公告 |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式側方標識燈，已符合本基準項次「四十」之規定且發光顏色為紅色者，另應符合本項之紅色側方標識燈光度與照射角度規定 |  |
| 四十一、反光標誌(反光片) |  | 九十五年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式反光標誌 | 99年11月9日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 九十七年七月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式反光標誌 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 使用於L1及L3類車輛之新型式反光標誌 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 使用於L1及L3類車輛之各型式反光標誌 |  |
| 四十一之一、反光標誌(反光片)：自一００年一月一日起實施 |  | 一００年一月一日起 | 使用於M、N、O、L1、L2、L3及L5類車輛之新型式反光標誌 | 100年12月9日公告 |
| 四十二、動態煞車：自九十六年一月一日起實施 |  | 九十六年一月一日起 | 新型式之L1及L3類車輛 | 99年11月9日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 各型式之L1及L3類車輛 |  |
|  |  | 九十七年一月一日起 | 新型式之Ｍ1、Ｎ類及Ｏ類車輛 |  |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 除O3、O4類全拖車外之各型式之Ｍ1、Ｎ類及Ｏ類車輛 |  |
|  |  | 九十七年一月一日起 | 新型式之Ｍ2及M3類車輛 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 各型式之Ｍ2及M3類車輛 |  |
|  |  | 九十八年十二月二十五日起 | 同一申請者同一年度同型式規格之M1或N1類車輛申請少量車型安全審驗且總數未逾二十輛或機關、學校進口自行使用之N2、N3類及丙、丁類大客車，得免符合本項「動態煞車」規定中第二煞車系統性能及能量儲存裝置測試。 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 各型式O3、O4類全拖車車輛 |  |
| 四十二之一、動態煞車：自一００年一月一日起實施 |  | 一００年一月一日起 | 新型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類非電動車輛。 各型式之L2及L5類車輛，其動態煞車應符合本項規定 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 一００年七月一日起 | 新型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類電動車輛 |  |
|  |  | 一０二年七月一日起 | 各型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類電動車輛，配備電力再生煞車系統者 |  |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 各型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類車輛已符合本基準項次「四十二」之規定，配備自動煞車或選擇性煞車者，另應符合本項5.1.12之規定；配備緊急煞車信號功能者，另應符合本項5.1.13及6.1.21之規定 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 同一申請者同一年度同型式規格之M1或N1類車輛申請少量車型安全審驗且總數未逾二十輛或機關、學校進口自行使用之N2、N3類及丙、丁類大客車，得免符合本項「動態煞車」規定中第二煞車系統性能及能量儲存裝置測試。 |  |
| 四十二之二、動態煞車：自一０二年一月一日起實施 |  | 一０二年一月一日起 | 新型式之Ｍ、Ｎ、Ｏ及L類車輛 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 各型式之L類車輛 |  |
| 四十三、防鎖死煞車系統 |  | 九十七年一月一日起 | 若配備防鎖死煞車系統之新型式之M1及N1車輛 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 若配備防鎖死煞車系統之各型式之M1及N1車輛 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 若配備防鎖死煞車系統之新型式之L1及L3車輛 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 若配備防鎖死煞車系統之各型式之L1、L3及L5車輛 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 若配備防鎖死煞車系統之超過四軸之新型式M2、M3、N2及N3車輛 |  |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 若配備防鎖死煞車系統之超過四軸之各型式M2、M3、N2及N3車輛 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 新型式之O3、O4類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛，應配備防鎖死煞車系統 |  |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 各型式之O3、O4類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛，應配備防鎖死煞車系統 |  |
| 四十三之一、防鎖死煞車系統：自一０二年一月一日起實施 |  | 一０二年一月一日起 | 新型式之O3、O4類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛，應配備防鎖死煞車系統 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 各型式之O4類車輛，已符合本基準項次「四十三」規定者，另應符合本項4.2之規定 |  |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 若配備防鎖死煞車系統之新型式之M1、N1、L1、L3、L5車輛及超過四軸之M2、M3、N2及N3車輛 |  |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 各型式超過四軸之M2、M3、N2及N3車輛，已符合本基準項次「四十三」規定且配備整合式持久煞車系統者，另應符合本項5.1.6之規定 |  |
|  |  | 一０六年一月一日起 | 各型式之L1及L3類車輛，若配備防鎖死煞車系統，則應符合本項規定。 |  |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 同一申請者同一年度同型式規格之M1或N1類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾二十輛或機關、學校進口自行使用之N2、N3類及丙、丁類大客車，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定中能量消耗試驗及抓地力利用率試驗測試。 |  |
| 四十四、轉向控制系駕駛人碰撞保護 |  | 九十七年一月一日起 | 總重量小於一‧五公噸之新型式M1和N1類車輛 | 100年9月20日公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 總重量小於一‧五公噸之各型式M1和N1類車輛 |  |
| 四十四之一、轉向控制系駕駛人碰撞保護：自一００年一月一日起實施 |  | 一００年一月一日起 | 新型式非電動M1和總重量小於一‧五公噸之新型式N1非電動類車輛 | 99年2月1日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 總重量大於一‧五公噸之各型式M1類非電動車輛 |  |
|  |  | 一０一年一月一日起 | 新型式M1類電動車輛和總重量小於一‧五公噸之新型式N1類電動車輛 |  |
|  |  | 一０三年一月一日起 | 各型式M1類電動車輛和總重量小於一‧五公噸之各型式N1類車輛 |  |
| 四十五、側方碰撞乘員保護 |  | 九十七年一月一日起 | 座椅Ｒ點距地高度小於七００公釐之新型式M1及N1類車輛 | 97年06月11公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 座椅Ｒ點距地高度小於七００公釐之各型式M1及N1類車輛 |  |
| 四十五之一、側方碰撞乘員保護：自一０三年一月一日起實施 |  | 一０三年一月一日起 | 座椅Ｒ點距地高度小於七００公釐M1及N1類車輛 | 99年2月1日送部 99年11月12公告 |
| 四十六、前方碰撞乘員保護 |  | 九十七年一月一日起 | 總重量小於二‧五公噸之新型式M1類車輛 | 97年06月11公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 總重量小於二‧五公噸之各型式M1類車輛 |  |
| 四十六之一、前方碰撞乘員保護：自一０三年一月一日起實施 |  | 一０三年一月一日起 | 總重量小於二‧五公噸M1類車輛 | 100年10月14日送部 100年11月8公告 |
| 四十七、轉向系統 |  | 九十七年一月一日起 | 新型式之Ｍ、Ｎ、及Ｏ類車輛 | 97年06月11公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 各型式之Ｍ、Ｎ、及Ｏ類車輛 |  |
| 四十八、安全帶固定裝置 |  | 九十七年一月一日起 | 新型式之Ｍ及Ｎ類車輛 | 98年03月02公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 各型式之Ｍ及Ｎ類車輛 |  |
|  |  | 九十七年一月一日起 | 安全帶固定裝置之適用型式及其範圍認定原則，應符合以下規定： 2.1.1 車種代號相同 2.1.2廠牌及車輛型式系列相同 2.1.3 底盤車廠牌相同 2.1.4 底盤車申請者宣告之底盤車型式系列相同 2.1.5 若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則： 2.1.5.1 底盤車廠牌相同 2.1.5.2 底盤車申請者宣告之底盤車型式系列相同 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 安全帶固定裝置之適用型式及其範圍認定原則，應符合以下規定： 2.2.1廠牌相同 2.2.2固定點數量相同 2.2.3固定裝置結構、尺寸及材質相同 2.2.4與固定裝置各固定點接合之固定方式、結構(含接合固定之鈑件厚度)及材質相同 |  |
| 四十八之一、安全帶固定裝置：自一０四年一月一日起實施 |  | 一０四年一月一日起 | 新型式之M及N類車輛 | 98年9月17日送部 99年08月16公告 |
| 四十九、座椅強度 |  | 九十七年一月一日起 | 使用於M及N類車輛之新型式座椅 | 99年11月9日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 使用於M及N類車輛之各型式座椅 |  |
| 五十、頭枕 |  | 九十七年一月一日起 | 使用於M1、N1類車輛以及總重量小於三‧五公噸之M2類車輛外側前座之新型式頭枕 | 97年06月11公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 使用於M1、N1類車輛以及總重量小於三‧五公噸之M2類車輛外側前座之各型式頭枕 |  |
| 五十之一、頭枕：自一０二年一月一日起實施 |  | 一０二年一月一日起 | 下列之頭枕，應符合本項規定：(1.1.1~1.1.2) | 100年12月9日公告 |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 使用於M1及總重量小於三‧五公噸之M2類車輛後座之各型式頭枕 |  |
| 五十一、門閂／鉸鏈 |  | 九十七年一月一日起 | 使用於M1及N1類車輛之新型式門閂/鉸鏈 | 99年08月16公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 使用於M1及N1類車輛之各型式門閂/鉸鏈 |  |
| 五十一之一、門閂與鉸鏈：自一０二年一月一日起實施 |  | 一０二年一月一日起 | 使用於M1及N1類車輛乘員進出門之新型式門閂與鉸鏈 | 99年11月9日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 使用於M1及N1類車輛乘員進出門之各型式門閂與鉸鏈已符合本基準項次「五十一」之規定者，其尾門應符合5.1.3、5.2.3、5.3.3.2.5、5.3.3.2.6、5.5.1.3之規定 |  |
| 五十二、非氣體放電式頭燈 |  | 九十七年一月一日起 | 使用於M及N類車輛之新型式非氣體放電式頭燈 | 99年5月14日送部 99年08月16公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 使用於M及N類車輛之各型式非氣體放電式頭燈 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 使用於L1及L3類車輛之新型式非氣體放電式頭燈 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 使用於L1及L3類車輛之各型式非氣體放電式頭燈 |  |
| 五十二之一、非氣體放電式頭燈：自一００年一月一日起實施 |  | 一００年一月一日起 | 使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式非氣體放電式頭燈以及L2、L5類車輛之各型式非氣體放電式頭燈 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 使用於M、N、L1及L3類車輛之各型式非氣體放電式頭燈，已符合本基準項次「五十二」之規定且裝設額外光源及/或具備轉彎光型者，另應符合本項之裝設額外光源及/或具備轉彎光型之相關規定 |  |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 新型式之M、N、L1及L3類車輛之「9.配光穩定性試驗」其試驗電壓應符合9.1.2之規定。 |  |
| 五十二之二、非氣體放電式頭燈 |  | 一０六年一月一日起 | 1.使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式非氣體放電式頭燈，應符合本項規定。 2.符合本基準項次「五十二之ㄧ」規定之M、N、L1及L3類車輛，亦視同符合本項規定。 | 101年3月8日送部 101年9月26日公告 |
| 五十三、後霧燈 |  | 九十七年一月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之新型式後霧燈 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 九十九年一月一日起 | 使用於M、N及O類車輛之各型式後霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
|  |  | 九十八年一月一日起 | 使用於L3類車輛之新型式後霧燈 |  |
|  |  | 一００年一月一日起 | 使用於L3及L5類車輛之各型式後霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡 |  |
| 五十四、火災防止規定 |  | 九十七年十二月三十一日起 | 軸距逾四公尺之大客車及軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之大客車 | 97年06月11公告 |
| 五十五、大客車車身結構強度 |  | 九十七年十二月三十一日起 | 下述車輛之車身結構強度，應符合本項規定 1.1 軸距逾四公尺之大客車 1.2 軸距未逾四公尺、總重量逾四‧五噸且乘員座立位總數逾二十二人（不包括駕駛員）之下列大客車： 1.2.1 僅設座位供載運乘客 1.2.2 設有座位供做載客用途，於走道或其他空間設有立位，而該其他空間不超過相當於二個雙人座椅空間 | 97年06月11公告 |
|  |  | 一０一年二月七日起 | Ｍ2及M3類之雙節式大客車應符合本本項規定。 | 100年4月14日送部 100年2月7日公告 |
| 五十六、電磁相容性 |  | 一００年一月一日起 | 新型式之L、M1及N1類車輛 | 99年2月1日送部 99年11月12公告 |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 各型式之L、M1及N1類車輛 |  |
| 五十六之一、電磁相容性：自一０四年一月一日起實施 |  | 一０二年一月一日起 | 新型式之L類車輛；已符合「五十六、電磁相容性」者，另應符合電磁耐受規定。 | 100年12月9日公告 |
|  |  | 一０四年一月一日起 | 各型式之L類車輛；已符合「五十六、電磁相容性」者，另應符合電磁耐受規定。 |  |
|  |  | 一０三年一月一日起 | 新型式之M、N及O類車輛；已符合「五十六、電磁相容性」者，另應符合電磁耐受規定。 |  |
|  |  | 一０五年一月一日起 | 各型式之M、N及O類電動車輛 |  |
|  |  | 一０五年一月一日起 | 各型式之M1、N1類非電動車輛 |  |
|  |  | 一０六年一月一日起 | 各型式之M2、M3、N2、N3類非電動車輛 |  |
|  |  | 一０七年一月一日起 | 各型式之O類非電動車輛 |  |
| 五十七、小型輕型機器腳踏車電子控制裝置 |  | 九十六年六月一日起 | 小型輕型機器腳踏車 | 98年03月02公告 |
| 五十八、小型輕型機器腳踏車之車架疲勞強度 |  | 九十六年七月一日起 | 小型輕型機器腳踏車 | 98年03月02公告 |
| 五十九、適路性前方照明系統 |  | 一００年一月一日起 | 使用於M及N類車輛之新型式適路性前方照明系統 | 99年11月9日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 一０二年一月一日起 | 使用於M及N類車輛之各型式適路性前方照明系統 |  |
| 五十九之一、適路性前方照明系統 |  | 一０六年一月一日起 | 1.使用於M及N類車輛之新型式適路性前方照明系統，應符合本項規定。 2.符合本基準項次「五十九」規定之M及N類車輛，亦視同符合本項規定。 | 101年4月26日完成本項草案討論 |
| 六十、含視野輔助燈之照後鏡 |  | 九十九年一月一日起 | 使用於M及N類車輛之照後鏡，如含後方視野輔助燈者，應符合本項規定。 | 98年12月15公告 |
| 六十一、機械式聯結裝置安裝規定 |  | 一００年一月一日起 | 除車輛安全檢測基準第十七項所指小型汽車及其附掛拖車以外之新型式N及O類車輛 | 99年12月17公告 |
|  |  | 一００年七月一日起 | 除車輛安全檢測基準第十七項所指小型汽車及其附掛拖車以外之各型式N及O類車輛 |  |
| 六十二、機械式聯結裝置 |  | 一００年一月一日起 | 除車輛安全檢測基準第十七項所指小型汽車及其附掛拖車以外之N及O類車輛所使用之機械式聯結裝置 | 99年12月17公告 |
| 六十三、低地板大客車規格規定 |  | 九九年八月十六日起 | 下述設有立位之新型式低地板大客車： 1.1 軸距逾四公尺之大客車。 1.2 軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之有設立位大客車。 | 99年7月16日送部 99年12月20公告 |
| 六十四、電動汽車之電氣安全：自一０三年一月一日起實施 |  | 一０三年一月一日起 | 使用於設計速度大於25公里/小時之新型式Ｍ及Ｎ類電動車輛 | 99年2月1日送部 99年11月12公告 |
|  |  | 一０五年一月一日起 | 使用於設計速度大於25公里/小時之各型式Ｍ及Ｎ類電動車輛 |  |
| 六十五、電動機器腳踏車高溫擠壓電擊安全防護規範：自九十九年十二月一日起實施 |  | 九十九年十二月一日起 | 新型式之L類電動機器腳踏車 | 99年2月1日送部 100年9月20日公告 |
|  |  | 一０一年十二月一日起 | 各型式之L類電動機器腳踏車 |  |
| 六十六、燃油箱 |  | 一０三年一月一日起 | 使用於Ｍ、Ｎ及O類車輛之新型式油箱 | 100年12月30日送部 101年9月26日公告 |
|  |  | 一０五年一月一日起 | 使用於Ｍ、Ｎ及O類車輛之各型式油箱 |  |
| 六十七、載運輪椅使用者車輛規定 |  | 一０二年一月一日起 | 除符合車輛安全檢測基準「低地板大客車規格規定」之低地板大客車以外設有輪椅區之M類車輛 | 101年8月28日送部 101年10月18日公告 |
| 六十八、胎壓偵測輔助系統 |  | 一０三年十一月一日起 | 新型式M1類車輛 | 101年11月5日公告 |
|  |  | 一０五年七月一日起 | 各型式M1類車輛 |  |
|  |  | 一０三年十一月一日起 | 新型式N1類車輛 |  |
|  |  | 一０五年七月一日起 | 各型式N1類車輛 |  |
| 六十九、大客車設置之自行車置放架靜態強度(草案) |  | ○年○月○日起 | 設有自行車置放架之M2及M3類車輛 | 99年4月12日送部 |
| 七十、行車視野輔助系統(草案) |  | 一０四年一月一日起 | 各型式M2及M3類車輛 | 101年8月9日送部 |
|  |  | ○年○月○日起 | 新型式N2 及Ｎ3 類車輛 |  |
|  |  | ○年○月○日起 | 各型式N2 及Ｎ3 類車輛 |  |
| 七十一、前方碰撞輔助警示系統(草案) |  | 一０四年一月一日起 | 除市區公車以外之新型式M2及M3類車輛 | 101年9月11日送部 |
|  |  | 一０六年一月一日起 | 除市區公車以外之各型式M2及M3類車輛 |  |

| 待公告車輛安全檢測基準增修案規劃表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 參考 | 草案年 | 適用車輛 |  | 實施日期綜合確認因子 |  |  | 實施年 |  | 預定公告年 |
| 編號 | 名稱 | ECE版本 |  | 基準範圍 | 增修對象 | ECE所訂新型式日期A後一年 | 討論定案後緩衝期兩年(定案年+2) | 依產品開發技術難度 | 新型式 | 既有型式 |  |
| 2 | 車輛規格規定（新增4.5 開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車之車身各部規格規定） | ECE R107 03-S1 | 101年/101.6.13 | L、N、M、O類 | M2及M3類 | 1．ECE R107附件3內容之無頂大客車相關內容為既有之內容，非ECE 新增訂內容，故無列出ECE所訂新型式日期後一年之年份。 2．已實施。 | 101+2 ->103(2014)年 | ARTC代表說明現已具備檢測能量。 | --- | --- | 基準草案已於101年7月16日報部 |
| 42-2 | 動態煞車 （增訂：配備有車輛穩定功能(VSF)之拖車，當其車輛穩定功能出現故障或缺陷時。） | ECE R13 11-S3, 03-R3/C3 | 99年/99.12.28之會議結論，待VSF公告後42-2 再行對應跟修 | O3、O4類 | O3、O4類 | 2010/3/17 ->100(2011)年 | 100+2 ->102(2013)年 | 目前無對應之VSF 檢測能量 | 因國內尚未具備車輛穩定性電子式控制功能（VSF）之檢測能量，故此項保留，待車輛穩定性電子式控制功能（VSF）之相關法規公告實施後，再行修訂此項規範及實施時間點。 | 待車輛穩定性電子式控制功能（VSF）之相關法規公告實施後，再行討論此項實施時間點。 | 待國內有建置車輛穩定性電子式控制系統（ESC）及車輛穩定性電子式控制功能（VSF）之檢測能量後，再行討論其實施時程。 |

| 待公告車輛安全檢測基準增修案規劃表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 參考 | 草案年 | 適用車輛 |  | 實施日期綜合確認因子 |  |  | 實施年 |  | 預定公告年 |
| 編號 | 名稱 | ECE版本 |  | 基準範圍 | 增修對象 | ECE所訂新型式日期A後一年 | 討論定案後緩衝期兩年(定案年+2) | 依產品開發技術難度 | 新型式 | 既有型式 |  |
| 42-3 | 動態煞車 | ECE R13H 00-S7/C1 ECE R13 11 | 99年/因尚無對應之檢測能量，故未報部 | M1、M2、M3、N2、N3及O3、O4類 | M1、M2、M3、N2、N3及O3、O4類 | ECE R13H 00-S7/C1（ESC） 2009/7/22 生效 ECE新型式建議之實施日期為2011/11/1 ECE R13 11（VSF） 2008/7/11 生效 緩衝期依各車種，為發布後1-6年不等 | 99+2 ->101(2012)年 | 目前無對應之ESC及VSF 檢測能量 | 車輛穩定性電子式控制系統（ESC）及車輛穩定性電子式控制功能（VSF）之新型式實施時程，待歐洲既有型式之時間點實施後兩年，國內再行實施此項法規。 | 新型式公告實施後兩年實施 | 待國內有建置車輛穩定性電子式控制系統（ESC）及車輛穩定性電子式控制功能（VSF）之檢測能量後，再行討論其實施時程。 |
| 59-1 | 適路性前方照明系統 | ECE R123 01-C2 | 101年 | M及N類 | 1.修訂配光試驗及配光穩定性試驗。 2.修訂近光光束明暗截止線及校準。 3.原照度值以流明表示現修訂以燭光呈現。 | 1.ECE R123 01版法規生效日期為： 2010/12/09（緩衝期60個月）， ECE 新型式日期A：2015/12/9 ECE所訂新型式日期A後一年：2016/12/9 （105/12/9） 2.依據ECE R123 01版過渡條款，01版前取得之合格證明文件仍持續有效。 | 101+2 ->103(2014)年 | 考量與車輛燈光與標誌檢驗規定（3-4）、頭燈（30-2, 52-2）及前霧燈（32-2）同期進行基準修訂，且其彼此ECE法規之實施日期相近，為免造成申請者對應繁複，故其實施日期皆儘量調整於同一年實施 | 106.01.01 | 依ECE 修訂版之規定，不追溯既有型式 | 104年 |

| 待公告車輛安全檢測基準增修案規劃表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 參考 | 草案年 | 適用車輛 |  | 實施日期綜合確認因子 |  |  | 實施年 |  | 預定公告年 |
| 編號 | 名稱 | ECE版本 |  | 基準範圍 | 增修對象 | ECE所訂新型式日期A後一年 | 討論定案後緩衝期兩年(定案年+2) | 依產品開發技術難度 | 新型式 | 既有型式 |  |
| 70 | 行車視野輔助系統 | --- （非調和ECE 法規項目） | 101年/101.7.5 | N2、N3、M2及M3類 | N2、N3、M2及M3類 | --- | 101+2 ->103(2014)年 | ARTC代表說明現已具備檢測能量。 | 1.M2及M3類；104.01.01 2.N2及N3類；待討論 | 1.M2及M3類；104.01.01 2.N2及N3類；待討論 | 基準草案已於101年8月9日報部 |
| 71 | 前方碰撞輔助警示系統 | --- （非調和ECE 法規項目） | 101年/101.8.15 | 除市區公車以外之各型式M2及M3類車輛 | 除市區公車以外之各型式M2及M3類車輛 | --- | 101+2 ->103(2014)年 | ARTC代表說明現已具備檢測能量。 | 104.1.1 | 106.1.1 | 基準草案已於101年9月11日報部 |