車輛點火自動鎖定裝置供應商認證符合性聲明文件

| 供應商 | 供應商名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供應商地址 |  |  |  |  |
|  | 聯絡電話 |  |  |  |  |
| 項目名稱 | 車輛點火自動鎖定裝置供應商認證 |  |  |  |  |
| 車輛點火自動鎖定裝置 |  |  |  |  |  |
| 廠牌 |  |  |  | 型式 |  |

本公司依「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法｣之規定，申請符合車輛點火自動鎖定裝置之安裝、拆卸、維修及校正之供應商，針對該裝置之要求及相關規定，茲聲明如下：

1.本公司所生產製造/代理之車輛點火自動鎖定裝置產品規格功能，皆符合「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法｣第五條第一項及附件一之要求。

2.本公司針對所生產製造/代理之車輛點火自動鎖定裝置產品之安裝、拆卸，皆符合「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法｣第五條第四項及附件三之相關規定。

3.本公司針對所生產製造/代理之車輛點火自動鎖定裝置產品之定期檢查及維修規定，皆符合「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法｣第七條第二項及附件四之相關規定。

4.本公司針對所安裝之車輛點火自動鎖定裝置之下載事件紀錄資料進行妥善保存至少一年，並每個月依規定格式提供公路監理機關作為資料查核之用。

5.本公司將確保執行車輛點火自動鎖定裝置之安裝及拆卸作業不會影響車輛原有相關功能及性能，惟若有因本公司執行安裝及拆卸作業而影響者，本公司願意承擔相關修復責任。本公司亦將於執行安裝及拆卸作業前明確告知申請者前述事項。

6.本公司(含所屬服務中心)應承諾配合下列事項：

(1)專業機構對供應商及其服務中心定期或不定期所進行之查核。

(2)於限期改善期間內，仍應持續提供車輛點火自動鎖定裝置之相關服務。但不得進行安裝。

(3)有歇業、註銷、因合併而消滅、解散、清算情形之一者，應通知交通部指定之專業機構並負責移除所有其安裝之車輛點火自動鎖定裝置，並協助安裝其他合格之車輛點火自動鎖定裝置，並負擔所有產生之費用；另應於通知專業機構起九十日內繼續提供車輛點火自動鎖定裝置相關服務。

(4)若有下列情形之一者，供應商應撤銷技術人員之能力證明：

A.技術人員無法通過定期教育訓練之能力試驗時。

B.技術人員離職時。

7.本公司完成車輛點火自動鎖定裝置安裝或拆卸後，皆主動告知管制車輛所有人或其授權之人員下列事項：

(1)管制車輛所有人或其授權之人員應於三日內依道路交通安全規則經公路監理機關查驗後辦理註記，以確認車輛點火自動鎖定裝置已安裝或拆卸完成。

(2)管制車輛所有人或其授權之人員、或受限駕駛人每個月駕駛前往本公司之服務中心進行設備檢查與下載事件紀錄資料。

上述如有虛偽情事，本公司願負法律上一切責任。

公司大章

此致

負責人小章

財團法人車輛安全審驗中心

中 華 民 國     年     月     日

車輛點火自動鎖定裝置之功能要求規定

一、車輛點火自動鎖定裝置應具備以下功能：

- 符合EN 50436-1(2014版或更新)或NHTSA Model Specification of Breath Alcohol Ignition Interlock Devices(以下簡稱NHTSA BAIIDs) (2013版或更新)。

- 記錄受測者身分之攝影配件，以記錄日期、時間及所有提供吹氣樣本之受測者影像。

- 提供事件紀錄下載之功能，如資料下載或雲端上傳等。

- 不應於吹氣樣本以模擬吐氣方式提供時解鎖，並應開啟通過實驗室試驗之防模擬吐氣功能，另供應商應將其連接至穩定且不中斷之電力來源以防止系統規避。

- 事件紀錄功能應能記錄竄改、更換設備、旁通及規避之狀況。

- 車輛點火自動鎖定裝置應以中文或英文且不顯示試驗數值方式進行顯示。

- 暫停鎖定之鎖定時間應為五分鐘；惟若第一次試驗結果超標且未通過第二次吹氣試驗時，於通過試驗前之每一次暫定鎖定時間調整為十五分鐘。

二、車輛點火自動鎖定裝置應至少記錄下列事件：

- 試驗失敗之時間及日期。

- 試驗通過之時間及日期。

- 所有試驗測得之吹氣酒精濃度。

- 試圖竄改及規避之時間及日期。

- 任何提供吹氣樣本之受測者照片。

三、車輛點火自動鎖定裝置應具備以下啟動試驗功能：

- 於完成吹氣試驗後，若試驗結果未超標，則車輛點火自動鎖定裝置應解鎖，並允許汽車啟動；若試驗結果超標而造成汽車鎖定，車輛點火自動鎖定裝置於鎖定後五分鐘內不應允許進行第二次吹氣試驗。

- 若第二次吹氣試驗駕駛之吹氣酒精濃度仍然超標，車輛點火自動鎖定裝置應額外鎖定十分鐘，並於後續試驗失敗時維持相同之額外鎖定時間。

四、車輛點火自動鎖定裝置應具備以下重新試驗功能：

- 車輛點火自動鎖定裝置應於汽車啟動後五分鐘內要求一次重新試驗，並於汽車運轉期間至少每四十五分鐘至六十分鐘內隨機要求一次重新試驗。

- 車輛點火自動鎖定裝置應透過光學及聲音訊號提醒駕駛進行重新試驗；若駕駛聽力受損，則應進行合適改裝以提醒駕駛。駕駛應於十五分鐘內完成重新試驗。

- 若試驗結果超標或十五分鐘內未完成重新試驗，則應以清楚之光學及聲音警示勸告駕駛停止汽車，直至駕駛關閉汽車之動力系統或通過試驗為止。

五、若車輛點火自動鎖定裝置發生下述情況，其應自動啟動提前召回功能：

- 資料儲存用之記憶體容量小於百分之十時。

- 車輛點火自動鎖定裝置於自檢時偵測到異常或技術故障。

- 電力中斷持續三十分鐘以上。

若功能啟動後五天內仍未回廠進行檢查時將進入永久鎖定狀態；經檢查若有破壞裝置之違規事實，則應依實際情況更換全新設備。

六、若車輛點火自動鎖定裝置因特定理由而進入永久鎖定狀態，其僅能透過原供應商取得解除代碼進行解除。

公司大章

負責人小章

車輛點火自動鎖定裝置之安裝及拆卸規定

一、供應商於安裝前應確認車輛配備車輛點火自動鎖定裝置之合適性，若合適才可進行安裝，且供應商應完成施工檢查清單並留存於申請者之申請資料中。

二、申請安裝車輛點火自動鎖定裝置時，申請者應提供下列資料並由供應商進行驗證：

(一)	車輛點火自動鎖定裝置安裝申請書。

(二)	汽車所有證明(依實際狀況提供)。

(三)	汽車所有人同意書(於申請者非汽車所有者時檢附)。

三、安裝時應於車輛點火自動鎖定裝置與汽車之電路連接處，以可辨識供應商標誌之方式進行防竄改措施，供應商應至少確保連接至汽車啟動系統之線路由獨特之熱縮套或同等級之方式進行保護，且所有汽車與車輛點火自動鎖定裝置連接之線路應使用帶有供應商標誌之膠帶包覆。

四、申請者及其隨行者不得觀察車輛點火自動鎖定裝置之安裝及拆卸過程。

五、供應商於安裝完成後，應提供申請者車輛點火自動鎖定裝置之相關說明，包含：車輛點火自動鎖定裝置之操作說明及相關資訊、回檢地點資訊及故障維修之處理程序，並提供車輛點火自動鎖定裝置之使用教學。

六、車輛點火自動鎖定裝置拆卸完成後，所有因安裝過程或車輛點火自動鎖定裝置業務所交換之汽車零件應更換為原始零件（原始零件由申請者自行保管，並於拆卸作業時提供），並回復至車輛點火自動鎖定裝置安裝前之狀態，以確保後續之行車安全不受影響。所有相關線路應以適當方式固定，並進行適當絕緣措施。車輛點火自動鎖定裝置拆卸完成後，供應商應完成施工檢查清單，並記錄汽車是否因供應商所提供之車輛點火自動鎖定裝置業務造成任何損傷，此施工檢查清單應留存於申請者之申請資料中。

車輛點火自動鎖定裝置之定期檢查及維修規定

一、應於定期檢查時確認車輛點火自動鎖定裝置之量測能力維持於容許誤差之範圍內，其容許誤差應為每公升正負零點零二毫克。

二、未依指示週期進行檢查，車輛點火自動鎖定裝置應於期限後七日進入永久鎖定狀態直至聯絡供應商並進行相關處置。

三、車輛點火自動鎖定裝置損壞，應於損壞後五日內前往供應商服務中心進行維修，未於期限內維修者，其汽車將進入永久鎖定狀態直至聯絡供應商，並進行相關處置。

四、供應商應於二日內修復車輛點火自動鎖定裝置之所有故障或更換車輛點火自動鎖定裝置，其所產生之費用收取依申請者與供應商合意訂定之採購契約執行。

五、申請者無正當理由無法前往供應商指定地點進行檢查，應以電話或其他方式通知供應商，並於相關狀況結束後提供證明，並儘速前往檢查，若未提供相關證明者，其衍生費用應由申請者自行承擔。

公司大章

負責人小章