底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議（打造前1/1）

| 車身打造廠 |  | 執行日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盤型式名稱 |  | 主管簽核 |  |  |  |  |
| 車身號碼 |  | 執行人員 |  |  |  |  |
| 內 容 |  |  |  | 是 |  | 否 |
| 一、 底盤車檢查： |  |  |  |  |  |  |
| 1. 是否預前瞭解車體打造施工規範相關注意事項。 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 檢查底盤是否完整良好無遭撞擊。 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 檢查大樑水平及平直度是否確實。 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 檢查儀表及其它電子控制元件是否完整。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、 焊接作業： |  |  |  |  |  |  |
| - 焊接前是否已將電腦控制盒插頭拆開。 |  |  |  |  |  |  |
| 2. 每個電腦專屬於特定底盤不可互換，是否妥善收存於安全地點。 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 焊接時是否先避開或覆蓋保護，必要時予以拆除怕熱零件：如方向盤、儀表板、電線、橡皮及氣管。 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 車架不可做搭鐵迴路；焊接是否至適當搭鐵點。 |  |  |  |  |  |  |
| 5. 檢查車體與底盤接合件，焊接方式是否正確。（可使用電弧焊，或不可使用氣焊；是否使用正確型式的銲條） |  |  |  |  |  |  |
| 6. 骨架焊接時需離大樑邊緣＿＿＿mm以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 7. 檢查大樑上孔洞周圍＿＿＿mm無焊接。 |  |  |  |  |  |  |
| 8. 是否確實執行打造後清理工作，避免電焊渣、垃圾鈑金顆粒…等殘留車上。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、 是否預前瞭解車身打造組件之預留保養空間。 |  |  |  |  |  |  |

底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議（打造中1/2）

| 車身打造廠 |  | 執行日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盤型式名稱 |  | 主管簽核 |  |  |  |
| 車身號碼 |  | 執行人員 |  |  |  |
| 內 容 |  |  |  | 是 | 否 |
| 一、 引擎區檢查： |  |  |  |  |  |
| 1. 引擎室吸音材料安裝位置及引擎室周遭隔音密封處理是否確實。 |  |  |  |  |  |
| 2. 空氣濾清器安裝是否完成。 |  |  |  |  |  |
| 3. 各皮帶是否調整至標準值內。 |  |  |  |  |  |
| 4. 引擎室線路安裝是否正確。 |  |  |  |  |  |
| 5. 排氣尾管安裝是否完成。 |  |  |  |  |  |
| 6. 水箱、副水箱、水箱風扇總成、冷卻水管安裝及冷卻系統相關管線路徑是否完成。 |  |  |  |  |  |
| 7. 噴漆前是否覆蓋引擎及變速箱呼吸孔、儲氣箱閥門、放水塞、煞車鼓、車輪螺帽及液壓系統各推桿等。 |  |  |  |  |  |
| 二、 電系檢查： |  |  |  |  |  |
| 1. 外接電路是否依底盤廠指示或說明進行安裝。 |  |  |  |  |  |
| 2. 所有電線不得與燃油管固定在一起。 |  |  |  |  |  |
| 3. 電線是否確實包覆。 |  |  |  |  |  |
| 4. 外接電線必須固定好，不得散落或有磨破絕緣皮的危險。 |  |  |  |  |  |
| 三、 打造中確認車身打造組件之預留保養空間： |  |  |  |  |  |
| 1. 引擎系統相關保養空間： - 引擎室 □ 皮帶 □ 空氣冷卻器 □ 水箱 □ 副水箱 □ 噴射泵 □ 風扇 □ 引擎室門 □ 柴油箱（含浮筒） |  |  |  |  |  |
| - 傳動系統： □ 排檔桿 □ 離合器總成 □ 變速箱 □ 傳動軸 □差速器 |  |  |  |  |  |
| - 底盤相關結構： □ 扭力桿 □ 避震器 □ 懸吊相關組件 □ 前軸 □ 後軸 □ 擋泥板 □ 輪弧蓋 □ 備胎架（含拆卸空間） |  |  |  |  |  |
| - 轉向系統： □方向機 □三角架 □ 多連桿 |  |  |  |  |  |
| - 煞車： □ 煞車油管 □ 煞車分泵 □ 煞車油壺 □ 煞車相關機件 |  |  |  |  |  |
| - 電系： □電器中心板保養空間 □電瓶 □ 相關電系設備 |  |  |  |  |  |
| - 其它： □乾燥器 □ 其它氣液壓管線 □放水閥 |  |  |  |  |  |

底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議（打造中2/2）

| 車身打造廠 |  | 執行日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盤型式名稱 |  | 主管簽核 |  |  |  |
| 車身號碼 |  | 執行人員 |  |  |  |
| 內 容 |  |  |  | 是 | 否 |
| 四、底盤區檢查： |  |  |  |  |  |
| - 檢查車身骨架、安裝架與底盤焊接點是否穩固。 |  |  |  |  |  |
| 2. 是否覆蓋所有氣、液壓、電線管路及氣囊（如後氣囊需擋泥板保護避免輪胎飛濺物傷及氣囊）。 |  |  |  |  |  |
| 3. 外接氣管的氣壓源是否由正確接頭接出。 |  |  |  |  |  |
| 4. 轉向柱與前架安裝是否穩固。 |  |  |  |  |  |
| 5. 前後車架與整體式車體之連結是否確實。 |  |  |  |  |  |
| 6. 大樑前後端焊接是否確實。 |  |  |  |  |  |
| 7. 車體固定是否使用肋骨、支架及彎曲樑連結於車體底盤。 |  |  |  |  |  |
| 五、車體組裝確認： |  |  |  |  |  |
| 1. 各位置之焊接是否確實。 |  |  |  |  |  |
| 2. 車體焊接處是否磨平，焊接後車架是否有重新上漆防鏽。 |  |  |  |  |  |
| 3. 車體組裝內接角斷差、對角距離是否正確。 |  |  |  |  |  |
| 4. 車頂與車身末端接合處填補是否完成。 |  |  |  |  |  |
| 5. 頂篷末端蒙皮是否安裝完成。 |  |  |  |  |  |
| 6. 左右側車身蒙皮是否完成，是否依標準工法施工。 |  |  |  |  |  |
| 7. 車體組裝接縫處密和度是否密和平整。 |  |  |  |  |  |
| 8. 車身左右側集水槽是否完成，打膠及膠面是否平順。 |  |  |  |  |  |
| 9. 各輪弧蓋板安裝是否完成，輪弧蓋板與大樑是否做好防漏。 |  |  |  |  |  |
| 10. 左右側保養門、油箱保養門、電瓶室保養門是否完成，打膠是否完成；各門開關是否正常。 |  |  |  |  |  |
| 11. 逃生口、安全門、音響視聽室門及行李箱門安裝是否完成；打膠是否完成，各門開關是否正常。 |  |  |  |  |  |
| 12. 前、後擋風玻璃及燈組外殼是否安裝完成。 |  |  |  |  |  |
| 13. 後廊台安裝是否完成。 |  |  |  |  |  |
| 14. 木質地板是否平整，打膠是否確實，螺絲固定是否平整。 |  |  |  |  |  |
| 15. 隔音材料安裝是否完成。 |  |  |  |  |  |

底盤架裝車身施工規範自我查核表 基礎查核建議（打造後1/1）

| 車身打造廠 |  | 執行日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盤型式名稱 |  | 主管簽核 |  |  |  |
| 車身號碼 |  | 執行人員 |  |  |  |
| 內 容 |  |  |  | 是 | 否 |
| - 是否確實執行打造後清理工作，避免電焊渣、垃圾鈑金顆粒…等殘留車上。 |  |  |  |  |  |
| 2. 水箱散熱器周圍之密封：檢查是否與引擎室隔離。（不可有開口，以免引擎室之熱氣再循環。） |  |  |  |  |  |
| 3. 冷卻系統各水管接頭是否良好。 |  |  |  |  |  |
| 4. 檢查電瓶開關接線是否連接正確。 |  |  |  |  |  |
| 5. 電線的安裝：電線是否遠離引擎之高溫組件，是否固定良好。 |  |  |  |  |  |
| 6. 隔音、隔熱材料安裝是否穩固，管件是否無接近高熱機件。（易燃的隔熱、隔音材料不可使用） |  |  |  |  |  |
| 7. 門：是否緊閉，是否能防水及隔音。 |  |  |  |  |  |
| 8. 電瓶室：檢查通風是否良好，接點是否牢固，不可有線頭疊接之現象，搭鐵是否確實穩固，樁頭及線路距離元件是否有適當距離，總開關繼電器固定是否良好，電瓶電纜線連接是否良好。 |  |  |  |  |  |
| 9. 檢查轉向系統各連桿是否運行無阻。 |  |  |  |  |  |
| 10. 檢查懸吊系統隔音與減震是否良好。 |  |  |  |  |  |
| 11. 車體上電器設備之連接是否良好，各項功能是否正常。 |  |  |  |  |  |
| 12. 檢查電線束之編結點及防潮保護（底盤電線部分），及電線疊接是否確實。 |  |  |  |  |  |
| 13. 電線束安裝是否用束條（夾）固定，不可與柴油管路固定在一起。 |  |  |  |  |  |
| 14. 液壓管路：檢查接頭是否容易接近及管路是否確實密封。 |  |  |  |  |  |
| 15. 排氣尾管與後保險桿間隙是否充足。 |  |  |  |  |  |
| 16. 油門控制：檢查作用是否順利平滑，踏板行程是否正確。 |  |  |  |  |  |
| 17. 壓縮空氣管路檢查：是否容易接近接頭檢查管路位置及是否確實密封。 |  |  |  |  |  |
| 18. 檢查無其它氣管連接至煞車迴路。 |  |  |  |  |  |
| 19. 發動引擎：檢查震動及噪音是否符合相關規定。 |  |  |  |  |  |
| 20. 氣壓充氣是否正常。 |  |  |  |  |  |
| 21. 試車：地板是否無震動、異音。 |  |  |  |  |  |