車輛點火自動鎖定裝置產品認證符合性聲明文件

| 供應商 | 供應商名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供應商地址 |  |  |  |  |
|  | 聯絡電話 |  |  |  |  |
| 項目名稱 | 車輛點火自動鎖定裝置產品認證 |  |  |  |  |
| 車輛點火自動鎖定裝置 |  |  |  |  |  |
| 廠牌 |  |  |  | 型式 |  |

本公司依「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法｣之附件二第五點規定，申請符合車輛點火自動鎖定裝置產品認證報告，針對該產品之相關規定，茲聲明如下：

- 本公司所生產製造/代理之車輛點火自動鎖定裝置產品規格功能，皆符合「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法｣第五條第一項及附件一之相關規定。

- 本公司針對所生產製造/代理之車輛點火自動鎖定裝置產品之供應商認證，皆符合「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法｣附件二第二點及第三點之相關規定。

- 本公司將確保執行車輛點火自動鎖定裝置之安裝及拆卸作業不會影響車輛原有相關功能及性能，惟若有因本公司執行安裝及拆卸作業而影響者，本公司願意承擔相關修復責任。本公司亦將於執行安裝及拆卸作業前明確告知申請者前述事項。

- 本公司依「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法｣之附件二第五點規定申請取得車輛點火自動鎖定裝置產品認證報告，承諾配合專業機構於中華民國一百零九年八月三十一日前查核確認符合「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法｣之相關規定。

上述如有虛偽情事，本公司願負法律上一切責任。

此致

財團法人車輛安全審驗中心

公司大章

負責人小章

中 華 民 國     年     月     日

車輛點火自動鎖定裝置之功能要求規定

一、車輛點火自動鎖定裝置應具備以下功能：

- 符合EN 50436-1(2014版或更新)或NHTSA Model Specification of Breath Alcohol Ignition Interlock Devices(以下簡稱NHTSA BAIIDs) (2013版或更新)。

- 記錄受測者身分之攝影配件，以記錄日期、時間及所有提供吹氣樣本之受測者影像。

- 提供事件紀錄下載之功能，如資料下載或雲端上傳等。

- 不應於吹氣樣本以模擬吐氣方式提供時解鎖，並應開啟通過實驗室試驗之防模擬吐氣功能，另供應商應將其連接至穩定且不中斷之電力來源以防止系統規避。

- 事件紀錄功能應能記錄竄改、更換設備、旁通及規避之狀況。

- 車輛點火自動鎖定裝置應以中文或英文且不顯示試驗數值方式進行顯示。

- 暫停鎖定之鎖定時間應為五分鐘；惟若第一次試驗結果超標且未通過第二次吹氣試驗時，於通過試驗前之每一次暫定鎖定時間調整為十五分鐘。

二、車輛點火自動鎖定裝置應至少記錄下列事件：

- 試驗失敗之時間及日期。

- 試驗通過之時間及日期。

- 所有試驗測得之吹氣酒精濃度。

- 試圖竄改及規避之時間及日期。

- 任何提供吹氣樣本之受測者照片。

三、車輛點火自動鎖定裝置應具備以下啟動試驗功能：

- 於完成吹氣試驗後，若試驗結果未超標，則車輛點火自動鎖定裝置應解鎖，並允許汽車啟動；若試驗結果超標而造成汽車鎖定，車輛點火自動鎖定裝置於鎖定後五分鐘內不應允許進行第二次吹氣試驗。

- 若第二次吹氣試驗駕駛之吹氣酒精濃度仍然超標，車輛點火自動鎖定裝置應額外鎖定十分鐘，並於後續試驗失敗時維持相同之額外鎖定時間。

四、車輛點火自動鎖定裝置應具備以下重新試驗功能：

- 車輛點火自動鎖定裝置應於汽車啟動後五分鐘內要求一次重新試驗，並於汽車運轉期間至少每四十五分鐘至六十分鐘內隨機要求一次重新試驗。

- 車輛點火自動鎖定裝置應透過光學及聲音訊號提醒駕駛進行重新試驗；若駕駛聽力受損，則應進行合適改裝以提醒駕駛。駕駛應於十五分鐘內完成重新試驗。

- 若試驗結果超標或十五分鐘內未完成重新試驗，則應以清楚之光學及聲音警示勸告駕駛停止汽車，直至駕駛關閉汽車之動力系統或通過試驗為止。

五、若車輛點火自動鎖定裝置發生下述情況，其應自動啟動提前召回功能：

- 資料儲存用之記憶體容量小於百分之十時。

- 車輛點火自動鎖定裝置於自檢時偵測到異常或技術故障。

- 電力中斷持續三十分鐘以上。

若功能啟動後五天內仍未回廠進行檢查時將進入永久鎖定狀態；經檢查若有破壞裝置之違規事實，則應依實際情況更換全新設備。

六、若車輛點火自動鎖定裝置因特定理由而進入永久鎖定狀態，其僅能透過原供應商取得解除代碼進行解除。

公司大章

負責人小章

車輛點火自動鎖定裝置供應商認證規定

一、合格供應商應符合下列規定：

(一)提供公司登記證明文件或商業登記證明文件；並可提供符合EN 50436-1(2014版或更新)或NHTSA Model Specification of Breath Alcohol Ignition Interlock Devices(以下簡稱NHTSA BAIIDs) (2013版或更新)之要求及「車輛點火自動鎖定裝置安裝及管理辦法｣附件一規定之車輛點火自動鎖定裝置產品。

(二)設立車輛點火自動鎖定裝置之教育訓練流程，並於初次教育訓練完成後，每六個月辦理一次定期教育訓練，教育訓練應包含能力試驗，以確認技術人員執行業務之合適性，並確保相關業務執行時不損害汽車之行車安全。技術人員能力證明試驗至多可連續考驗二次，第二次試驗未通過者，自試驗日起三十日不得申請技術人員能力證明試驗；技術人員於教育訓練結束並取得相關能力證明後，始可進行車輛點火自動鎖定裝置相關業務。

(三)於服務中心應安排一名技術人員，於營業時間內協助申請者排解車輛點火自動鎖定裝置可能於車輛上所產生之機械問題。

(四)應提供二十四小時之緊急服務專線，其應於車輛點火自動鎖定裝置發生故障時提供相關協助。

(五)對業務相關之產品、服務及設備等加保適當之保險(含責任險)。

(六)	提供產品之適用車型清單。

二、合格供應商應承諾配合下列事項：

(一)	專業機構對供應商及其服務中心定期或不定期所進行之查核。

(二)	於限期改善期間內，仍應持續提供車輛點火自動鎖定裝置之相關服務。但不得進行安裝。

(三)	有歇業、註銷、因合併而消滅、解散、清算情形之一者，應通知交通部指定之專業機構(以下簡稱專業機構)並負責移除所有其安裝之車輛點火自動鎖定裝置，並協助安裝其他合格之車輛點火自動鎖定裝置，並負擔所有產生之費用；另應於通知專業機構起九十日內繼續提供車輛點火自動鎖定裝置相關服務。

(四)	若有下列情形之一者，供應商應撤銷技術人員之能力證明：

1.技術人員無法通過定期教育訓練之能力試驗時。

2.技術人員離職時。

公司大章

負責人小章