車輛安全檢測基準(980302公告版)相同項目不同版本差異處彙整：970715版  980302版  981225版

031及032差異處整理：

| 031之規定 | 032之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 三之一、車輛燈光與標誌檢驗規定：自九十五年七月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十五年七月一日起，新型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛，應符合本項4.、6.及7.之規定，惟其後霧燈得為選配並可就4.5.1或4.5.2之規定擇一符合。 1.2 中華民國九十七年七月一日起，新型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛及中華民國九十九年七月一日起，各型式之M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛，其後霧燈應符合本項4.5.1之規定。 1.3 中華民國九十五年七月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國九十七年七月一日起各型式之L1及L3類車輛，其氣體放電式頭燈，應符合本項5.之規定。 1.4 中華民國九十七年一月一日起，新型式之M1及N1類車輛及中華民國九十九年一月一日起，各型式之M1及N1類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項4.、6.及7.之規定，惟其後霧燈僅能適用4.5.1之規定。 1.5 中華民國九十八年一月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國一００年一月一日起，各型式之L1及L3類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至7.之規定。 1.6同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者；或同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合4.2.5.2水平投射之規定。 1.7 中華民國九十九年七月一日起，O3及O4類車輛其車身側方及後方帶狀反光標識之尺寸及形狀裝置要求應符合本項6.14.2、6.14.3.1之規定，且所使用之反光標識應符合本基準中「反光識別材料」之規定。 | 三之二、車輛燈光與標誌檢驗規定：自一００年一月一日起實施 1.實施時間及適用範圍： 1.1中華民國一００年一月一日起，新型式之M、N及Ｏ類車輛其車輛燈光與標誌，應符合本項4.及6.至8.之規定。 1.2 中華民國一０二年一月一日起，各型式之M、N及Ｏ類車輛，已符合本基準項次「三之一」之規定且其車輛燈光與標誌配備適路性前方照明系統及/或緊急煞車訊號者，另應符合本項之適路性前方照明系統及/或緊急煞車訊號之相關規定。 1.3 中華民國一００年一月一日起，新型式之L1及L3類車輛其車輛燈光與標誌，應符合本項5.至8.之規定。 1.4 同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者；或同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合4.2.5.2水平投射及/或6.16適路性前方照明系統（AFS）之規定。 1.5 中華民國九十九年七月一日起，O3及O4類車輛其車身側方及後方帶狀反光標識之尺寸及形狀裝置要求應符合本項6.14.2、6.14.3.1之規定，且所使用之反光標識應符合本基準中「反光識別材料」之規定。 | 實施時間及適用範圍不同。 |
| 2.1 發光面（Light emitting surface）：指包含全部或部份可透光材質之表面；參考圖一。 2.2 照明面（Illuminating surface）：指燈具反射鏡對應投射式透鏡之橢圓形反射鏡全開口於橫向面上構成之直交投影；參考圖一。 圖一 2.4 外表面（Apparent surface）：指燈具照明面於透鏡外表面直交投影或發光面與垂直觀察方向且與透鏡最外端相切之平面。 | 2.1燈具(Lamp)：係指用來照明路面或發出訊號之裝置。後牌照燈與反光標誌亦可視為燈具。在本法規中會發光的後號牌與車門開啟亮燈系統不視為燈具。 2.1.1 單燈意指： 2.1.1.1 一個有照明或燈光信號功能、且有一個或更多光源且在參考軸上具有單一外表面之裝置(或裝置的一部份)，該外表面可為一連續表面或兩種(含)以上分離部件所組成，或 2.1.1.2 兩個獨立(可不盡相同)但具有相同功能及被認證為「D類」燈具的總成，在它們參考軸方向外表面的投射區域應至少為其參考座標軸方向最小四邊外切面積的百分之六０。 … 2.3 照明面（Illuminating surface）：指燈具反射鏡對應投射式透鏡之橢圓形反射鏡全開口於橫向面上構成之直交投影；參考圖一。適路性前方照明系統之照明面：若藉由車輛其一單側兩個或多個照明元件同時運作，產生照明功能，則其個別之照明面加以整合起來構成一完整之照明面。 圖一 … 2.5 外表面（Apparent surface）：指燈具照明面於透鏡外表面直交投影或發光面與垂直觀察方向且與透鏡最外端相切之平面。對於產生可變光線強度之燈光信號裝置，應考慮其在可變強度控制所有可能情況下之可變外表面。 … 2.9 裝置：指執行一個或多個功能之元件或其總成。 2.9.1 照明功能(Lighting function)：指藉由裝置散發以照明車輛移動方向之道路及物體之光線。 2.9.2 燈光信號功能(Light-signalling function)：指藉由裝置散發或反射以提供本身行車狀況、識別及/或車輛移動方向改變之視覺資訊給其他道路使用者之光線。 2.10 不可置換式光源(Non-replaceable light source)：指僅能以更換固定該光源之裝置來更換之光源。 -光源模組：指僅能以更換固定該光源之光源模組來更換之光源。 -適路性前方照明系統：指僅能以更換固定該光源之照明元件來更換之光源。 2.11 LED光源(Light-emitting diode (LED) light source)：指由一個或多個可見發光單位結合之光源元素，產生出冷光/螢光。 2.12 LED模組(LED module)：指僅包含LED光源之光源模組。 2.13 主要近光光束(Principal passing beam；principal dipped beam)：指無紅外線發射器及/或無轉彎光型附加光源而產生之近光光束。 2.14 可變強度控制元件(Variable intensity control)：指能自動控制後方燈光信號裝置，產生可變光線強度以保證信號可供察覺。可變強度控制可為燈具一部分、車輛一部分或為介於燈具及車輛的一部分。 2.15 適路性前方照明系統（AFS）(Adaptive front lighting system)：指符合本基準「適路性前方照明系統」項目規範之照明裝置。其能依近光光束與可能也具有之遠光光束不同之使用情況自動提供對應之各種光束特性。 2.15.1照明元件(Lighting unit)：指設計以提供或幫助一個或多個AFS前方照明功能之發光元件。 2.15.2 整體裝置單元(Installation unit)：指不可分割之殼體（燈具本體），其包含一個或多個照明元件。 2.15.3 照明模式("Lighting mode")或模式：指藉由AFS提供之前方照明功能，其由製造廠指定並應用於特定的車輛與周圍的行車環境。 2.15.4 系統控制(System control)：指AFS所屬元件，其接收來自車輛之AFS控制訊號及自動控制照明元件作動。 2.15.5 AFS控制訊號(V, E, W, T)：指依照6.16.7.4 提供給AFS之輸入。 2.15.6 正常狀態(Neutral state)：指AFS狀態，在段位C近光光束（基本近光光束），或可能具有之遠光光束，其預定模式，且無任何AFS控制訊號作用。 2.16 燈具位置及投射方向之確認：若無特定規範，則燈具之位置及投射方向之確認，應在空車狀態及位於平坦、水平之地面上進行，且車輛應符合2.18、2.18.1及2.18.2所述之狀態。另若裝設AFS，則系統應位在正常狀態。 2.17 可動件之正常位置：指車輛製造廠對可動件指定於車輛正常使用與駐車狀態下之位置。 2.18 車輛正常使用狀態： 2.18.1 在機動車輛方面，係指車輛於引擎運轉下而得以移動，且其可動件處於2.17之正常位置。 2.18.2 在拖車方面，係指拖車連結到曵引之機動車輛，而該車輛處於2.18.1狀態，且其可動件處於2.17之正常位置。 2.19 緊急煞車作動訊號 (Emergency stop signal)：用來指示位於車輛後方之其他道路使用者，該車輛因應道路狀況正進行高減速度動作之訊號。 | 1. 032新增燈具、光源、AFS及緊急煞車作動訊號等之定義。 2. 032新增AFS之相關規定。 3. 980302新增LED頭燈之相關規定。 4. 981225新增單燈之定義。 |
| (遠光頭燈) 4.1 遠光頭燈(main-beam headlamp)：拖車不適用。 … 4.1.2 應為二燈式或四燈式，左右對稱裝設，若車輛裝置四盞隱藏式燈，則僅能另加兩盞用於白天，並以斷續點亮方式提供燈光訊號之頭燈。 … 4.1.7 電路接線：遠光燈可同時或成對點亮，自近光切換遠光時至少一對遠光燈應點亮，自遠光切換近光時所有遠光燈應同時熄滅。遠光燈點亮時近光燈可維持點亮。 | (遠光頭燈) 4.1 遠光頭燈(main-beam headlamp)：拖車不適用。若裝設有AFS且其具有遠光功能，其應等同視為一組遠光頭燈。 … 4.1.2 應為二燈式或四燈式，左右對稱裝設，對於N3類車輛可再額外加裝兩盞遠光頭燈。若車輛裝置四盞隱藏式燈，則僅能另加兩盞用於白天，並以斷續點亮方式提供燈光訊號之頭燈。 … 4.1.7 電路接線：遠光燈可同時或成對點亮，自近光切換遠光時至少一對遠光燈應點亮，自遠光切換近光時所有遠光燈應同時熄滅。對於有額外加裝兩盞遠光頭燈之N3類車輛，不可同時點亮超過兩組之遠光頭燈。遠光燈點亮時近光燈可維持點亮。 | 1. 032允許N3類車輛額外加裝兩盞遠光頭燈；另搭配規定不可同時點亮超過兩組之遠光頭燈。 2. 032新增AFS之相關規定。 |
| (近光頭燈) 4.2 近光頭燈(dipped-beam headlamp)：拖車不適用。 … 4.2.4 幾何可視性：朝上一五度，朝下一０度；朝外四五度，朝內一０度。 … 4.2.5.1.1 製造廠須指定其空車且駕駛座加一人狀態下之近光頭燈截止線初始下傾角，精度應在０．一%內。 … 4.2.6.3 若車輛重心軌道曲率半徑小於五００公尺，可啟動近光頭燈內或與近光頭燈組合之燈具內另一額外的光源，以產生轉彎光型。 … 4.2.7 其他要求： 4.2.7.1 車輛若為符合上述4.2.5.1之規定而裝設有垂直傾角調整裝置，則該裝置應為自動調整式裝置或具有燈具初始下傾角(如4.2.5.1.1定義)回復對應點的手動調整式裝置，惟手動調整式裝置控制端附近，應有需要調整近光頭燈的對應負載狀態的清楚標記，及使駕駛人能於駕駛座位即可進行操作。另對於近光頭燈裝有氣體放電式光源者，其應裝設具自動調整垂直傾角之裝置。此等調整裝置故障時，近光頭燈傾角不能小於故障發生時的狀態。 4.2.7.2 只有符合氣體放電式頭燈或非對稱光型頭燈的近光頭燈可用以產生轉彎光型。 4.2.7.3 若產生之轉彎光型，效果係以水平移動來達成，則僅能在車輛前進時作動，但轉彎光型於右轉產生時，則不受此限。 4.2.8 識別標誌：選用裝置。若為可動式頭燈，則需裝設閃爍警示亮燈以表示故障。 | (近光頭燈) 4.2 近光頭燈(dipped-beam headlamp)：拖車不適用。若裝設有AFS，其應等同視為一組近光頭燈。 … 4.2.4 幾何可視性： 4.2.4.1 朝上一五度，朝下一０度；朝外四五度，朝內一０度。 4.2.4.2 因近光頭燈單品所規範之光度無法涵蓋整個幾何可視性視野，故對於其他空間應至少有1cd之照度。鄰近近光頭燈裝設之分隔物或其他裝備，應不會產生造成其他用路人不舒服之衍生影響。 … 4.2.5.1.1 製造廠須指定其空車且駕駛座加一人狀態下之近光頭燈截止線初始下傾角，精度應在０．一%內，於每輛車上之前方照明系統附近或車輛製造廠標示處以清晰不易抹滅的方式標註。 … 4.2.6.3 若車輛重心軌道曲率半徑小於五００公尺，可啟動近光頭燈內或與近光頭燈組合之燈具內另一額外的光源或一個(含)以上之LED模組，以產生轉彎光型。 … 4.2.7 其他要求 4.2.7.1 頭燈水平裝置 4.2.7.1.1 車輛若為符合上述4.2.5.1之規定而裝設有垂直傾角調整裝置，則該裝置應為自動調整式裝置。 4.2.7.1.2 若符合下述情形，4.2.7.1.1之裝置得為手動裝置：具有燈具初始下傾角(如4.2.5.1.1定義)回復對應點，且該裝置控制端附近，有需要調整近光頭燈的對應負載狀態的清楚標記，以及使駕駛人能於駕駛座位即可進行操作。 4.2.7.1.3 另對於近光頭燈裝有氣體放電式光源者，其應裝設具自動調整垂直傾角之裝置。 4.2.7.1.4 此等調整裝置故障時，近光頭燈傾角不能小於故障發生時的狀態。 4.2.7.2 成對安裝之近光燈無需以車身縱向中心面對稱安裝。 4.2.7.3 下述近光頭燈，不適用4.2.7.1.2之規定： (a)以LED模組產生主要近光者，或 (b)以燈泡光源產生主要近光且其總目標發光量超過二０００流明者。 4.2.7.4 只有符合氣體放電式頭燈或非對稱光型頭燈的近光頭燈可用以產生轉彎光型。 4.2.7.5 若產生之轉彎光型，效果係以水平移動來達成，則僅能在車輛前進時作動，但轉彎光型於右轉產生時則不受此限。 4.2.8 識別標誌 4.2.8.1 選用裝置。 4.2.8.2 對下述情形應裝設視覺識別標誌(閃爍與否皆可)： (a)產生轉彎光型時。 (b)由一個(含)以上之LED模組產生主要近光光束者。 應於下述情形作動： (a)明暗截止線轉折點移位發生故障時；或 (b)產生主要近光光束之任一個LED模組發生故障時。 當故障發生時，識別標誌應維持作動，可暫時性取消作動，但當點火開關切換至開與關時，則應重複出現。 | 032新增AFS及產生轉彎光型頭燈之相關規定。 |
| (車寬(前(側)位置)燈) - | (車寬(前(側)位置)燈) 4.3.8 如在前位置燈裝設一個或一個以上之紅外線產生器，則僅可在同側頭燈開啟且車輛前行時作動。如前位置燈或同側頭燈失效，則該紅外線產生器應自動關閉。若裝設有提供轉彎光型之AFS，則前位置燈可隨同與其複合組成之照明元件一起轉動。 | 032新增紅外線產生器及AFS之相關規定。 |
| (後霧燈) 4.5 後霧燈(rear fog lamp)： 4.5.1 後霧燈安裝規定一： 4.5.1.1 應為一或二盞，所安裝之後霧燈應符合本基準中「後霧燈」之規定。 4.5.1.2 燈色應為紅色。 4.5.1.3 裝設位置：車輛後方。 4.5.1.3.1 寬度：若僅有一盞後霧燈，其需裝於車輛駕駛側之後方或車後中心位置。 4.5.1.3.2 高度：在車輛無負載狀態時，距地高應在二五０公釐至一０００公釐之間。對N3G類車輛(越野車)，最大高度可增至一二００公釐。 4.5.1.3.3 後霧燈與煞車燈間距應大於一００公釐。 4.5.1.4 幾何可視性： 4.5.1.4.1 水平角：朝左右各二五度。 4.5.1.4.2 垂直角：朝上下各五度。 4.5.1.5 投射方向：朝車後方。 4.5.1.6 電路接線：後霧燈應於遠光頭燈、近光頭燈或前霧燈點亮時方能作動。後霧燈應可獨立切斷電源。 4.5.1.6.1 後霧燈可持續點亮直至車寬燈\尾燈熄滅，之後維持熄燈狀態，直至刻意點亮為止；或 4.5.1.6.2 當後霧燈處於開啟狀態，關閉點火開關或拔出鑰匙且駕駛座車門開啟時，應有聲音警示。 4.5.1.7 識別標誌：閉迴路，需為獨立且不閃爍警示亮燈。 4.5.2 後霧燈安裝規定二： 4.5.2.1 後霧燈得為一盞或二盞，若裝設二盞則應左右對稱裝設。 4.5.2.2 後霧燈限用紅色。 4.5.2.3除非頭燈或前霧燈或車寬燈或尾燈點亮，否則後霧燈不得點亮，裝置前霧燈時，後霧燈應能單獨熄滅。 4.5.2.4 後霧燈基準中心與煞車燈基準中心間距應大於０．一公尺。 | (後霧燈) 4.5 後霧燈(rear fog lamp)： 4.5.1 應為一或二盞，所安裝之後霧燈應符合本基準中「後霧燈」之規定。 4.5.2 燈色應為紅色。 4.5.3 裝設位置：車輛後方。 4.5.3.1 寬度：若僅有一盞後霧燈，其需裝於車輛駕駛側之後方或車後中心位置。 4.5.3.2 高度：在車輛無負載狀態時，距地高應在二五０公釐至一０００公釐之間。對N3G類車輛(越野車)，最大高度可增至一二００公釐。 4.5.3.3 後霧燈與煞車燈間距應大於一００公釐。 4.5.4 幾何可視性： 4.5.4.1 水平角：朝左右各二五度。 4.5.4.2 垂直角：朝上下各五度。 4.5.5 投射方向：朝車後方。 4.5.6 電路接線： 4.5.6.1後霧燈應於遠光燈光束、近光燈光束或前霧燈點亮時方能作動。 4.5.6.2後霧燈應可獨立切斷電源。 4.5.6.3 符合下述任一情形： 4.5.6.3.1 後霧燈可持續點亮直至車寬燈\尾燈熄滅，之後維持熄燈狀態，直至刻意點亮為止； 4.5.6.3.2 不論後霧燈有無亮起，若後霧燈開關處於開啟位置，則關閉點火開關或拔出鑰匙且駕駛座車門開啟時，應至少有聲音警示。 4.5.6.4 除4.5.6.1、 4.5.6.3及4.5.6.5外，後霧燈之作動應不受其他燈開關之影響。 4.5.6.5 當牽引車拖曳拖車且該拖車之後霧燈點亮時，該牽引車之後霧燈可自動關閉。 4.5.7 識別標誌：閉迴路，需為獨立且不閃爍警示亮燈。 |  |
| (煞車燈) 4.6.2 煞車燈S1或S2應為二盞。M2、M3、N2、N3、O2、O3及O4若未裝設S3煞車燈，則可另外裝置兩盞S1或S2。 … 4.6.7 電路接線：須於常用煞車作動時點亮。可藉由磁力減速裝置或類似裝置作動。當用以啟動/熄火之裝置位於引擎無法運轉之位置時，得不作動。 | (煞車燈) 4.6.2 煞車燈S1或S2應為二盞。M2、M3、N2、N3、O2、O3及O4若未裝設S3或S4煞車燈，則可另外裝置兩盞S1或S2。 4.6.2.1 成組、複合或相互結合的燈具： 4.6.2.1.1 符合有關顏色、位置、定位、幾何可視性、電路接線與其他之所有要求時，則燈具可與另一個以成組、複合或相互結合方式組合。 4.6.2.1.1.1 若煞車燈和方向燈組合成一組，則任何通過燈具外表面與參考軸正交的水平或垂直線，應貫穿不超過兩個不同的顏色的分隔區域。其發光面不可有重疊或交界區域。 4.6.2.1.2若單燈之外表面係由兩個以上之不同元件所組成，則應符合以下要求：發光面投影在正切燈殼與垂直參考軸的平面上之投影面積不得小於總面積之百分之六０或兩發光面之間隔區域不得大於一五公釐。 … 4.6.7 電路接線：當煞車系統提供「動態煞車」規定之相關訊號時所有煞車燈需同時點亮。當用以啟動/熄火之裝置位於引擎無法運轉之位置時，得不作動。 | 1. 032新增發光面、煞車燈數量之規定。 2. 配合動態煞車之修正，增訂煞車燈點亮訊號之規定。 3. 981225新增成組、複合或結合燈具之規定。 |
| (方向燈) 4.8.3.1.4 裝設前方向燈(類型1，1a或1b)及側方向燈(類型5或6)之複合方向燈者，可額外加裝二盞側方向燈(類型5或6)以符合幾何可視性要求。 … 4.8.4.3 長度：側方向燈(類型5或6)發光面與車身全長前緣橫向面距離應不超過一八００公釐。但對M1、N1車輛及車輛結構使其無法符合最小可視角要求之其他車輛，此距離可增至二五００公釐。 … 4.8.8 識別標誌：對前及後之方向燈（操作型）為強制裝置，其可為視覺、聲響或兩者。若為視覺，應為閃爍警示亮燈，且至少在有任何前、後方向故障時應能以熄滅、恒亮或改變閃爍頻率表示。若完全採聲響指示，其應清楚並於任一前、後方向燈故障時以改變頻率之方式呈現。 | (方向燈) 4.8.3.1.4 裝設前方向燈(類型1，1a或1b)及側方向燈(類型5或6)之複合方向燈者，可額外加裝二盞側方向燈(類型5或6)以符合幾何可視性要求。 4.8.3.1.5 方向燈亦需符合4.6.2.1。 … 4.8.3.3 若裝設有AFS，類型選擇所考慮之距離，應為前方向燈與最鄰近位置之近光光束模式照明元件之間距。 … 4.8.4.3 長度：側方向燈(類型5或6)發光面與車身全長前緣橫向面距離應不超過一八００公釐。然而，此距離於下述情形應不超過二五００公釐： (a)對M1及N1類車輛； (b)對其他種類車輛(當車輛結構使其無法滿足最小可視角之要求時)。 … 4.8.8 識別標誌： 4.8.8.1 對類型1,1a,1b,2a,及2b之方向燈（操作型）為強制裝置，其可為視覺、聲響或兩者。若為視覺，應為閃爍警示亮燈，且至少在有任何上述類型方向燈故障時應能以熄滅、恒亮或改變閃爍頻率表示。若完全採聲響指示，其應清楚，並於任何上述類型方向燈故障時以改變頻率之方式呈現。 4.8.8.2 應由本基準中「方向燈」規定所產生信號或其他合適方式作動。 4.8.8.3 若車輛設計可曳引拖車時，應配備對應於拖車方向燈之特殊視覺識別標誌，但若該車輛之識別標誌具備當車輛於曳引狀態時能偵測到任一方向燈(含拖車)失效之功能時，則可免除。 4.8.8.4 對於屬於選配之拖車方向燈，其識別標誌為選用裝置。 | 1. 032配合規範應符合4.6.2.1之規定。 2. 032配合新增AFS之相關規定。 |
| (倒車燈) 4.10.1 倒車燈應為一盞或二盞，所安裝之倒車燈應符合本基準中「倒車燈」之規定。 4.10.2 N2、N3、M2、M3、O2、O3及O4類車輛可額外加裝一或二盞符合本基準中「前霧燈」規定之白色前霧燈做為倒車燈之用。 … 4.10.4 高度：除M1及N1以外之其他車輛，車輛無負載狀態時，距地高應在二五０公釐至一二００公釐之間。 … 4.10.6 幾何可視性：朝上一五度，朝下五度；單燈時左右各四五度，雙燈時朝外四五度，朝內三０度。若依4.10.2所述額外加裝二盞倒車燈且裝設於車輛側方，則此二盞安裝於側方之倒車燈其幾何可視性應朝外一０正負五度。若使用符合本基準中「前霧燈」規定者為倒車燈，朝上及朝下為五度；單燈時朝左右各四五度，雙燈時朝外四五度，朝內一０度。 4.10.7 投射方向：朝車後方或側後方，幾何可視性如4.10.6規定。 4.10.8 此燈僅於排入倒檔且用以啟動/熄火之裝置位於引擎可能運轉之位置時點亮，在前述條件未滿足時燈具不應被點亮或持續點亮。 | (倒車燈) 4.10.1 M1類及全長不超過六公尺之車輛應裝設一盞，另可額外加裝一盞，惟所安裝之倒車燈應符合本基準中「倒車燈」之規定。 4.10.2屬M1類以外且全長超過六公尺之車輛應裝設二盞，另可額外加裝二盞，惟所安裝之倒車燈應符合本基準中「倒車燈」之規定。 … 4.10.4 高度：車輛無負載狀態時，距地高應在二五０公釐至一二００公釐之間。 … 4.10.6 幾何可視性：朝上一五度，朝下五度；單燈時左右各四五度，雙燈時朝外四五度，朝內三０度。若依4.10.2所述額外加裝二盞倒車燈且裝設於車輛側方，則此二盞安裝於側方之倒車燈其幾何可視性應朝外一０正負五度。 4.10.7 投射方向：朝車後方或側後方，若依4.10.2所述額外加裝二盞倒車燈且裝設於車輛側方，則不適用4.10.6幾何可視性之規定。此外，該額外加裝燈具之參考軸應朝向車輛外側方向，且其與車輛縱向中心面於水平方向之夾角應不大於十五度。 4.10.8 此燈僅於排入倒檔且用以啟動/熄火之裝置位於引擎可能運轉之位置時點亮，在前述條件未滿足時燈具不應被點亮或持續點亮。此外，額外加裝二盞倒車燈之電路接線應與一般倒車燈一樣不可點亮。 - 裝設於車輛側方額外加裝之倒車燈若符合下列所有條件，可於車輛緩慢的向前移動速度達到每小時十公里之前點亮： - (a)該燈應以手動的單獨開關點亮及熄滅。 - (b)若該開關打開，該燈可允許非於倒檔時保持點亮。 (c)當車輛往前移動之速度超過每小時十公里，無論該單獨開關在哪個位置，該燈應自動熄滅；在此情況時，該燈應保持熄滅，直到有刻意再次將其點亮。 | 1. 031允許額外加裝1或2盞符合前霧燈規定之白色前霧燈為倒車燈，惟032已刪除此規定。 2. 032新增對於所允許額外加裝二盞倒車燈之投射方向及相關規定。 |
| (危險警告燈) 4.11.2 電路接線：此燈功能應由一獨立控制來使之作動，讓所有方向燈同步閃爍。若全長小於六公尺之M1及N1車輛其方向燈與側方標識燈配置係依照4.8.5之圖四，則有裝設的橙(琥珀)色側方標識燈即應與方向燈以相同頻率同步閃爍。 | (危險警告燈) 4.11.2 電路接線： 4.11.2.1 此燈功能應由一獨立控制來使之作動，讓所有方向燈同步閃爍。 4.11.2.2 危險警告燈得於車輛遭遇撞擊或在緊急煞車訊號依6.15之規定解除作動後，自動作動。前述情況中得以手動方式關閉危險警告燈。 4.11.2.3 若全長小於六公尺之M1及N1車輛其方向燈與側方標識燈配置係依照4.8.5之圖四，則有裝設的橙(琥珀)色側方標識燈即應與方向燈以相同頻率同步閃爍。 | 032新增對於危險警告燈可自動作動之規定。 |
| (後方非三角形反光標誌) 4.13.1 數量應為兩個，且應使用符合本基準中「反光標誌」規定之IA或IB類反光標誌。若不影響原本規定需安裝之燈光與標誌之有效性時，可允許額外安裝反光標誌及反光識別材料。 | (後方非三角形反光標誌) 4.13.1 數量應為兩個，且應使用符合本基準中「反光標誌」規定之IA或IB類反光標誌。若不影響原本規定需安裝之燈光與標誌之有效性時，可允許額外安裝反光標誌及反光識別材料(包括二個不在4.13.3規定內之反光標誌)。 | 032允許額外安裝兩個不在所規定裝設位置處之後方非三角形反光標誌。 |
| (後方三角形反光標誌) 4.14.1 數量應為兩個，且應使用符合本基準中「反光標誌」規定之IIIA類反光標誌。若不影響原本規定需安裝之燈光與標誌之有效性時，可允許額外安裝反光標誌及反光識別材料。 | (後方三角形反光標誌) 4.14.1 數量應為兩個，且應使用符合本基準中「反光標誌」規定之IIIA或IIIB類反光標誌。若不影響原本規定需安裝之燈光與標誌之有效性時，可允許額外安裝反光標誌及反光識別材料。(包括二個不在4.14.3規定內之反光標誌) … 4.14.5 反光標誌之發光面可有一部份與後方燈具之外表面相結合。 | 1. 032新增得使用III B類反光標誌。 2. 032允許額外安裝兩個不在所規定裝設位置處之後方三角形反光標誌。 3. 032新增反光標誌之發光面可有部分與後方燈具之外表面相結合。 |
| (前方非三角形反光標誌) 4.15.1 數量應為兩個，且應使用符合本基準中「反光標誌」規定之IA或IB類反光標誌。若不影響原本規定需安裝之燈光與標誌之有效性時，可允許額外安裝反光標誌及反光識別材料。 | (前方非三角形反光標誌) 4.15.1 數量應為兩個，且應使用符合本基準中「反光標誌」規定之IA或IB類反光標誌。若不影響原本規定需安裝之燈光與標誌之有效性時，可允許額外安裝反光標誌及反光識別材料(包括二個不在4.15.3規定內之反光標誌)。 | 032允許額外安裝兩個不在所規定裝設位置處之前方非三角形反光標誌。 |
| (側方非三角形反光標誌) 4.16.1 應使用符合本基準中「反光標誌」規定之IA或IB類反光標誌。若不影響原本規定需安裝之燈光與標誌之有效性時，可允許額外安裝反光標誌及反光識別材料。 4.16.2 反光顏色應為橙(琥珀)色。但最後端之反光標誌與尾燈、後輪廓邊界標識燈、後霧燈、煞車燈或最後端紅色側方標識燈採組合或部份發光面共用者可為紅色。 | (側方非三角形反光標誌) 4.16.1 應使用符合本基準中「反光標誌」規定之IA或IB類反光標誌。若不影響原本規定需安裝之燈光與標誌之有效性時，可允許額外安裝反光標誌及反光識別材料(包括二個不在4.16.3規定內之反光標誌)。 4.16.2 反光顏色應為橙(琥珀)色。但最後端之反光標誌與尾燈、後輪廓邊界標識燈、後霧燈、煞車燈、最後端紅色側方標識燈或後方非三角形反光標誌採組合或部份發光面共用者可為紅色。 | 032允許額外安裝兩個不在所規定裝設位置處之側方非三角形反光標誌。 |
| (輪廓邊界標識燈) 4.18.1 應於車輛前後方各安裝兩盞，所安裝之輪廓邊界標識燈應符合本基準中「輪廓邊界標識燈」之規定，並可於車輛前後方各自觀察到該燈具。 … 4.18.3.2.2 後方：應裝設於符合車輛寬度、設計及操作要求之最高處且燈具應對稱。 … 4.18.4 幾何可視性： 4.18.4.1 水平角：朝外八０度。但九十八年十二月三十一日前，設有升降尾門之框式大貨車、設有聯結裝置而兼供曳引之大貨車及傾卸框式大貨車等三類車型，如因車輛後方設備之干涉而致水平角朝外無法達到八０度之規定者，其水平角至少應為四五度以上。 … 4.18.7 其他要求： 4.18.7.1對於裝設前照鏡之車輛，其與前照鏡同側之前方輪廓邊界標識燈，得免除4.18.4之規範，而其餘之輪廓邊界標識燈仍須符合4.18.4。惟需符合「間接視野裝置安裝規定」者，不適用本規定。 | (輪廓邊界標識燈) 4.18.1 應於車輛前後方各安裝兩盞，所安裝之輪廓邊界標識燈應符合本基準中「輪廓邊界標識燈」之規定，並可於車輛前後方各自觀察到該燈具。 選配：可加裝下述之額外燈具： (a)前方可見之兩盞； (b)後方可見之兩盞。 … 4.18.3.2.2 後方：應裝設於符合車輛寬度、設計及操作要求之最高處且燈具應對稱。 無論是選用或強制安裝之燈具，其彼此之安裝高度應儘量區隔，且兼容車輛設計/操作需求與燈具之對稱。 4.18.3.3 長度：無特別規定。 依照4.18.3.2規定，由車輛前方可見的額外燈具，應儘可能接近車輛後方。然而，額外燈具與車輛後方的間距應不超過四００公釐。 … 4.18.4 幾何可視性： 4.18.4.1 水平角：朝外八０度。 … 4.18.7 其他要求： 4.18.7.1 在車輛同一側由車輛前方可見的及後方可見的強制燈具或選用燈具，若符合所有相關規定，可整合成為同一個裝置。 由車輛後方可見的兩個燈具，可為成組、複合或相互結合的型態。 輪廓邊界標識燈與其對應之位置燈二者之外表面最小距離垂直投影不小於二００公釐。 4.18.7.2 對於裝設前照鏡之車輛，其與前照鏡同側之前方輪廓邊界標識燈，得免除4.18.4之規範，而其餘之輪廓邊界標識燈仍須符合4.18.4。惟需符合「間接視野裝置安裝規定」者，不適用本規定。 | 1. 031對設有升降尾門之框式大貨車等三類車型於98/12/31前另有水平角規定。 2. 032增訂輪廓邊界標識燈與其對應位置燈外表面最小距離垂直投影之規定。 |
| - | 4.19 燈具裝於可動件上之相關規定 4.19.1 下列情況下，後位置燈、後方向燈和後反光標誌(三角形與非三角形)，可裝設於可動件上： 4.19.1.1 可動件處於任何固定位置下，該燈具安裝位置、幾何可視性及光度皆須符合要求。若上述燈具係以兩個標示“D”之燈組成，則只要有一個符合即可；或 4.19.1.2 有裝設額外燈具且其能於可動件任一固定開啟位置下作動，而此類額外燈具之安裝位置、幾何可視性及光度須符合可動件上所裝設燈具之應適用要求。 4.19.2 當可動件非處於"正常使用位置"時，安裝在可動件的燈具不可對其他的道路使用者造成不適。 4.19.3 當燈具裝於可動件上且該可動件於“正常使用位置”時，燈具應依製造廠設定回到可符合本法規之位置。對近光燈及前霧燈而言，可動件在十次來回移動操作回復至正常位置的過程，若其相對於支架之傾角誤差，每次操作後的量測值未超過十次平均值的0.15﹪即視為符合本規定。若未能符合上述條件，在執行近光燈-垂直投射量測時，需依4.2.5.1.1所規範之每一個限制值修正其超過值，以減少傾角之容許範圍。 4.19.4 不論有無訊號裝置安裝的可動件，在其非正常使用位置的任何固定位置時，前方及後方位置燈、前方及後方方向燈、反光標誌於參考軸方向之外表面不可被任何可動件遮蔽超過50﹪，如無法符合此要求，須依照下述規範： 4.19.4.1 當上述燈具參考軸方向被該可動件遮蔽外表面超過50﹪時，需有滿足上述裝設位置、幾何可視性及光度要求之額外燈具被作動。 4.19.4.2 在報告上應註明自參考軸方向觀察時，有50﹪以上之外表面會受遮掩；且車上應有一警示訊息告知駕駛，應在可動件於特定位置時警告其他用路者，例如使用三角警告標誌或其他設施。然此規定不適用於反光標誌。 | 032新增燈具裝於可動件上之相關規定。 |
| - | 4.20 後方向燈、後位置燈、煞車燈(類型S4之第三煞車燈除外)及後霧燈，在整個強度轉變當中仍維持符合規範之強度關係之下，允許有可對至少下列其中一項之外在影響同時作出反應之可變光線強度控制：周遭光線、霧、雪、雨、噴濺、塵土、發光面髒污。強度轉變期間不應出現急劇之變化。類型S4之第三煞車燈可允許獨立於其他燈具地產生個別的可變光線強度。可由駕駛者設定上所述功能於固定式時之照明強度，及可回復其至自動可變式。 | 032配合新規範之可變光度系統，新增尾燈組之相關規定。 |
| - | 4.21 若無特殊規定，則燈具之光學特性(光度、色度、外表面等)不得於燈具作動期間有刻意改變之情況。 4.21.1 方向燈、車輛危險警示訊號、符合4.17.8規定之橙色側方標識燈以及緊急煞車訊號，應為閃爍燈光。 4.21.2 燈具之光學特性於下列情況下得有所改變： (a)因應週遭燈光； (b)配合其他燈光作動之結果；或 (c)當燈具被用來提供其他燈光功能時，所提供之任何光學特性改變應符合該燈具相關技術要求之規定。 | 032增修有關燈具光學特性於燈具作動期間之規定。 |
| (機車遠光頭燈) 5.1.1 應為單燈式，或二燈式對稱裝設，所安裝之遠光頭燈應符合本基準中「非氣體放電式頭燈」或「氣體放電式頭燈」之規定。 … 5.1.6 電路接線：切換至遠光燈時近光燈可維持點亮。 | (機車遠光頭燈) 5.1.1 可安裝之遠光頭燈類型如下所述，所安裝之遠光頭燈應符合本基準中「非氣體放電式頭燈」或「氣體放電式頭燈」之規定。 5.1.1.1 排氣量≦125 cm3之L3類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 5.1.1.1.1 類型B、C或D之對稱光型頭燈。 5.1.1.1.2 非對稱光型頭燈。 5.1.1.2 排氣量＞125 cm3之L3類機器腳踏車： 5.1.1.2.1 單燈式，或二燈式對稱裝設者： 5.1.1.2.1.1 類型B或D之對稱光型頭燈。 5.1.1.2.1.2 非對稱光型頭燈。 5.1.1.2.2 二燈式對稱裝設者：類型C之對稱光型頭燈。 5.1.1.3 L1類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 5.1.1.3.1 對稱光型頭燈。 5.1.1.3.2 類型A之非對稱光型頭燈。 … 5.1.6 電路接線：得於引擎啟動時自動點亮，且切換至遠光燈時近光燈可維持點亮。 | 1. 032規範依機車種類使用不同類型之遠光頭燈。 2. 032規範遠光頭燈得於引擎啟動時自動點亮。 |
| (機車近光頭燈) 5.2.1 應為單燈式，或二燈式對稱裝設，所安裝之近光頭燈應符合本基準中「非氣體放電式頭燈」或「氣體放電式頭燈」之規定。 … 5.2.6 電路接線：切換至近光燈時遠光燈應熄滅。 | (機車近光頭燈) 5.2.1 可安裝之近光頭燈類型如下所述，所安裝之近光頭燈應符合本基準中「非氣體放電式頭燈」或「氣體放電式頭燈」之規定。 5.2.1.1 排氣量≦125 cm3之L3類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 5.2.1.1.1 類型B、C或D之對稱光型頭燈。 5.2.1.1.2 非對稱光型頭燈。 5.2.1.2 排氣量＞125 cm3之L3類機器腳踏車： 5.2.1.2.1 單燈式，或二燈式對稱裝設者： 5.2.1.2.1.1 類型B或D之對稱光型頭燈。 5.2.1.2.1.2 非對稱光型頭燈。 5.2.1.2.2 二燈式對稱裝設者：類型C之對稱光型頭燈。 5.2.1.3 L1類機器腳踏車：應為單燈式，或二燈式對稱裝設。 5.2.1.3.1 對稱光型頭燈。 5.2.1.3.2 類型A之非對稱光型頭燈。 … 5.2.6 電路接線：得於引擎啟動時自動點亮，且切換至近光燈時遠光燈應熄滅。 | - 032規範依機車種類使用不同類型之近光頭燈。 - 032規範得於引擎啟動時自動點亮近光頭燈。 |
| 5.4煞車燈： 5.4.1數量應為一盞或二盞，所安裝之煞車燈應符合本基準中「煞車燈」之規定。 | 5.4 煞車燈： 5.4.1 數量應為一盞或二盞，所安裝之煞車燈應符合本基準中「煞車燈」之規定。 5.4.1.1 成組、複合或相互結合的燈具： 5.4.1.1.1 符合有關顏色、位置、定位、幾何可視性、電路接線與其他之所有要求時，則燈具可與另一個以成組、複合或相互結合方式組合。 5.4.1.1.1.1 若煞車燈和方向燈組合成一組，則任何通過燈具外表面與參考軸正交的水平或垂直線，應貫穿不超過兩個不同的顏色的分隔區域。其發光面不可有重疊或交界區域。 5.4.1.2若單燈之外表面係由兩個以上之不同元件所組成，則應符合以下要求：發光面投影在正切燈殼與垂直參考軸的平面上之投影面積不得小於總面積之百分之六０或兩發光面之間隔區域不得大於一五公釐。 | 1. 981225新增成組、複合或結合燈具之規定。 |
| (機車側方非三角形反光標誌) 5.9 側方非三角形反光標誌：適用於L1類機器腳踏車。L3類機器腳踏車若裝設此裝置，亦應符合本項規定。 | (機車側方非三角形反光標誌) 5.9 側方非三角形反光標誌： | 031對L3類車輛此項為選配，但032規範L3類此項為強制。 |
| (汽車前角燈) 6.2.6 電路接線：應於頭燈點亮時始得作動，且於方向燈點亮及/ 或轉向角度自正前向變換至與其同側時自動點亮，於方向燈熄滅及/或轉向角度回復至正前向時自動熄滅。 | (汽車前角燈) 6.2.6 電路接線： 前角燈應於頭燈點亮時始得作動。 6.2.6.1 於方向燈點亮及/或轉向角度自正前向變換至與其同側時自動點亮。於方向燈熄滅及/或轉向角度回復至正前向時自動熄滅。 6.2.6.2 當倒車燈點亮，前角燈也可無關於方向盤或方向燈位置而同時點亮。在此情況下，當倒車燈熄滅時，前角燈也應熄滅。 |  |
| (汽車前霧燈) 6.3.6 電路接線：點火開關開啟時晝行燈應自動點亮，須允許不使用工具下使自動點亮功能解除或啟動。頭燈點亮時晝行燈應自動熄滅，但若頭燈點亮僅為短暫警示時除外。 … 6.5.2 燈色應為白色或黃色。 … 6.5.3.2 高度：在車輛無負載狀態時，距地高應不小於二五０公釐，M1類不大於八００公釐。在沿參考軸方向，外表面上任一點皆不得高於近光頭燈外表面上最高點。 … 6.5.5 投射方向：朝車前方，前霧燈不能隨轉向角而變化。 6.5.6 電路接線：前霧燈之亮滅操作應可與遠光頭燈、近光頭燈或兩者之任何組成加以區分獨立執行。 | (汽車前霧燈) 6.3.6 電路接線：點火開關開啟時晝行燈應自動點亮，須允許不使用工具下使自動點亮功能解除或啟動。前霧燈或頭燈點亮時晝行燈應自動熄滅，但若點亮僅為短暫警示時除外。 … 6.5.2 燈色應為白色或淡黃色。 … 6.5.3.2 高度：在車輛無負載狀態時，距地高應不小於二五０公釐。M1及 N1類不大於八００公釐；N3G(越野車)以外之其他車輛不大於一二００公釐；N3G類車輛最大高度可增至一五００公釐。在沿參考軸方向，外表面上任一點皆不得高於近光頭燈外表面上最高點。 … 6.5.4.3 因前霧燈單品所規範之光度無法涵蓋整個幾何可視性視野，故對於其他空間應至少有1cd之照度。鄰近前霧燈裝設之分隔物或其他裝備，應不會產生造成其他用路人不舒服之衍生影響。 … 6.5.5 投射方向：朝車前方。 6.5.5.1 垂直方向 6.5.5.1.1 對於類型B前霧燈，在空車且駕駛座有一人狀態下，其明暗截止線於垂直方向之傾角應為-1.5%(含)以下。 6.5.5.1.2 對於類型F3前霧燈： 6.5.5.1.2.1 製造廠須指定其空車且駕駛座有一人狀態下之明暗截止線初始下傾角，精度應在０．一%內，並以清晰且不易抹滅之方式在車輛上靠近前霧燈處或靠近製造廠標示處或搭配近光燈所標註處予以標註。 6.5.5.1.2.2 依照空車之下前霧燈沿參考軸方向外表面下緣之距地高(公尺) (h)，前霧燈明暗截止線垂直傾角於空車且駕駛座有一人之狀態下，應符合於下述範圍內： h小於或等於0.8： 傾角介於-1.0%與-2.5%； 初始照準介於-1.5%與-2.0%。 h大於0.8： 傾角介於-1.5%與-3.0%； 初始照準介於-2.0%與-2.5%。 6.5.5.1.3 前霧燈垂直傾角調整裝置 6.5.5.1.3.1 對於總發光量超過二０００流明之前霧燈，應能在規定之所有負載狀態下自動地符合6.5.5.1.2.2之要求。 6.5.5.1.3.2 當前霧燈裝有垂直傾角調整裝置時(單獨或是與其他前方照明及信號系統結合)，其垂直傾角在規定之所有負載狀態下，應皆能位於6.5.5.1.2.2之範圍內。 6.5.5.1.3.3 對於屬於近光頭燈一部份或是AFS系統一部份之類型F3前霧燈，當前霧燈光束被作為近光燈光束之ㄧ部分時，應符合章節6.5.5之要求。在此情形下，此前霧燈也可採用6.5.5所定義之傾角範圍。 6.5.5.1.3.4 垂直傾角調整裝置亦可用來依照當時之天氣狀態自動調整前霧燈光束之傾角，以確保不超過6.5.5.1.2.2所規定之下傾角範圍。 6.5.5.1.3.5 當垂直傾角調整裝置故障時，前霧燈光束傾角不能小於故障發生時的傾角狀態。 6.5.6 電路接線：前霧燈之亮滅操作應可與遠光頭燈、近光頭燈或兩者之任何組成加以區分獨立執行，但被用在AFS照明功能一部份之前霧燈除外；然而，前霧燈功能之開啟應優先於前述前霧燈被用作一部份之功能。 … 6.5.8 其他要求 對於對準及照度可自動依照當時天氣狀態進行調整之類型F3前霧燈單品，其對準及照度之任何變動應自動進行，且不能造成駕駛人或其他道路使用者之不適。 | 032修正汽車前霧燈之燈色為白色或淡黃色，以及修正有關投射方向及配合AFS之相關規定。 |
| (車身標示用反光標識) 6.14.3.1.2 車輛之後部標識，其顏色可為紅色。 | (車身標示用反光標識) 6.14.3.1.2 車輛之後部標識，其顏色可為紅色或黃色。 | 032增訂車輛後部標識可為紅色或黃色。 |
| - | 6.16 適路性前方照明系統(AFS)：若以下無另行規範，則本法規之遠光燈規定及近光燈規定適用於適路性前方照明系統之對應部份。 6.16.1 配置：機動車輛為選配，拖車禁用。 6.16.2 數量：一套系統。 6.16.3 準備事項：無特別要求。 6.16.4 位置：以下之試驗前，適路性前方照明系統應設定於正常狀態。 6.16.4.1 寬及高：對於申請者宣告之照明功能或模式，其同時作動之所有照明元件應符合6.16.4.1.1至6.16.4.1.4。所有的尺寸都是指在參考軸方向上觀察到之照明元件外表面最近邊緣。 6.16.4.1.1 兩個照明元件對稱裝設(車輛各側各一個，兩外表面重心同高且與車輛輛縱向中心面間同距，個別容許誤差為50釐米以內。而其發光面、照明面及光線輸出之前述可允許不同。)，其高度應符合4.1及4.2之規定。 6.16.4.1.2 若有裝設位於車輛兩側的額外照明元件，則其與靠最近的照明元件間之水平方向距離應不大於140公釐，上方或下方之垂直方向應不超過400公釐。 6.16.4.1.3 前述6.16.4.1.2所述之額外照明元件，距地高應不小於250公釐且低於4.2.3.2規定之高度。 6.16.4.1.4 而且，符合以下寬度規定：近光光束照明之各種模式，其在車輛各側應至少有一個照明元件之外表面外側邊緣距車輛外側邊緣小於400公釐，且內側邊緣在參考軸方向應相距至少600公釐。此等要求不適用於M1 及N1類車輛；其他車輛之全寬小於1300公釐者，此內側邊緣相距可減為400公釐。額外裝配之「兩對稱裝設照明元件」，其水平距離可為200公釐。 6.16.4.2 縱向規範：適路性前方照明系統之所有照明元件應裝設於車輛前方。若投射出之光線不直接或經由照後鏡及/或其它反射面間接對駕駛者造成不適，則視為符合此項要求。 6.16.5 幾何可視性：在車輛各側，申請者提出之每個照明功能與模式，其同時作動產生該功能之照明元件當中，至少有一個照明元件應符合4.1.5及4.2.4規定之個別照明功能幾何可視性角度。可使用個別照明元件來用在不同角度以符合本項要求。 6.16.6 投射方向：朝車前方。試驗前，適路性前方照明系統應處於正常狀態，且投射基本近光光束。 6.16.6.1 垂直方向： 6.16.6.1.1 製造廠須指定其空車且駕駛座加一人狀態下之基本近光光束截止線初始下傾角，精度應在０．一%內，於每輛車上之前方照明系統附近或車輛製造廠銘牌上以清晰不易抹滅的方式標註。 若製造廠指定不同之初始傾角給各種提供或促成基本近光光束明暗截止線之照明元件，精度應在０．一%內，於每輛車上各相關前方照明系統附近或車輛製造廠銘牌上以清晰不易抹滅的方式標註，該等標註方式需可使所有照明元件能被明確辨識。 6.16.6.1.2 於所有負載狀態下，基本近光光束其明暗截止線之水平部分應維持於4.2.5.1.2所述限制值範圍，且其初始照準應在指定值內。 6.16.6.1.2.1 若近光光束是由不同照明元件發出之許多光束而產生，則各個會有明暗截止線之光束皆應符合項6.16.6.1.2規定。 6.16.6.2 頭燈水平調整裝置：車輛若為符合前述4.2.5.1之規定而裝設有垂直傾角調整裝置，則該裝置應為自動調整式裝置。此等調整裝置故障時，近光光束傾角不能小於故障發生時的狀態。 6.16.6.3 水平方向：每一個照明元件，若其有明暗截止線，當光束照射在配光螢幕上，則其轉折點應落在與通過該照明元件參考軸之垂直線，允許有0.5度誤差偏向右側邊。其他照明元件則應依申請者指定位置調整。 6.16.6.4 量測程序：在調整光束初始投射方向之後，近光光束或6.16.6.1.2.1基本近光光束提供明暗截止線之所有不同照明元件，其垂直傾角應依照4.2.5.1.2確認。 6.16.7 電路接線 6.16.7.1 遠光光束照明（由適路性前方照明系統提供者）： (a)其照明元件可同時或成對地點亮。自近光切換遠光時，遠光之照明元件應至少有一組點亮，自遠光切換近光時，所有遠 光之所有照明元件應同時熄滅。 (b)遠光點亮時近光可維持點亮。 (c)當裝置四個隱藏式照明元件時，其於昇起位置應避免任何附加頭燈之同時點亮(此處附加頭燈係指於白天以斷續點亮方式提供燈光訊號者，參考4.1.2)。 6.16.7.2 近光光束照明： (a)切至近光時應同時關閉所有遠光頭燈或是適路性前方照明系統之遠光燈照明元件。 (b)遠光點亮時近光可維持點亮。 (c)若近光光束為氣體放電式，則應在遠光點亮期間維持點亮狀態。 6.16.7.3 近光光束之開及關可為自動，但應在車寬燈、尾燈、輪廓邊界標識燈(若有)、側方標識燈(若有)與號牌燈有作動之下，才能作動。 6.16.7.4 適路性前方照明系統之自動作動：光型變化應符合下列適路性前方照明系統照明功能之規定自動執行，且不可導致駕駛者或其他道路使用者之不適。 下列條件適用於近光光束所有段位或模式之致動，也適用於具有之遠光光束。 6.16.7.4.1 若無其他段位之近光光束模式被致動，則應致動段位C近光光束所有模式。 6.16.7.4.2 段位V近光光束所有模式在以下一個或多個情況被自動偵測到（V訊號作動）時才能作動： (a)市區街道且車速不超過每小時60公里。 (b)有固定式照明的道路且車速不超過每小時60公里。 (c)道路環境的可視亮度達1燭光/平方公尺或水平方向的道路照明持續超過10流明。 (d)車速不超過每小時50公里。 6.16.7.4.3 段位E近光光束所有模式在車速超過每小時70公里且在以下一個或多個情況被自動偵測到時才能作動： (a)符合高速公路條件(利用道路設施或有明顯側向距離，區隔出不同行車方向，其降低對向來車頭燈光線造成的炫光)之道路特性且車速超過每小時110公里（E訊號作動）。 (b)僅符合表6之段位 E近光光束模式。 其中 數據E1：車速超過每小時110公里（E1訊號作動）； 數據E2：車速超過每小時90公里（E2訊號作動）； 數據E3：車速超過每小時80公里（E3訊號作動）； 6.16.7.4.4 段位W近光光束所有模式在前霧燈關閉且以下一個或多個情況被自動偵測到時才能作動（W訊號作動）： (a)自動地偵測出道路潮濕。 (b)雨刷開關打開且其連續或自動控制之操作至少達2分鐘。 6.16.7.4.5 段位C、V、E或W近光光束之模式不應被修改成為各段位之轉彎光型模式（T訊號作動結合上述6.16.7.4.1到6.16.7.4.4各種段位近光光束模式），除非有評估了下列特性（或等同的現象）中至少一項： (a)方向盤鎖定角度。 (b)車輛重心軌跡。 而且，下列規定適用： (a)車輛往前移動(不適用於右轉所產生轉彎光型)時，可於水平方向將非對稱之明暗截止線從車輛縱向軸往側邊移動，但通過明暗截止線彎折點之縱向垂直平面，不應在一００倍照明元件安裝高度之車前距離外與車輛重心軌跡相交。 (b)若車輛重心軌道之水平曲率半徑小於五００公尺，可啟動另一個或多個額外的照明元件。 6.16.7.5 應可讓駕駛者隨時設定適路性前方照明系統為正常狀態或使回覆至自動作動。 6.16.8識別標誌： 6.16.8.1 前述4.1.8(遠光燈)及4.2.8(近光燈)規定適用於適路性前方照明系統。 6.16.8.2 應有適路性前方照明系統故障之視覺警示。當偵測到適路性前方照明系 統有失效發生時，或依本基準「適路性前方照明系統」規定之4.5有接收到失效訊號時，應作動此不閃爍之警示。失效存在即應維持作動該警示。可暫時性取消作動，但當點火開關切換至開與關時，則應重複出現。 6.16.8.3 駕駛對系統設定狀況之識別標誌為選配裝置。 6.16.9 其他要求 6.16.9.1 若每一側發光量超過2000流明且為段位C（基本）近光光束，則適路性前方照明系統照明元件應結合頭燈清潔裝置。 6.16.9.2 確認適路性前方照明系統符合自動作動之規定。 6.16.9.2.1 申請者應提供簡要的佐證文件： (a)適路性前方照明系統控制訊號之來往。 (b)6.16.7.4.1至6.16.7.4.5之自動作動規定。 6.16.9.2.2 為了依照6.16.7.4驗證適路性前方照明系統之自動作動不會導致駕駛者不適，有必要進行實車測試，其包含申請者提出之任何系統控制項目，必須取得所有模式被作動、執行或取消之訊息，若有明顯故障情況發生應加以確認（如：過度的偏移角度或閃動） 6.16.9.3 會同時亮起提供遠光光束之照明元件，其最大光度之總合(此應由個別元件加總而得)應不超過225,000燭光。 | 032新增AFS之相關規定 |
| - | 6.17 緊急煞車訊號 6.17.1 緊急煞車訊號應由同時作動所有符合項6.17.7規定之煞車燈或方向燈之方式產生。 6.17.2 數量及顏色：同「煞車燈」或「方向燈」之規定。 6.17.3 配置：同「煞車燈」或「方向燈」之規定。 6.17.4 裝設位置：同「煞車燈」或「方向燈」之規定。 6.17.5 幾何可視性：同「煞車燈」或「方向燈」之規定。 6.17.6 投射方向：同「煞車燈」或「方向燈」之規定。 6.17.7 電路接線 6.17.7.1 產生緊急煞車訊號之所有燈具其閃爍頻率為4.0 ± 1.0 Hz。 6.17.7.1.1 然而，若為於車輛後方產生緊急煞車訊號之任一燈具，其光源係使用燈泡者，則其閃爍頻率為4.0 +0.0/-1.0 Hz。 6.17.7.2 緊急煞車訊號應獨立於其他燈具可單獨作動。 6.17.7.3 緊急煞車訊號應能自動作動與解除。 6.17.7.3.1 緊急煞車訊號僅能於車輛速度超過50km/hr且煞車系統提供「動態煞車」規定之緊急煞車邏輯訊號時方能作動。 6.17.7.3.2 當不繼續提供「動態煞車」規定之緊急煞車邏輯訊號，或是當危險警告燈作動時，緊急煞車訊號應能自動解除。 6.17.8 識別標誌：選用裝置。 6.17.9 其他要求 6.17.9.1 除下述6.17.9.2之規定，若車輛設計可拖曳拖車時，該車輛之緊急煞車訊號控制應也能作動拖車上之緊急煞車訊號。 當車輛是以電子線路連接拖車時，兩者組合後之緊急煞車訊號閃爍頻率，應符合6.17.7.1.1之規定。然而，若車輛可以偵測到拖車之緊急煞車訊號之光源未使用燈泡時，此閃爍頻率得依6.17.7.1之規定。 6.17.9.2 若車輛設計可拖曳配備有連續式或半連續式常用煞車(依照「動態煞車」規定之定義)之拖車時，應確保當此類拖車之常用煞車系統作動時，其能透過煞車燈電子接頭提供穩定之電源供應。 在此類拖車上之緊急煞車訊號可與曳引車分開獨立操作，且其閃爍頻率可與曳引車輛不同。 | 032新增警急煞車訊號之規定。 |
| - | 6.18 反光標識：側方為白色或黃色，後方為紅色或黃色。所使用之反光標識應符合本基準中「反光識別材料」之規定。 6.18.1 適用車輛 6.18.1.1 禁止使用：M1及O1車輛 6.18.1.2得使用之車輛： 6.18.1.2.1 車輛後方：車寬超過二一００公釐之下列車輛應使用連續式輪廓反光標識： (a)總重量逾七‧五噸之N2及所有N3類(底盤車駕駛艙、未完成車及半拖車之曳引車除外)車輛。 (b)O3及O4類車輛。 6.18.1.2.2 車輛側方： 6.18.1.2.2.1 車長超過六０００公釐(包含拖車聯結器)之下列車輛應使用非連續式輪廓反光標識： (a)總重量逾七‧五噸之N2及所有N3類(底盤車駕駛艙、未完成車及半拖車之曳引車除外)車輛。 (b)O3及O4類車輛。 6.18.1.2.3 若因為外型、結構、設計及操作上的需要而無法使用規定的輪廓反光標識，則可以帶狀反光標識替代。 6.18.1.3其他 6.18.1.3.1 除了6.18.1.1及6.18.1.2所述種類以外的其他車輛，包含半拖車之曳引車的駕駛艙及底盤車的駕駛艙。 6.18.1.3.2 帶狀反光標識可以使用非連續式或連續式輪廓反光標識來取代，而非連續式輪廓反光標誌可以使用連續式輪廓反光標識來取代。 6.18.2 數量：依6.18.1需求。 6.18.3 配置方式：反光標識應依外型、結構、設計及操作上的需要，適當的水平及垂直組合裝設。 6.18.4 位置 6.18.4.1寬 6.18.4.1.1 反光標識應適當的組合裝設到車寬的邊緣。 6.18.4.1.2 反光標識裝設的累計水平長度(不包含有水平重疊的部位)，其至少應為車輛全寬之八０％。 6.18.4.1.3 若無法達成6.18.4.1.2規定，則製造廠可提出證明並在主管機關同意下，其累計長度可為車輛全寬之六０％。 6.18.4.2 長 6.18.4.2.1 反光標識應適當的組合裝設到車長（半拖車之曳引車則是指駕駛艙）的末端，且距離各末端需在六００公釐以內。 6.18.4.2.1.1 機動車輛：指車輛縱向的各端；半拖車之曳引車：指駕駛艙縱向的各端。 6.18.4.2.1.2 拖車：指車輛縱向的各端（不包含聯結器）。 6.18.4.2.2 反光標識裝設的累計水平長度(不包含有水平重疊的部位)，其至少應為以下之八０％： 6.18.4.2.2.1 機動車輛：車輛全長（不含獨立之駕駛艙）。半拖車之曳引車：駕駛艙長度。 6.18.4.2.2.2 拖車：車輛全長（不包含聯結器）。 6.18.4.2.3 若無法達成6.18.4.2.2規定，則製造廠可提出證明並在主管機關同意下，其累計長度可降為六０％。 6.18.4.3 高 6.18.4.3.1 帶狀反光標識及下方輪廓反光標識： 依車高適當裝設，但距地高最小為二五０公釐，最大為一五００公釐。 若因技術性條件使無法滿足距地高最大一五００公釐、或為符合6.18.4.1.2、6.18.4.1.3.、6.18.4.2.2及6.18.4.2.3規定、或為了帶狀反光標識與下方輪廓反光標識的水平貼附需要，則距地高最大可為二一００公釐。 6.18.4.3.2 上方輪廓反光標識：依車高適當裝設，但應距車頂端四００公釐以內。 6.18.5可視性：當於下列觀察面區域內任一處觀測時，應可看到照明面之八十﹪以上： 6.18.5.1後方反光標識之觀察面應垂直於車輛縱向軸、位於距車輛最後端二五公尺處、且在下列範圍內： 6.18.5.1.1高：距地一至三公尺之高度內。 6.18.5.1.2寬：與車輛縱向中心面分別成一五度夾角之兩直立平面，各該平面與平行車輛縱向中心面的直立平面交叉於車輛末端的全寬界線。 車輛後方反光標識可視性示意圖 6.18.5.2側方反光標識之觀察面應於平行車輛縱向軸、位於距車輛最外緣二五公尺處、且在下列範圍內： 6.18.5.2.1高：距地一至三公尺之高度內。 6.18.5.2.2寬：與垂直於車輛縱向軸的平面分別成一五度夾角之兩直立平面，各該平面與垂直於車輛縱向軸的兩直立平面分別交叉於車輛最外緣及全長界線。 車輛側方反光標識可視性示意圖 6.18.6投射方向： 6.18.6.1 朝側方：依外型、構造、設計及操作上的需要適當的組合裝設，使平行於車輛縱向中心面。 6.18.6.2 朝後方：依外型、構造、設計及操作上的需要適當的組合裝設，使平行於車輛橫向面。 6.18.7其他要求 6.18.7.1 若兩相鄰元件相隔距離已儘可能縮短且不超過鄰近最短元件長度之五０％，則該反光標識即應被視為具連續性。 6.18.7.2非連續式的輪廓反光標識，其上方邊角應由兩條長度各至少為二五０公釐的直線以九０度夾角相交而成。 6.18.7.3 裝設在車輛後方的反光標識應距離強制規定裝設的煞車燈二００公釐以上。 6.18.7.4車輛製造廠安裝的後方標示牌，可視為車輛後方反光標識之一部份，來計算反光標識的長度及其與車輛側邊間隔的距離。 6.18.7.5 反光標識貼附的車上位置應可允許至少寬度六０公釐以上。 | 032新增選配之反光標識相關規定。 |
| - | 8. 為避免混淆，依其定義朝前方之燈具光色不得為紅色且朝後方之光色除倒車燈外不得為白色，車內燈光裝置不受此限。並可以下列方式加以確認： 8.1 對朝前方紅色燈之可視性，除了最後方的紅色側方標示燈之外，觀察者在區域1內移動時，不得直接看到燈具外表面紅色燈光（如圖五之一）； 8.2 對朝後方白色燈之可視性(安裝於車上之白色反光識別材料除外)：觀察者在距車後端二五公尺橫切面之區域2內移動時，不得直接看到燈具外表面白色燈光（如圖五之二）； 8.3 在個別的區域1與區域2內，檢測員以目視觀測： 8.3.1 高：距地一至二•二公尺之高度。 8.3.2 寬：於車輛縱向中心面方向個別往車前及車後之車輛外側展開各一五度之直立平面，該兩平面接觸於垂直車輛縱向中心面之車輛全寬方向的平面，若有多個接觸點，最前端的應符合前向的平面，最後端的應符合後向的平面。 圖五之一 圖五之二 圖六之一 近光燈初始調整值及符號範例 符號和文字的大小由製造商考量 符號和文字的大小由製造商考量 圖六之二 前霧燈初始調整值及符號範例 | 032新增車輛朝前方及朝後方燈具光色之確認方式。 |

090及091差異處整理：

| 090之規定 | 091之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 九、喇叭音量 1. 1. 自中華民國九十年七月一日起，應符合本項規定。 | 九之一、聲音警告裝置(喇叭)安裝規定：自九十五年七月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十五年七月一日起，新型式之Ｍ及Ｎ類車輛及中華民國九十七年七月一日起，各型式之Ｍ及Ｎ類車輛，其聲音警告裝置之安裝，應符合本項規定；且應使用符合本基準規定之聲音警告裝置。 1.2 中華民國九十六年一月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國九十八年一月一日起，各型式之L1及L3類車輛，其聲音警告裝置之安裝，應符合本項規定；且應使用符合本基準規定之聲音警告裝置。 | 實施時間不同。 |
| 3. 汽車喇叭音量：在車身前方七公尺、距地高０．五至一．五公尺範圍內，應介於九十三分貝Ａ與一一二分貝Ａ之間。 4. 機器腳踏車喇叭音量：在車身前方七公尺、距地高０．五至一．五公尺範圍內，應介於八十分貝Ａ與一一二分貝Ａ之間。 | 3. 聲音警告裝置之整車信號： 3.1 Ｍ類、Ｎ類車輛其聲音警告裝置：在縱向中心線上，車身前方七公尺、距地高０．五至一．五公尺範圍內，應介於九十三分貝Ａ與一一二分貝Ａ之間。背景噪音值及風聲須至少小於量測值一０分貝Ａ。 3.2 L1、L3類車輛其聲音警告裝置：在縱向中心線上，車身前方七公尺、距地高０．五至一．五公尺範圍內，應介於八十分貝Ａ與一一二分貝Ａ之間。背景噪音值及風聲須至少小於量測值一０分貝Ａ。 | 091增訂背景噪音值之規定。 |

201及202差異處整理：

| 201之規定 | 202之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 二十之一、反光識別材料：自九十五年七月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 自中華民國九十五年七月一日起，使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之新型式反光識別材料及中華民國九十七年七月一日起使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之各型式反光識別材料，應符合本項規定。 1.2 中華民國九十五年七月一日起，使用於除前述車輛外之M、N及O類車輛之新型式反光識別材料及中華民國九十七年七月一日起使用於除前述車輛外之M、N及O類車輛之各型式反光識別材料，應符合本項規定。 | 二十之二、反光識別材料：自一００年一月一日起實施 1.實施時間及適用範圍： 1.1中華民國一００年一月一日起，使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之新型式反光識別材料應符合本項規定。 1.2中華民國一０二年一月一日起，使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之已符合本基準項次「二十之一」規定之各型式反光識別材料，另應符合本項7.7及7.8之規定。 1.3中華民國一００年一月一日起，使用於除前述車輛外之M、N及O類車輛之新型式反光識別材料應符合本項規定。 1.4中華民國一０二年一月一日起，使用於除前述車輛外之M、N及O類車輛之各型式反光識別材料已符合本基準項次「二十之一」之規定者，另應符合本項7.7及7.8之規定。 | 實施時間不同 |
| 6.1.3 若以CIE標準光源A沿其法向照射，或與其法向呈橫向五度角，則反光識別材料於與其法向成20’(分)角所量得之色度座標，應符合表二： | 6.1.2 若以CIE標準光源A沿其法向照射，或與其法向呈橫向五度角，則反光識別材料於與其法向成20’(分)角所量得之色度座標，應符合表一： 表一 色度座標. 顏色; 1; 2; 3; 4. 黃; x y; 0.585 0.385; 0.610 0.390; 0.520 0.480; 0.505 0.465. 白; x y; 0.373 0.402; 0.417 0.359; 0.450 0.513; 0.548 0.414. 紅; x y; 0.720 0.258; 0.735 0.265; 0.665 0.335; 0.643 0.335. . | 原表一刪除，配合修正表之項次。 |
| - 7.5.2 電動清洗 - 7.5.2.1 在以下條件連續六O秒噴灑之下，不傷害反光識別材質的表面或造成脫層： - 7.5.2.1.1 混合液最大壓力8MPa。 - 7.5.2.1.2混合液最大溫度攝氏60度。 - 7.5.2.1.3 清洗棒前端與該反光識別材料距離至少600公釐。 - 7.5.2.1.4 清洗棒與該反光識別材料法線間的夾角不大於45度。 7.5.2.1.5 40度噴嘴產生泛散型效應。 | 7.5.2 電動清洗 7.5.2.1 在以下條件連續六O秒噴灑正常安裝狀態的測試件之下，不傷害反光識別材質的表面或造成脫層： 7.5.2.1.1 混合液最大壓力八 (正負０．二)MPa。 7.5.2.1.2 混合液最大溫度攝氏六０ (正０負五)度。 7.5.2.1.3 混合液流率每分鐘七 (正負一)公升。 7.5.2.1.4 清洗棒前端與該反光識別材料表面距離至少六００(正負二０)公釐。 7.5.2.1.5 清洗棒與該反光識別材料法線間的夾角不大於四五度。 7.5.2.1.6 四０度噴嘴產生泛散型效應。 … 7.7黏著強度（適用於使用黏著劑的反光識別材料） 7.7.1反光識別材料的黏著劑經過二四小時的硬化後，於張力試驗機以九十度的方向剝離。 7.7.2反光識別材料不應在未造成損壞之下被輕易剝除。 7.7.3應可承受以恆定速度剝除底層的施力。在每分鐘三００釐米之下，應至少施以寬二五釐米/十牛頓，反光識別材料始能被剝離底層。 7.8收縮試驗 7.8.1對於使用在撓性（例如：帆布）的樣品底層，應符合下列條件： 7.8.1.1將50 mm×300 mm樣品的縱向面彎曲環繞半徑為三．二釐米的圓軸並使用黏著劑接觸圓軸一秒鐘，可在黏著劑灑上滑石粉以避免黏住於圓軸上。試驗溫度應為攝氏二三（正負二）度。 7.8.1.2試驗後樣品的表面應不可有龜裂及可目視出其反光性能降低的變化。 | 202新增黏著強度及收縮試驗之測試規定。 |

250及251差異處整理：

| 250之規定 | 251之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 二十五、安全玻璃 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十五年七月一日起，使用於M2及M3類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外)及中華民國九十七年七月一日起，使用於M2及M3類車輛乘室區之各型式安全玻璃(儀表板除外)，應符合本項規定。 1.2 中華民國九十五年七月一日起，使用於M1及N類車輛之新型式前擋風玻璃及中華民國九十七年七月一日起，使用於M1及N類車輛之各型式前擋風玻璃，應符合本項規定中「厚度測定」、「耐衝擊性試驗」、「耐貫穿性試驗」、「人頭模型衝擊試驗」及「可見光透過率試驗」之規定。 1.3 中華民國九十七年一月一日起，使用於M1及N類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外)及中華民國九十九年一月一日起，使用於M1及N類車輛乘室區之各型式安全玻璃(儀表板除外)，應符合本項規定。 1.4 除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「安全玻璃」規定。 | 二十五之一、安全玻璃：自一００年一月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M及N類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外)應符合本項規定。 1.2 除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「安全玻璃」規定。 | 實施時間不同。 |
| 2. 安全玻璃應符合下表規定之試驗項目： 適用範圍 試驗項目; 前擋風玻璃; 前擋風玻璃以外之玻璃. 膠合玻璃(Ｌ); 強化玻璃(Ｔ); 膠合玻璃(Ｌ). 厚度測定; ◎; ◎; ◎. 破碎試驗; ---; ◎; ---. 耐衝擊性試驗; ◎; ◎; ◎. 耐貫穿性試驗; ◎; ---; ---. 人頭模型衝擊試驗; ◎; ---; ◎. 耐磨耗性試驗; ◎; ---; ◎. 耐熱性試驗; ◎; ---; ◎. 耐光性試驗; ◎; ---; ◎. 耐濕性試驗; ◎; ---; ◎. 可見光透過率試驗; ◎; ◎; ◎. 透視扭曲試驗; ◎; ---; ---. 二重像試驗; ◎; ---; ---. 顏色辨別試驗; ◎; ---; ---. | 2. 安全玻璃及其安裝規定 2.1 安全玻璃安裝規定 2.1.1 安全玻璃之安裝應能使車輛在承受正常工作狀態下所遭遇的壓力時，其位置能維持不變且持續提供車輛乘員可視性和安全性。 2.1.2 M和N類車輛之規定 2.1.2.1 擋風玻璃 2.1.2.1.1 可見光透過率不得低於七五%。 2.1.2.1.2 擋風玻璃必須對照車輛駕駛的' R '點正確地安裝。 2.1.2.2 除擋風玻璃以外之安全玻璃 2.1.2.2.1 提供駕駛前方視野之安全玻璃，其可見光透過率應至少為七０%。 2.1.2.2.2 提供駕駛後方視野之安全玻璃，其可見光透過率應至少為七０%；但對於可由車外照後鏡提供後方視野之安全玻璃，其可見光透過率可低於七０%。 2.2 安全玻璃應符合下表規定之試驗項目： 適用位置與範圍 試驗項目; 前擋風玻璃; 前擋風玻璃以外. 膠合玻璃*1(Ｌ); 強化玻璃(Ｔ); 膠合玻璃(Ｌ); 硬性 塑材; 中空 硬性 塑材; 撓性 塑材. 厚度測定; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 破碎試驗; ---*2; ◎; ---; ---; ---; ---. 耐衝擊性試驗; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 耐貫穿性試驗; ◎; ---; ---; ---; ---; ---. 人頭模型衝擊試驗; ◎; ---; ◎; ◎*3; ◎*3; ---. 耐磨耗性試驗; ◎; ---; ◎; ◎*4; ◎*4; ---. 耐熱性試驗; ◎; ---; ◎; ---; ---; ---. 耐光性試驗; ◎; ---; ◎; ---; ---; ---. 耐濕性試驗; ◎; ---; ◎; ◎; ◎; ---. 可見光透過率試驗; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 透視扭曲試驗; ◎; ---; ---; ---; ---; ---. 二重像試驗; ◎; ---; ---; ---; ---; ---. 顏色辨別試驗; ◎; ---; ---; ---; ---; ---. 撓性試驗; ---; ---; ---; ◎; ◎; ◎. 註1：含塑玻複合材質者(單層玻璃與多層塑膠材質的組合) 註2：若玻璃有特殊處理過以提高強度及調整於碎裂後的破碎狀態者 註3：不會被乘員碰撞到、及無法容納直徑150公釐之圓者得免該項測試 註4：天窗得免該項測試 | 251新增安全玻璃之安裝及塑材之規定。 |
| 4. 厚度測定：標稱厚度許可誤差為正負0.2n公釐，n為構成膠合玻璃之平板玻璃片數；強化玻璃之標稱厚度許可誤差為正負０‧二公釐。 | 4. 厚度測定： 4.1 膠合玻璃(含塑玻複合材質者)標稱厚度許可誤差為正負０‧二n公釐，n為構成膠合玻璃之平板玻璃片數； 4.2 強化玻璃之標稱厚度許可誤差為正負０‧二公釐。 - 4.3 硬性塑材與中空硬性塑材標稱厚度許可誤差為標稱厚度的正負10%，若非擠出成形者，則許可誤差為正負(0.4+0.1e)公釐，其中e為平板標稱厚度(公釐)。 4.4 撓性塑材標稱厚度許可誤差為正負(0.1+0.1e)公釐，其中e為標稱厚度(公釐)。 | 251新增塑材厚度測定相關規定。 |
| 5. 破碎試驗： 5.1 試樣：製成品，數量：平面玻璃四塊/組(二組)，或較平整之曲面玻璃五塊/組(三組)。 5.2 使用質量約七十五公克之鎚或可提供同等效果之方式，其尖端之曲率半徑須為０‧二(正負０‧０五)公釐；破碎試驗應符合下列規定。 5.2.1 於任何五０公釐乘五０公釐正方形之碎片數為四０至四００，或標稱厚度未超過三‧五公釐之玻璃為四０至四五０，橫越方形邊界之碎片應以半片計算。 5.2.2 沿試樣邊緣二０公釐寬帶區與衝擊點半徑七五公釐內不檢查，其餘不容許有碎片面積超過三平方公分。 5.2.3 容許有少許長碎片，但其末端不得呈現刀鋒狀，其所形成之角度應不大於四十五度，且除5.2.4所述外，其長度不超過七五公釐。 5.2.4 當前述衝擊點測試有一塊不符合時，應不超過下列限制： 無五個以上碎片長介於六０及七五公釐之間，且無四個以上碎片長介於七五及一００公釐之間，且再一塊新試樣重複試驗的結果要符合5.2.1、5.2.2與5.2.3之要求，或不超過上述限制。 5.2.5 當前述5.2.4試樣有二塊不符合時，再對一組新試樣進行試驗，不符合上述5.2.4之試樣數不得超過二塊。 | 5. 破碎試驗： 5.1 試樣：製成品，數量：平面玻璃四塊/組(二組)，或較平整之曲面玻璃五塊/組(三組)。經特殊處理之膠合玻璃者，製成品一塊或一一００(正五，負二)公釐乘五００(正五，負二)公釐之試驗片一塊。 5.2 使用質量約七十五公克之鎚或可提供同等效果之方式，其尖端之曲率半徑須為０‧二(正負０‧０五)公釐；破碎試驗應符合下列規定。 - 5.2.1 經特殊處理之前檔用膠合玻璃者 - 5.2.1.1 面積大於二平方公分碎片的總合面積，不應小於評價之主視區(五００公釐乘二００公釐矩形)面積的一五%。 - 5.2.1.2 以製成品測試者： 5.2.1.2.1 M1類車：該矩形中心須位在半徑一００公釐、V1V2區段中點投射為中心點的圓內。 5.2.1.2.2 除M1類車以外的M/N類車：該矩形中心須位在半徑一００公釐、O點投射為中心點的圓內。 5.2.1.2.3 若擋風玻璃高度小於四四０公釐，或擋風玻璃安裝角度相對於垂直線小於一五度，則前項規定之評價主視區高度得減為一五０公釐，而其可視區不應小於評價之主視區面積的一０%。 - 5.2.1.3 試驗片：該矩形中心須位在試驗片較大軸上、距離其一邊緣四五０公釐處。 - 5.2.1.4 當前述衝擊點測試有不符合時，應再對一組新試樣(四塊)進行試驗，並皆符合規定。 - 5.2.2 非前檔用強化玻璃者 - 5.2.2.1 於任何五０公釐乘五０公釐正方形之碎片數為四０至四００，或標稱厚度未超過三‧五公釐之玻璃為四０至四五０，橫越方形邊界之碎片應以半片計算。 - 5.2.2.2 沿試樣邊緣二０公釐寬帶區與衝擊點半徑七五公釐內不檢查，其餘不容許有碎片面積超過三平方公分。 - 5.2.2.3 容許有少許長碎片，但其末端不得呈現刀鋒狀，其所形成之角度應不大於四十五度，且除5.2.4所述外，其長度不超過七五公釐。 - 5.2.2.4 當前述衝擊點測試有一塊不符合時，應不超過下列限制： 無五個以上碎片長介於六０及七五公釐之間，且無四個以上碎片長介於七五及一００公釐之間，且再一塊新試樣重複試驗的結果要符合5.2.2.1、5.2.2.2與5.2.2.3之要求，或不超過上述限制。 - 5.2.2.5 當前述5.2.2.4試樣有二塊不符合時，再對一組新試樣進行試驗，不符合上述5.2.2.4之試樣數不得超過二塊。 | 251新增經特殊處理之膠合玻璃破碎試驗相關規定。 |
| 6.2 試樣先在攝氏二０(正負五)度溫度靜置至少四小時，於下表各適用溫度，分別以質量二二七(正負二)公克且直徑約三八公釐的硬化鋼球，自規定高度自由落下或採取能達到與自由落下相同速率之方式進行測試。對落球高度不大於六公尺者，衝擊點須位於試樣幾何中心二五公釐範圍內，而對落球高度大於六公尺者，衝擊點須位於試樣幾何中心五０公釐範圍內；（試樣受衝擊面為其於裝車後朝外側之面）。 | 6.2 試樣先在攝氏二三(正負二)度溫度靜置至少四小時(硬性塑材及撓性塑材者四八小時；中空硬性塑材者二四小時)，於下表各適用溫度，分別以質量二二七(正負二)公克且直徑約三八公釐的硬化鋼球，自規定高度自由落下或採取能達到與自由落下相同速率之方式進行測試。對落球高度不大於六公尺者，衝擊點須位於試樣幾何中心二五公釐範圍內，而對落球高度大於六公尺者，衝擊點須位於試樣幾何中心五０公釐範圍內；（試樣受衝擊面為其於裝車後朝外側之面）。 … - 6.2.5硬性塑材及中空硬性塑材之試驗條件如下表所示： 分類; 試樣數量/ 首測允許不符合數; 掉落高度(m) 窗板厚度e(mm); 適用溫度(℃). -18±2; 23±2. 硬性塑材及中空硬性塑材; 10 / ≥2; <3 4 5 >6; 2 3 4 5; 2 3 4 5. - 窗板厚度在3mm與6mm之間者，以內插法取得其掉落高度。 - 6.2.6 硬性塑材及中空硬性塑材試驗基準：鋼球不得貫穿試樣，試樣未碎成數片。 - 6.2.7 撓性塑材試驗條件如下表所示： 分類; 試樣數量/ 首測允許不符合數; 掉落高度(m) 窗板厚度e(mm); 適用溫度(℃). -18±2; 20±5. 撓性塑材; 10 / ≥2; 所有厚度; 2; 2. - 6.2.8 撓性塑材試驗基準：鋼球不得貫穿試樣。 | 251新增塑材耐衝擊性試驗相關規定。 |
| 9. 耐磨耗性試驗： 9.1 試樣：邊長一００公釐之正方形試驗片，數量三塊。 9.2 測量霧值後，於攝氏二０(正負五)度與相對濕度六０(正負二0)%環境中靜置至少四八小時。 9.3 以裝車後朝外側之面為磨耗面，試驗機每分鐘六五至七五轉以逆時鐘方向旋轉，各磨耗輪施以五００公克載重，進行一０００次之旋轉磨耗，並再次測量其霧值。 9.4 磨耗輪之硬度須為七二(正負五)IRHD。(IRHD：國際橡膠硬度) 。 9.5 磨耗後之霧值減去磨耗前之霧值，其差不得超過二％。 9.6 試樣全數應合格。 | 9. 耐磨耗性試驗： 9.1 試樣：邊長一００公釐之正方形試驗片，數量三塊。 9.2 霧值計算方式： 將測試件置於積分球入口處。介於測試件表面法線(垂直方向)與光束軸之夾角應不超過八度。 依下表所列讀取四項讀值： 讀值; 具測試件; 具光收集器; 具標準反射片; 代表量. T1; 否; 否; 是; 入射光. T2; 是; 否; 是; 穿透測試件之總光. T3; 否; 是; 否; 設備迷光. T4; 是; 是; 否; 設備及測試件迷光. 於測試件其他設定位置重複讀取T1、T2、T3及T4以決定均勻讀值。 計算總穿透率Tt = T2/ T1 以下式計算散射率Td： Td=T4−T3(T2/T1)T1−T3 如下計算霧值： 霧值 = TdTt×100% 在測試件預設磨耗區域未磨耗前及已磨耗後，以上述公式分別於測試件該等區域上至少四等距點測量初始霧度，再對其取平均值。或可將測試件以均勻地至少每秒三轉獲得平均值，來替代前述四等距點測量。 9.3 測量霧值後，於攝氏二０(正負五)度與相對濕度六０(正負二0)%環境中靜置至少四八小時。 9.4 以裝車後朝外側之面為磨耗面，試驗機每分鐘六五至七五轉以逆時鐘方向旋轉，各磨耗輪施以五００公克載重，進行一０００次(硬性塑材及中空硬性塑材者得依申請者宣告等級M而減為五００次)之旋轉磨耗，並立即再次測量其霧值。若裝車後朝內側之面有塑材塗層者、或塑玻複合材質者，則對其內表面要進行一００次之旋轉磨耗，並立即再次測量其霧值。 9.5 磨耗輪之硬度須為七二(正負五)IRHD。(IRHD：國際橡膠硬度) 。 9.6 外表面磨耗後之霧值減去磨耗前之霧值，其差不得超過二％(申請者宣告硬性塑材及中空硬性塑材為等級M者，其差不得超過一０％)。而內表面磨耗後之霧值減去磨耗前之霧值，其差不得超過四％。 9.7 試樣全數應合格。 | 251於耐磨耗性試驗新增霧值計算方式以及塑材耐磨耗性試驗相關規定。 |
| 12. 耐濕性試驗： 12.1 試樣：邊長三００公釐之正方形試驗片，數量三塊。 12.2 試樣垂直置於攝氏五０(正負二)度與相對濕度九五(正負四)%之密閉容器內一四天。 12.3 試驗後試樣於室溫中靜置二小時，自非切割邊緣一０公釐以上或自切割邊緣一五公釐以上應無明顯變化發生。 12.4 當前述有一塊不符合時，再對一組新試樣進行試驗，全數應合格。 | 12. 耐濕性試驗： 12.1 試樣：邊長三００公釐之正方形試驗片，數量三塊。(硬性塑材及中空硬性塑材者為十塊) 12.2 試樣垂直置於攝氏五０(正負二)度與相對濕度九五(正負四)%之密閉容器內一四天。 12.3 試樣應符合下列規定。 - 12.3.1 膠合玻璃 12.3.1.1 試驗後試樣於室溫中靜置二小時(靠車內面有塑材塗層者、或塑玻複合材質為四八小時)，自非切割邊緣一０公釐以上或自切割邊緣一五公釐以上應無明顯變化發生。 12.3.1.2 當前述有一塊不符合時，再對一組新試樣進行試驗，全數應合格。 - 12.3.2 硬性塑材及中空硬性塑材者 12.3.2.1 無起泡或產生乳化現象。 12.3.2.2 試驗後可見光透過率不得低於試驗前原始值之九五％，且試驗後可見光透過率不得低於七０％(在駕駛視野區域者)。 | 251新增塑材耐濕性試驗相關規定。 |
| 13. 可見光透過率試驗： 13.1 試樣：製成品，數量一塊。前擋風玻璃之膠合玻璃，使用於M1類車輛時，自正常試驗區域Ｂ（如圖二、三所示）切取試樣，使用於M2、M3及N類車輛時，自試驗區域Ｉ（如圖五所示）切取試樣；前擋風玻璃以外之膠合玻璃，自製成品切取試樣。 … 13.3 計算可見光透過率(ｎ／一００)，中華民國九十九年一月一日前，前擋風玻璃不得低於百分之七五，前擋風玻璃以外之玻璃窗不得低於百分之七０。自中華民國九十九年一月一日起，前擋風玻璃或前擋風玻璃以外之玻璃窗不得低於百分之七０。 對與駕駛人視野無直接影響(如天窗)之玻璃窗，其可見光透過率可小於百分之七０，惟應適當標示。 … 14.3 透視扭曲之最大值： 14.3.1 M1類車輛之延伸試驗區域Ａ（如圖一所示區域再延伸至車輛中心面另一側對稱點所形成區域）：二分。 14.3.2 M1類車輛之重點試驗區域Ｂ（如圖二、三所示）：六分。 14.3.3 M2、M3及N類車輛試驗區域Ｉ（如圖五所示）：二分。 … 15.3 一次像與二次像分離之最大值： 15.3.1 M1類車輛之延伸試驗區域Ａ（如圖一所示區域再延伸至車輛中心面另一側對稱點所形成區域）：一五分。 15.3.2 M1類車輛之重點試驗區域Ｂ（如圖二、三所示）：二五分。 15.3.3 M2、M3及N類車輛試驗區域Ｉ（如圖五所示）：一五分。 | 13. 可見光透過率試驗： 13.1 試樣：製成品，數量一塊。前擋風玻璃之膠合玻璃，使用於M1類車輛時，自正常試驗區域Ｂ（如圖二、三所示）切取試樣，使用於N1類車輛時，申請者可要求選擇試驗區域Ｂ或試驗區域I（如圖五所示）切取試樣，使用於其他類車輛時，自試驗區域Ｉ切取試樣；前擋風玻璃以外之膠合玻璃，自製成品切取試樣。 … 13.3 計算可見光透過率(ｎ／一００)，前擋風玻璃不得低於七五%或對前擋風玻璃以外之玻璃窗不得低於七０%，對與駕駛人視野無直接影響(如天窗)之玻璃窗，其可見光透過率可小於七０%，惟應適當標示。 … 14.3 透視扭曲之最大值： N1類車輛得由申請者選擇試驗區域A/B或試驗區域I。 14.3.1 M1及N1類車輛之延伸試驗區域Ａ（如圖一所示區域再延伸至車輛中心面另一側對稱點所形成區域）：二分。 14.3.2 M1及N1類車輛之重點試驗區域Ｂ（如圖二、三所示）：六分。 14.3.3 M1以外之M及N類車輛試驗區域Ｉ（如圖五所示）：二分。 … 15.3 一次像與二次像分離之最大值： N1類車輛得由申請者選擇試驗區域A/B或試驗區域I。 15.3.1 M1及N1類車輛之延伸試驗區域Ａ（如圖一所示區域再延伸至車輛中心面另一側對稱點所形成區域）：一五分。 15.3.2 M1及N1類車輛之重點試驗區域Ｂ（如圖二、三所示）：二五分。 15.3.3 M1以外之M及N類車輛試驗區域Ｉ（如圖五所示）：一五分。 … | 1. 新增N1類車輛試驗區域選擇方式。 2. 981225對於250之可見光透過率修正自99/1/1起不得低於70%。 |
| - | 17. 撓性試驗： 17.1 試樣：三００公釐長、二五公釐寬之試驗片，數量四塊。 - 17.2 在試樣約二五公釐處固定住，讓試件其餘二七五公釐長的部份水平地懸空(環境溫度攝氏20正負2度，相對溼度60%正負5%)。 - 17.3試樣應符合下列規定。 - 17.3.1 硬性材質：經過懸空六０秒後，試樣自由端垂直位移不大於五０公釐。 17.3.2 撓性材質：經過懸空六０秒後，試樣自由端垂直位移大於五０公釐，且經繼續執行180度摺疊測試，直至摺疊之兩段彼此接觸。摺疊測試後一０秒，於摺疊彎曲處不應有斷裂損壞。 | 251增訂撓性試驗相關規定。 |

300及301差異處整理：

| 300之規定 | 301之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| - 三十、氣體放電式頭燈 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式氣體放電式頭燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之各型式氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之氣體放電式光源。 1.2 除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「氣體放電式頭燈」規定。 1.3 申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「氣體放電式頭燈」規定。 | - 三十之一、氣體放電式頭燈：自一００年一月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式氣體放電式頭燈應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之氣體放電式光源。 1.2 中華民國一０二年一月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之各型式氣體放電式頭燈，已符合本基準項次「三十」之規定且裝設額外光源及/或具備轉彎光型者，另應符合本項之裝設額外光源及/或具備轉彎光型之相關規定。 1.3 除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「氣體放電式頭燈」規定。 1.4 申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「氣體放電式頭燈」規定。 | 實施時間不同 |
| - 3. 燈具額定電壓使用一二伏特系統者，試驗電壓一三‧五(正負０‧一)伏特，其他則依燈具上之標示。 | - 3. 一般規範： - 3.1 燈具額定電壓使用一二伏特系統者，試驗電壓一三‧五(正負０‧一)伏特，其他則依燈具上之標示。 - 3.2 頭燈之近光燈只允許一個氣體放電式光源，最多可額外裝設二個光源之條件如下： - 3.2.1近光頭燈內可增加一個符合本基準規定之燈泡光源或一個(含)以上之LED模組，以產生轉彎光型。 - 3.2.2可在近光頭燈內附加一個燈泡光源/一個(含)以上LED模組，用以產生紅外線，然其需和氣體放電式光源同時點亮。若氣體放電式光源失效時，附加之光源及/或LED模組需自動關閉。測量之測試電壓必須和附加光源及/或LED模組相同如上述3.1。 3.2.3 附加燈泡光源或任一LED模組失效時，頭燈亦需符合近光頭燈之要求。 … 3.3 設計用來交互提供遠、近光燈或是提供近及/或遠光燈以產生轉彎光型之頭燈，任何整合於頭燈內用以達成此功能之機械、機電或其他裝置，其結構應符合下述： 3.3.1 在正常使用狀態下該裝置之強度應可操作五００００次。為確保其能符合此規定，負責認證測試之檢測機構可: (a)要求申請者提供執行此測試所必須之設備。 (b)當申請者所提供之頭燈檢附乙份由任一檢測機構所發出，具有相同構造(裝配)頭燈滿足此項規範之認證測試報告 時，可省略此測試。 3.3.2 當發生故障時，在H-H線上方之照度應不超過近光燈於4.4規定之值；此外，對於設計提供近光及/或遠光以產生轉彎光型者，在點25V(VV線, D 75公分)處應滿足至少五lux之規定。 當執行此測試確認是否符合相關規範時，負責執行此認證測試之檢測機構應參考由申請者所提供之資料。 3.4 對於配備LED模組之頭燈,，該頭燈及其LED模組另應滿足8.之相關規定。 | 1.301新增近光頭燈可額外裝設光源之規定。 2.新增LED頭燈相關規定。 |
| - 4.1.1 由燈前二五公尺處之配光螢幕進行量測，如圖一、圖二、圖三所示。(單位為公分。HH線及VV線為穿過近光參考軸(申請者定義)之水平面與垂直面和此螢幕的交叉點。角度HVH2-HH 為一五度。) … 4.2 具有近光燈及遠光燈功能之頭燈，若未運作達三０分鐘以上，在啟動後四秒於點HV遠光燈的照度應至少六０lux，點50V近光燈的照度應至少一０lux。僅具有近光燈功能之頭燈，於點50V的照度應至少一０lux。 | - 4.1.1 由頭燈或分散式光學系統前二五公尺處之配光螢幕進行量測，如圖一、圖二、圖三所示；配光螢幕應有足夠進行測試及調整近光燈之明暗截止線於V-V線任一側超過至少五度之寬度。(單位為公分。HH線及VV線為穿過近光參考軸(申請者定義)之水平面與垂直面和此螢幕的交叉點。角度HVH2-HH 為一五度。) … 4.1.3 近光燈需提供足夠清楚的明暗截止線(cut-off)以作為調整之用。 4.1.3.1 該明暗截止線應提供： (a)左側為水平段； (b)右側為上升之”肘-肩段(elbow-shoulder)”。且該”肘-肩段”應有清晰邊緣。 4.1.3.2 頭燈應以目視方式藉由明暗截止線(如圖四所示)對準如下： 4.1.3.2.1對垂直方向之調整：明暗截止線之水平部分應自線段B下方往上移動，且調整至位於H-H線下方一%(二五公分)處。 4.1.3.2.2 對水平方向之調整：其明暗截止線之”肘-肩段”自右而左移動，且應於移動後保持於水平位置以便： (a)在0.2° D線段上方，其”肩段”應不越過線段A到達左側，且 (b)在0.2° D線段或其下方，其”肩段”應通過線段A，且 (c)”肘段”之彎曲處應盡量位於V-V線處; 圖四 4.1.3.3 當一頭燈對準後無法符合4.4、6.2.6及6.3之要求時，可改提供一光束軸無位移超過下述之截止線： 自線段A水平移動超過：向左０．五度或向右０．七五度；且垂直方向於線段B處向上或向下移動不超過０．二五度。 4.1.3.4 然而若垂直方向調整後仍無法在上述4.1.3.3描述之容許範圍內達到所要求之位置時，應使用9.所述之方法，於明暗截止線達到要求之最低標準時完成光束於垂直與水平方向之調整。 … 4.2 對未運作達三０分鐘以上之頭燈，在啟動四秒後： 4.2.1 對僅為遠光燈者，其HV點之照度應至少六０lux。 - 4.2.2 對為近光燈或可為近、遠光燈者(如3.3所述者)，其點50V之照度應至少一０lux。 4.2.3 任一狀況時其電源供應應充分以確保高電流脈衝達到要求之上升。 … 4.4.1 對於具備轉彎光型及/或配備有附加燈泡光源或LED模組(如3.2.2所述)之頭燈，亦應符合4.4之規定。對於設計具備轉彎光型之頭燈，其截止線可調整，惟其光束軸於垂直方向之位移不得超過０．二度。 | 1.301新增分散式光學系統之規定。 2.980302修改明暗截止線相關規定。 |
| - | - 4.7 對於以下述方式構成轉彎光型之頭燈，其應於下述狀態進行測試，且應符合前述4.4之規定。 - 4.7.1 以旋轉近光燈或是水平移動明暗截止線轉折處之燈具者，應在整個頭燈總成已水平校準後(如利用旋轉配光儀)，進行測試。 - 4.7.2 在未水平移動明暗截止線轉折處之狀況下，以移動一組或一組以上燈具之光學零件者，應在零件位於作動位置末端時，進行測試。 - 4.7.3 在未水平移動明暗截止線轉折處之狀況下，藉由一組額外之燈泡光源或一個(含)以上之LED模組來獲得轉彎光型者，應在此燈泡光源或LED模組啟動之狀況下，進行測試。 | 301新增轉彎光型頭燈之測試規定。 |
| - 6.1.1.5 試驗電壓：對一二伏特網路系統而言，穩壓器之試驗電壓為一三‧五(正負０‧一)伏特或其他申請認證之規格。若具組合式鎢絲燈具，需使用產生參考光通量之電壓值。 | - 6.1.1.5 對於藉由一組額外光源來構成轉彎光型之近光燈，於近光燈點亮過程，該組額外光源必須以點亮一分鐘關閉九分鐘之方式操作全程。 - 6.1.1.6 試驗電壓：對一二伏特網路系統而言，穩壓器之試驗電壓為一三‧五(正負０‧一)伏特或其他申請認證之規格。若具組合式鎢絲燈具，需使用產生參考光通量之電壓值。 | 301新增轉彎光型頭燈之測試規定。 |
|  | 9. 近光頭燈明暗截止線之特性量測 9.1 一般規定： 如4.1.3.4所述之情形，明暗截止線之清晰度應依照下述9.2之規定進行測試，且該光束之儀器垂直及水平調整應依下述9.3執行。 於執行量測明暗截止線之清晰度及儀器對準程序前，需先依本法規章節4.1.3.2.1及4.1.3.2.2之規定以目視方式預作對準。 9.2 量測明暗截止線之清晰度： 為量測最小清晰狀態(Sharpness)，應於下述任一量測距離，執行通過明暗截止線的水平部分間隔０．０五度的垂直掃描，且應紀錄執行測試時之量測距離。 (a)光度計直徑約為一０公釐者應位於一０公尺處; 或 (b)光度計直徑約為三０公釐者應位於二五公尺處。 為量測最大清晰狀態，應以直徑約三０公釐之光度計於二五公尺處，以每步驟０．０五度垂直掃描經過明暗截止線水平段之方式進行量測。 至少有一組量測值滿足下述9.2.1至9.2.3之要求時，則該明暗截止線之清晰狀態應被視為可接受。 9.2.1 未產生超過一條以上之可視明暗截止線。 9.2.2 明暗截止線之清晰度：清晰度係數G是藉由垂直掃描經過明暗截止線水平段位於V-V線段至二．五度處之方式決定: G=(logEbeta-logE(beta+0.1°)) 其中β為垂直方向之位置，單位為角度。 G值應不小於０．一三(最小清晰度係數)且不大於０．四０(最大清晰度係數)。 9.2.3 線性：用來當做垂直方向調整之明暗截止線水平段，於自V-V線段起一．五度至三．五度間應為水平(如下圖五所示)。 (a)明暗截止線傾斜段位於垂直線段一．五度、二．五度及三．五處之彎曲點，應依下列公式計算: (d2(logE)/dbeta2=0) (b)各彎曲點間之最大垂直距離應不超過０．二度。 9.3 垂直及水平方向之調整：若明暗截止線之清晰度符合9.2之規範，可以藉由儀器進行光束之調整。 圖五 9.3.1 垂直方向之調整：自線段B下方(如下圖六所示)向上移動，進行明暗截止線水平段位於距離V-V線段2.5°處之垂直掃描。彎曲點(其中d2(logE)/dv2=0)定位於H-H線下方一%處之線段B。 9.3.2 水平方向之調整：下述水平對準方式中，申請者應指定其中一種。 (a)”0.2 D線段”方法(如下圖六所示)：在燈具於垂直方向對準後，對於位在0.2° D處之一水平線段，應自左邊五度到右邊五度進行掃描。最大斜率”G”應以下述公式進行計算，不小於０．０八： G=(logEbeta-logE(beta+0.1°)) 其中β為水平方向之位置，單位為角度。 在0.2 D線段上的彎曲點應位於線段A。 圖六 (b)”三線段”方法(如下圖七所示)：在燈具於垂直方向對準後，應從2° D到2° U掃描三條位於1°R、2°R及3°R之垂直線。各最大斜率”G”應以下述公式進行計算，不小於０．０八： G=(logEbeta-logE(beta+0.1°)) 其中β為垂直方向之位置，單位為角度。 應以在此三條垂直線所找到的彎曲點連成一直線。 當進行垂直方向對準時，此線段與線段B之交會點應位於線段V。 圖七 | 980302配合所新增LED頭燈修改明暗截止線相關規定。 |
|  | 8. LED模組及使用LED模組頭燈之規範 8.1 一般規定： 8.1.1 若裝設LED模組，當測試電子光源之控制裝置時，每個LED模組樣品應符合相關的規範。 8.1.2 LED模組應設計使其當正常使用時能維持良好功能。而且應驗證在設計或者製造過程中沒有缺失。 8.1.3 LED模組應能防止擅自改裝。 8.1.4 LED模組若為可更換式之設計，應符合以下規定： 8.1.4.1 LED模組若由其他由申請者提供且具有相同光源模組識別碼的模組更換及取代時，其應仍能符合光度值之規定。 8.1.4.2在同一燈殼上的LED模組具不同識別碼時，不可互相更換。 8.1.5 電子光源控制裝置可為LED模組的一部份。 8.2 製造： 8.2.1 LED模組內的LED燈應以適當的方式固定。 8.2.2 LED模組及LED燈間的固定應牢靠。 8.3 測試條件 8.3.1 通則：所有之試件應依照下述8.4.之規定進行測試。 8.3.2 操作狀態： 8.3.2.1 LED模組之操作狀態：所有的試件應於3.1所規定之情況下執行測試。當無其他特別規定時，則LED模組應以製造廠提交之方式安裝於頭燈內進行測試。 8.3.2.2環境溫度：電子及光度特性的量測，應於環境溫度攝氏二三(正負五)度，乾燥且靜止氣流中進行。 8.3.3老化程序：於試驗前，LED模組應依上述之規定操作一五小時並冷卻至室溫。 8.4 特定之規範及測試 8.4.1 紫外線輻射：LED模組之紫外線輻射應為： kUV=λ=250nm400nmEe(λ)S(λ)dλkmλ=380nm780nmEe(λ)V(λ)dλ≤10−5wlm 其中: S(λ)(單位: 1)為光譜權變函數 Km=683 lm/W為輻射常數的最大值 此數值應可以間隔為一奈米來計算。紫外線輻射應依下表所對應之值加以加權。 表四 | 980302新增LED頭燈相關規定。 |

400及401差異處整理：

| 400之規定 | 401之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 四十、側方標識燈 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式側方標識燈及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式側方標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 1.2 機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「側方標識燈」規定。 1.3 申請少量車型安全審驗者，本項測試之發光強度(光度)試驗標準值，容許二０%之偏差值；且若其燈具為LED光源者，亦得免除失效性能測試。 | 四十之一、側方標識燈：自一００年一月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式側方標識燈應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 1.2 中華民國一０二年一月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式側方標識燈，已符合本基準項次「四十」之規定且發光顏色為紅色者，另應符合本項之紅色側方標識燈光度與照射角度規定。 1.3 機關、團體、學校或個人進口自行使用之車輛，得免符合本項「側方標識燈」規定。 1.4 申請少量車型安全審驗者，本項測試之發光強度(光度)試驗標準值，容許二０%之偏差值；且若其燈具為LED光源者，亦得免除失效性能測試。 | 實施時間不同。 |
| 4.1 類型SM1側方標識燈於參考軸之光度最小值為四‧０燭光；類型SM2側方標識燈於參考軸之光度最小值為０‧六燭光(如表一、圖一及圖二所示)。 表一 側方標識燈光度與照射角度要求 側方標識燈種類; SM1; SM2. 最小光度值; 於參考軸上; 4.0 cd; 0.6 cd. 其他角度區; 0.6 cd; 0.6 cd. 最大光度值(任一點角度); 25.0 cd; 25.0 cd. 照射角度; 水平; ±45°; ±30°. 垂直; ±10°; ±10°. | 4.1 類型SM1側方標識燈於參考軸之光度最小值為四‧０燭光；類型SM2側方標識燈於參考軸之光度最小值為０‧六燭光(如表一、圖一及圖二所示)。 表一 側方標識燈光度與照射角度要求 側方標識燈種類; SM1; SM2. 最小光度值; 於參考軸上; 4.0 cd; 0.6 cd. 其他角度區; 0.6 cd; 0.6 cd. 最大光度值; 任一點角度*; 25.0 cd; 25.0 cd. 照射角度; 水平; ±45°; ±30°. 垂直; ±10°; ±10°. 註*：紅色側方標識燈在水平60度到90度和朝車輛前方垂直±20度之範圍內，最大光度值在0.25cd。 | 401新增紅色側方標識燈之新規定。 |
| 5. 色度座標：側方標識燈發出之光色應為橙(琥珀)色，但若最後端之側方標識燈與尾燈、後輪廓邊界標識燈、後霧燈、煞車燈採組合、複合或光學組成或與反光標誌組成或部份發光面共用者則可為紅色。其發光顏色係利用一色溫為二八五六Ｋ，對應國際照明委員會 (CIE) 標準光源Ａ來測定，其色度座標應符合下列要求。 紅色： 黃色邊界：y 0.335 紫色邊界：y 0.980 – x 橙（琥珀）色： 綠色邊界：y x - 0.120 紅色邊界：y 0.390 白色邊界：y 0.790-0.670 x | 5. 色度座標：於圖一及圖二光分佈範圍內其發光顏色應符合本基準「車輛燈光與標誌檢驗規定」定義之規定，於此範圍外應無明顯可發覺之急劇變化。發光顏色係利用一色溫為二八五六Ｋ，對應國際照明委員會 (CIE) 標準光源Ａ來測定。然而，對於配備不可更換光源(燈泡及其他)之燈具，應以燈具內既有光源進行。 | 配合ECE規定修改發光燈色色度座標之規定。 |

410及411差異處整理：

| 410之規定 | 411之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 四十一、反光標誌(反光片) 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十五年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之新型式反光標誌及中華民國九十七年七月一日起，使用於M、N及O類車輛之各型式反光標誌，應符合本項規定。 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式反光標誌及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式反光標誌，應符合本項規定。 1.3 除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「反光標誌(反光片)」規定。 1.4 申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「反光標誌(反光片)」規定。 | 四十一之一、反光標誌(反光片)：自一００年一月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M、N、O、L1及L3類車輛之新型式反光標誌應符合本項規定。 1.2 除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「反光標誌(反光片)」規定。 1.3 申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「反光標誌(反光片)」規定。 | 實施時間不同。 |
| 2. 反光標誌之適用型式及其範圍認定原則： 2.1 廠牌。 2.2 光學特性相同(IA/IB類、ⅢA類、ⅣA類)。 2.3 反光元件是否相同，若不同者，是否對稱且適用於車輛兩側，且反光特性無差異者。 3. 尺度及形狀： 3.1 反光標誌依其光學特性分類為IA/IB、ⅢA及ⅣA。 3.2 IA/IB類： 照明面之形狀必須簡單且於正常觀察距離下不會被混淆成一個常用字母、數字或三角形，但允許與簡單字母Ｏ、Ｉ、Ｕ或數字８相似形狀。IB類為未依據滲水試驗達防水效果，且和其他與車體一體化之燈具結合之反光片。 3.3 ⅢA類： 3.3.1 照明面需為等邊三角形，若有TOP字樣須朝上方。 3.3.2 照明面中央可為三角形(與外三角形平行)非反光區。 3.3.3 照明面可為連續或不連續、兩相鄰反光元件距離應在一五公釐以內。不連續者，三角形每邊的反光元件數量應不少於四個(包含角落元件)；且個別之元件除非是由IA類組成，否則應為不可置換。 3.3.4 照明面外部邊長需介於一五０至二００公釐間；對具中空三角型者，以正交角度量取之三角形每邊邊寬應達照明面端點間有效長度之二０%以上。 … 5.2 迴歸反射係數(CIL)值： 5.2.1 IA/IB及ⅢA類如表一所示。 | 2. 反光標誌之適用型式及其範圍認定原則： 2.1 廠牌。 2.2 光學特性相同(IA/IB類、ⅢA/ⅢB類、ⅣA類)。 2.3 反光元件是否相同，若不同者，是否對稱且適用於車輛兩側，且反光特性無差異者。 3. 尺度及形狀： 3.1 反光標誌依其光學特性分類為IA/IB、ⅢA/ⅢB及ⅣA。 3.2 IA/IB類： 照明面之形狀必須簡單且於正常觀察距離下不會被混淆成一個常用字母、數字或三角形，但允許與簡單字母Ｏ、Ｉ、Ｕ或數字８相似形狀。IB類為未依據滲水試驗達防水效果，且和其他與車體一體化之燈具結合之反光片。 3.3 ⅢA/ⅢB類： 3.3.1 照明面需為等邊三角形，若有TOP字樣須朝上方。 3.3.2 照明面中央可為三角形(與外三角形平行)非反光區。 3.3.3 照明面可為連續或不連續、兩相鄰反光元件距離應在一五公釐以內。不連續者，三角形每邊的反光元件數量應不少於四個(包含角落元件)；且個別之元件除非是由IA類組成，否則應為不可置換。 3.3.4 照明面外部邊長需介於一五０至二００公釐間；對具中空三角型者，以正交角度量取之三角形每邊邊寬應達照明面端點間有效長度之二０%以上。 … 5.2 迴歸反射係數(CIL)值： 5.2.1 IA/IB及ⅢA/ⅢB類如表一所示。 | 411新增III B類反光標誌之規定。 |
| 6. 應提供十個試件依下表之順序執行試驗：然而構成反光標誌光學元件之材質，基於其材質特性，審驗機構可授權檢測機構免除部分非必要之試驗，但須於報告中述明。 反光標誌類別 試驗項目; I A; I B; III A; IV A. 耐熱試驗; ◎; ◎; ◎; ◎. 滲水試驗; ◎; ---; ◎; ◎. 濕度試驗; ---; ◎; ---; ---. 耐塵試驗; ---; ◎; ---; ---. 耐燃油試驗; ◎; ◎; ◎; ◎. 耐潤滑油試驗; ◎; ◎; ◎; ◎. 耐蝕試驗; ◎; ◎; ◎; ◎. 耐衝擊試驗; ---; ---; ---; ◎. 具鏡底面者後表面耐用試驗; ◎; ◎; ◎; ◎. | 6. 應提供十個試件依下表之順序執行試驗：然而構成反光標誌光學元件之材質，基於其材質特性，審驗機構可授權檢測機構免除部分非必要之試驗，但須於報告中述明。 反光標誌類別 試驗項目; I A; I B; III A; III B; IV A. 耐熱試驗; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 滲水試驗; ◎; ---; ◎; ---; ◎. 濕度試驗; ---; ◎; ---; ◎; ---. 耐塵試驗; ---; ◎; ---; ◎; ---. 耐燃油試驗; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 耐潤滑油試驗; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 耐蝕試驗; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 耐衝擊試驗; ---; ---; ---; ---; ◎. 具鏡底面者後表面耐用試驗; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 備註：I B/ⅢB類申請者可要求以滲水試驗替代濕度試驗及耐塵試驗。 | 1. 411新增III B類反光標誌之規定。 2. 411新增I B/III B類申請者可要求以滲水試驗替代溼度試驗及耐塵試驗之規定。 |
| 表1-IA/IB及ⅢA類紅色反光裝置之CIL值應至少為下表發散角及照射角 單位：mcd/lux 照射角(度). 類別; 發散角α; 垂直V 水平H; 0° 0°; ±10° 0°; ±5° ±20°. IA/IB; 20’ 1°30’; CIL; 300 5; 200 2.8; 100 2.5. IIIA; 20’ 1°30’; 450 12; 200 8; 150 8. . | 表1-IA/IB及ⅢA/ⅢB類紅色反光裝置之CIL值應至少為下表發散角及照射角 單位：mcd/lux 照射角(度). 類別; 發散角α; 垂直V 水平H; 0° 0°; ±10° 0°; ±5° ±20°. IA/IB; 20’ 1°30’; CIL; 300 5; 200 2.8; 100 2.5. IIIA/ⅢB; 20’ 1°30’; 450 12; 200 8; 150 8. | 411新增III B類反光標誌之規定。 |

420及421差異處整理：

| 420之規定 | 421之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 四十二、動態煞車：自九十六年一月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十六年一月一日起，新型式之L1及L3類車輛及中華民國九十八年一月一日起，各型式之L1及L3類車輛，其動態煞車，應符合本項規定。 1.2 中華民國九十七年一月一日起，新型式之Ｍ1、Ｎ類及Ｏ類車輛及中華民國九十九年一月一日起，各型式之Ｍ1、Ｎ類及Ｏ類車輛，其動態煞車，應符合本項規定。 1.3 中華民國九十七年一月一日起，新型式之Ｍ2及M3類車輛及中華民國九十八年一月一日起，各型式之Ｍ2及M3類車輛，其動態煞車，應符合本項規定。 1.4 本項不適用於： 1.4.1 設計車速不大於二五公里/小時之車輛。 1.4.2 無法與設計車速大於二五公里/小時曳引車聯結之拖車。 1.5 同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。 1.6 同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。 1.7同一申請者同一年度同型式規格之M1或N1類車輛申請少量車型安全審驗且總數未逾二十輛或機關、學校進口自行使用之N2、N3類或丙、丁類大客車，得免符合本項「動態煞車」規定中第二煞車系統性能及能量儲存裝置測試。 | 四十二之一、動態煞車：自一００年一月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，新型式之Ｍ、Ｎ、Ｏ、L1及L3類車輛其動態煞車，應符合本項規定。 1.2中華民國一０二年一月一日起，各型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類車輛已符合本基準項次「四十二」之規定，配備自動煞車或選擇性煞車者，另應符合本項5.1.12之規定；配備緊急煞車信號功能者，另應符合本項5.1.13及6.1.21之規定。 1.3 本項不適用於： 1.3.1 設計車速不大於二五公里/小時之車輛。 1.3.2 無法與設計車速大於二五公里/小時曳引車聯結之拖車。 1.4 同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。 1.5 同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合本項「動態煞車」規定。 1.6 同一申請者同一年度同型式規格之M1或N1類車輛申請少量車型安全審驗且總數未逾二十輛或機關、學校進口自行使用之N2、N3類或丙、丁類大客車，得免符合本項「動態煞車」規定中第二煞車系統性能及能量儲存裝置測試。 | 實施時間不同。 |
| - | 2.9 煞車作動信號(Braking Signal)：如5.1.12及6.1.20所述用以表示煞車正在作動之邏輯信號。 2.10 緊急煞車作動信號(Emergency Braking Signal)：如5.1.13及6.1.21所述用以表示緊急煞車之邏輯信號。 | 421新增煞車作動信號之定義。 |
| 5. M1類車輛動態煞車 5.1 設計符合性聲明事項：申請者應確保及聲明符合本項規定。 5.1.1煞車系統之設計、製造及安裝，應能抵抗其所遭遇的腐蝕及老化現象；於車輛正常使用下，不得因震動或衝擊產生損害。 | 5. M1類及選擇符合5.規範之N1類車輛動態煞車 5.1設計符合性聲明事項：申請者應確保及聲明符合本項規定。 5.1.1煞車系統之設計、製造及安裝，應能抵抗其所遭遇的腐蝕及老化現象；於車輛正常使用下，不得因震動或衝擊產生損害。 … 5.1.12用以點亮剎車燈之煞車信號產生 5.1.12.1 當駕駛使常用煞車作動時需觸發訊號使煞車燈亮起。 5.1.12.2 煞車是由"自動煞車"作動亦應使煞車燈亮起。但當車輛減速度小於０．七公尺/秒平方則可不觸發訊號。 5.1.12.3 由"有選擇性剎車"作動之煞車 不得引發信號點亮煞車燈。 5.1.12.4 當油門放送，使電氣再生煞車系統作動時,不得觸發信號點亮煞車燈。 | 421新增煞車燈觸發信號之規定。 |
| - | 5.1.13 當車輛有用以表示緊急煞車之方式時，緊急煞車信號之產生與解除應符合下列規範： 5.1.13.1 信號應經由常用煞車系統施加且車輛減速度高於6m/s2(含)時而產生。此信號最遲應於車輛減速度低於2.5m/s2時解除。 5.1.13.2 於下列情況時亦可產生信號： (a)車輛為空重狀態、引擎熄火而在型式0測試條件下，此信號可經由常用煞車系統之作動且其減速度高於6m/s2(含)時而產生。此信號最遲應於車輛減速度低於2.5m/s2時解除。 (b)車速50km/hr以上且防鎖死煞車系統為全循環之下，此信號可於常用煞車系統作動時產生。 當防鎖死煞車系統不再是全循環狀態時，此信號應即解除。 | 421新增緊急煞車信號之產生與解除。 |
|  | 5.1.14 檢查常用煞車零件之磨損狀況： 5.1.14.1 應可在不拆下車輪的情況下，藉由適當檢查孔或其他方式，利用車輛標準修護工具或一般檢查裝備很容易地由車外或車底檢查常用煞車來令片之磨損狀況。可另外選擇之方式為，以車輪（雙輪視為單輪）感應裝置，在煞車來令片必需要更換時，警示位於駕駛位置之駕駛，此警示得使用符合本法規6.1.16所規定之黃色警示訊號。 5.1.14.2煞車鼓/碟盤摩擦面的磨損狀況評估，可僅為實際零件直接量測或為任何的煞車鼓/碟盤磨損指示器查檢，其過程中可有局部的拆解。在申請型式認證試驗時，申請者應定義下述： 5.1.14.2.1 煞車鼓/碟盤的摩擦表面磨損狀況評估的方法，包括所需局部拆解及需要的工具與程序。 5.1.14.2.2 必要更換時機的容許最大磨耗極限資訊。此資訊應隨手可得，如在車主手冊或電子資料記錄中。 |  |
| 6. M2、M3、N類及Ｏ類車輛動態煞車 6.1 設計符合性聲明事項：申請者應確保及聲明符合本項規定。 6.1.1煞車設備之設計、製造及安裝，應能抵抗其所遭遇的腐蝕及老化現象；於車輛正常使用下，不得因震動或衝擊產生損害。 … 6.1.13.2.1常用煞車來令片的磨損必需能利用車輛隨車工具或裝備很容易地由車外或車底檢查(例如：適當的檢查孔或其它方式)，可另外選擇之方式為，當煞車來令片必需要更換時，以聲音或光學裝置警示座在駕駛座的駕駛之方式是可被接受的。N1型式之車輛允許將其前/後輪卸下以容易確認煞車來令片之磨損。符合本法規6.1.16所規定之黃色警示訊號可以用來作為其光學警示訊號。 | 6. M2、M3、Ｎ2、N3、Ｏ及選擇符合6.規範之N1類車輛動態煞車 6.1 設計符合性聲明事項：申請者應確保及聲明符合本項規定。 6.1.1 煞車設備之設計、製造及安裝，應能抵抗其所遭遇的腐蝕及老化現象；於車輛正常使用下，不得因震動或衝擊產生損害。 … 6.1.13.2.1應可在不拆下車輪的情況下，藉由適當檢查孔或其他方式，利用車輛標準修護工具或一般檢查裝備很容易地由車外或車底檢查常用煞車來令片之磨損狀況。可另外選擇之方式為，以車輪（雙輪視為單輪）感應裝置，在煞車來令片必需要更換時，警示位於駕駛位置之駕駛，此警示得使用符合本法規6.1.16所規定之黃色警示訊號。 6.1.13.2.2煞車鼓/碟盤摩擦面的磨損狀況評估，可僅為實際零件直接量測或為任何的煞車鼓/碟盤磨損指示器查檢，其過程中可有局部的拆解。在申請型式認證試驗時，申請者應定義下述： 6.1.13.2.2.1煞車鼓/碟盤的摩擦表面磨損狀況評估的方法，包括所需局部拆解及需要的工具與程序。 6.1.13.2.2.2必要更換時機的容許最大磨耗極限資訊。此資訊應隨手可得，如在車主手冊或電子資料記錄中。 |  |
| 6.1.15 聯結力控制(Coupling Force Control)： 6.1.15.1 只允許曳引車配備有聯結力控制裝置，且此裝置應能減少曳引車與拖車之間的動態煞車率差異值。 6.1.15.2 一聯結力控制系統必須只控制由動力驅動車輛與拖車的常用煞車系統(不包括持久煞車系統)所引起的聯結力。 | 6.1.15 聯結力控制(Coupling Force Control)： 6.1.15.1 只允許曳引車配備有聯結力控制裝置，且此裝置應能減少曳引車與拖車之間的動態煞車率差異值，在檢測報告中需有聯結力控制裝置之功能確認，確認方法需由製造廠及檢測單位同意，並附加在檢測報告上。 6.1.15.2 一聯結力控制系統必須只控制由動力驅動車輛與拖車的常用煞車系統(不包括持久煞車系統)所引起的聯結力。 | 421對於聯結力控制新增檢測報告中需有聯結力控制裝置功能確認之規定。 |
| 6.1.16.4 下列狀況應以黃色警告訊號顯示： … 6.1.16.4.7 當供應至拖車的電壓降至無法確保規定的常用煞車性能時。 | 6.1.16.4 下列狀況應以黃色警告訊號顯示： … 6.1.16.4.7 當供應至拖車的電壓降至無法確保規定的常用煞車性能時。 6.1.16.4.8 當能源供給失敗時。 | 421新增當能源供給失敗時應有黃色警告訊號之規定。 |
| 6.1.17.2 對於O2類拖車，必須配備一個連續式或半連續式或慣性(超越)式的常用煞車系統。慣性(超越)常用煞車系統不得裝配於半拖車。 | 6.1.17.2 對於O2類拖車，必須配備一個連續式或半連續式或慣性(超越)式的常用煞車系統。慣性(超越)常用煞車系統只能用於中心軸拖車。然而，亦可裝設電力煞車系統。 … 6.1.17.6 對於預定作為危險貨物運輸單位(ADR)的O4類拖車必須配備合格之A類防鎖死煞車系統。 | 1. 421規範慣性(超越)常用煞車系統只能用於中心軸拖車。 2. 421規範ADR的O4類拖車必須配備A類ABS。 |
| 6.1.20.2 持久煞車系統的訊號產生如下：除在僅有引擎煞車的作動減速外，持久煞車系統作動時得產生煞車訊號。 6.1.20.3 因"自動控制煞車"的常用煞車作動亦應產生煞車訊號，裝配有電控線的拖車，需經由拖車電控線送出「點亮煞車燈」訊號。但當車輛速度大於五０公里/小時，減速度小於０．七公尺/秒平方則不觸發訊號。 | 6.1.20.2 配備持久煞車系統之車輛應符合下述規定。 6.1.20.2.1 若車輛應用電子訊號來控制煞車之啟動應用，應符合以下規定： 減速度條件. ≦ 1.0 m/sec2; ＞1.0 m/sec2. 可產生訊號; 應產生訊號. 6.1.20.2.2若車輛配備有不同於上述6.1.20.2.1規格之煞車系統，其持久煞車系統可產生作動訊號，且與減速度無關。 6.1.20.2.3當減速係僅由引擎本身引起之煞車效應而產生時，不得產生訊號。 6.1.20.3 當拖車的煞車系統於"自動控制煞車"下作動時，裝配有電控線的拖車，需經由拖車電控線送出「點亮煞車燈」訊號。但當減速度小於０．七公尺/秒平方則可不觸發訊號。 | 1. 981225增訂電子訊號控制煞車啟動應用之規定。 |
| - | 6.1.21 當車輛有用以表示緊急煞車之方式時，緊急煞車信號之產生與解除應符合下列規範： 6.1.21.1 信號應經由常用煞車系統施加而產生，且符合下列情況： N1類車輛：當車輛減速度低於6 m/s2時不得產生。 M2, M3, N2及N3類車輛：當車輛減速度低於4m/s2時不得產生 所有車種：此信號最遲應於車輛減速度低於2.5m/s2時解除。 6.1.21.2 於下列情況時亦可產生信號： (a)車輛為空重狀態、引擎熄火而在型式0測試條件下，此信號可經由常用煞車系統之作動而產生，且其減速度符合下列情況： N1類車輛：當車輛減速度低於6 m/s2時不得產生。 對M2, M3, N2及N3類車輛：當車輛減速度低於4m/s2時不得產生 所有車種：此信號最遲應於車輛減速度降至低於2.5m/s2時解除。或 (b)車速50km/hr以上且防鎖死煞車系統為全循環之下，此信號可於常用煞車系統作動時產生。 當防鎖死煞車系統不再是全循環狀態時，此信號應即解除。 | 421新增緊急煞車信號之產生與解除。 |
|  | 6.3.3.5駐煞車系統若發生電子失效，應符合以下規定： 6.3.3.5.1 M2、M3、N2及 N3類車輛： 當控制電子失效，或微電子控制單元外部電子控制傳輸線（不包括能源供應）線路中斷的操作控制或操作煞車的電子傳輸線路失效，應仍可自駕駛座位置施加駐煞車系統。一旦作動，駐煞車應持續作動而不受點火開關狀態影響；當駕駛者再移動車輛時，駐煞車應能立即自動解除。必要時可使用車輛上的工具及/或輔助設備以釋放駐煞車系統。 6.3.3.5.2 N1類車輛： 當控制電子失效，或控制與其直接連接之ECU之間之電子控制傳輸線線路中斷（不包括能源供應），應仍可自駕駛座位置施加駐煞車系統。一旦作動，駐煞車應持續作動而不受點火開關狀態影響；當駕駛者再移動車輛時，駐煞車應能立即自動解除。可藉由車輛引擎/手排或自排變速箱(駐車檔)來達成或輔助達成前述性能。 6.3.3.5.3駐煞車系統的電子傳輸線路中斷或控制電子失效，應以6.1.16所規定之黃色警示訊號立即警示駕駛者。另外，控制電子（不包括能源供應）或電子控制單元外部之線路，當點火開關於”開”（運轉）之位置，有一０秒以上的停留期間，且該控制在”開”（作動）位置，應以6.1.16所規定之紅色閃爍警示訊號警示駕駛者。 然而，若駐煞車系統偵測確認駐煞車之正確鉗緊，則可禁斷該紅色警告訊號之閃爍，而應使用無閃爍之紅色訊號來指示「駐煞車已作動」。 若駐煞車作動狀態是以獨立的紅色警示訊號為正規顯示方式，並滿足6.1.16.1規範，應以此訊號來符合上述紅色訊號規範。 |  |
| 6.6 車軸的煞車力分配及曳引車與拖車之間的相容性要求：若車輛未配備合格之防鎖死煞車系統，則應符合本項規範。 | 6.6 車軸的煞車力分配及曳引車與拖車之間的相容性要求：若車輛未配備合格之防鎖死煞車系統，則應符合本項規範，車輛若裝設有持久煞車，則持久煞車所產生的減速力將不被考慮。 | 421新增若車輛裝設有持久煞車系統時該系統所產生的減速力將不被考慮之規定。 |
| - | 6.6.6 剎車力輸出試驗 6.6.6.1 型式認證時檢查在各車軸組上剎車的輸出是否在壓力範圍之內。 6.6.6.1.1 全負載:當聯結頭壓力在二０到一００ kPa之範圍內至少需有一軸輸出剎車力。當聯結頭壓力小於一二０ kPa時每一個軸組至少要有一個軸輸出剎車力。 6.6.6.1.2 無負載車輛: 當聯結頭壓力在二０到一００ kPa之範圍內至少需有一軸輸出剎車力。 6.6.6.2 輪軸離開地面空轉時,使煞車力作動至用手無法轉動輪胎，此狀態視為煞車力作動。 | 421新增煞車力輸出試驗之規定。 |
| 圖一Ｃ M1與N1類以外的動力驅動車輛 | 圖一Ｃ M1與N1類以外的動力驅動車輛及全拖車 |  |

430及431差異處整理：

| 430之規定 | 431之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 四十三、防鎖死煞車系統 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 下列車輛若配備防鎖死煞車系統，其實施時間依下列規定： 1.2.1 中華民國九十七年一月一日起，新型式之M1及N1車輛及中華民國九十九年一月一日起，各型式之M1及N1車輛，其防鎖死煞車系統，應符合本項規定。 1.2.2 中華民國九十八年一月一日起，新型式之L1及L3車輛及中華民國一００年一月一日起，各型式之L1及L3車輛，其防鎖死煞車系統，應符合本項規定。 1.2.3 中華民國一００年一月一日起，超過四軸之新型式M2、M3、N2及N3車輛及中華民國一０二年一月一日起，超過四軸之各型式M2、M3、N2及N3車輛，其防鎖死煞車系統，應符合本項規定。 1.2 中華民國一００年一月一日起，新型式之O3、O4類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛及中華民國一０二年一月一日起，各型式之O3、O4類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛，應配備防鎖死煞車系統，其應符合本項規定。 1.3 本項不適用於： 1.3.1 設計車速不大於二五公里/小時之車輛。 1.3.2 無法與設計車速大於二五公里小時曳引車聯結之拖車。 1.4 同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。 1.5 同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。 1.6同一申請者同一年度同型式規格之M1或N1類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾二十輛或機關、學校進口自行使用之N2、N3類或丙、丁類大客車，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定中能量消耗試驗及抓地力利用率試驗測試。 | 四十三之一、防鎖死煞車系統：自一０二年一月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一０二年一月一日起，新型式之O3、O4類車輛和不超過四軸之M2、M3、N2、N3類車輛應配備防鎖死煞車系統，其應符合本項規定。 1.2中華民國一０四年一月一日起，各型式之O4類車輛，已符合本基準項次「四十三」規定者，另應符合本項4.2之規定。 1.3 中華民國一０二年一月一日起，新型式之M1、N1、L1、L3車輛及超過四軸之M2、M3、N2及N3車輛，若配備防鎖死煞車系統，則應符合本項規定。 1.4中華民國一０四年一月一日起，各型式超過四軸之M2、M3、N2及N3車輛，已符合本基準項次「四十三」規定且配備整合式持久煞車系統者，另應符合本項5.1.6之規定。 1.5本項不適用於： 1.5.1 設計車速不大於二五公里/小時之車輛。 1.5.2 無法與設計車速大於二五公里小時曳引車聯結之拖車。 1.6 同一申請者同一年度同型式規格之M1或L3類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾三輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。 1.7 同一申請者同一年度同型式規格車輛，申請逐車少量車型安全審驗且總數未逾二十輛者，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定。 1.8同一申請者同一年度同型式規格之M1或N1類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾二十輛或機關、學校進口自行使用之N2、N3類或丙、丁類大客車，得免符合本項「防鎖死煞車系統」規定中能量消耗試驗及抓地力利用率試驗測試。 | 實施時間不同。 |
| - 安裝防鎖死煞車系統之拖車須符合下列條件其中之一： | 4.2 安裝防鎖死煞車系統之O3類拖車必須符合下列條件其中之一的防鎖死煞車系統。O4類拖車必須配備符合下列之A類防鎖死煞車系統： | 431明訂O4類拖車必須配備符合A類防鎖死煞車系統之規定。 |
| 5.1.1.2 安裝防鎖死煞車系統的汽車如獲准拖曳一輛安裝同樣系統的拖車，且非為M1與N1類車輛的話，則汽車(power-driven)應針對拖車的防鎖死煞車系統，另安裝一個符合上述5.1要求的分離式黃色視覺警示裝置，並經由符合ISO 7638:1997之電動連接器的第五或第七針啟動。 | 5.1.1.2 安裝防鎖死煞車系統的汽車如獲准拖曳一輛安裝同樣系統的拖車，且非為M1與N1類車輛的話，則汽車(power-driven)應針對拖車的防鎖死煞車系統，另安裝一個符合上述5.1要求的分離式黃色視覺警示裝置，並經由符合ISO 7638:1997之電動連接器的第五針啟動，並且在所有的負載狀態下，控制線連接頭上需顯示煞車率，在0.2至1bar之間或是等同的數位值。 | 431新增所安裝之黃色視覺警示裝置應能顯示煞車率數位值之規定。 |
| - | 5.1.6 車輛裝備整合式持久煞車系統者亦需配備防鎖死煞車系統，防鎖死煞車系統至少做用在持久煞車系統控制軸的常用煞車上與持久煞車系統本身。 | 431新增對於整備整合式持久煞車系統者亦需配備ABS之規定。 |
| 8.1.2.1 抓地力係數(ｋ)量測與計算 … 8.1.2.1.3參照車速從四０公里/小時降至二０公里/小時所花的時間ｔ(秒)，利用公式Z=0.56t求得煞車率。或；車速無法達到五０公里/小時之車輛，其煞車率是藉由參考車輛的車速，由０‧八Vmax降低至（０‧八Vmax）- 20所花之時間來決定。其最大值Z=k。 … 8.1.2.2 Zmax（即Zm）量測與計算 | 8.1.2.1 抓地力係數(ｋ，即Zm)量測與計算 … 8.1.2.1.3參照車速從四０公里/小時降至二０公里/小時所花的時間ｔ(秒)，利用公式Z=0.56t求得煞車率。或；車速無法達到五０公里/小時之車輛，其煞車率是藉由參考車輛的車速，由０‧八Vmax降低至（０‧八Vmax）- 20所花之時間來決定。其最大值Z=k（即Zm）。 … 8.1.2.2 Zmax量測與計算 |  |

440及441差異處整理：

| 440之規定 | 441之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 四十四、轉向控制系駕駛人碰撞保護 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十七年一月一日起，總重量小於一‧五公噸之新型式M1和N1類車輛及中華民國九十九年一月一日起，總重量小於一‧五公噸之各型式M1和N1類車輛，其轉向控制系駕駛人碰撞保護，應符合本項規定。 1.2 除幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「轉向控制系駕駛人碰撞保護」規定。 | 四十四之一、轉向控制系駕駛人碰撞保護：自一００年一月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，新型式M1和總重量小於一‧五公噸之新型式N1類車輛，其轉向控制系駕駛人碰撞保護，應符合本項規定。 1.2 中華民國一０二年一月一日起，總重量大於一‧五公噸之各型式M1類車輛，其轉向控制系駕駛人碰撞保護，應符合本項規定。 1.3 除幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗或逐車少量車型安全審驗者，得免符合本項「轉向控制系駕駛人碰撞保護」規定。 | 441規範總重量超過1.5公噸之M1類車輛，自100年1月1日起應符合本項規定。 |

520及521差異處整理：

| 520之規定 | 521之規定 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 五十二、非氣體放電式頭燈 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國九十七年一月一日起，使用於M及N類車輛之新型式非氣體放電式頭燈及中華民國九十九年一月一日起，使用於M及N類車輛之各型式非氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 1.2 中華民國九十八年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之新型式非氣體放電式頭燈及中華民國一００年一月一日起，使用於L1及L3類車輛之各型式非氣體放電式頭燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 1.3 除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「非氣體放電式頭燈」規定。 1.4 申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「非氣體放電式頭燈」規定。 | 五十二之一、非氣體放電式頭燈：自一００年一月一日起實施 1. 實施時間及適用範圍： 1.1 中華民國一００年一月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之新型式非氣體放電式頭燈應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」規定之燈泡。 1.2 中華民國一０二年一月一日起，使用於M、N、L1及L3類車輛之各型式非氣體放電式頭燈，已符合本基準項次「五十二」之規定且裝設額外光源及/或具備轉彎光型者，另應符合本項之裝設額外光源及/或具備轉彎光型之相關規定。 1.3 除大客車及幼童專用車以外之車輛，申請少量車型安全審驗者，得免符合本項「非氣體放電式頭燈」規定。 1.4 申請逐車少量車型安全審驗之車輛，得免符合本項「非氣體放電式頭燈」規定。 | 實施時間不同。 |
| 2. 各型頭燈定義 - 2.1 封閉式頭燈：意指頭燈元件組成包括反射鏡系統、透鏡系統及一或多個電子光源，所有零件在製程中已封成一體且其除非以破壞方式均無法拆解者。 - 2.2 封閉式鹵素頭燈：意指鹵素頭燈元件組成包括反射鏡系統、光學系統及一或多個鹵素光源，所有零件在製程中已封成一體且其除非以破壞方式均無法拆解者。 - 2.3 非對稱光型頭燈：意指使用玻璃或塑膠透鏡、燈泡可更換且散發之光束為非對稱光型之頭燈。 - 2.4 對稱光型頭燈：意指使用玻璃或塑膠透鏡、燈泡可更換且散發之光束為對稱光型之頭燈。 | 2. 各型頭燈定義 - 2.1 封閉式鹵素頭燈：意指鹵素頭燈元件組成包括反射鏡系統、光學系統及一或多個鹵素光源，所有零件在製程中已封成一體且其除非以破壞方式均無法拆解者。L類車輛不得使用此類燈具。 - 2.2 非對稱光型頭燈：意指使用玻璃或塑膠透鏡、燈泡可更換且散發之光束為非對稱光型之頭燈。 - 2.3 對稱光型頭燈：意指使用玻璃或塑膠透鏡、燈泡可更換且散發之光束為對稱光型之頭燈。M及N類車輛不得使用此類燈具。 - 2.4 頭燈之主近光燈只允許一個燈泡光源或一個(含)以上之LED模組，可額外裝設燈泡光源或LED模組之條件如下： - 2.4.1為產生轉彎光型，近光頭燈內可增加一個符合本基準規定之燈泡光源或一個(含)以上之LED模組。 - 2.4.2 可在近光頭燈內附加一個燈泡光源/一個(含)以上LED模組，用以產生紅外線，然其需和主要光源同時點亮。若有任一主要光源失效時，附加之光源需自動關閉。 - 2.4.3 附加燈泡光源或任一LED模組失效時，頭燈亦需符合近光頭燈之要求。 - 2.5 不論主近光光束使用何種光源(燈泡或LED模組)來產生，個別之遠光光束可使用符合本基準之燈泡或LED模組等多光源。 2.5.1 若備有電子光源控制裝置，則應視為構成頭燈之一部份，亦可為LED模組之一部份。 2.5.2若頭燈配備有LED模組，則其LED模組應符合本法規中11.之相關規定。並應執行測試以確認其符合規範。 - 2.5.3構成主要近光燈之所有LED模組，其所發出之光通量總和依照11.5之規定進行量測，應大於等於一０００流明。 - 2.6 設計用來交互提供遠、近光燈或是提供近及/或遠光燈以產生轉彎光型之頭燈，任何整合於頭燈內用以達成此功能之機械、機電或其他裝置，其結構應符合下述： 2.6.1 在正常使用狀態下該裝置之強度應可操作五００００次。為確保其能符合此規定，負責認證測試之檢測機構可: (a)要求申請者提供執行此測試所必須之設備。 - (b)當申請者提供具有相同構造(裝配)頭燈滿足此項規範之認證測試報告時，可省略此測試。 - 2.6.2 當發生故障時，在H-H線上方之照度應不超過近光燈於7.1規定之值；此外，對於設計提供近光及/或遠光以產生轉彎光型者，在點25V(VV線, D 75公分)處應滿足至少3 lux之規定。當執行此測試確認是否符合相關規範時，負責執行此認證測試之檢測機構應參考由申請者所提供之資料。 2.7 對稱光型頭燈應符合： - 2.7.1 對於類型A及B，其近光燈總參考流明值不應超過六００流明。 - 2.7.2 對於類型C及D，其近光燈總目標流明值不應超過二０００流明。 | 1. 521新增近光頭燈允許額外裝設光源條件之規定。 2. 981225於521新增對稱光型頭燈總流明之規定。 |
| - 4.1 燈具額定電壓以六、一二及二四伏特為原則。 - 4.2 封閉式頭燈在規定之試驗電壓下，功率應不大於燈具上標示之額定功率對應表一之百分比值。功率不設定誤差下限，但應符合表二之最小照度值。封閉式鹵素頭燈在一三．二伏特試驗電壓下，遠光燈之功率應不大於七五瓦特，近光燈之功率應不大於六八瓦特。 - 表一 封閉式頭燈燈具額定電壓與功率之相關規定 | - 4.1 除LED模組，頭燈應以額定電壓一二伏特之無色標準燈泡檢查。檢查時之燈泡端子電壓，應調整使產生該燈泡之參考光通量。 - 4.2封閉式鹵素頭燈在一三．二伏特試驗電壓下，遠光燈之功率應不大於七五瓦特，近光燈之功率應不大於六八瓦特。 - 4.3 除本法規另有規定外，否則LED模組應分別以6.3V、13.2V或28.0V進行量測。由微電子光源控制裝置操作之LED模組應依申請者宣告方式進行量測。LED模組之量測值應乘以0.7後確認是否符合規範。 - 4.4 對於配備LED模組及燈泡之頭燈，其中與燈泡相關之部分應單獨依照4.1之規定進行測試，而與LED模組相關之部分應單獨依照4.3之規定進行測試，接著納入之前燈泡之測試結果當中。 | 521刪除封閉式頭燈規定。 |
| 5. 配光螢幕規範 - 5.1 封閉式頭燈配光螢幕如圖一所示，封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈配光螢幕如圖二所示，對稱光型頭燈配光螢幕如圖三所示(單位：公釐)。 - 圖一 封閉式頭燈配光螢幕 - 圖二 封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈配光螢幕 - 圖三 對稱光型頭燈配光螢幕 - 5.2 近光燈須提供足夠清楚之"明暗截止線(cut-off)"以作為調整之用。 - 5.2.1 封閉式頭燈：明暗截止線在配光螢幕vv線左側為水平直線，而另一邊與水平線夾角在一五度之內。 - 5.2.2封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈：明暗截止線在配光螢幕vv線左側為水平直線，而另一邊則不應超越四五度角之HV H1線與hh線上方二五公分之H1 H4線所組成之HV H1 H4轉折線，及水平線上方傾斜一五度的HV H3線。 - 5.2.3對稱光型頭燈：明暗截止線原則上為ㄧ水平直線，類型Ａ、B、C、D頭燈應位於水平線正負三度範圍內儘可能為直線。 - 5.2.3 對稱光型頭燈：明暗截止線原則上為ㄧ水平直線，類型Ａ、C及D頭燈應位於水平線正負三度範圍內、類型Ｂ頭燈應位於水平線正負五度範圍內儘可能直線。 | 5. 配光螢幕規範 - 5.1封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈配光螢幕如圖一所示，對稱光型頭燈配光螢幕如圖二所示(單位：公釐)。 - 圖一 封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈配光螢幕 - 圖二 對稱光型頭燈配光螢幕 - 5.2 近光燈須提供足夠清楚之"明暗截止線(cut-off)"以便該頭燈可以正確調整至光學量測及裝在車輛上之對準用。 - 5.2.1 封閉式鹵素頭燈：明暗截止線在配光螢幕vv線左側為水平直線，而另一邊則不應超越四五度角之HV H1線與hh線上方二五公分之H1 H4線所組成之HV H1 H4轉折線，及水平線上方傾斜一五度的HV H3線。 - 5.2.2 對稱光型頭燈：明暗截止線原則上為ㄧ水平直線，類型Ａ、B、C、D頭燈應位於水平線正負三度範圍內儘可能為直線。 5.2.3 非對稱光型頭燈： 5.2.3.1 照度分布所提供之明暗截止線(如圖一之一)應： (a)左側為水平段； (b)右側為上升之”肘-肩段(elbow-shoulder)”，且該”肘-肩段”應有清晰邊緣。 5.2.3.2 頭燈應以目視方式藉由明暗截止線對準如下： 5.2.3.2.1對垂直方向之調整：明暗截止線之水平部分應自線段B下方往上移動，且調整至位於H-H線下方一%(二五公分)處。 5.2.3.2.2 對水平方向之調整：其明暗截止線之”肘-肩段”自右而左移動，且應於移動後保持於水平位置以便： (a)在0.2° D線段上方，其”肩段”應不越過線段A到達左側，且 (b)在0.2° D線段或其下方，其”肩段”應通過線段A，且 (c)”肘段”之彎曲處應盡量位於V-V線處; 圖一之一 5.2.3.3 當一頭燈對準後無法符合7.1、7.1.2及9.3之要求時，可改提供一光束軸無位移超過下述之截止線： 自線段A水平移動超過：向左０．五度或向右０．七五度；且垂直方向於線段B處向上或向下移動不超過０．二五度。 5.2.3.4 然而若垂直方向調整後仍無法在上述5.2.3.3描述之容許範圍內達到所要求之位置時，應使用6.2.2.3所述之方法，於明暗截止線達到要求之最低標準時完成光束於垂直與水平方向之調整。 - 5.3對於以下述方式構成轉彎光型之頭燈，其應於下述狀態進行測試，且應符合前述4.4之規定。 - 5.3.1 以旋轉近光燈或是水平移動明暗截止線轉折處之燈具者，應在整個頭燈總成已水平校準後(如利用旋轉配光儀)，進行測試。 - 5.3.2 在未水平移動明暗截止線轉折處之狀況下，以移動一組或一組以上燈具之光學零件者，應在零件位於作動位置末端時，進行測試。 5.3.3 在未水平移動明暗截止線轉折處之狀況下，藉由一組額外之燈泡光源或一個(含)以上之LED模組來獲得轉彎光型者，應在此燈泡光源或LED模組啟動之狀況下，進行測試。 | 521刪除封閉式頭燈規定，並新增類型B頭燈之規定。 |
| - 6.1 封閉式頭燈、封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈應校準近光光束使明暗截止線水平部份位於螢幕hh線下方二五公分處。明暗截止線轉折處應位於vv線上，若無明顯之轉折點，則以75R及50R兩點之照度為校準判斷之依據。若校準後，無法符合近、遠光燈之配光要求，允許在水平方向一度(四四公分)範圍內、垂直方向不超過hh線重新校準。為方便明暗截止線的校準，燈具部份區域可加以遮掩以突顯明暗截止線。 - 6.2 對稱光型頭燈應校準近光光束符合以下規定： - 6.2.1 對側邊而言，光型盡可能對稱於vv線。 - 6.2.2 對垂直方向而言，頭燈明暗截止線應對準hh線下方二五０公釐處，光型盡可能水平。 | - 6.1 封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈應校準近光光束使明暗截止線水平部份位於螢幕h-h線下方二五公分處。明暗截止線轉折處應位於v-v線上，若無明顯之轉折點，則以75R及50R兩點之照度為校準判斷之依據。若校準後，無法符合近、遠光燈之配光要求，允許在水平方向一度(四四公分)範圍內、垂直方向不超過h-h線重新校準。為方便明暗截止線的校準，燈具部份區域可加以遮掩以突顯明暗截止線。 - 6.2 對稱光型頭燈應校準近光光束符合以下規定： - 6.2.1 水平方向調整，光型盡可能對稱於v-v線(如圖三)。 - 圖三 明暗截止線形狀和位置 - 6.2.2 垂直方向調整，頭燈明暗截止線應對準h-h線下方二五０公厘（燈具與屏幕之距離二五公尺之一％）處，光型盡可能水平，並需符合下列規定： - 6.2.2.1 依上述6.2.1水平調整後進行垂直調整，明暗截止線從下方移動至標稱垂直位置。明暗截止線標稱位置位於h-h線下方一度並對稱v-v線。如水平部份不為直線而為微彎或有斜角，則類型B頭燈之明暗截止線不能超出v-v線左右正負三度及標稱位置上下０．二度範圍；類型A、C及D頭燈則為上下０．三度範圍(如圖三)。 - 6.2.2.2 下列三種無法執行明暗截止線目視垂直調整之狀況，可採6.2.2.3之計算方式進行量測：類型B頭燈超過標稱位置上下０．二度、類型A, C及D頭燈超過標稱位置上下０．三度、明暗截止線的水平部份不具線性或清晰。 - 6.2.2.3 明暗截止特性量測 6.2.2.3.1 為量測最小清晰狀態(Sharpness)，需執行通過明暗截止線的水平部份間隔０．０五度的垂直掃描量測，測量距離二五公尺者應使用直徑約三０公釐的光度計；測量距離一０公尺者應使用直徑約一０公釐的光度計。為量測最大清晰狀態，應以直徑約三０公釐之光度計於二五公尺處，以每步驟０．０五度垂直掃描經過明暗截止線水平段之方式進行量測。 - 6.2.2.3.2 至少有一組量測值滿足下述6.2.2.3.2.1至6.2.2.3.2.3之要求時，則該明暗截止線之清晰狀態應被視為可接受。 6.2.2.3.2.1 未產生超過一條以上之可視明暗截止線。 6.2.2.3.2.2明暗截止線的清晰度：清晰度係數G是藉由垂直掃描經過明暗截止線水平段位於V-V線段至二．五度處之方式決定: G=(log Eβ - log E(β + 0.1°) ) 其中β為垂直方向之位置，單位為角度。 G值應不小於０．一三(最小清晰度係數)且不大於０．四０(最大清晰度係數)。 6.2.2.3.2.3 線性：用來當作垂直方向調整之明暗截止線水平段，於自V-V線段起一．五度至三．五度間應為水平(如下圖三之一所示)。 (a)明暗截止線傾斜段位於垂直線段一．五度、二．五度及三．五處之彎曲點，應依下列公式計算: (d2(logE)/dβ2=0) - (b)各彎曲點間之最大垂直距離應不超過０．二度。 6.2.2.3.3 垂直及水平方向之調整：若明暗截止線之清晰度符合6.2.2.3.2之規範，可以藉由儀器進行光束之調整。 - 圖三之一 - 6.2.2.3.3.1 垂直方向之調整：自線段B 下方(如圖三之二所示)向上移動，進行明暗截止線水平段位於距離V-V線段二．五度處之垂直掃描。彎曲點(其中d2 (log E ) / dv2 = 0)定位於H-H線下方一%處之線段B。 6.2.2.3.3.2 水平方向之調整：下述水平對準方式中，申請者應指定其中一種： (a)”0.2 D線段”方法(如圖三之二所示)：在燈具於垂直方向對準後，對於位在0.2° D處之一水平線段，應自左邊五度到右邊五度進行掃描。最大斜率”G”應以下述公式進行計算，不小於０．０八: 其中β為水平方向之位置，單位為角度。 在0.2 D線段上的彎曲點應位於線段A。 圖三之二 (b)”三線段”方法(如圖三之三所示) 在燈具於垂直方向對準後，應從2° D到2° U掃描三條位於1°R、 2°R及3°R之垂直線。各最大斜率”G”應以下述公式進行計算，不小於０．０八: 其中β為垂直方向之位置，單位為角度。 應以在此三條垂直線所找到的彎曲點連成一直線。 當進行垂直方向對準時，此線段與線段B之交會點應位於線段V。 - 圖三之三 - 6.2.3 當對準後，若頭燈僅進行近光燈檢測時則應符合7.1.3之規定；若其包含近、遠光燈則應符合7.1.3和7.2.3之規定。 - 6.2.4 當對準後頭燈無法符合7.1.3和7.2.3之規定時，除無水平調整機構之頭燈外，該頭燈可視情況在其光軸左或右側一度(等同四四公分)以內重新校準。為方便以截止線進行照準，頭燈部份區域可加以遮掩以突顯截止線。但"明暗截止線"不可延伸至h-h線之外。 6.3 量測設備：量測設備須與頭燈認證時所用者相當，配光確認時須利用標準(參考)燈泡及/或符合頭燈規範的LED模組。 | 521增修對稱光型頭燈校準近光光束之規定，新增明暗截止線形狀和位置圖示、水平與垂直方向調整以及明暗截止線特性量測之規定。 |
| - 7.1 近光燈之配光要求如下： - 7.1.1 封閉式頭燈：配光要求如表二。若發出之光色為淡黃色則應符合表二照度值乘０．八四之要求。 - 7.1.2 封閉式鹵素頭燈：配光要求如表三。若發出之光色為淡黃色則應符合表三最小照度值乘０．八五之要求，而最大值維持一致。 - 7.1.3 非對稱光型頭燈：配光要求如表四(亦適用可動式頭燈)。另外，應量測圖四中１至８點，確認「Ａ」、「Ｂ」區之照度值，其值應滿足以下規定： 1+2+3 0.3 lux； 4+5+6 0.6 lux； 0.7 lux 7 0.1 lux； - 0.7 lux 8 0.2 lux - 7.1.4 對稱光型頭燈： - 7.1.4.1 配光要求如表五。 - 7.1.4.2 對於類型C及D頭燈，於區域1、2與3中不得有妨礙良好視界之橫向變化存在。 - 表二 封閉式頭燈近光燈之配光要求 - 表三 封閉式鹵素頭燈近光燈之配光要求 - 表四 非對稱光型頭燈近光燈之配光要求 - 表五-1 對稱光型頭燈類型A、B近光燈之配光要求 - 表五-2 對稱光型頭燈類型C、D近光燈之配光要求 | - 7.1 近光燈之配光要求如下： - 7.1.1 封閉式鹵素頭燈：配光要求如表一。發出之光色應為白色。 - 7.1.2 非對稱光型頭燈： - 7.1.2.1 配光要求如表二，此也應適用於有轉彎光型及/或包含2.5規定的附加光源的頭燈；有轉彎光型的頭燈其校準可有變化，惟光束軸於垂直方向不得位移超過0.2度。另外，應量測圖四中1至8點，確認「Ａ」、「Ｂ」區之照度值，其值應滿足以下規定： 1+2+3 0.3 lux； 4+5+6 0.6 lux； 0.7 lux 7 0.1 lux； - 0.7 lux 8 0.2 lux - 7.1.2.2 以近光頭燈而言，若其內為由一光源或LED模組產生主要近光頭燈，且總發光光通量超過二０００流明時，應於報告內記錄。另LED模組所發出之目標光通量應依11.5之規定進行量測。 - 7.1.3 對稱光型頭燈： - 7.1.3.1 配光要求如表三。 - 7.1.3.2 對於類型C及D頭燈，於區域1、2與3中不得有妨礙良好視界之橫向變化存在。 - 表一 封閉式鹵素頭燈近光燈之配光要求 - 表二 非對稱光型頭燈近光燈之配光要求 - 表三-1 對稱光型頭燈類型A、B近光燈之配光要求 - 表三-2 對稱光型頭燈類型C、D近光燈之配光要求 | 521刪除封閉式頭燈之規定，以及修正封閉式鹵素頭燈發出之光色應為白色。 |
| - 7.2 遠光燈之配光要求如下： - 同時具近、遠光燈功能之頭燈，其遠光燈之配光量測，同前述7.1近光燈之螢幕測試點。僅具遠光燈功能頭燈之配光量測，以光束最亮區域對準HV點；非對稱光型頭燈若遠光燈之光源不只一個，則量測最大照度值時，所有的光源應點亮。 - 7.2.1 封閉式頭燈 - 7.2.1.1 HV點之照度值須達最亮點之九０％，最大照度(Emax)值應不少於三二lux。 - 7.2.1.2 HV點水平左右一．一二五公尺範圍內，照度值不得少於一六lux，二．二五公尺範圍內照度值應不少於四lux。 - 7.2.2 封閉式鹵素頭燈 - 7.2.2.1 HV點之照度值須達最亮點之八０％，最大照度值應大於四八lux，但不得超過二四０lux。近、遠光燈共用之頭燈，最大照度值不得大於近光燈75R(或75L)點照度值之一六倍。 - 7.2.2.2 HV點水平左右一．一二五公尺範圍內，照度值不得小於二四lux，二．二五公尺範圍內照度值不得小於六lux。 - 7.2.3 非對稱光型頭燈 - 7.2.3.1 HV點之照度值應達最大照度值之八０％，類型Ａ之最大照度值應大於三二lux，類型Ｂ應大於四八lux，皆不得超過二四０lux。近、遠光燈共用之頭燈，最大照度值不得大於近光燈75R(或75L)點照度值之一六倍。 - 7.2.3.2 HV點水平左右一．一二五公尺範圍內，類型Ａ照度值不得小於一六lux，類型Ｂ照度值不得小於二四lux；二．二五公尺範圍內類型Ａ照度值不得小於四lux，類型Ｂ照度值不得小於六lux。 - 7.2.4 對稱光型頭燈：除類型A頭燈之外，類型B, C及D頭燈之配光要求如下： - 7.2.4.1 HV點之照度值應達最大照度值之八０％，類型B及C之最大照度值應不小於三二lux，類型D應不小於五一．二lux；且在任何狀況下類型B不得超過二四０lux，類型C及D不得超過一八０lux。 7.2.4.2 以HV為起點，類型B頭燈在水平左右一．一二五公尺間之照度值不得少於一二lux，在水平左右二．二五公尺間不得少於三lux。 7.2.4.3 類型C及D頭燈其光強度應符合表六之規定。其中表六-1適用於單一光源之主要遠光燈，而表六-2適用於以次要遠光燈方式產生之遠光燈，該次要遠光燈係以近光燈或是一主要遠光燈而產生。 表六-1. 主要遠光燈 (參見圖五之測試點及位置) 表六-2. 以近光燈或是一主要遠光燈產生之次要遠光燈 (參見圖六之測試點位置) | - 7.2 遠光燈之配光要求如下： - 同時具近、遠光燈功能之頭燈，其遠光燈之配光量測，同前述7.1近光燈之螢幕測試點。僅具遠光燈功能頭燈之配光量測，以光束最亮區域對準HV點；非對稱光型頭燈之遠光燈若為多光源時，則最大照度(EM)值是以所有光源點亮時量得。 - 7.2.1 封閉式鹵素頭燈 - 7.2.1.1 HV點之照度值須達最亮點之八０％，最大照度值應大於四八lux，但不得超過二四０lux。近、遠光燈共用之頭燈，最大照度值不得大於近光燈75R(或75L)點照度值之一六倍。 - 7.2.1.2 HV點水平左右一．一二五公尺範圍內，照度值不得小於二四lux，二．二五公尺範圍內照度值不得小於六lux。 - 7.2.2 非對稱光型頭燈 - 7.2.2.1 HV點之照度值應達最大照度值之八０％，類型Ａ之最大照度值應大於三二lux，類型Ｂ應大於四八lux，皆不得超過二四０lux。近、遠光燈共用之頭燈，最大照度值不得大於近光燈75R(或75L)點照度值之一六倍。 - 7.2.2.2 HV點水平左右一．一二五公尺範圍內，類型Ａ照度值不得小於一六lux，類型Ｂ照度值不得小於二四lux；二．二五公尺範圍內類型Ａ照度值不得小於四lux，類型Ｂ照度值不得小於六lux。 - 7.2.3 對稱光型頭燈：除類型A頭燈之外，類型B, C及D頭燈之配光要求如下： - 7.2.3.1 HV點之照度值應達最大照度值之八０％，類型B及C之最大照度值應不小於三二lux，類型D應不小於五一．二lux；且在任何狀況下類型B不得超過二四０lux，類型C及D不得超過一八０lux。 7.2.3.2 以HV為起點，類型B頭燈在水平左右一．一二五公尺間之照度值不得少於一二lux，在水平左右二．二五公尺間不得少於三lux。 7.2.3.3 類型C及D頭燈其光強度應符合表四之規定。其中表四-1適用於單一光源之主要遠光燈，而表四-2適用於以次要遠光燈方式產生之遠光燈，該次要遠光燈係以近光燈或是一主要遠光燈而產生。 表四-1. 主要遠光燈 (參見圖五之測試點及位置) 表四-2. 以近光燈或是一主要遠光燈產生之次要遠光燈 (參見圖六之測試點位置) | 521刪除封閉式頭燈之規定。 |
| 8. 顏色 - 8.1 封閉式頭燈及封閉式鹵素頭燈發出之光色應為白色或淡黃色，白色色度座標如下述8.2 所示，淡黃色之色度座標如下： - 紅色邊界：y 0.138 + 0.580x - 綠色邊界：y 1.290x - 0.100 - 白色邊界：y - x + 0.966 - 光譜值邊界：y - x + 0.992 - 另亦可表示如下： - 主要波長：575 ~ 585 nm - 純度係數：0.90 ~ 0.98 - 8.2 非對稱光型頭燈及對稱光型頭燈發出之光色應為白色，色度座標如下： - 藍色邊界：x 0.310 - 黃色邊界：x 0.500 - 綠色邊界：y 0.150 + 0.640 x - 綠色邊界：y 0.440 - 紫色邊界：y 0.050 + 0.750 x - 紅色邊界：y 0.382 | 8. 顏色 - 封閉式鹵素頭燈、非對稱光型頭燈及對稱光型頭燈發出之光色應為本基準「車輛燈光與標誌檢驗規定」定義之白色。 | 521刪除封閉式頭燈，另修正封閉式鹵素頭燈發出之光色應為白色。 |
| 9. 配光穩定性試驗 - 封閉式頭燈、封閉式鹵素頭燈、非對稱光型頭燈及類型B、C及D之對稱光型頭燈應符合本項，且應於環境溫度攝氏二三(正負五)度，乾燥且靜止氣流中進行。 - … - 9.1.1.4 封閉式頭燈及封閉式鹵素頭燈為組合式照明設計者，每一個別功能的燈必須同時連續點亮一二小時。另外，對複合式照明設計者，也應依製造廠規定考量。 … 9.1.1.7 試驗電壓：封閉式頭燈之電壓應調整供應功率使比額定功率高一五％(二四伏特者為二六％)。封閉式鹵素頭燈、非對稱光型頭燈及對稱光型頭燈之電壓應調整供應功率達最大功率之九０％。另外，非對稱光型頭燈及對稱光型頭燈功率計算以額定電壓一二伏特為原則，若廠商欲指定其他電壓值，則測試時以最大之燈泡功率來執行。 … 9.1.2.2.1 封閉式頭燈、封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈之近光燈：50R，B50L，HV … - 9.2 塗污頭燈試驗 - 在乾淨頭燈試驗後，將試驗用混合物均勻塗於頭燈上直至下列各點照度值降為原來之一五至二０％，再依前述9.1乾淨頭燈試驗之試驗方法以全程為一小時執行試驗： … 9.2.2 封閉式頭燈、封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈之僅具近光燈功能之頭燈：50R及50V | 9. 配光穩定性試驗 - 封閉式鹵素頭燈、非對稱光型頭燈及類型B、C及D之對稱光型頭燈應符合本項，且應於環境溫度攝氏二三(正負五)度，乾燥且靜止氣流中進行。 - … - 9.1.1.2 僅做為遠光燈或近光燈或前霧燈單一照明功能之頭燈，應連續點亮一二小時，使用LED模組之頭燈亦同。 - 9.1.1.3 包含有近光燈及遠光燈之頭燈或包含有近光燈及前霧燈之頭燈： - 9.1.1.3.1 應以近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。非對稱光型頭燈應以燈絲光源或LED模組光源之主要近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲及/或LED模組點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。 - 9.1.1.3.2 若點亮時僅點亮單一燈絲，則近、遠光燈輪流點亮六小時。 - 9.1.1.4 封閉式鹵素頭燈為組合式照明設計者，每一個別功能的燈必須同時連續點亮一二小時。另外，對複合式照明設計者，也應依製造廠規定考量。 - 9.1.1.5 非對稱光型頭燈及對稱光型頭燈燈具中包含有前霧燈之規定： - 9.1.1.5.1 包含有近光燈及前霧燈之頭燈：應以燈絲光源或LED模組光源之主要近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲及/或LED模組點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。 - 9.1.1.5.2 包含有遠光燈及前霧燈之頭燈： - 9.1.1.5.2.1 應以前霧燈點亮一五分鐘、所有燈絲及/或LED模組點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。 - 9.1.1.5.2.2 若點亮時僅點亮單一燈絲，則前霧燈、遠光燈輪流點亮六小時。 - 9.1.1.5.3 包含有近光燈、遠光燈及前霧燈之頭燈： - 9.1.1.5.3.1對稱光型頭燈應以以近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。非對稱光型頭燈應以燈絲光源或LED模組光源之主要近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲及/或LED模組點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。 - 9.1.1.5.3.2 若同時間僅近光燈或遠光燈點亮，則近、遠光燈輪流點亮六小時，而前霧燈於遠光燈點亮期間以熄滅一五分鐘、點亮五分鐘之循環操作。 - 9.1.1.5.3.3 若同時間僅近光燈或前霧燈點亮，則近光燈、前霧燈輪流點亮六小時，而遠光燈於近光燈點亮期間以熄滅一五分鐘、點亮五分鐘之循環操作。 - 9.1.1.5.3.4 若同時間僅近光燈或遠光燈或前霧燈點亮，則近光燈、遠光燈、前霧燈輪流點亮四小時。 - 9.1.1.6 非對稱光型頭燈中，對於藉由一組額外以燈絲光源及/或LED模組來構成轉彎光型之近光燈，於近光燈點亮過程中，該組額外光源及/或LED模組必須以點亮一分鐘關閉九分鐘之方式操作。 - 9.1.1.6.1 應以近光燈點亮一五分鐘、所有燈絲點亮五分鐘之循環點亮方式操作一二小時。 - 9.1.1.6.2 若同時間僅近光燈或遠光燈點亮，則近、遠光燈輪流點亮六小時，而前霧燈於遠光燈點亮期間以熄滅一五分鐘、點亮五分鐘之循環操作。 - 9.1.1.6.3 若同時間僅近光燈或前霧燈點亮，則近光燈、前霧燈輪流點亮六小時，而遠光燈於近光燈點亮期間以熄滅一五分鐘、點亮五分鐘之循環操作。 9.1.1.6.4 若同時間僅近光燈或遠光燈或前霧燈點亮，則近光燈、遠光燈、前霧燈輪流點亮四小時。 9.1.1.7 試驗電壓：封閉式鹵素頭燈、非對稱光型頭燈及對稱光型頭燈之電壓應調整供應功率達最大功率之九０％。另外，非對稱光型頭燈及對稱光型頭燈功率計算以額定電壓一二伏特為原則，若廠商欲指定其他電壓值，則測試時以最大之燈泡功率來執行。LED頭燈模組其試驗的條件設定如4.3之規定。(只要有一個標準燈泡符合法規要求，頭燈即視為被認可。) … 9.1.2.2.1 封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈之近光燈：50R，B50L，HV … - 9.2 塗污頭燈試驗 在乾淨頭燈試驗後，將試驗用混合物均勻塗於頭燈上直至下列各點照度值降為原來之一五至二０％，再依前述9.1乾淨頭燈試驗之試驗方法以全程為一小時執行試驗，非對稱光型頭燈及LED頭燈可以量產燈泡或符合頭燈規範的LED模組執行： … - 9.2.2 封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈之僅具近光燈功能之頭燈：50R及50V | 521刪除封閉式頭燈之規定。 |
| 10. 塑膠透鏡之性能試驗 - 使用塑膠透鏡之封閉式頭燈、封閉式鹵素頭燈、非對稱光型頭燈及類型B、C及D之對稱光型頭燈應符合本項，且應提供一三個頭燈透鏡並加以編號後，依表七執行試驗；提供二個頭燈總成並加以編號後，依表八執行試驗。各個試驗項目之試驗方法與基準如下： - … - 10.1.2 試驗前、後以標準燈泡量測下列各點： - 10.1.2.1 封閉式頭燈、封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈之近光燈泡與近/遠光併用燈泡之近光光束：B50L，50R - … - 10.6.1.2 於B50L（對稱光型頭燈除外）及HV點處，其照度值不得比最大值高三０％以上。封閉式頭燈、封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈於75R點處，類型B對稱光型頭燈於50L、50R點處，類型C及D對稱光型頭燈於0.86D/3.5R、0.86D/3.5L處，則不得比最小值低一０％以上。 | 10. 塑膠透鏡之性能試驗 使用塑膠透鏡之封閉式鹵素頭燈、非對稱光型頭燈及類型B、C及D之對稱光型頭燈應符合本項，且應提供一四個頭燈透鏡並加以編號後，依表五執行試驗；提供二個頭燈總成並加以編號後，依表六執行試驗。各個試驗項目之試驗方法與基準如下： - … - 10.1.2 試驗前、後以標準燈泡及/或頭燈本身之LED模組量測下列各點： - 10.1.2.1 封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈之近光燈泡與近/遠光併用燈泡之近光光束：B50L，50R - … - 10.6.1.2 於B50L（對稱光型頭燈除外）及HV點處，其照度值不得比最大值高三０％以上。封閉式鹵素頭燈及非對稱光型頭燈於75R點處，類型B對稱光型頭燈於50L、50R點處，類型C及D對稱光型頭燈於0.86D/3.5R、0.86D/3.5L處，則不得比最小值低一０％以上。 | 521刪除封閉式頭燈之規定。 |
|  | - 10.7抗光源輻射 - 10.7.1 應執行以下之試驗：將頭燈中每一個與傳送光相關之塑膠零件取平面樣品暴露於LED模組散發的光源下。試驗特性如放置的角度及距離等，應同頭燈實品狀況。頭燈零件若具有顏色及表面處理的話，樣品也應與之相同。 10.7.2 在連續操作一五００小時後，應符合色度及配光的規範，且樣品表面應無裂痕、刮傷或變形。 | 980302新增抗光源輻射之規定。 |
|  | 11. LED模組及頭燈附有LED模組之規定 11.1 一般規定 11.1.1 若裝設LED模組，當測試電子光源之控制裝置時，每個LED模組樣品應符合相關的規範。 11.1.2 LED模組的設計應考量於一般使用狀態時能有良好的作動。而且應驗證在設計或者製造過程中沒有缺失。亦應考量若有一個LED燈失效是否會造整個LED模組失效。 11.1.3 LED模組應能防止擅自改裝。 11.1.4 LED模組若為可更換式之設計，應符合以下規定： 11.1.4.1 LED模組若由其他由申請者提供且具有相同光源模組識別碼的模組更換及取代時，其應仍能符合光度值之規定。 - 11.1.4.2 在同一燈殼上的LED模組具不同識別碼時，不可互相更換。 11.2 製造 11.2.1 LED模組內的LED燈應以適當的方式固定。 - 11.2.2 LED模組及LED燈間的固定應牢靠。 11.3 試驗條件 11.3.1 所有的樣品應依下述11.4的規定試驗，且LED模組應使用LED光源禁用其他種類的光源。 11.3.2 操作條件： 11.3.2.1 LED模組操作條件：所有的樣品應依4.3及4.4之規定試驗。除另有規定，否則LED模組應依製造廠之指示置於頭燈內進行測試。 11.3.2.2 環境溫度：電子及光度特性的量測，應於環境溫度攝氏二三(正負五)度，乾燥且靜止氣流中進行。 - 11.3.3 老化程序：於試驗前，LED模組應依上述之規定操作一五小時並冷卻至室溫。 11.4 特定之規範及測試 11.4.1 顏色特性：紅色。 應執行本法規8.規定之外的額外量測。LED模組或附有LED模組的頭燈最低的紅色光，在電壓五０伏特之下應為： kred = λ=610 nm780 nmEe(λ) V(λ) dλλ=380 nm780 nmEe(λ) V(λ) dλ ≥ 0.05 其中： Ee() (unit: W) 輻射光通量之光譜分佈[W] V() (unit: 1) 光譜發光效能[l] () (unit: nm) 波長[nm] - 此數值應可以間格距離為一奈米來計算。 11.4.2 紫外線輻射： 低紫外線型式之LED模組其紫外線輻射應為： kUV = λ = 250 nm400 nm E e (λ) S (λ) d λk mλ = 380 nm780 nm E e (λ) V (λ) d λ ≤ 10 −5 Wlm 其中： S()(unit: 1) 光譜權變函數[1] km = 輻射常數的最大值683 lm/W 此數值應可以間格距離為一奈米來計算。紫外線輻射應依表七數值加以加權。 表七 紫外線數據表：其數值取自「IRPA/INIRC紫外線輻射曝曬限制手冊」。波長（奈米）選擇具代表性的，其他數值可以做適當的修正。 - 表七 11.4.3 溫度穩定性試驗 11.4.3.1 照度： 11.4.3.1.1 應在頭燈依下述規定操作一分鐘後於下述二個量測點進行頭燈之光度量測。量測時應靠近瞄準器但需保持量測前後之比例。 量測點： 近光燈50 V 遠光燈H – V 11.4.3.1.2 燈具應持續的操作直至光度值處於穩定的狀態。前述光度處於穩定狀態係指於任一段一五分鐘之時間間隔內所紀錄光度值之變動少於三%時。光度值處於穩定狀態後，應依設備特性，執行完整的光度量測。 11.4.3.1.3 計算11.4.3.1.1及11.4.3.1.2量測點之值之間的比例。 11.4.3.1.4 一旦光度測定達到穩定的狀態，其餘量測點的數據可用操作一分鐘後所量得之數據再運用比例的方式得知，並可建立新的光度測定數據表。 11.4.3.1.5 對於操作一分鐘後及光度處於穩定狀態後所量得之照度值，應符合規定。 - 11.4.3.2 顏色：依照11.4.3.1.2之規定，對於操作一分鐘後及光度處於穩定狀態後所發出光色之量測值，皆應符合規定之色度座標。 11.5 產生主要近光燈之LED模組，其目標光通量流明值之量測應依下述： 11.5.1 LED模組之配置應依其所提供之技術資料。光學元件(第二組光學)應由檢測機構依照申請者之要求藉由工具將之移除。此步驟及依照下述於量測過程之情況應於測試報告中描述。 11.5.2 申請者對於每一型式之LED頭燈應提供三組LED模組及其光源控制裝置(若適用時)，且亦需提供足夠的說明。 11.5.2.1 可提供合適的熱管理裝置(如散熱裝置)以模擬相當於頭燈操作時之發熱情況。 11.5.2.2 開始測試前，每一個LED模組應先在相當於頭燈操作時之相同情況，進行老化程序至少七二小時。 11.5.2.3若使用積分球，該積分球之直徑應至少為一公尺，且需至少為LED模組最大尺寸之一０倍(兩者擇一取大者)。流明值的量測亦可整合以配光儀進行。應考量於CIE Publication 84-1989中有關室溫、位置等之規定。 11.5.2.4 LED模組應在積分球內或是配光儀前點亮約一小時。 11.5.2.5流明值之量測應在光度處於穩定狀態後(如本法規11.4.3.1.2所述)。 - 11.5.2.6 LED模組每個型式三組試件量測值之平均視為其目標光通量流明。 | 980302新增LED模組即頭燈附有LED模組之規定。 |