道路交通安全規則

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 第二條 本規則所用名詞釋義如左： … 二十四、雙節式大客車：指由兩節剛 性車廂相互鉸接組成，專供市區汽車客運業於主管機關核准路線作為公共汽車使用之客車。 二十五、開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車：指車廂之車頂為部分或全部無車頂設計且專供市區汽車客運業於主管機關核准路線作為公共汽車使用之大客車。 … | 第二條 本規則所用名詞釋義如左： … 二十四、雙節式大客車：指由兩節剛 性車廂相互鉸接組成，專供市區汽車客運業於主管機關核准路線作為公共汽車使用之客車。 … | 增訂開放式單層及雙層市區公車之名詞釋義。 |
| 第三十八條 車輛尺度、軸重、總重、後懸及段差之限制應依下列規定： … （三）全高： 1.市區雙層公車不得超過四．四公尺。 2.上層開放式市區雙層公車不得超過四公尺。 3.自中華民國八十七年十二月一日起經車輛型式安全審驗之前單軸後單軸大客車不得超過三．六公尺。但自中華民國八十八年七月一日起，新登檢領照之前單軸後單軸大客車均不得超過三．六公尺。自中華民國九十六年七月一日起經車輛型式安全審驗之新型式大客車不得超過三．五公尺。但自中華民國九十七年一月一日起，新登檢領照之大客車均不得超過三．五公尺。 4.其餘各類大型車不得超過三．八公尺。 5.小型車不得超過全寬之一．五倍，其最高不得超過二．八五公尺。 6.機器腳踏車不得超過二公尺。 | 第三十八條 車輛尺度、軸重、總重、後懸及段差之限制應依下列規定： … （三）全高： 1.市區雙層公車不得超過四．四公尺。 2.自中華民國八十七年十二月一日起經車輛型式安全審驗之前單軸後單軸大客車不得超過三．六公尺。但自中華民國八十八年七月一日起，新登檢領照之前單軸後單軸大客車均不得超過三．六公尺。自中華民國九十六年七月一日起經車輛型式安全審驗之新型式大客車不得超過三．五公尺。但自中華民國九十七年一月一日起，新登檢領照之大客車均不得超過三．五公尺。 3.其餘各類大型車不得超過三．八公尺。 4.小型車不得超過全寬之一．五倍，其最高不得超過二．八五公尺。 5.機器腳踏車不得超過二公尺。 | 參考EEC 85/3 Masses and dimensions，增訂上層開放式雙層市區公車之車高。 |
| 第三十九條 汽車申請牌照檢驗之項目及標準，依下列規定： … 十二、大客車、大貨車、曳引車、小型車附掛之廂式拖車及幼童專用車應備有合於規定之滅火器，其規定如附件五，並自中華民國九十三年三月一日起所使用之滅火器應為符合中華民國國家標準之汽車用滅火器，且大客車應於車輛後半段乘客取用方便之處，另設一具汽車用滅火器。雙節式大客車之各節車廂應依前述規定分別設有對應數量之汽車用滅火器。市區雙層公車之上下層應分別設置。 十三、計程車執業登記證插座完好，位置合於規定。 … 二十一、大客車尺度除全長、全寬、全高應符合前條規定外，其車身各部規格應符合附件六之規定。自中華民國九十三年七月一日起大客車其車身各部規格應符合附件六之一規定。雙節式大客車應符合附件六之三規定。開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車應符合附件六之四規定。 … | 第三十九條 汽車申請牌照檢驗之項目及標準，依下列規定： … 十二、大客車、大貨車、曳引車、小型車附掛之廂式拖車及幼童專用車應備有合於規定之滅火器，其規定如附件五，並自中華民國九十三年三月一日起所使用之滅火器應為符合中華民國國家標準之汽車用滅火器，且大客車應於車輛後半段乘客取用方便之處，另設一具汽車用滅火器。雙節式大客車之各節車廂應依前述規定分別設有對應數量之汽車用滅火器。 十三、計程車執業登記證插座完好，位置合於規定。 … 二十一、大客車尺度除全長、全寬、全高應符合前條規定外，其車身各部規格應符合附件六之規定。自中華民國九十三年七月一日起大客車其車身各部規格應符合附件六之一規定。雙節式大客車應符合附件六之三規定。 … |  |
| 第三十九條之一 汽車定期檢驗之項目及標準，依下列規定： … 十一、大客車、大貨車、曳引車、小型車附掛之廂式拖車及幼童專用車應備有合於規定之滅火器，其規定如附件五，並自中華民國九十三年十月一日起，使用之滅火器應為符合中華民國國家標準之汽車用滅火器，且大客車應於車輛後半段乘客取用方便之處，另設一具汽車用滅火器。雙節式大客車之各節車廂應依前述規定分別設有對應數量之汽車用滅火器。市區雙層公車之上下層應分別設置。 十二、計程車執業登記證插座完好，位置合於規定。 … 十七、大客車尺度除全長、全寬、全高應符合第三十八條規定外，中華民國九十三年六月三十日以前新登記領照之大客車，其車身各部規格應符合附件六之二規定；中華民國九十三年七月一日以後新登記領照之大客車，其車身各部規格應符合附件六之一規定。雙節式大客車應符合附件六之三規定。開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車應符合附件六之四規定。 | 第三十九條之一 汽車定期檢驗之項目及標準，依下列規定： … 十一、大客車、大貨車、曳引車、小型車附掛之廂式拖車及幼童專用車應備有合於規定之滅火器，其規定如附件五，並自中華民國九十三年十月一日起，使用之滅火器應為符合中華民國國家標準之汽車用滅火器，且大客車應於車輛後半段乘客取用方便之處，另設一具汽車用滅火器。雙節式大客車之各節車廂應依前述規定分別設有對應數量之汽車用滅火器。 十二、計程車執業登記證插座完好，位置合於規定。 … 十七、大客車尺度除全長、全寬、全高應符合第三十八條規定外，中華民國九十三年六月三十日以前新登記領照之大客車，其車身各部規格應符合附件六之二規定；中華民國九十三年七月一日以後新登記領照之大客車，其車身各部規格應符合附件六之一規定。雙節式大客車應符合附件六之三規定。 |  |
| 第四十一條 汽車座位立位之核定，應依左列規定： 一、小客車不得設立位，每一座位不得少於三十八公分寬、六十五公分深。但駕駛人座位之寬度不得少於六十公分。 二、大客車每一座位不得少於四十公分寬、七十公分深；每一立位前後以二十五公分、左右以四十公分計算。但除上層開放式市區雙層公車之車輛下層外，車內高度未達一百八十五公分者，不得設立位。開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車之車輛上層不得設置立位。 … | 第四十一條 汽車座位立位之核定，應依左列規定： 一、小客車不得設立位，每一座位不得少於三十八公分寬、六十五公分深。但駕駛人座位之寬度不得少於六十公分。 二、大客車每一座位不得少於四十公分寬、七十公分深；每一立位前後以二十五公分、左右以四十公分計算。但車內高度未達一百八十五公分者，不得設立位。 … |  |

附件六之四　開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車車身各部規格規定

一、出口係指車門和緊急出口，其位置及數量應符合下列規定：

（一）車門係指供乘客於正常情況下使用之門，不含鄰近駕駛座左側供駕駛人出入之門。車門應設於右側且數量至少一個（申請核定座立位總數逾四十七人之公車應至少二個）。

（二）緊急出口係指安全門及安全窗。應於車身後方或左後側至少裝設一個安全門。

（三）上層開放式市區雙層公車之車輛下層出口總數應符合下列規定，其中可供二個量測車門通道之矩形鑲板併排通過之雙扇車門計為二個車門，中線左右兩側區域均符合安全窗尺度與通道規定之雙扇安全窗計為二個安全窗；惟開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車之車輛上層得免符合出口總數之規定：

1.申請核定座立位總數逾三十二人但未逾四十七人之大客車：至少五個。

2.申請核定座立位總數逾四十七人但未逾六十二人之大客車：至少六個。

3.申請核定座立位總數逾六十二人之大客車：至少七個。

（四）車輛兩側出口數量應相等且兩相鄰出口內緣應有間隔，惟開放式市區單層公車得免符合「車輛兩側出口數量應相等」之規定。

（五）車輛同側二門（車門或安全門）間之距離應不小於乘客室全長之四十％，其距離應於車門（安全門）中心量測，若其中之一為雙扇車門時，應於二門間最遠處量測。乘客室全長係指最前排乘客座椅椅墊前緣與最後排乘客座椅椅背後緣相切於車輛縱向中心面之水平距離。

二、出口標識

（一）應於出口或距出口三十公分之範圍內裝設綠色標識燈。

（二）緊急出口標識應以中文「緊急出口」及英文「Emergency exit」標識於乘客輕易可視之車內及車外緊急出口或其鄰近位置。中文標識字體於安全門者，每字至少十公分見方，於安全窗者，每字至少四公分見方。

（三）應於乘客輕易可視之緊急出口控制裝置或其鄰近位置標示操作方法。

三、車門

（一）門框高至少一百八十公分。（開放式市區單層公車之無車頂區域得免符合本項）

（二）門框寬至少七十六公分。

（三）在緊急事件發生時，動力操作式車門應可於車輛停止時，藉由符合下列規定之控制裝置由車內徒手開啟，且於車門未鎖住時由車外開啟，否則不得列入車門數量計算：

1.應可獨立控制(不受其他控制裝置控制)。

2.車內控制裝置應設置於車門或距車門三十公分之範圍內。

3.應於該裝置或其鄰近位置標示操作方法。

4.應可由一個人操作使車門開啟。

5.得以易破壞之防護遮蓋保護該裝置(應同時以聲音及信號警示駕駛人)。

四、車門通道及上下層通道

（一）車門通道係指車門至最上層階梯外緣 (即走道側，未設階梯者應為車門內側向內延伸三十公分處) 間之通道，大客車車門通道應符合下列規定：

1.甲類大客車：應允許寬度五十五公分，高度一百八十五公分(惟上層開放式市區雙層公車之車門通道高度為一百八十公分以上)且厚度為二公分之矩形鑲板，其平面應以乘客離開車輛之方向，自走道側垂直穿越車門至車輛外側。

2.乙類大客車：應允許寬度五十五公分，高度一百五十公分且厚度為二公分之矩形鑲板，其平面應以乘客離開車輛之方向，自走道側垂直穿越車門至車輛外側。

（二）上下層通道係指由階梯所在之下層地板至最上層階梯外緣（即走道側）間之通道，應允許寬度五十五公分，高度一百八十公分且厚度為二公分之矩形鑲板，其平面應分別以乘客往上層及往下層階梯之方向垂直穿越。

五、安全門

（一）有效高至少一百六十公分。（開放式市區單層公車之無車頂區域得免符合本項）

（二）有效寬至少五十五公分。

（三）下緣距地高（指安全門通道或階梯下緣距地高）至多七十公分。

（四）安全門應設有「防止誤開啟裝置」及該裝置啟動時對駕駛人之聲音警告裝置。安全門不得為動力操作式或滑動式，其應能於車輛靜止時由車內及車外開啟，安全門開啟後非經外力不得自動關閉。

（五）安全門車外控制裝置距地高至多一百八十公分。

六、安全門通道係指走道至安全門間之通道，安全門通道應符合下列規定：

（一）不得裝設活動式座椅或蓋板且應保持暢通。(安全門通道旁設有活動物品者，其所有可能位置均應符合本項規定)

（二）應允許寬度五十五公分，高度為一百六十公分且厚度為二公分之矩形鑲板，其平面應以乘客離開車輛之方向，自走道側垂直穿越安全門至車輛外側。

（三）前款規定之安全門通道與走道平行者，其安全門通道有效淨深至少五十五公分。

七、安全窗

（一）安全窗應為下列兩種型式之一：

1.活動式安全窗：應可於車內及車外徒手開啟。若為鉸鍊式安全窗應向外開啟，其每面開度均應可達九十度以上。以鉸鍊繫住頂端之安全窗應裝設適當機構維持開啟。應備有鉸鍊式安全窗開啟時對駕駛人之聲音警告裝置，該裝置應由安全窗扣移動來作動，並非由安全窗本身移動時來作動。

2.玻璃式安全窗：玻璃材質應為符合「車輛安全檢測基準」中「安全玻璃」之強化安全玻璃且應易碎，並應於新登檢領照時由申請者提出相關證明文件。

（二）安全窗窗框之內高乘以內寬至少四千平方公分，其應至少容納尺度五十公分×七十公分之矩形。

（三）裝於車輛後方且無法符合上述尺度之安全窗應至少容納高三十五公分，寬一百五十五公分且邊角曲率半徑不逾二十五公分之矩形。

（四）車輛側方安全窗下緣距車內地板之高度應不大於一百公分，且若為鉸鍊式安全窗不得小於六十五公分，若為玻璃式安全窗不得小於五十公分。若鉸鍊式安全窗之窗框裝設距車內地板高六十五公分之防護裝置，以防範乘客掉出車外，其下緣距車內地板高可減少至五十公分，且防護裝置上方之窗框尺度應不得小於前款安全窗尺度之規定。

八、安全窗通道係指走道至安全窗間之通道，應允許尺度四十公分×六十公分，厚度二公分且邊角曲率半徑為二十公分之薄板，其平面應以乘客離開車輛之方向，走道側垂直穿越安全窗至車輛外側。無法符合上述規定之車輛後方安全窗通道得以尺度三十五公分×一百四十公分，厚度二公分且邊角曲率半徑為十七‧五公分之薄板代替。安全窗前設有活動物品者，其所有可能位置均應符合本項規定。

九、車窗擊破裝置（開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車之車輛下層應符合本項規定）

（一）至少三具。

（二）置放位置應使乘客易於取用且滿足下列條件：

1.駕駛人附近應至少設置一具。

2.車輛前半段及後半段各應至少設置一具。

3.車身兩側各應至少設置一具。

（三）應於該裝置附近且於乘客輕易可視之處標示「車窗擊破裝置」之標識字體和操作方法，標識字體每字至少四公分見方。

十、階梯

（一）深度：

1.離地第一階表面應至少容納四十公分×三十公分之矩形，其他階梯應至少容納四十公分×二十公分之矩形，矩形區域內最大坡度應不逾三度。

2.前目規定之階梯表面外緣突出下一階梯至多十公分，且階梯表面之有效垂直投影深度至少二十公分。

（二）高度：

1.離地第一階：於車門者至多四十公分，於安全門者至多七十公分。離地第一階高度以在空車狀態時踏板上表面與地面間之距離為準。

2.其他階梯：至少十二公分，至多三十五公分。

（三）伸縮式階梯應符合下列規定：

1.當車門或安全門關閉時，突出車身部分應不逾一公分。

2.當車門或安全門開啟且其位於伸展位置時，其階梯深度應符合規定。

3.當其位於伸展位置時，車輛應無法移動。當車輛移動時，其應無法伸展。

（四）上層開放式市區雙層公車之上下層通道階梯設計應避免乘客於車輛行駛狀態中急遽煞車時向下跌落。若符合下述條件任一項，則視為符合本項要求：

1.階梯無任何部分為朝向車前遞降之設計；

2 階梯配有防護裝置或類似安全設施；

3 階梯之最上方設有一可防止於車輛行駛時使用階梯之自動裝置；且該裝置能在緊急情況下易於操作。

（五）上層開放式市區雙層公車之上下層通道之各級階梯應為封閉式之設計。

十一、上層開放式市區雙層公車之上下層通道階梯扶手和把手（開放式市區單層公車得免符合本項）

（一）階梯兩側應設置合適之扶手或把手。其應距各級階梯踏步面上方八十公分至一百一十公分之間。

（二）上層開放式市區雙層公車之上下層通道階梯所安裝之扶手及/或把手，其應有利應位於靠近車輛上層或下層靠近階梯處，及各級階梯處之，以供乘員上下階梯使用之抓握點。抓握點應設計於車輛下層地板上方或每級階梯踏步面上方，其垂直高度應為八十公分至一百一十公分之間，且

1 對於車輛下層之乘客，其第一階之抓握點應位於第一階之最外緣向內不大於四十公分範圍內；及

2 對於其他之階梯上方抓握點位置，其向外不應超過該級階梯之最外緣，向內應不得大於其階梯最外緣六十公分。

十二、走道係指平行車輛縱向中心線，自最前排乘客座椅椅背後緣至最後排乘客座椅椅墊前方三十公分之通道空間，並得延伸至車門通道及安全門通道，但不包括前置式引擎隆起區域旁之乘客座椅椅背後緣以前之通道空間和後置式引擎之大客車其最後第二排乘客座椅椅墊前方三十公分以後之通道空間。大客車走道應符合下列規定：

（一）不得設置活動式座椅。

（二）上層開放式市區雙層公車之車輛上層有車頂區域之走道，其走道內高至少一百六十八公分，並應能允許直徑三十二公分，高度一百六十八公分之圓柱體垂直順利通過。下層走道內高至少一百八十公分，並應能允許直徑三十二公分，高度一百八十公分之圓柱體垂直順利通過。若圓柱體可能會與供立位乘客使用之活動式扶手或拉桿或拉環接觸時可將其移開。上層無車頂區域之走道應能允許直徑三十二公分之圓柱體垂直順利通過。

（三）開放式市區單層公車內有車頂區域之走道，其走道內高至少一百八十公分，並應能允許直徑三十二公分，高度一百八十公分之圓柱體垂直順利通過，若圓柱體可能會與供立位乘客使用之活動式扶手或拉桿或拉環接觸時可將其移開。無車頂區域之走道應能允許直徑三十二公分之圓柱體垂直順利通過。

（四）上層開放式市區雙層公車之車輛上層走道應連接至一個或一個以上之上下層通道，且其應連接至車門通道處或距車門三公尺內之下層走道處。

（五）上層開放式市區雙層公車其車輛上層之乘客座位數逾五十人者，其上下層通道應至少為兩個（其中一個可為連接至安全門出口之設計）。

十三、乘客座椅(駕駛座右側服務員座椅除外)

（一）乘客座椅前方為安全門通道或車門通道者，其座椅空間地板與其前方地板高度差逾十二公分時應設置欄杆或保護板，欄杆或保護板上緣距座椅空間地板高度至少八十公分，欄杆或保護板寬度應能涵蓋該座椅之椅背對應寬度。

（二）椅墊最上方之水平面與距地高六十二公分之水平面間，水平量測其座椅椅背前緣至前方座椅椅背(欄杆或保護板)後緣間之椅距：至少六十五公分。

（三）水平量測其椅墊前緣至前方座椅椅背(欄杆或保護板)後緣間之距離至少應為二十八公分。

（四）椅墊前緣至椅墊最深處之距離：至少三十五公分。

（五）上層開放式市區雙層公車之車輛上層前方連續護板與最前排座椅之間，應設欄杆或保護板與擋風玻璃區隔，欄杆或保護板上緣之後緣與前方連續護板間之距離至少七十公分，欄杆或保護板上緣距地板高度至少八十公分，其寬度應能涵蓋該座椅之椅背對應寬度。

十四、開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車之車輛上層應設置乘員防護裝置

（一）應具備連續前方護板，連續之前方護板應涵蓋整個車身全寬，以前方護板所在處之車內地板為量測基準，其高度應不小於一百四十公分。若使用玻璃於護板，則其玻璃應符合本基準中「安全玻璃」之擋風玻璃規定。

（二）應具備連續之側方及後方防護裝置，以該防護裝置所在處之車內地板為量測基準，其側方防護裝置之高度應不小於一百一十公分；後方防護裝置，其高度應不小於一百二十公分；若使用玻璃於護板，則其玻璃應符合本基準中「安全玻璃」之強化玻璃規定。在前述高度範圍內，防護裝置應為連續護板式；若在前述高度範圍內非為連續護板式，則防護裝置應至少在自車內地板至由距地高七十公分之間為連續護板，而其上方使用之一個以上連續護欄者，其護欄安裝應符合下列規格：

1. 其斷面高度應不小於二公分且不大於四．五公分。

2. 護板與欄杆之間距及欄杆與欄杆之間距應不大於二十公分。

（三）應牢固地固定於車輛結構上。

（四）出口處之車門應視為構成該防護裝置之一部分。

十五、車內視野和通訊裝置

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000且不二十擋風玻璃與最前排座椅之間，應設置能防止衝擊之保護設施。其000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000應裝設相關視覺設備，以使駕駛可透過鏡子或攝影機/監視器等，觀察開放式市區單層公車及上層開放式市區雙層公車之車輛上層乘客狀況。另應提供一內部通訊系統以利駕駛能將訊息通知到該處乘客。

十六、其他

（一）申請核定下層立位空間者，應設置扶手或拉桿或拉環，且應於駕駛座之後部設置駕駛座欄杆。

（二）駕駛區為無車頂設計時，則應具有專用保護設施以防止駕駛受強風、突然出現之灰塵及暴雨等之影響。

（三）上層開放式市區雙層公車之車輛上層，其通道口應設有一個遮蔽式防護裝置，其該裝置之上緣距地高應至少八十公分，其下緣與所在地板之距離應不大於十公分。

（四）上層開放式市區雙層公車之各通向車輛上層之上下層通道最上方處，應設置至少一盞以上之照明裝置。